Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(Технический университет)

| Кафедра автоматизации | Факультет 8 |
| --- | --- |
| процессов химической | Курс 3 |
| промышленности | Группа 805 |

Дисциплина:

«Автоматика и автоматизация химико-технологических процессов»

Курсовой проект

Автоматизация производства

аммиака

Выполнил:

студент 805 гр.

Смирнов С.А.

Руководитель:

Соколов М.В.

Санкт-Петербург

2003

Содержание

Введение   ………………………………………………………………………………… 3

- Описание технологического процесса   ………………………………………….... 4

- Обоснование необходимости контроля и регулирования технологических  параметров   …………………………………………………………………………….. 5

- Описание функциональной схемы автоматизации   ……………………………. 6

- Выводы   ………………………………………………………………………………….. 7

Приложение:

Список литературы   …………………………………………………………………. 8

Заказная спецификация   ……………………………………………………………... 9

Введение

Автоматизация производственных процессов – одно из наиболее важных направлений научно–технического прогресса.

В химической промышленности комплексной механизации и автоматизации уделяется большое внимание. Это объясняется сложностью и высокой скоростью протекания технологических процессов, а также их чувствительностью к нарушению режима, вредностью условий работы, взрыво- и пожароопасностью перерабатываемых веществ и т.д.

Ограниченные возможности человеческого организма являются препятствием для дальнейшего усложнения производства. Наступает новый этап машинного производства – автоматизация, когда человек освобождается от непосредственного участия в производстве, а функции управления технологическими процессами, механизмами, машинами передаются автоматическим устройствам.

Автоматизация приводит к улучшению основных показателей эффективности производства: увеличению количества, улучшению качества продукции и снижению её себестоимости. Повышается производительность труда. Внедрение в производство автоматических устройств позволяет также сократить количество брака и отходов, и тем самым уменьшить затраты сырья.

По мере осуществления механизации производится сокращение тяжелого физического труда, уменьшается численность рабочих, занятых непосредственно в производстве. Автоматизация исключает случаи травматизма. Перед рабочим персоналом ставятся другие задачи: анализ результатов управления технологическими процессами, составление заданий  и программ для автоматических приборов, наладку сложных автоматических устройств и т.д.

Описание технологического процесса

Современные производства, выпускающие  азотосодержащие продукты, представляют собой сложные комплексы, структура которых  определяется способом получения конечного продукта.

Процесс производства можно разделить на пять стадий: фильтрация, охлаждение, синтез, конденсация и сбор.

Азотоводородная смесь компримируется до 0,32 МПа поршневым насосом 1 и подаётся в масляный фильтр 2, который служит для очистки сжатого газа от смазочного масла. Там же производится очистка непрореагировавшей азотоводородной смеси после компрессора 8. Смесь после фильтра подаётся в межтрубное пространство конденсационного теплообменника 3. Охлаждение и конденсация части аммиака, содержащегося в смеси, осуществляется встречным потоком холодного газа из аммиачного испарителя 4. Сконденсировавшийся аммиак собирается в ёмкости 9, а Азотоводородная смесь поступает на синтез в колонну 5. Синтез протекает в присутствии катализатора по следующей схеме:

N2+3H2=2NH3+Q

Реакция образования аммиака обратима и идёт с выделением тепла. Обычно, реакцию проводят при температуре 500°С. Выход аммиака в этом случае составляет 12-18%.

Колонна синтеза состоит из катализаторной коробки и трубчатого теплообменника. Исходная Азотоводородная смесь перед катализаторной коробкой нагревается в трубчатом теплообменнике (до температуры, необходимой для начала реакции) за счёт тепла, выделившегося при синтезе смеси предыдущей порции. Часть исходной смеси может подаваться в нижнюю часть колонны помимо теплообменника, что позволяет осуществлять регулирование температуры.

Контактный газ после колонны синтеза поступает в водяной холодильник 6, где охлаждается до 30...35°С. При этом аммиак, содержащийся в газе, конденсируется. В сепараторе производится отделение жидкого аммиака от непрореагировавшей азотоводородной смеси, которая направляется в линию всасывания циркуляционного компрессора 8, обеспечивающего компенсацию потерь давления в аппаратах и возможность возврата смеси в смеситель 2.

Жидкий аммиак дросселируется до 2…2,5 МПа и отводится в ёмкость 9, где из него выделяются растворённые газы.

Обоснование необходимости контроля и регули-рования технологических параметров

Главной задачей при разработке системы управления является выбор параметров, участвующих в управлении, т.е. регулируемых, контролируемых и сигнализируемых. При этом необходимо получить наиболее полное представление об объекте, имея минимально возможное число выбранных параметров. Таким образом, разрабатывается стратегия управления технологическим объектом.

Успешному достижению цели управления способствует не только правильный выбор вышеперечисленных параметров, но и выбор автоматических устройств для реализации стратегии управления.

Основной регулируемый параметр – показатель эффективности процесса. Далее регулированию подлежат параметры, влияющие на материальные и тепловые балансы в объекте.

Необходимо подобрать такую схему регулирования параметров, чтобы изменение регулирующего воздействия сопровождалось широким диапазоном изменения регулируемого параметра, но чтобы инерционность выбранного контура регулирования была минимальной.

Исходя из этого, в данной работе выбираются следующие контуры регулирования:

- Регулирование расхода азотоводородной смеси

- Стабилизация температуры охлаждённого газового аммиака (после испарителя 4 и холодильника 6)

- Стабилизация давления в ёмкости 9 за счёт изменения расхода выделенных газов

- Регулирование материального баланса в конденсаторе 3, в сепараторе 7 и в ёмкости 9, за счёт изменения отбора веществ из аппаратов.

После выбора каналов управления необходимо проанализировать объект с точки зрения возможных возмущений и путей их ликвидации. При этом особое значение имеет стабилизация входных параметров, т.к. с их изменением в объект поступают наиболее сильные возмущения.

Описание схемы автоматизации

Аппаратами производства аммиака необходимо управлять таким образом, чтобы выход аммиака поддерживался на постоянном, максимально возможном для данных условий значении. Выход аммиака определяется температурой и давлением в зоне реакции, свойствами катализатора. Стабильность выхода аммиака зависит от состава исходной смеси, а также от продолжительности пребывания газа в зоне катализатора.

Контур 1:

Поддержание расхода азотоводородной смеси на уровне 1000м3/час.

Время пребывания газа в контактной зоне определяется расходом азотоводородной смеси, который измеряется диафрагмой 1-1 (ДКС-0,6-200). Преобразователь расхода 1-2 (13ДД11) и корневой преобразователь 1-3 (ПФ1.17) преобразуют сигнал в пневматический унифицированный - 0,02…0,1 МПа.  Вторичный регистрирующий прибор 1-4 (ПВ10.1П) запоминает текущее состояние пневмосигнала, а регулирующее устройство 1-5 (ПР3.31) вырабатывает регулирующее воздействие по ПИ-закону на клапан с пневмоприводом 1-6 (25ч38нж(НЗ)), который изменяет скорость прохождения азотоводородной смеси по трубопроводу. Расход смеси, таким образом, стабилизируется.

Контур 2:

Регулирование уровня жидкости в теплообменнике.

Материальный баланс в конденсаторе 3 поддерживается регуляторами уровня путём изменения отбора веществ. Буйковый уровнемер 2-1 (УБ-П) измеряет уровень жидкого вещества в теплообменнике 3, а выходной пневмосигнал подаётся на вторичный регистрирующий прибор 2-2 (ПВ10.1). Далее, аналогично контуру 1, вырабатывается регулирующее воздействие от прибора 2-3 (ПР31.3) на пневмоклапан 2-4 (25ч38нж(НЗ)). Таким образом, уровень жидкости в теплообменнике поддерживается на постоянном уровне.

Контур 3:

Выработка корректирующего воздействия.

Этот контур служит для измерения температуры охлаждённого аммиака после аммиачного испарителя 4. Термоэлектрический преобразователь 3-1 (ТХА-0179) преобразует данные о температуре в электрический сигнал. Далее этот сигнал приводится к унифицированному с помощью нормирующего преобразователя 3-2 (Ш79). Аналоговый преобразователь 3-3 (ЭПП) преобразует электросигнал в унифицированный пневматический. Этот пневмосигнал будет являться корректирующим в контуре 4.

Контур 4:

Регулирование уровня жидкости в аммиачном испарителе.

С помощью уровнемера 4-1 (УБ-П) измеряется уровень жидкости внутри аммиачного испарителя 4 и регистрируется с помощью прибора 4-2 (ПВ10.1). Устройство регулирования соотношения 4-3 (ПР3.33-М) принимает два стандартных пневмосигнала: от прибора 4-2 и от прибора 3-3 контура 3, причём сигнал от 3-3 рассматривается, как корректирующее воздействие на регулирование уровня в аммиачном испарителе. Далее, управляющее воздействие формируется аналогично контуру 1.

Контур 5:

Регулирование давления в сливной ёмкости.

Преобразователь измерительный давления 5-1 (13ДИ30) служит для измерения давления в сливной ёмкости 9. Его выходной сигнал (унифицированный пневматический) подаётся на регистрирующий прибор 5-2 (ПВ10.1П), а Управляющее воздействие на клапан 5-4 формируется аналогично контуру 1. Таким образом, за счёт изменения расхода выделенных газов, стабилизируется давление внутри ёмкости 9.

Контуры 6, 7 и 9:  -  см. описание работы контура 2.

Контур 8:  -  см. описание работы контура 3.

Выводы

Результатом данной работы является разработанная схема автоматизации производства аммиака.

Необходимо заметить, что все элементы схемы в основном являются пневмоустройствами, работающими со стандартным пневмосигналом 0,02…0,1 МПа.

Некоторые элементы схемы дублируются по 8…9 раз, например регистрирующий прибор ПВ10.1П, станция управления ПР3.31 и пневмоклапан 25ч38нж(НЗ). Это позволяет, при реализации схемы на производстве, закупать партию одинаковых устройств вместо нескольких различных. Преимущества от такого подхода к проектированию схемы – это, во-первых, снижение затрат на приобретение и амортизацию купленных устройств, а во-вторых, в случае поломки одного из них, можно будет без особого труда тут же заменить его на такой же работоспособный прибор. Поэтому, при проектировании схемы преимущественно выбирались самые распространённые средства автоматизации.

При выборе приборов и средств автоматизации учитывались условия функционирования приборов и систем (степень пожаро- и взрывоопасности процесса, агрессивность среды и т.п.), предельные значения и диапазон изменения параметров процесса, требования к точности контроля и регулирования, быстродействию, надежности и другие факторы.

Схема выполнена на листе формата А3.

К схеме прилагается заказная спецификация, оформленная и выполненная по Госстандарту.

Список литературы:

1.  Голубятников В.А., Шувалов В.В. Автоматизация производственных процессов в химической промышленности: Учеб. для техникумов. – М.: Химия, 1985. – 352 с.

2.  Промышленные приборы и средства автоматизации: Справочник/ Под ред. В.В. Черенкова. – Л.: 1987. -      с.

3.  Аналоговые и цифровые регуляторы и исполнительные механизмы в системах автоматизации технологических процессов: Метод. Указания / Под ред.: Харазова В.Г. ЛТИ им. Ленсовета. – Л., 1992. – 60 с.

4. Проектирование систем автоматизации химических производств. Структурные схемы и схемы автоматизации: Метод. Указания / Под ред.: Беляева Д.В. ЛТИ им. Ленсовета. – Л., 1989. –  44 с.

5. Приборы и средства автоматизации технологических процессов: Метод. Указания / Под ред.: Харазова В.Г. ЛТИ им. Ленсовета. – Л., 1990. – 56 с.