# Задание на проектирование

# Вариант №28

Перечень инженерных расчетов: расчет ректификационной колонны; подробный  тепловой расчет дефлегматора; ориентировочный расчет теплообменников.

Перечень работ выполняемых на ЭВМ: расчет дефлегматора.

Состав и объем графической части: технологическая схема; общий вид дефлегматора.

Основные данные: расход исходной смеси 6.5 кг/с; концентрации (мольные доли)  xD=0.80 xF=0.48, xW=0.06; продукты разделения охладить до 25ْС.

Введение

Для получения продуктов сложного состава, разделения изотопов, выделения индивидуальных веществ широкое применение в промышленности получила ректификация. Этот процесс основан на различной летучести составляющих смесь компонентов, т.е. на различных температурах кипения компонентов при одинаковом давлении. Ректификация заключается в  многократном частичном испарении жидкости и конденсации паров. Процесс осуществляется путем контакта потоков пара и жидкости, имеющих  различную температуру, и проводится обычно в колонных аппаратах, состоящих из собственно колонны, где осуществляется противоточное контактирование пара и жидкости, и устройств, в которых происходит испарение жидкости и конденсация пара — куба и дефлегматора..

По конструкции ректификационные колонны подразделяются на насадочные, тарельчатые и роторные. Основным типом колонных аппаратов большой производительности считаются ректификационные колонны с барботажными тарелками, а при необходимости самого малого перепада давления на одну теоретическую ступень разделения или при работе в коррозионной среде – колонны с насадкой.

По способу проведения ректификацию разделяют на периодическую и непрерывную.

При непрерывной - разделяемая смесь непрерывно подается в среднюю часть колонны, дистиллят отбирается из дефлегматора, а обедненный легколетучим компонентом остаток отводится из куба колонны, флегма поступает на орошение в верхнюю часть колонны.

При периодической ректификации в нижнюю часть (куб) колонны, снабженной нагревательным устройством, загружают исходную смесь; образующийся пар поднимается верх и конденсируется в дефлегматоре (холодильнике), часть конденсата (флегмы) возвращается на орошение в верхнюю часть колонны, а оставшаяся жидкость отбирается.

Насадочные колонны получили широкое распространение в химической промышленности благодаря простоте их устройства, дешевизне изготовления и малому гидравлическому сопротивлению при пленочном режиме работы. В насадочных массообменных аппаратах жидкость тонкой пленкой покрывает насадку и стекает по ней, при этом поверхность контакта с газообразной фазой определяется поверхностью насадки, свойствами жидкости и гидродинамическим режимом.

Недостатком работы насадочной колонны является неравномерность распределения пара и жидкости по поперечному сечению, что приводит к - неодинаковой эффективности различных ее частей и низкой эффективности работы всей колонны в целом. Значительное увеличение эффективности аппарата достигается применением насадки, частично погруженной в жидкость: газ при этом в виде пузырьков барботируется через слой жидкости.

В отдельных случаях применяют подвижные насадки, которые приводят в колебательное движение восходящим потоком газа, при этом допускаются высокие скорости движения фаз, а поверхность межфазного контакта превышает поверхность насадочных элементов. Эффективность тепло- и массообмена в значительной мере зависит от равномерности распределения жидкости в объеме насадки. Эта задача решается применением специальных оросителей, распределяющих жидкость по верхнему сечению насадки, и использованием материалов (металлических сеток, армированной стеклоткани), обеспечивающих растекание жидкости по поверхности насадки под действием капиллярных сил.

Насадки загружают в аппараты навалом на опорные решетки (нерегулярные насадки), укладывают в определенном порядке или монтируют в жесткую структуру (регулярные насадки). Изготавливают насадки из дерева, металла, стекла, керамики, пластмасс. Элементы нерегулярных насадок выполняют в виде колец, спиралей, роликов, шаров, седел и т.д. Наиболее распространены кольца Рашига, размеры которых обычно составляют 50 мм. Для повышения смачиваемости насадки и пропускной способности аппарата стенки колец иногда снабжают продольными или поперечными канавками или прорезями.

Для отвода жидкости из насадочной колонны применяют две схемы: в первой схеме (обычные насадочные колонны) жидкость стекает по насадке и отводится из нижней части колонны; во второй схеме (эмульгационные колонны) жидкость отводится через переливную трубу.

В данном курсовом проекте производится расчет обычной ректификационной насадочной колонны для разделения бинарной смеси – «ацетон – четыреххлористый углерод» при атмосферном давлении, с насыпной насадкой из стальных колец Рашига.

1 Описание технологической схемы

Исходная смесь подаётся в теплообменник центробежным насосом из ёмкости, где она подогревается до температуры кипения. Затем нагретая смесь поступает на разделение в середину ректификационной колонны на тарелку питания, где состав жидкости равен составу исходной смеси.

Стекая вниз по колонне, жидкость взаимодействует с поднимающимся вверх паром, образующимся при кипении кубовой жидкости в кипятильнике. Начальный состав пара примерно равен составу кубового остатка, т.е. обеднен легколетучим компонентом. В результате массообмена с жидкостью пар обогащается легколетучим компонентом. Для более полного обогащения верхнюю часть колонны орошают, в соответствии с заданным флегмовым числом, жидкостью (флегмой), получаемой в дефлегматоре путём конденсации пара, выходящего из колонны. Часть конденсата выводится из дефлегматора в виде готового продукта разделения - дистиллята, который охлаждается в теплообменнике и направляется в промежуточную ёмкость.

Из кубовой части колонны насосом непрерывно выводится кубовая жидкость -продукт, обогащённый труднолетучим компонентом, который охлаждается в теплообменнике и направляется в ёмкость.

Таким образом, в ректификационной колонне осуществляется непрерывный процесс разделения исходной бинарной смеси на дистиллят (с высоким содержанием легколетучего компонента) и кубовый остаток (обогащённый труднолетучим компонентом).

- Инженерные расчеты

2.1. Технологические расчеты

Для технологических расчетов установки необходимо знать свойства веществ при определённых температурах. Основными диаграммами для определения этих  свойств являются диаграммы: состав пара – состав жидкости, и зависимость температуры кипения от состава. В приложение 1 приведены диаграммы указанных свойств бинарной системы ацетон- четыреххлористый углерод.

2.1.1 Равновесные данные.

x - мольная доля легколетучего компонента в жидкой фазе;

y - мольная доля легколетучего компонента в паровой фазе;

t – температура,ْС.

| x | y | t |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 76.74 |
| 5.9 | 20.25 | 70.80 |
| 8.7 | 27.10 | 68.74 |
| 17.9 | 40.75 | 64.45 |
| 26.4 | 48.95 | 61.91 |
| 37.4 | 56.55 | 59.83 |
| 45.1 | 61.25 | 58.74 |
| 52.55 | 65.50 | 57.94 |
| 61.65 | 70.65 | 57.18 |
| 69.60 | 75.60 | 56.67 |
| 76.20 | 79.85 | 56.36 |
| 82.95 | 84.60 | 56.15 |
| 89.50 | 89.80 | 56.01 |
| 91.40 | 91.50 | 56.02 |
| 95.30 | 95.20 | 55.99 |
| 100.00 | 100.00 | 56.08 |

2.1.2 Материальный баланс.

Зная производительность колонны по дистилляту и необходимые концентрации, определим недостающие данные, т. е.  производительность по кубовому остатку и питание исходной смеси (GW  и GD), на основании уравнений материального баланса.

GF=GD+GW                                                                              	GF⋅xF=GD⋅x+GW⋅xW

где xF,xD,xW -   массовая  доля легколетучего компонента в исходной смеси, дистилляте и кубовом остатке соответственно.

GF,GD,GW−массовый расход исходной смеси, дистилляте и

кубовом остатке соответственно.

GF=GF⋅MF  
где MF  -молекулярная масса:

ΜF=Μ1⋅xF+Μ2⋅(1−xF)=58⋅0.48+154⋅(1−0.48)=107.92кг/кмоль

ΜW=Μ1⋅xW+Μ2⋅(1−xW)=148.24 кг/кмоль

ΜD=Μ1⋅xD+Μ2⋅(1−xD)=77.2 кг/кмоль,

где M1 – молекулярная масса легколетучего компонента;
      M2 – молекулярная масса второго компонента;

xF, xD, xW-  мольная доля легколетучего компонента в исходной смеси, дистилляте и кубовом остатке соответственно.

Где  1-ацетон, 2-четыреххлористый углерод.

GF=GFMF=6.5107.92=0.06кмоль/с

Находим массовую долю по формуле:

xF=M1⋅xFM1⋅xF+M2⋅(1−xF)=58⋅0.48107.92=0.258

xW=M1⋅xWM1⋅xW+M2⋅(1−xW)=58⋅0.0658⋅0.06+154⋅(1−0.06)=0.023

xD=M1⋅xDM1⋅xD+M2⋅(1−xD)=58⋅0.858⋅0.8+154⋅(1−0.8)=0.601

Решив систему материального баланса, получим:

GW=3.857кг/с

GD=2.643 кг/с

GD=GDMD=2.64377.2=0.034кмоль/с

GW=GWMW=3.857148.24=0.026кмоль/с

Нагрузка ректификационной колонны по пару и жидкости определяется рабочим флегмовым числом. Для  его расчета используют приближенные вычисления по формуле:

R=1.3⋅Rmin+0.3

где Rmin – минимальное флегмовое число.

При этом:

Rmin=xD−yFyF−xF

где xD,xF - мольные доли легколетучего компонента в жидкости, а yF∗- концентрация легколетучего компонента в паре, находящаяся в равновесии с жидкостью (питанием исходной смеси).

По диаграмме «Равновесное состояние жидкости  и пара» (приложение1)  находим y∗ при соответствующем значении xF, таким образом yF∗0.63

Тогда:

Rmin=0.80−0.630.63−0.48=1.13

R=1.3⋅1.13+0.3=1.77

Также для расчета флегмового числа используем графический метод:

рассчитав число теоретических ступеней контакта (теоретических тарелок)

R=1.5, y=32, n=15.2,     n(R+1) =15.2(1.5+1) =38

R=2, y=26.67, n=11.4,   n(R+1) =11.4(2+1) =34.2

R=2.5, y=22.86, n=9,     n(R+1) =9(2.5+1) =31.5

R=3, y =20, n=8,            n(R+1) =8(3+1) =32

R=4, y=16, n=7.33,        n(R+1) =7.33(4+1) =36.65

R=5, y=13.33, n=6.43,   n(R+1) =6.43(5+1) =38.58

Rопт=2.6

В данном курсовом проекте используем Rопт=2.6, найденное графическим методом (приложение 3).

2.1.3 Расчет расходов пара и жидкости в верхней и нижней части колонны.

Найдем уравнение рабочих линий:

а) для верхней (укрепляющей) части колонны:

xв=xF+xD2=0.48+0.802=0.64

yв=RR+1⋅x+xDR+1

yв=2.62.6+1⋅0.64+0.802.6+1=0.684

б) для нижней (исчерпывающей) части колонны:

xн=xW+xF2=0.06+0.482=0.27

yн=R+FR+1⋅xн−F−1R+1⋅xW

где F – относительный мольный расход питания.

F=GFGD=0.060.034=1.765

yн=2.6+1.7652.6+1⋅0.27−1.765−12.6+1⋅0.06=0.315

Определяем температуры для нижней и верхней части колонны для жидкости и пара из диаграммы «Зависимость температуры от равновесных составов пара и жидкости» (приложение1):

tж.н=61.5ْْC, tж.в=57ْC,

tп.н=67.3ْْْC,   tп.в=58ْC.

Определяем объемный расход пара:

Gv=GD⋅(R+1)=0.034⋅(2.6+1)=0.122 кмоль/с

Расход пара в нижней и верхней части колонны определяется по формуле:

Vр=GD(R+1)⋅22.4⋅T⋅p0T0⋅p,

где p0=760 мм рт. ст. – атмосферное давление,

T0=273 K- абсолютная температура.

Vрв=0.034(2.6+1)⋅22.4⋅(273+58)273=3.324м3/с

Vрн=0.034(2.6+1)⋅22.4⋅(273+67.3)273=3.418 м3/с

Молярную массу паровой смеси в нижней и верхней части колоны находим по формуле:

Мсмп=М1⋅у+(1−у)⋅М2

Мсмпв=М1⋅ув+(1−ув)⋅М2=58⋅0.684+154(1−0.684)=88.336 кг/кмоль

Мсмпн=М1⋅ун+(1−ун)⋅М2=58⋅0.315+154(1−0.315)=123.76 кг/кмоль

Массовые расходы паров  в нижней и верхней части колоны находим по формуле:

GV=GV⋅Mсмп

GVн=GV⋅Mсмпн=0.122⋅123.76=15.099 кг/с;

GVв=GV⋅Mсмпв=0.122⋅88.336=10.777 кг/с;

Определим плотности пара в верхней и нижней части колонны по формуле:

ρп=Мсмп⋅Т022,4⋅Т

ρпн=Мсмпн⋅Т022,4⋅Т=123.76⋅27322.4(273+67.3)=4.432кг/м3

ρпв=Мсмпв⋅Т022,4⋅Т=88.336⋅27322.4(273+58)=3.253кг/м3

Определим вязкость пара в верхней и нижней части колонны для ацетона (1) и четыреххлористого углерода (2):

μ(Т)=μ0⋅273+СТ+С⋅Т2731,5,

где табличные данные:  μ01=6.50⋅10−6Па. с, μ02=8.88⋅10−6Па. с,

С1=651,С2=384- константы уравнения.

а) для нижней части колонны:

μ1(Тн)=6.50⋅10−6⋅273+651(67.3+273)+651⋅67.3+2732731,5=8.432⋅10−6Па.с  	μ2(Тн)=8.88⋅10−6⋅273+384(67.3+273)+384⋅67.3+2732731,5=1.121⋅10−5 Па.с

б) для верхней части колонны:

μ1(Тв)=6.50⋅10−6⋅273+651(58+273)+651⋅58+2732731,5=8.165⋅10−6 Па.с

μ2(Тв)=8.88⋅10−6⋅273+384(58+273)+384⋅58+2732731,5=1.089⋅10−5 Па.с

Определим вязкость смеси пара в нижней и верхней части колонны по формуле:

Mсмвμсмв=M1⋅yвμ1(Тв)+M2(1−yв)μ2(Тв)

Mсмвμсмв=58⋅0.6848.156⋅10−6+154(1−0.684)1.224⋅10−5=8839966

μсмв=9.99⋅10−6 Па.с

Mсмнμсмн=M1⋅yнμ1(Тн)+M2(1−yн)μ2(Тн)

Mсмнμсмн=58⋅0.3158.432⋅10−6+154(1−0.315)1.121⋅10−5=11577094

μсмн=10.69⋅10−6 Па.с

Определим плотности жидкости по формуле:

1ρ=xρ1+(1−x)ρ2,

где ρ1,ρ2−плотности ацетона, четыреххлористого углерода соответственно.

а) для нижней части колонны:

xн=M1⋅xнM1⋅xн+M2⋅(1−xн)=58⋅0.2758⋅0.27+154(1−0.27)=0.122

ρ1н=ρ0−ρ1⋅tн−ρ2⋅tн2=813−1.03⋅61.5−0.00164⋅61.52=743.452 кг/м3

ρ2н=ρ0−ρ1⋅tн−ρ2⋅tн2=1663−1.9⋅61.5−0.00101⋅61.52=1542.33 кг/м3

1ρн=xнρ1н+(1−x)ρ2н=0.122743.452+1−0.1221542.33=0.000733

ρн=1363.572 кг/м3

б) для верхней части колонны:

xв=M1⋅xвM1⋅xв+M2⋅(1−xв)=58⋅0.6458⋅0.64+154(1−0.64)=0.401

ρ1в=ρ0−ρ1⋅tв−ρ2⋅tв2=813−1.03⋅57−0.00164⋅572=748.962 кг/м3

ρ2в=ρ0−ρ1⋅tв−ρ2⋅tв2=1663−1.9⋅57−0.00101⋅572=1551.42 кг/м3

1ρв=xвρ1в+(1−x)ρ2в=0.401748.962+1−0.4011551.42=0.000921

ρв=1085.181 кг/м3

Определим вязкость смеси жидкости для нижней и верхней части колонны по формуле:

lgμсм=x⋅lgμ1+(1−x)lgμ2,

где μ1,μ2−вязкости ацетона, четыреххлористого углерода соответственно.

μ1(Tн)=μ0expμ2Tн+273=0.0179exp84661.5+273=0.224 мПа.с 	μ2(Tн)=μ0expμ1Tн+273=0.0139exp124461.5+273=0.573 мПа.с

μ1(Tв)=μ0expμ2Tв+273=0.0179exp84657+273=0.232 мПа.с 	μ2(Tв)=μ0expμ1Tв+273=0.0139exp124457+273=0.603 мПа.с

lgμсмн=xн⋅lgμ1(Tн)+(1−xн)lgμ2(Tн)=0.27lg0.224+(1−0.27)lg0.573=−0.352

μсмн=0.445⋅10−3 Па.с

lgμсмв=xв⋅lgμ1(Tв)+(1−xв)lgμ2(Tв)=0.64lg0.232+(1−0.64)lg0.603=−0.485

μсмв=0.327⋅10−3Па.с

Поверхностное натяжение смеси жидкостей в верхней и нижней части колонны определим по формуле:

1σсм=xσ1+(1−x)σ2,

где σ1,σ2−поверхностное натяжение ацетона, четыреххлористого углерода соответственно.

σ1н=σ0−σ1⋅tн=0.0261−0.000124⋅61.5=0.0185Н/м

σ1в=σ0−σ1⋅tв=0.0261−0.000124⋅57=0.019 Н/м

σ2н=σ0−σ1⋅tн=0.0293−0.00012⋅61.5=0.0219 Н/м

σ2в=σ0−σ1⋅tв=0.0293−0.00012⋅57=0.0225 Н/м

1σсмн=xнσ1н+(1−xн)σ2н=0.270.0185+1−0.270.0219=47.928м/Н

σсмн=0.0209 Н/м

1σсмв=xвσ1в+(1−xв)σ2в=0.640.019+1−0.640.0225=49.684м/Н

σсмв=0.0201 Н/м

Находим мольные и массовые расходы жидкости в нижней и верхней части колонны:

Lв=GD⋅R=0.034⋅2.6=0.0884кмоль/с

Mсмв=M1⋅xв+M2⋅(1−xв)=58⋅0.64+154(1−0.64)=92.56кг/кмоль

Lв=Lв⋅Mсмв=0.0884⋅92.56=8.182кг/с

Vжв=Lвρсмв=8.1821085.776=0.00754 кг/с

Lн=GD⋅R+GF=0.034⋅2.6+0.06=0.1484 кмоль/с

Mсмн=M1⋅xн+M2⋅(1−xн)=58⋅0.27+154(1−0.27)=128.08 кг/кмоль

Lн=Lн⋅Mсмн=0.1484⋅128.08=19.007 кг/с

Vжн=Lнρсмн=19.0071363.572=0.01394 кг/с

2.1.4 Расчет теплового баланса установки

Тепловой баланс ректификационной колонны выражается общим уравнением:

Qк=QD+GDctD+GWcWtW−GFcFtF+Qпот

где QK – тепловая нагрузка куба; QD –количество теплоты, передаваемой от пара к воде; Qпот – тепловые потери (5%); сD,cW,cF -теплоёмкости соответствующие дистилляту, кубовому остатку и исходной смеси; tD,tW,tF - температуры соответствующие дистилляту, кубовому остатку и исходной смеси(находим из диаграммы «Зависимость температуры от равновесных составов пара и жидкости» приложение 1):

tD=56С, tW=71C, tF=58.4C.

Найдем удельную теплоту конденсации паров дистиллята по аддитивной формуле:

rD=xD⋅r1+(1−xD)⋅r2=518.31⋅0.601+201.60⋅(1−0.601)=391.943кДж/кг

где  r1,r2 - теплоты испарения  ацетона и четыреххлористого углерода при температуре дистиллята tD, кДжкг.

r(tD)=A⋅(tкр−tD)0.38,

где исходные данные: A1 =72.18; t 1кр=235.1; A2=25.64; t2кр=283.4

r1(tD)=518.31кДжкг;

r2(tD)=201.60кДжкг  .

Определим тепловую нагрузку дефлегматора по формуле:

QD=GD(R+1)⋅rD=2.625(2.6+1)⋅391.943=3703.860кВт

Определим теплоёмкости смеси:

Для ацетона(1): c0=2.11кДж/(кгК); с1=0.0028 кДж/(кгК);

Для четыреххлористого углерода (2):  c0=0.85кДж/(кгК); с1=0.00037 кДж/(кгК);

с1W=c0+c1⋅tW=2.11+0.0028⋅71=2.309кДжкг⋅K 	с2W=c0+c2⋅tW=0.85+0.00037⋅71=0.876кДжкг⋅K,

с1D=c0+c1⋅tD=2.11+0.0028⋅56=2.267кДжкг⋅K  	с2D=c0+c2⋅tD=0.85+0.00037⋅56=0.871кДжкг⋅K             	с1F=c0+c1⋅tF=2.11+0.0028⋅58.4=2.274кДжкг⋅K	с2F=c0+c2⋅tF=0.85+0.00037⋅58.4=0.872кДжкг⋅K

сF=xF⋅c1F+(1−xF)⋅c2F=2.274⋅0.258+0.872(1−0.258)=1.234кДжкг⋅К	      	сW=xW⋅c1W+(1−xW)⋅c2W=2.309⋅0.023+0.876(1−0.023)=0.909кДжкг⋅К	cD=xD⋅c1D+(1−xD)⋅c2D=2.267⋅0.601+0.871(1−0.601)=1.710кДжкг⋅К

Тогда:

Qк=QD+GDctD+GWcWtW−GFcFtF+Qпот=3703.86+2.643⋅1.710⋅56+3.857⋅0.909⋅71−6.5⋅1.234⋅58.4+5%=3924.32кВт

2.2 Гидравлический расчет насадочной колонны аппарата.

Выбор рабочей скорости паров обусловлен многими факторами и обычно осуществляется путем технико-экономического расчета для каждого конкретного процесса. Для ректификационных колонн, работающих в пленочном режиме при атмосферном давление, рабочую скорость можно принять на 20% ниже скорости захлёбывания:

lgw2з⋅σ⋅ρ⋅μж0,16g⋅Vсв3⋅ρж=−0.126−1.75LG0,25⋅ρпρж0,125(26)

где wз  - скорость захлебывания пара, м/с; σ – удельная поверхность насадки, м2/м3; Vсв – свободный объём насадки, м3/м3; μж – динамический коэффициент вязкости жидкости, мПа∙с; L и G - массовые расходы жидкой и паровой  фаз, кг/с; ρп и ρж - плотность пара и жидкости соответственно, кг/м3.

Выбираем  в качестве насадки - стальные кольца Рашига:

Кольца Рашига 25 мм:

в:  lgw2з⋅220⋅3.253⋅0.3270,169.81⋅0.923⋅1085.181=−0.126−1.758.18210.7770,25⋅3.2531085.1810,125

lg0.0722⋅wз2=−0.915⇒wз=1.3мс

н: lgw2з⋅220⋅4.432⋅0.4450,169.81⋅0.923⋅1363.572=−0.126−1.7519.00715.0990,25⋅4.4321363.5720,125

lg0.0822⋅wз2=−1.031⇒wз=1.12мс

Тогда рабочая скорость в верхней и нижней  части колонны равна:

w=0.8⋅w3

wв=0.8⋅1.3=1.04мс

wн=0.8⋅1.12=0.9мс

По рабочей скорости определяем диаметр колонны:

D=4⋅Vрπ⋅w=Vр0.785⋅w,

где Vр−объемный расход пара при рабочих условиях в колонне, м3/с.

Dв=3.3240.785⋅1.04=2.02м;

Dн=3.4180.785⋅0.9=2.2м;

Выбираем стандартный аппарат с диаметром 2.2 м, с кольцами Рашига диаметром 25мм и уточняем рабочую скорость по формуле:

w=Vp0.785⋅D2

wв=3.3240.785⋅2.22=0.875мс

wн=3.4180.785⋅2.22=0.9мс

Плотность орошения для верхней и нижней части колонны определяют по формуле:

U=VжS,

где U – плотность орошения, м3/(м2.с);

Vж- объемный расход жидкости, м3/с;

S – площадь поперечного сечения колонны, м2.

S=π⋅D24,

где D – диаметр колонны, м.

S=π⋅2.224=3.799м

Uв=VжвS=7.54⋅10−3⋅36003.799=7.15м3(м2⋅с)

Uн=VжнS=13.94⋅10−3⋅36003.799=13.2м3(м2⋅с)

так как плотность орошения меньше допустимых значений, то необходимо выбрать кольца Рашига с меньшим диаметром.

Кольца Рашига 50 мм:

в:  lgw2з⋅110⋅3.253⋅0.3270,169.81⋅0.953⋅1085.181=−0.126−1.758.18210.7770,25⋅3.2531085.1810,125

lg0.0328⋅wз2=−0.915⇒wз=1.93мс

н: lgw2з⋅110⋅4.432⋅0.4450,169.81⋅0.953⋅1363.572=−0.126−1.7519.00715.0990,25⋅4.4321363.5720,125

lg0.0373⋅wз2=−1.031⇒wз=1.58мс

Тогда рабочая скорость в верхней и нижней  части колонны равна:

wв=0.8⋅1.93=1.544мс

wн=0.8⋅1.58=1.264мс

По рабочей скорости определяем диаметр колонны:

D=4⋅Vрπ⋅w=Vр0.785⋅w,

где Vр−объемный расход пара при рабочих условиях в колонне, м3/с.

Dв=3.3240.785⋅1.544=1.66м;

Dн=3.4180.785⋅1.264=1.86м;

Выбираем стандартный аппарат с диаметром 2 м, с кольцами Рашига диаметром 50мм и уточняем рабочую скорость по формуле:

w=Vp0.785⋅D2

wв=3.3240.785⋅22=1.059мс

wн=3.4180.785⋅22=1.089мс

Плотность орошения для верхней и нижней части колонны определяют по формуле:

U=VжS,

где U – плотность орошения, м3/(м2.с);

Vж- объемный расход жидкости, м3/с;

S – площадь поперечного сечения колонны, м2.

S=π⋅D24,

где D – диаметр колонны, м.

S=π⋅224=3.14м

Uв=VжвS=7.54⋅10−3⋅36003.14=8.65=9м3(м2⋅с)

Uн=VжнS=13.94⋅10−3⋅36003.14=15.98=16м3(м2⋅с)

Так как плотность орошения удовлетворяет допустимым значениям, то в дальнейших расчетах используем кольца Рашига диаметром 50 мм.

Активную поверхность насадки ϕе находят по формуле:

ϕе=Uσсв⋅(p+q⋅U),

где  U – плотность орошения, м3/(м2.с);

σсв - удельная поверхность насадки, м2 /м3;

p, q – постоянные, зависящие от типа и размера насадки.

Для выбранных колец Рашига с диаметром 50 мм:

p=0.024, q=0.012.

Определим активную поверхность насадки в нижней и верхней части колонны:

ϕев=Uвσ⋅(p+q⋅Uв)=9110⋅(0.024+0.012⋅9)=0.620м

ϕен=Uнσ⋅(p+q⋅Uн)=16110⋅(0.024+0.012⋅16)=0.673м

Одной из важных характеристик аппарата является гидравлическое сопротивление насадки, который зависит от режима движения пара (газа). Для расчета необходимо определить число Рейнольдса:

Reп=4⋅ρп⋅wσ⋅μп,

где μп - вязкость пара.

Определяем значения числа Рейнольдса для нижней и верхней части колонны:

Reпн=4⋅4.432⋅1.089110⋅10.69⋅10−6=16417.9

Reпв=4⋅3.253⋅1.059110⋅9.99⋅10−6=12539.5

Определяем коэффициент сопротивления для верхней и нижней части колонны:

Так как число Reп>40, то λ=16(Reп)0.2

λв=16(12539.5)0.2=2.424

λн=16(16417.9)0.2=2.296

Определяем гидравлическое сопротивление для верхней и нижней части колонны:

ΔpсухH=λ⋅σ8⋅Vсв3⋅ρп⋅w2 ,

где H=1 м – высота слоя.

Δpсухв=2.424⋅1108⋅0.953⋅3.253⋅1.0592=141.82Па/м

Δpсух=2.296⋅1108⋅0.953⋅4.432⋅1.0892=193.53Па/м

ΔpорошΔpсух=10b⋅U,

где b- коэффициент, для колец Рашига 50 мм: b= 47.10-3.

Δpорошв=141.82⋅109⋅47⋅10−3=375.61 Па/м

Δpорошн=193.53⋅1016⋅47⋅10−3=1093.32Па/м

2.3 Расчет высоты колонны.

Определим коэффициент диффузии газа для нижней и верней части колонны по формуле:

Dг=4.3⋅10−7⋅T32p⋅(vA13+vB13)2⋅1MA+1MB,

где T – температура газа, К; p- давления газа, кгс/см2; MA,MB- мольные массы газов A и B;

vA,vB- мольный объемы газов А и В, определяемые, как сумма атомных объемов элементов, входящих в состав газа.

Пусть А – ацетон (МА=58 кг/кмоль);

В- четыреххлористый углерод (МВ=154кг/кмоль).

vA=3⋅14.8+7.4+6⋅3.7=74см3/атом

vB=14.8+4⋅24.6=113.2 см3/атом

Dгв=4.3⋅10−7⋅(58+273)321.033⋅(7413+113.213)2⋅158+1154=4.73⋅10−6м2/с;

Dгн=4.3⋅10−7⋅(67.3+273)321.033⋅(7413+113.213)2⋅158+1154=4.93⋅10−6 м2/с;

Определим коэффициент диффузии в разбавленных растворах для верхней и нижней части колонны:

Dж=7.4⋅10−12⋅(β⋅М)12⋅Tμ⋅v0.6,

где М – мольная масса растворителя;

v- мольный объем диффундирующего вещества;

T –температура, К;

μ- динамический коэффициент вязкости растворителя, мПа.с;

β- параметр, учитывающий ассоциацию молекул растворителя  (βА=βВ=1).

Пусть А растворяется в В (В- растворитель):

Dжв=7.4⋅10−12⋅(1⋅154)12⋅(57+273)0.603⋅740.6=3.799⋅10−9 м2/с;

Dжн=7.4⋅10−12⋅(1⋅154)12⋅(61.5+273)0.573⋅740.6=4.052⋅10−9 м2/с.

Пусть В растворяется в А (А- растворитель):

Dжв=7.4⋅10−12⋅(1⋅58)12⋅(57+273)0.232⋅113.20.6=4.695⋅10−9 м2/с;

Dжн=7.4⋅10−12⋅(1⋅58)12⋅(61.5+273)0.224⋅113.20.6=4.929⋅10−9 м2/с.

Определим коэффициент диффузии смеси жидкостей для верхней и нижней части колонны по формуле:

lgDсм=x⋅lgD0AB+(1−x)⋅lgDBA0

lgDсмв=0.64⋅lg3.799⋅10−9+(1−0.64)⋅lg4.695⋅10−9=−8.387⇒

Dсмв=4.10⋅10−9 м2/с;

lgDсмн=0.27⋅lg4.052⋅10−9+(1−0.27)⋅lg4.929⋅10−9=−8.330⇒

Dсмн=4.68⋅10−9 м2/с.

По диаграмме «Равновесное состояние жидкости и пара» определяем коэффициенты распределения нижней и верхней частей колонны:

Через xн, xв определяем углы α и β соответственно (приложение 2).

α=35∘,β=32∘

mн=tgα=0.7mв=tgβ=0.625

lн=R+FR+1=2.6+1.7652.6+1=1.2125

lв=RR+1=2.62.6+1=0.722

Определяем число единиц переноса графическим методом интегрирования для нижней и верхней части колонны:

yw=xw=0.06

yD=xD=0.8

yF=RR+1⋅xF+xDR+1=2.62.6+1⋅0.48+0.82.6+1=0.569

| x | y* | y | y*-y | 1y−y.102 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.00 8.70 17.9 26.4 37.4 45.1 48.00 52.55 56.90 69.6 76.2 80.0 | 20.25 27.10 40.75 48.95 56.55 61.25 63.00 65.50 70.65 75.60 79.85 82.00 | 6.00 10.0 21.0 31.5 42.5 54.0 56.9 61.0 66.5 72.0 77.0 80.0 | 14.25 17.10 19.75 17.45 14.05 7.25 6.10 4.50 4.15 3.60 2.85 2.00 | 7.02 5.84 5.06 5.73 7.12 13.79 16.39 22.22 24.01 27.78 35.09 50.00 |

n0yн=yWyFdyy−y

n0yв=yFyDdyy−y

По данным таблицы строим график зависимости 1y−y=f(y)и определяем площадь под графиком с помощью метода трапеций для нижней и верхней части колонны, равную числу единиц переноса (приложение 4):

n0yн=3.029

n0yв=5.51

Определим высоту единиц переноса с помощью сведущих формул:

а) критерий Рейнольдса для пара и жидкости в верхней и нижней части колонны:

Reп=4⋅ρп⋅wσ⋅μп

Reпн=4⋅4.432⋅1.089110⋅10.69⋅10−6=16418

Reпв=4⋅3.253⋅1.059110⋅9.99⋅10−6=12540

Reж=4⋅ρж⋅Uσ⋅μж

Reжн=4⋅1363.572⋅16110⋅0.445⋅10−3⋅3600=495

Reжв=4⋅1085.181⋅9110⋅0.327⋅10−3⋅3600=302

б) критерий Прандтля для пара и жидкости в верхней и нижней части колонны:

Prп'=μпρп⋅Dп

Prпн'=10.69⋅10−64.432⋅4.93⋅10−6=0.489

Prпв'=9.99⋅10−63.253⋅4.73⋅10−6=0.649

Prж'=μжρж⋅Dж

Prжв'=0.445⋅10−31085.181⋅4.10⋅10−9=100

Prжн'=0.327⋅10−31363.572⋅4.68⋅10−9=51.24

в) приведенная толщина жидкой пленки для верхней и нижней части колонны:

ϑпр=(μж2ρж2⋅g)13

ϑпрв=(0.327⋅10−321085.1812⋅9.81)13=2.1⋅10−5

ϑпрн=(0.445⋅10−321363.5722⋅9.81)13=2.21⋅10−5

г) высота единиц переноса в газовой фазе для верхней и нижней части колонны:

hг=0.615⋅dэкв⋅Reп0,345⋅(Prп')0.61⋅1ψ

hгн=0.615⋅0.035⋅164180.345⋅0.4890.61⋅10.673=0.589м

hгв=0.615⋅0.035⋅125400.345⋅0.6490.61⋅10.62=0.725м

д) высота единиц переноса в жидкой фазе для верхней и нижней части колонны:

hж=119⋅ϑпр⋅Reж0,25⋅(Prж')0.5

hжв=119⋅2.1⋅10−5⋅3020,25⋅1000.5=0.104м

hжн=119⋅2.21⋅10−5⋅4950,25⋅51.240.5=0.089м

Тогда высота единиц переноса равна:

h0y=hг+ml⋅hж

h0yв=0.725+0.6250.722⋅0.104=0.815м

h0yн=0.589+0.71.2125⋅0.089=0.640м

Определим высоту слоя насадки по формуле:

H=h0y⋅n0y

Hн=0.640⋅3.029=1.939м

Hв=0.815⋅5.51=4.491м

Тогда общую высоту аппарата определим по формуле:

H=Hн+Hв=1.939+4.491=6.43м

2.4 Ориентировочный расчет теплообменников

Произведем ориентировочные расчеты пяти теплообменников: куба- испарителя, подогревателя, дефлегматора и двух холодильников (дистиллята и кубового остатка).

2.4.1 Куб-испаритель

Исходные данные: Qk=3924.32кВт, tw=71ْC

Δt=tгп-tw

Пусть Δt=30ْC, тогда:

tгп= Δt+ tw=101ْC,

при tгп= 101ْC,

pгп=1.0728кгс/см2, rгп=2257.6 кДж/кг

пусть  коэффициент теплопередачи Кор=800Вт/(м2.К)

Определим поверхность теплообмена по формуле:

Fор=QkKор⋅Δt=3924.32⋅103800⋅30=163.15м2

По ориентировочной поверхности теплообмена выбираем стандартный куб-испаритель с внутренним диаметром кожуха D=1000 мм, числом труб n=747, с поверхностью теплообмена F=176 м2 и длиной труб l=3м.

2.4.2 Подогреватель

Исходные данные: GF=6.5кг/с, xF=0.48, tF=58.4 ْC, tнач=20 ْC, xF=0.258.

Определим среднюю температуру:

Δtм=tгп-tF=101-58.4=42.6 ْC

Δtб=tгп-tнач=101-20=81 ْC

Δtср=Δtб−ΔtмlnΔtбΔtм=59.77 ْC

tср=tгп- Δtср=41.23 ْC

Определим вязкость смеси:

μ1=μ0expμ1tср+273=0.0179exp84641.23+273=0.264мПа.с

μ2=μ0expμ1tср+273=0.0139exp124441.23+273=0.729 мПа.с

lgμсм=xF⋅lgμ1+(1−xF)lgμ2=−0.349⇒μ=0.448 мПа.с

Определим теплоемкость смеси:

с1=c0+c1⋅tср=2.11+0.0028⋅41.23=2.225кДжкг⋅K

с2=c0+c1⋅tср=0.85+0.00037⋅41.23=0.865кДжкг⋅K

ссм=xF⋅c1+(1−xF)⋅c2=1.216кДжкг⋅К

Определим количество теплоты в подогревателе:

Q=GF⋅cсм⋅(tF−tнач)=6.5⋅1.216⋅(58.4−20)=303.514⋅103Вт

Пусть Кор=300Вт/(м2.К), тогда

Fор=QKор⋅Δtср=303514300⋅59.77=16.93м2

Re=GF⋅dμ⋅Sтр

GF⋅dμ⋅20000=6.5⋅16⋅10−30.448⋅10−3⋅20000=0.01161м

GF⋅dμ⋅10000=6.5⋅16⋅10−30.448⋅10−3⋅10000=0.0232м

0.01161<Sтр<0.0232

Исходя из сделанных расчетов можем выбрать стандартный четырехходовой подогреватель с внутренним диаметром кожуха D=600 мм, числом  труб n=334, длиной труб l=3м, проходным сечением одного хода Sт=1.6.10-2м и числом рядов труб nр=18.

Определим расход греющего пара по формуле:

Gгп=Qrгп⋅xгп=3035140.95⋅2257.6⋅103=0.142кмоль/с

2.4.3 Дефлегматор

Исходные данные: QD=3703,486 кВт, tD=56 ْC, tвнач=15 ْC, tвкон=40 ْC

Определим среднюю температуру:

Δtм=tD-tвкон=16 ْC

Δtб=tD-tвнач=41 ْC

Δtср=Δtб−ΔtмlnΔtбΔtм=26.68 ْC

tср=tD- Δtср=29.32 ْC

Определим теплофизические свойства воды при tср=29.32 ْC:

- λ =0.6167Вт/(м.К)

- μ=0.8125 мПа.с

- ρ=996.14кг/м3

- β=3.12.10-4 1/К

- с=4189Дж/кгК

Пусть  Кор=500Вт/(м2.К), тогда

Fор=QDKор⋅Δtср=3703486500⋅26.68=277.62м2

Gв=QDcв⋅(tвкон−tвнач)=37034864189⋅(40−15)=35.36кг/с

Re=Gв⋅dμ⋅Sтр

Gв⋅dμ⋅20000=35.36⋅16⋅10−30.8125⋅10−3⋅20000=0.03м

Gв⋅dμ⋅10000=35.36⋅16⋅10−30.8125⋅10−3⋅10000=0.07м

0.03<Sтр<0.07

Исходя из сделанных расчетов выбираем: стандартный четырехходовой дефлегматор 20x2 с внутренним диаметром кожуха D=1000 мм, числом  труб n=1072, длиной труб l=4м, проходным сечением одного хода Sт=5.1.10-2м, числом рядов труб nр=34 и стандартный шестиходовой дефлегматор 25x2 с внутренним диаметром кожуха D=1200 мм, числом  труб n=958, длиной труб l=4м, проходным сечением одного хода Sт=5.2.10-2м, числом рядов труб nр=32.

2.4.4 Холодильник дистиллята

Исходные данные: GD=2.643кг/с, tD=56 ْC, tвкон=25 ْC, tвнач=15 ْC, t1кон=25 ْC.

Определим среднюю температуру:

Δt1=tD-tвкон=31 ْC

Δt2=t1кон-tвнач=10 ْC

δt1=tD-t1кон=31 ْC

δt2=tвкон-tвнач=10ْC

A=δt21+δt22=312+102=32.57 ْC

Δtср=AlnΔt1+Δt2+AΔt1+Δt2−A=15.03 ْC

так как δt1>δt2, то

tсрв=tвнач+tвкон2=15+252=20 ْC

Определим теплофизические свойства воды при tсрв=20 ْC:

- с=4190Дж/кгК

- μ=1.005 мПа.с

t1ср=tвср+ Δtср=20+15.03=35.03 ْC

Определим теплоемкость дистиллята при t1ср:

с1=c0+c1⋅t1cр=2.11+0.0028⋅35.03=2.208кДжкг⋅K

с2=c0+c1⋅t1ср=0.85+0.00037⋅35.03=0.863кДжкг⋅K

сD=xD⋅c1+(1−xD)⋅c2=1.671кДжкг⋅К

Q=GD⋅cD⋅(tD−t1кон)=2.643⋅1.671⋅(56−25)=136.91⋅103Вт

Gв=Qcв⋅(tвкон−tвнач)=1369104190⋅(25−15)=3.27кг/с

Пусть  Кор=300Вт/(м2.К), тогда

Fор=QKор⋅Δtср=136910300⋅15.03=30.36м2

Gв⋅dвнμв⋅20000=3.27⋅21⋅10−31.005⋅10−3⋅20000=0.0034м

Gв⋅dвнμв⋅10000=3.27⋅21⋅10−31.005⋅10−3⋅10000=0.0068м

0.0034<Sтр<0.0068

Определим вязкость смеси при t1ср=35.03 ْC

μ1=μ0expμ1t1ср+273=0.0179exp84635.03+273=0.279мПа.с

μ2=μ0expμ1t1ср+273=0.0139exp124435.03+273=0.789 мПа.с

lgμсм=xD⋅lgμ1+(1−xD)lgμ2=−0.464⇒μ=0.343 мПа.с

GD⋅dнарμсм⋅15000=2.643⋅25⋅10−30.343⋅10−3⋅15000=0.013м

GD⋅dнарμсм⋅5000=2.643⋅25⋅10−30.343⋅10−3⋅5000=0.039м

0.013<Sмтр<0.039

Исходя из сделанных расчетов можем выбрать стандартный четырехходовой холодильник  c 25x2 внутренним диаметром кожуха D=600 мм, числом  труб n=206, длиной труб l=2м,с расстоянием между перегородками в межтрубном пространстве h=300мм, проходным сечением одного хода Sт=1.8.10-2м и числом рядов труб nр=14.

2.4.5 Холодильник кубового остатка.

Исходные данные: GW=3.857кг/с, tw=56 ْC, tвкон=25 ْC, tвнач=15 ْC, t1кон=25 ْC.

Определим среднюю температуру:

Δt1=tw-tвкон=71-25=46 ْC

Δt2=t1кон-tвнач=25-15=10 ْC

δt1=tw-t1кон=71-25=46 ْC

δt2=tвкон-tвнач=25-15=10ْC

A=δt21+δt22=462+102=47.07 ْC

Δtср=AlnΔt1+Δt2+AΔt1+Δt2−A=47.07ln46+10+47.0746+10−47.7=19.24 ْC

так как δt1>δt2, то

tсрв=tвнач+tвкон2=15+252=20 ْC

Определим теплофизические свойства воды при tсрв=20 ْC:

- с=4190Дж/кгК

- μ=1.005 мПа.с

t1ср=tвср+ Δtср=20+19.24=39.24 ْC

Определим теплоемкость дистиллята при t1ср:

с1=c0+c1⋅t1cр=2.11+0.0028⋅39.24=2.220кДжкг⋅K

с2=c0+c1⋅t1ср=0.85+0.00037⋅39.24=0.865кДжкг⋅K

сD=xw⋅c1+(1−xw)⋅c2=0.023⋅2.22+(1−0.023)⋅0.865=0.896кДжкг⋅К

Q=Gw⋅cw⋅(tw−t1кон)=3.857⋅0.896⋅(71−25)=158.970⋅103Вт

Gв=Qcв⋅(tвкон−tвнач)=1589704190⋅(25−15)=3.794кг/с

Пусть  Кор=300Вт/(м2.К), тогда

Fор=QKор⋅Δtср=158970300⋅19.24=27.54м2

Gв⋅dвнμв⋅20000=3.794⋅16⋅10−31.005⋅10−3⋅20000=0.003м

Gв⋅dвнμв⋅10000=3.794⋅16⋅10−31.005⋅10−3⋅10000=0.006м

0.003<Sтр<0.006

Определим вязкость смеси при t1ср=39.24 ْC

μ1=μ0expμ1t1ср+273=0.0179exp84639.24+273=0.269мПа.с

μ2=μ0expμ1t1ср+273=0.0139exp124439.24+273=0.747 мПа.с

lgμсм=xw⋅lgμ1+(1−xw)lgμ2=−0.153⇒μ=0.703 мПа.с

GW⋅dнарμсм⋅15000=3.857⋅20⋅10−30.703⋅10−3⋅15000=0.0073м

GW⋅dнарμсм⋅5000=3.857⋅20⋅10−30.703⋅10−3⋅5000=0.022м

0.0073< Sмтр<0.022

Исходя из сделанных расчетов можем выбрать стандартный двухходовой холодильник 20x2 c внутренним диаметром кожуха D=400 мм, числом  труб n=166, длиной труб l=3м, с расстоянием между перегородками в межтрубном пространстве h=250мм, проходным сечением одного хода Sт=1.7.10-2м и числом рядов труб nр=14.

2.5. Подробный расчет дефлегматора.

В данном разделе подробно рассчитаем один из теплообменников – дефлегматор, выбранный в ориентировочном расчете.

Дефлегматор- аппарат, предназначенный для конденсации паров и подачи флегмы в колонну, представляет собой кожухотрубчатый теплообменник, в межтрубном пространстве, которого обычно конденсируется пары, а в трубах движется охлаждающий агент – вода.

В качестве хладагента используем воду среднего качества со средним значением тепловой проводимости загрязнений стенок 1rзагр=2000Втм2К, а тепловая проводимость загрязнений стенок органическими парами 1rзагр=11600Втм2К.

Толщину слоя загрязнения примем равной 2мм. В качестве материала труб выберем нержавеющую сталь с коэффициентом теплопроводности  λ=17.5ВтмК.

Тогда термическое сопротивление загрязнений труб rст=δλ+rводы+rсмеси=0.00217.5+12000+111600=700.49⋅10−6м2⋅КВт

Расчет коэффициентов теплоотдачи.

Исходные данные: xD=0.601, tD=56 ْC, t2ср=29.32 ْC, xD=0.8, дефлегматор с внутренним диаметром кожуха D=1000 мм, числом  труб n=1072, длиной труб l=4м, проходным сечением одного хода Sт=5.1.10-2м и числом рядов труб nр=34, в среднем по 31-32 трубе в ряду.

1.Задаемся температурой стенки tст1=45 ْC

Тогда

Δt=tD-tст1=56-45=11 ْC

tпл=(tкон+tст1)/2=(56+45)/2=50.5 ْC

Далее необходимо определить поверхностные плотности теплового потока  и сопоставить их, если разница между ними будет меньше 5 %, то можно считать, что процесс установившийся и температура стенки подобранна правильно.

q1=α1⋅(t1−tст1)qст=(tст1−tст2)rcт,

где α1,α2-   коэффициенты теплоотдачи от стенки 1 и 2;

α1=0.782⋅ε⋅εt⋅4λ3⋅ρ2⋅r⋅gμ⋅Δt⋅d,

где ε=0,55- множитель, учитывающий влияние числа труб по вертикали;

λ−теплопроводность смеси, Вт/(м.К);

ρ-плотность смеси, кг/м3;

r−теплота конденсации, Дж/кг;

g- скорость свободного падения, м/с;

μ-вязкость смеси, мПа.с;

d- наружный диаметр труб, м.

εt=((λrстλ)3⋅μμст)18≈1

Коэффициент εt может быть существенным для вязких конденсатов, а для воды в первом приближении его не учитывают.

Определим теплопроводность, плотность, вязкость при определяющей температуре  t=50.5 ْC и теплоту конденсации при температуре конденсации:

rсм=xD⋅r1+(1−xD)⋅r2=518.31⋅0.601+201.60⋅(1−0.601)=391.943кДж/кг

где  r1,r2 - теплоты испарения  ацетона и четыреххлористого углерода,кДжкг.

r(tD)=A⋅(tкр−tD)0.38,

где исходные данные: A1 =72.18; t 1кр=235.1; A2=25.64; t2кр=283.4

r1(tD)=518.31кДжкг;

r2(tD)=201.60кДжкг  .

μ1=μ0expμ1tпл+273=0.0179exp84650.5+273=0.2447мПа.с

μ2=μ0expμ1tпл+273=0.0139exp124450.5+273=0.650 мПа.с

lgμсм=xD⋅lgμ1+(1−xD)lgμ2=0.8⋅lg0.2447+(1−0.8)⋅lg0.65=−0.5265⇒μ=0.2975мПа⋅с

ρ1=ρ0−ρ1⋅tпл−ρ2⋅tпл2=813−1.03⋅50.5−0.00164⋅50.52=756.801 кг/м3

ρ2=ρ0−ρ1⋅tпл−ρ2⋅tпл2=1663−1.9⋅50.5−0.00101⋅50.52=1534.474 кг/м3

1ρн=xDρ1+(1−x)ρ2н=0.601756.801+1−0.6011534.474=0.001054

ρсм=948.626 кг/м3

λ1=λ0−λ1⋅tпл=0.173−0.000356⋅50.5=0.155 Вт/мК

λ2=λ0−λ1⋅tпл=0.107−0.000202⋅50.5=0.0968 Вт/мК

lgλсм=xD⋅lgλ1+(1−xD)⋅lgλ2=0.8⋅lg0.155+(1−0.8)⋅0.0968=−0.8506⇒λсм=0.1411Втм⋅К

Тогда

α1=0.782⋅ε⋅4λ3⋅ρ2⋅r⋅gμ⋅Δt⋅d=0.782⋅0.55⋅40.14113⋅948.6262⋅391943⋅9.810.2975⋅10−3⋅11⋅20⋅10−3=1397.4Втм2⋅К

Тогда поверхностная плотность теплового потока первой стенки определим по формуле:

q1=α1⋅(t1−tст1)=1397.4⋅(56−45)=15371.43Втм2

Примем что

q1=qст=15371.43Втм2

Определим температуру второй стенки по формуле:

tст2=tст1−qст⋅rст=45−15371.43⋅700.49⋅10−6=34.32°С>t2cр=29.32°С

Определим коэффициент теплопроводности для воды при t=29.32 ْC с помощью интерполяции справочных данных:

λв=59.9+61.8−59.930−20⋅(29.32−20)=0.6167Вт(м⋅К)

Аналогично определим коэффициент теплопроводности для воды при t=34.23 ْC:

λв=61.8+63.4−61.840−30⋅(34.23−30)=0.6248Вт(м⋅К)

Определим вязкость жидкости для воды при t=29.32 ْC с помощью интерполяции справочных данных:

μ=1000+804−100030−20⋅(29.32−20)=812.5⋅10−6Па

Аналогично определим вязкость воды при t=34.23 ْC:

μ=804+657−80440−30⋅(34.23−30)=742⋅10−6Па

Определим теплоемкость воды t=29.32 ْC с помощью интерполяции справочных данных:

c=4190+4180−419030−20⋅(29.32−20)=4189Дж(кг⋅К)

Аналогично определим теплоемкость воды при t=34.23 ْC:

c=4180Дж(кг⋅К)

Определим критерий Рейнольдса по формуле:

Re=4⋅G⋅zμ⋅d⋅Nтр⋅π,

где μ- вязкость смеси, Па.с;

G- расход воды, кг/с;

z- число ходов, z=4;

d- внутренний диаметр труб, м;

Nтр- количество труб.

Re=4⋅35.36⋅4812.5⋅10−6⋅16⋅10−3⋅1072⋅π=12929

Определим критерий Прандтля для потока и стенки при температурах tср=29.32ْС, tст=34.23ْС:

Pr=c⋅μλ,

где с- теплоемкость воды, Дж/кгК;

λ−теплопроводность воды, Вт/(м.К);

μ-вязкость воды, мПа.с.

Pr=4189⋅812.5⋅10−60.6167=5.519

Prст=4180⋅742⋅10−60.6248=4.964

Определим критерий Нуссельта  по формуле:

Nu=0.021⋅ε⋅Re0.8⋅Pr0.43⋅(PrPrст)0.25

Nu=0.021⋅129290.8⋅5.5190.43⋅(5.5194.964)0.25=87.49

Зная критерий Нуссельта, определим коэффициент теплоотдачи второй стенки по формуле:

α2=Nu⋅λl

Тогда α2=87.49⋅0.624816⋅10−3=3416.5Вт(м2⋅К)

Тогда поверхностная плотность теплового потока первой стенки определим по формуле:

q2=α2⋅(tст2−t2)=3416.5⋅(34.23−29.32)=16772.6Втм2

Сопоставим q1 и q2, т разность выразим в процентах:

E=qб−qмqм=16772.6−15371.4315371.43⋅100%=9.1%>5%⇒

Выбранная температура стенки наугад не подходит.

2. Выбираем новую температуру стенки tст1=44ْС и проводим расчеты аналогично расчетам при температуре стенки tст1=45 ْC

Тогда

Δt=tD-tст1=56-44=12 ْC

tпл=(tкон+tст1)/2=(56+44)/2=50 ْC

Необходимо определить поверхностные плотности теплового потока  и сопоставить их, если разница между ними будет меньше 5 %, то можно считать, что процесс установившийся и температура стенки подобранна правильно.

q1=α1⋅(t1−tст1)qст=(tст1−tст2)rcт,

где α1,α2-   коэффициенты теплоотдачи от стенки 1 и 2;

α1=0.782⋅ε⋅εt⋅4λ3⋅ρ2⋅r⋅gμ⋅Δt⋅d,

где ε=0,55- множитель, учитывающий влияние числа труб по вертикали;

λ−теплопроводность смеси, Вт/(м.К);

ρ-плотность смеси, кг/м3;

r−теплота конденсации, Дж/кг;

g- скорость свободного падения, м/с;

μ-вязкость смеси, мПа.с;

d- наружный диаметр труб, м.

εt=((λrстλ)3⋅μμст)18≈1

Коэффициент εt может быть существенным для вязких конденсатов, а для воды его не учитывают.

Определим теплопроводность, плотность, вязкость при определяющей температуре  t=50 ْC и теплоту конденсации при температуре конденсации:

rсм=xD⋅r1+(1−xD)⋅r2=518.31⋅0.601+201.60⋅(1−0.601)=391.943кДж/кг

где  r1,r2 - теплоты испарения  ацетона и четыреххлористого углерода,кДжкг.

r(tD)=A⋅(tкр−tD)0.38,

где исходные данные: A1 =72.18; t 1кр=235.1; A2=25.64; t2кр=283.4

r1(tD)=518.31кДжкг;

r2(tD)=201.60кДжкг  .

μ1=μ0expμ1tпл+273=0.0179exp84650+273=0.2457мПа.с

μ2=μ0expμ1tпл+273=0.0139exp124450+273=0.6541 мПа.с

lgμсм=xD⋅lgμ1+(1−xD)lgμ2=0.8⋅lg0.2457+(1−0.8)⋅lg0.6541=−0.5255⇒μ=0.2982мПа⋅с

ρ1=ρ0−ρ1⋅tпл−ρ2⋅tпл2=813−1.03⋅50−0.00164⋅502=754.4 кг/м3

ρ2=ρ0−ρ1⋅tпл−ρ2⋅tпл2=1663−1.9⋅50−0.00101⋅502=1538 кг/м3

1ρн=xDρ1+(1−x)ρ2н=0.601754.4+1−0.6011538=0.00105

ρсм=949.73 кг/м3

λ1=λ0−λ1⋅tпл=0.173−0.000356⋅50=0.1552 Вт/мК

λ2=λ0−λ1⋅tпл=0.107−0.000202⋅50=0.0969 Вт/мК

lgλсм=xD⋅lgλ1+(1−xD)⋅lgλ2=0.8⋅lg0.1552+(1−0.8)⋅0.0969=−0.85⇒λсм=0.1412Втм⋅К

Тогда

α1=0.782⋅ε⋅4λ3⋅ρ2⋅r⋅gμ⋅Δt⋅d=0.782⋅0.55⋅40.14123⋅949.732⋅391943⋅9.810.2982⋅10−3⋅12⋅20⋅10−3=1368.05Втм2⋅К

Тогда поверхностная плотность теплового потока первой стенки определим по формуле:

q1=α1⋅(t1−tст1)=1397.4⋅(56−44)=16416.6Втм2

Примем, что

q1=qст=16416.6Втм2

Определим температуру второй стенки по формуле:

tст2=tст1−qст⋅rст=44−16146.6⋅700.49⋅10−6=32.5°С>t2cр=29.32°С

Определим коэффициент теплопроводности для воды при t=29.32 ْC с помощью интерполяции справочных данных:

λв=59.9+61.8−59.930−20⋅(29.32−20)=0.6167Вт(м⋅К)

Аналогично определим коэффициент теплопроводности для воды при t=32.5 ْC:

λв=61.8+63.4−61.840−30⋅(32.5−30)=0.6220Вт(м⋅К)

Определим вязкость жидкости для воды при t=29.32 ْC с помощью интерполяции справочных данных:

μ=1000+804−100030−20⋅(29.32−20)=812.5⋅10−6Па

Аналогично определим вязкость воды при t=32.5 ْC:

μ=804+657−80440−30⋅(32.5−30)=767.3⋅10−6Па

Определим теплоемкость воды t=29.32 ْC с помощью интерполяции справочных данных:

c=4190+4180−419030−20⋅(29.32−20)=4189Дж(кг⋅К)

Аналогично определим теплоемкость воды при t=32.5 ْC:

c=4180Дж(кг⋅К)

Определим критерий Рейнольдса по формуле:

Re=4⋅G⋅zμ⋅d⋅Nтр⋅π,

где μ- вязкость смеси, Па.с;

G- расход воды, кг/с;

z- число ходов, z=4;

d- внутренний диаметр труб, м;

Nтр- количество труб.

Re=4⋅35.36⋅4812.5⋅10−6⋅16⋅10−3⋅1072⋅π=12929

Определим критерий Прандтля для потока и стенки при температурах tср=29.32ْС, tст=32.5ْС:

Pr=c⋅μλ,

где с- теплоемкость воды, Дж/кгК;

λ−теплопроводность воды, Вт/(м.К);

μ-вязкость воды, мПа.с.

Pr=4189⋅812.5⋅10−60.6167=5.519

Prст=4180⋅742⋅10−60.622=5.128

Определим критерий Нуссельта  по формуле:

Nu=0.021⋅ε⋅Re0.8⋅Pr0.43⋅(PrPrст)0.25

Nu=0.021⋅129290.8⋅5.5190.43⋅(5.5195.128)0.25=86.79

Зная критерий Нуссельта, определим коэффициент теплоотдачи второй стенки по формуле:

α2=Nu⋅λl

Тогда α2=86.79⋅0.62216⋅10−3=3373.96Вт(м2⋅К)

Тогда поверхностная плотность теплового потока первой стенки определим по формуле:

q2=α2⋅(tст2−t2)=3373.96⋅(32.5−29.32)=10729.2Втм2

Сопоставим q1 и q2, т разность выразим в процентах:

E=qб−qмqм=16416.6−10729.210729.2⋅100%=53%>5%⇒

Выбранная температура стенки наугад не подходит.

3.Используя графический метод, определяем температуру стенки в третьем приближение-

tст1=44.8 ْC (графическое решение приведено в приложение 5).

Проводим расчеты аналогичные расчетам, выполненным в пункте 2.

Δt=tD-tст1=56-44.8=11.2 ْC

tпл=(tкон+tст1)/2=(56+44.8)/2=50.4 ْC

Необходимо определить поверхностные плотности теплового потока  и сопоставить их, если разница между ними будет меньше 5 %, то можно считать, что процесс установившийся и температура стенки подобранна правильно.

q1=α1⋅(t1−tст1)qст=(tст1−tст2)rcт,

где α1,α2-   коэффициенты теплоотдачи от стенки 1 и 2;

α1=0.782⋅ε⋅εt⋅4λ3⋅ρ2⋅r⋅gμ⋅Δt⋅d,

где ε=0,55- множитель, учитывающий влияние числа труб по вертикали;

λ−теплопроводность смеси, Вт/(м.К);

ρ-плотность смеси, кг/м3;

r−теплота конденсации, Дж/кг;

g- скорость свободного падения, м/с;

μ-вязкость смеси, мПа.с;

d- наружный диаметр труб, м.

εt=((λrстλ)3⋅μμст)18≈1

Коэффициент εt может быть существенным для вязких конденсатов, а для воды его не учитывают.

Определим теплопроводность, плотность, вязкость при определяющей температуре  t=50 ْC и теплоту конденсации при температуре конденсации:

rсм=xD⋅r1+(1−xD)⋅r2=518.31⋅0.601+201.60⋅(1−0.601)=391.943кДж/кг

где  r1,r2 - теплоты испарения  ацетона и четыреххлористого углерода,кДжкг.

r(tD)=A⋅(tкр−tD)0.38,

где исходные данные: A1 =72.18; t 1кр=235.1; A2=25.64; t2кр=283.4

r1(tD)=518.31кДжкг;

r2(tD)=201.60кДжкг  .

μ1=μ0expμ1tпл+273=0.0179exp84650.4+273=0.2449мПа.с

μ2=μ0expμ1tпл+273=0.0139exp124450.4+273=0.651 мПа.с

lgμсм=xD⋅lgμ1+(1−xD)lgμ2=0.8⋅lg0.2449+(1−0.8)⋅lg0.651=−0.526⇒μ=0.2978мПа⋅с

ρ1=ρ0−ρ1⋅tпл−ρ2⋅tпл2=813−1.03⋅50.4−0.00164⋅50.42=756.992 кг/м3

ρ2=ρ0−ρ1⋅tпл−ρ2⋅tпл2=1663−1.9⋅50.4−0.00101⋅50.42=1534.67 кг/м3

1ρн=xDρ1+(1−x)ρ2н=0.601756.992+1−0.6011534.67=0.001054

ρсм=948.84 кг/м3

λ1=λ0−λ1⋅tпл=0.173−0.000356⋅50.4=0.1551 Вт/мК

λ2=λ0−λ1⋅tпл=0.107−0.000202⋅50=0.0968 Вт/мК

lgλсм=xD⋅lgλ1+(1−xD)⋅lgλ2=0.8⋅lg0.1551+(1−0.8)⋅0.0968=−0.8503⇒λсм=0.1411Втм⋅К

Тогда

α1=0.782⋅ε⋅4λ3⋅ρ2⋅r⋅gμ⋅Δt⋅d=0.782⋅0.55⋅40.14113⋅948.842⋅391943⋅9.810.2978⋅10−3⋅11.2⋅20⋅10−3=1390.93Втм2⋅К

Тогда поверхностная плотность теплового потока первой стенки определим по формуле:

q1=α1⋅(t1−tст1)=1390.93⋅(56−44.8)=15578.416Втм2

Примем что

q1=qст=15578.416Втм2

Определим температуру второй стенки по формуле:

tст2=tст1−qст⋅rст=44.8−15578.416⋅700.49⋅10−6=33.89°С>t2cр=29.32°С

Определим коэффициент теплопроводности для воды при t=29.32 ْC с помощью интерполяции справочных данных:

λв=59.9+61.8−59.930−20⋅(29.32−20)=0.6167Вт(м⋅К)

Аналогично определим коэффициент теплопроводности для воды при t=33.89 ْC:

λв=61.8+63.4−61.840−30⋅(33.89−30)=0.6242Вт(м⋅К)

Определим вязкость жидкости для воды при t=29.32 ْC с помощью интерполяции справочных данных:

μ=1000+804−100030−20⋅(29.32−20)=812.5⋅10−6Па

Аналогично определим вязкость воды при t=33.89 ْC:

μ=804+657−80440−30⋅(33.89−30)=746.17⋅10−6Па

Определим теплоемкость воды t=29.32 ْC с помощью интерполяции справочных данных:

c=4190+4180−419030−20⋅(29.32−20)=4189Дж(кг⋅К)

Аналогично определим теплоемкость воды при t=33.89 ْC:

c=4180Дж(кг⋅К)

Определим критерий Рейнольдса по формуле:

Re=4⋅G⋅zμ⋅d⋅Nтр⋅π,

где μ- вязкость смеси, Па.с;

G- расход воды, кг/с;

z- число ходов, z=4;

d- внутренний диаметр труб, м;

Nтр- количество труб.

Re=4⋅35.36⋅4812.5⋅10−6⋅16⋅10−3⋅1072⋅π=12929

Определим критерий Прандтля для потока и стенки при температурах tср=29.32ْС, tст=32.5ْС:

Pr=c⋅μλ,

где с- теплоемкость воды, Дж/кгК;

λ−теплопроводность воды, Вт/(м.К);

μ-вязкость воды, мПа.с.

Pr=4189⋅812.5⋅10−60.6167=5.519

Prст=4180⋅74682⋅10−60.6242=5.001

Определим критерий Нуссельта  по формуле:

Nu=0.021⋅ε⋅Re0.8⋅Pr0.43⋅(PrPrст)0.25

Nu=0.021⋅129290.8⋅5.5190.43⋅(5.5195.001)0.25=87.33

Зная критерий Нуссельта, определим коэффициент теплоотдачи второй стенки по формуле:

α2=Nu⋅λl

Тогда α2=87.33⋅0.624216⋅10−3=3366.03Вт(м2⋅К)

Тогда поверхностная плотность теплового потока первой стенки определим по формуле:

q2=α2⋅(tст2−t2)=3366.03⋅(33.89−29.32)=15382.75Втм2

Сопоставим q1 и q2, т разность выразим в процентах:

E=qб−qмqм=15578.416−15382.7515382.75⋅100%=1.27%<5%⇒

Температура стенки подобрана верно.

Определим  коэффициент теплоотдачи по формуле:

K=11α1+rст+1α2=111390.93+700.49⋅10−6+13366.03=582.57Вт(м2⋅К)

Зная коэффициент теплоотдачи, определим поверхность теплообмена по формуле:

F=QDK⋅Δtср=3703486582.57⋅(56−29.32)=238.27м2

Таким образом,  рассчитанное значение коэффициента теплоотдачи больше выбранного нами коэффициента теплоотдачи в ориентировочном расчете дефлегматора, а поверхность теплообмена меньше, чем ориентировочная поверхность теплообмена дефлегматора. Значение поверхности теплообмена стандартного дефлегматора F=269 м2, следовательно дефлегматор выбран с запасом поверхности теплообмена 13%.

ε=Fст−FрасчFрасч=269−238.27238.27⋅100%≈13%

Вывод

В данной курсовой работе мы произвели расчет ректификационной колонны для разделения смеси: ацетон- четыреххлористого углерода при атмосферном давление. В качестве ректификационной колонны используется аппарат насадочного типа с кольцами Рашига 50мм, обеспечивающий перекрестное движение пара и жидкости, высотой H=6.43м и диаметром D=2м.

Был произведен ориентировочный расчет пяти теплообменников: дефлегматора, подогревателя, куба испарителя и двух холодильников (дистиллята и кубового остатка); в результате чего были выбраны:

- стандартные куб испаритель с трубами 25x2мм, исполнения 2 по ГОСТ 15119-79 с внутренним диаметром кожуха D=1м, числом труб n=747, длиной труб l=3м и поверхностью теплообмена F=176 м2;

- четырехходовой подогреватель по ГОСТ 15121-79 с внутренним диаметром кожуха D=0.6м, числом труб n=334, числом рядов труб np=18, длиной труб l=3м, с проходным сечением одного хода Sт=0.016м2, поверхностью теплообмена F=63 м2;

- двухходовой холодильник кубового остатка с трубами 20x2мм  по ГОСТ 15122-79 с внутренним диаметром кожуха D=0.4м, с числом труб n=166, длиной труб l=3м, числом рядов труб np=14, с расстоянием между перегородками в межтрубном пространстве h=0.25м,  поверхностью теплообмена F=31м2;

- четырехходовой холодильник дистиллята с трубами 25x2мм  по ГОСТ 15122-79 с внутренним диаметром кожуха D=0.6м, с числом труб n=206, длиной труб l=2м, числом рядов труб np=14, с расстоянием между перегородками в межтрубном пространстве h=0.3м,  поверхностью теплообмена F=32м2;

- четырехходовой дефлегматор с трубами 20x2мм по ГОСТ 15121-79 с внутренним диаметром кожуха D=1м, числом труб n=1072, длиной труб l=4м, поверхностью теплообмена F=269м2, с числом рядов np=34  и проходным сечением одного хода Sтр=0.051м;

- шестиходовой дефлегматор с трубами 25x2мм по ГОСТ 15121-79 с внутренним диаметром кожуха D=1.2м2, числом труб n=958, длиной труб l=4м, поверхностью теплообмена F=301м2, с числом рядов np=32  и проходным сечением одного хода Sтр=0.052м.

Подробно рассчитаны два дефлегматора: четырехходовой – вручную, шестиходовой – с помощью ЭВМ (приложение 6).

Выбор дефлегматора зависит от конкретных критериев. В случае необходимости получения более высокой скорости протекания процесса необходимо использовать шестиходовой дефлегматор, так как скорость возрастает в число раз равное числу ходов, а в случае, когда в качестве основного критерия применяется минимизация затрат – четырехходовой.

Для изготовления аппарата выбрана нержавеющая сталь марки 12Х18Н10Т по ГОСТ 5949-75 с коэффициентом теплопроводности   λ=17.5ВтмК.

Список использованной литературы:

- Основные процессы и аппараты химической технологии /Пособие по проектированию/, Г.С. Борисов, В.П. Брыков, Ю.И. Дытнерский и др. Под. ред. Ю.И. Дытнерского, 2-ое изд. перераб. и дополнен. М: Химия, 1991 – 496 с.

- Справочник химика том V, под ред П.Г.Романкова, 2-ое изд. перераб. и дополнен.Л Химия, 1968-975с.

- Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии /Учебное пособие/, К.Ф. Павлов, П.Г. Романков, А.А. Носков, 9-ое изд. перераб. и дополнен. Л. Химия,1987-575с.

- Курсовое проектирование  по процессам и аппаратам химической технологии. Краткие справочные данные /Метод указания/. ЛТИ им. Ленсовета – Л.: 1989, 40 с.