Введение

Ректификация - один из способов разделения жидких смесей основанный на различном распределении компонентов смеси между жидкой и паровой фазами. В качестве аппаратов служащих для проведения ректификации используются ректификационные колонны - состоящие из собственно колонны, где осуществляется противоточное контактирование пара и жидкости, и устройств, в которых происходит испарение жидкости и конденсация пара — куба и дефлегматора. Колонна представляет собой вертикально стоящий полый цилиндр внутри которого установлены так называемые тарелки (контактные устройства различной конструкции) или помещен фигурный кусковой материал — насадка. Куб и дефлегматор — это обычно кожухотрубные теплообменники (находят применение также трубчатые печи и кубы-испарители.

Назначение тарелок и насадки - разделение межфазной поверхности и улучшение контакта между жидкостью и паром. Тарелки, как правило, снабжаются устройством для перелива жидкости. В качестве насадки ректификационных колонн обычно используются кольца, диаметр которых равен их высоте.

Как в насадочных, так и в тарельчатых колоннах кинетическая энергия пара используется для преодоления гидравлического сопротивления контактных устройств и для создания динамической дисперсной системы

пар — жидкость с большой межфазной поверхностью. Существуют также ректификационные колонны с подводом механической энергии, в которых дисперсная система создаётся при вращении ротора, установленного по оси колонны. Роторные аппараты имеют меньший перепад давления по высоте, что особенно важно для вакуумных колонн.

По способу проведении различают - непрерывную и периодическую ректификацию. В первом случае разделяемая смесь непрерывно подается в ректификационную колонну, а из колонны непрерывно отводятся две или более число фракций, обогащенных одними компонентами и обедненных другими. Полная колонна состоит из двух секций укрепляющей и исчерпывающей. Исходная смесь (обычно при температуре кипения) подается в колонну, где смешивается с так называемой извлеченной жидкостью, стекающей по контактным устройствам (тарелкам или насадке) исчерпывающей секции противотоком к поднимающемуся потоку пара. Достигая низа колонны, жидкость обогащается тяжелолетучими компонентами. В низу жидкость частично испаряется в результате нагрева подводящимся теплоносителем, и пар снова поступает в исчерпывающую секцию. Пройдя её, обогащенный легколетучими

компонентами, пар поступает в дефлегматор, где обычно полностью конденсируется подходящим хладагентом. Полученная жидкость делится на два потока - дистиллят и флегму. Дистиллят является продуктовым потоком, а флегма поступает на орошение укрепляющей секции, по контактным устройствам которой стекает. Часть жидкости выводится из куба колонны в виде так называемого кубового остатка (также продуктовый поток).

Если исходную смесь нужно разделить непрерывным способом на число фракций больше двух, то применяется последовательное либо параллельно - последовательное соединение колонн.

При периодической ректификации исходная жидкая смесь единовременно загружается в куб колонны, ёмкость которая соответствует желаемой производительности. Пары поступают в колонну и поднимаются к дефлегматору, где происходит их конденсация. В начальный период весь конденсат возвращается в колонну, что отвечает режиму полного орошения. Затем конденсат делится на дистиллят и флегму. По мере отбора дистиллята (либо при постоянном флегмовом числе, либо с его изменением из колонны выводятся сначала легколетучие компоненты, затем среднелетучие и так далее). Нужную фракцию (или фракции) отбирают в соответствующий сборник. Операция продолжается до полной переработки первоначально загруженной смеси.

Основные области промышленного применения ректификации — получение отдельных фракций и индивидуальных углеводородов из нефтяного сырья в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, окиси этилена, акрилонитрила, акрилхлорсиланов - в химической промышленности. Ректификация широко используется и в других отраслях народного хозяйства: коксохимической, лесохимической, пищевой, химико — фармацевтической промышленностях.

Техническое задание № 43

Тема:  Ректификация: разделение смеси хлороформ-1,2 дифлорэтан при атмосферном давлении.

Рассчитать диаметр, высоту, гидравлическое сопротивление ректификационной колонны. Рассчитать тепловой баланс и расход греющего пара, охлаждающей воды.

Рассчитать и выбрать теплообменник для подогрева исходной смеси кубовым остатком

Основные данные: расход кубового остатка GW=4кгс, мольные составы xD=0,95, xF=0,25, xW=0,02

# 1. Описание технологической схемы

Исходная смесь из промежуточной ёмкости Е1 центробежным насосом H1 подаётся в теплообменник П, где она подогревается до температуры кипения. Нагретая смесь поступает на разделение в середину ректификационной колонны КР на тарелку питания, где состав жидкости равен составу исходной смеси.

Стекая вниз по колонне, жидкость взаимодействует с поднимающимся вверх паром, образующимся при кипении кубовой жидкости в кипятильнике К. Начальный состав пара примерно равен составу кубового остатка, т.е. обеднен легколетучим компонентом. В результате массообмена с жидкостью пар обогащается легколетучим компонентом. Для более полного обогащения верхнюю часть колонны орошают в соответствии с заданным флегмовым числом жидкостью (флегмой), получаемой в дефлегматоре Д путём конденсации пара, выходящего из колонны. Часть конденсата выводится из дефлегматора в виде готового продукта разделения - дистиллята, который охлаждается в теплообменнике Х2 и направляется в промежуточную ёмкость ЕЗ.

Из кубовой части колонны насосом непрерывно выводится кубовая жидкость -продукт, обогащённый труднолетучим компонентом, который охлаждается в теплообменнике X1 и направляется в ёмкость Е2.

Таким образом, в ректификационной колонне осуществляется непрерывный процесс разделения исходной бинарной смеси на дистиллят (с высоким содержанием легколетучего компонента) и кубовый остаток (обогащённый труднолетучим компонентом).

# Диаграммы y-x, t-x

Для технологических расчетов установки необходимо знать свойства веществ при определённых температурах. Основными диаграммами для определения этих  свойств являются диаграммы : состав пара – состав жидкости , и зависимость температуры кипения от состава. В приложении №1 приведены диаграммы указанных свойств бинарной системы хлороформ-1,2дихлорэтан.

2. Технологические расчеты

2.1 Расчет ректификационной колонны.

Необходимо рассчитать ректификационную насадочную колонну с керамическими седлами  Бегля для разделения смеси хлороформ – 1,2 дихлорэтан под атмосферным давлением и определить её основные геометрические размеры (диаметр и высоту).

2.1.1 Материальный баланс.

Зная производительность колонны по кубовому остатку и необходимые концентрации, определим недостающие данные, т. е.  производительность дистилляту  и питание исходной смеси (GF  и GD), на основании уравнений материального баланса.

GF=GD+GW                                                                                  (1)

GF⋅xF=GD⋅x+GW⋅xW	  (2)

где xF,xD,xW -  содержание легколетучего компонента в исходной смеси, дистилляте и кубовом остатке соответственно.

Отсюда найдем:

GD=GW(xD−xF)xF−xW=14400⋅0,2540,682=5626,8кгч=1,563кгс

GF=14400+5626,8=20026,8кгч=5,563кгс

Нагрузка ректификационной колонны по пару и жидкости определяется рабочим флегмовым числом. Для  его расчета используют приближенные вычисления, основанные на определении коэффициента избытка флегмы β=RRmin.

R=β⋅Rmin=1,3⋅Rmin+0,3	(3)

где Rmin – минимальное флегмовое число.

При этом:

Rmin=xD−yFyF−xF		(4)

где xD,xF - мольные доли легколетучего компонента в жидкости, а yF∗- концентрация легколетучего компонента в паре, находящаяся в равновесии с жидкостью (питанием исходной смеси).

По диаграмме y-x находим y∗ при соответствующем значении xF, таким образом yF∗0,41кмольАкмоль(А+В).

Тогда:

Rmin=0,95−0,410,41−0,25=3,375

Используя (3) найдем, что:

R=1,3⋅3,375+0,3=4,687

Найдем уравнение рабочих линий:

а) для верхней (укрепляющей) части колонны:

y=RR+1⋅x+xDR+1	(5)

y=4,6874,687+1⋅x+0,954,687+1=0,824x+0,167

б) для нижней (исчерпывающей) части колонны:

y=R+FR+1⋅x−F−1R+1⋅xW	(6)

где F – относительный мольный расход питания.

F=GFGD=xD−xWxF−xW	(7)

F=0,95−0,020,25−0,02=4,044

Таким образом получим уравнение нижней части:

y=4,687+4,0445,687⋅x−3,0445,687⋅0,02=1,541⋅x−0,011

Средние массовые расходы (нагрузки) по жидкости для верхней и нижней частей колонны определяют по формулам:

Lв=GD⋅R⋅MвMD		(8)

Lн=GD⋅R⋅MнMD+GF⋅MнMF	(9)

где MD,MWиMF -  мольные массы дистиллята, кубового остатка и питания исходной смеси определяют по формулам:

Mсмi=MA⋅xAi+MB⋅(1−xAi)	(10)

где MA, MB - мольные массы исходных веществ, кгкмоль; индекс i – относится  соответственно к дистилляту, кубовому остатку и питанию.

MсмD=119,38⋅0,95+98,97⋅(1−0,95)=118,36кгкмоль

MсмF=119,38⋅0,25+98,97⋅(1−0,25)=104,07кгкмоль

MсмW=119,38⋅0,02+98,97⋅(1−0,02)=99,38кгкмоль

Средние мольные массы жидкости  в верхней части колонны находят по формулам:

Mв=MA⋅xср.в+MB⋅(1−xср.в)	(11)

Mн=МА⋅xср.н+МВ⋅(1−хср.н)	(12)

где хср.в и хср.н- средний мольный состав жидкости соответственно в верхней и нижней части колонны:

хср.в=xD+xF2=0,95+0,252=0,6кмольAкмоль(А+В)

хср.н=xF+xW2=0,25+0,022=0,135кмольАкмоль(А+В)

Таким образом получим:

Мв=119,38⋅0,6+98,97⋅(1−0,6)=111,216кгкмоль

Мн=119,38⋅0,135+98,97⋅(1−0,135)=101,725кгкмоль

Подставляя величины в уравнение (8) и (9) получим:

Lв=1,563⋅4,687⋅111,216118,36=6,95кгс

Lн=1,563⋅4,687⋅101,725118,36+5,563⋅101,725104,07=11,74кгс

Средние массовые потоки пара в верхней Gв и нижней Gн частях колонны:

Gyв=GD(R+1)M'вMD	(13)

Gy.н=GD(R+1)⋅M'нM		(14)

где M'виМ'н - средние мольные массы паров в верхней и нижней частях колонны:

Мв'=МА⋅уср.в+(1−уср.в)⋅МВ

Мн'=МА⋅уср.н+(1−уср.н)⋅МВ

Средние концентрации пара найдём по уравнениям рабочих линий:

а) в верхней части колонны:

уср.в=0,824⋅хср.в+0,167=0,824⋅0,6+0,167=0,66кмольАкмоль(А+В)

б) в нижней части колонны:

уср.н=1,541⋅хср.н+0,011=1,541⋅0,135+0,011=0,22кмольАкмоль(А+В)

Тогда получим:

Мв'=119,38⋅0,66+(1−0,66)⋅98,97=112,44кгкмоль

Мн'=119,38⋅0,22+(1−0,22)⋅98,97=103,46кгкмоль

Подставив полученные величины в уравнения (13) и (14) имеем:

Gв=1,563⋅5,687⋅112,44118,36=8,44кгс

Gн=1,563⋅5,687⋅103,46118,36=7,77кгс

Определим средние плотности пара в верхней и нижней частях колонны:

ρср.в=Мв'⋅Т022,4⋅Тср.в	(15)

ρср.н=Мн'⋅Т022,4⋅Тср.н	(16)

где Т0=273К, Тср.виТср.н- средние температуры пара, определяемые по приложению №1 по значениям уср.в и уср.н:

Тср.в=273+71,41=344,41К при уср.в=0,66кмольАкмоль(А+В)

Тср.н=273+79,82=352,82К при уср.в=0,22кмольАкмоль(А+В)

Тогда получим:

ρср.в=112,44⋅27322,4⋅344,41=3,97кгм

ρсм.н=103,46⋅27322,4⋅352,82=3,57кгм3

Средняя плотность пара в  колонне:

ρср=ρсм.в+ρсм.н2=3,97+3,572=3,77кгм3

Объёмный расход  пара:

Vy.в=Gy.вρy.в=8,443,97=2,12м3с		(17)

Vy.в=Gy.нρу.н=7,773,57=2,174м3с	(18)

Плотности ρх.в, ρх.н  определяют по формуле:

1ρх.i=хА.iρА.i+хВ.iρВ.i	(19)

где ρАi, ρВ.i  - плотности легколетучего и труднолетучего компонентов при соответствующих температурах, кгм3

1ρх.в=0,6441399,03+0,3561182,7=7,634⋅10−4⇒ρх.в=17,634⋅10−4=1310кгм3

1ρх.н=0,1581380,7+0,8241164,9=8,226⋅10−4⇒ρх.н=18,226⋅10−4=1216кгм3

Тогда объёмный расход жидкости:

V=Lвρх.в=6,951310=5,31⋅10−3м3с

Vx.н=Lнρх.н=11,741216=9,65⋅10−3м3с

2.1.2 Расчет теплового баланса установки

Тепловой баланс ректификационной колонны выражается общим уравнением:

Qк=Qдеф+GDctD+GWcWtW−GFcFtF+Qпот	(20)

где Qдеф – расход теплоты, отдаваемой охлаждающей воде в дефлегматоре, Qк – расход теплоты в кубе-испарителе, QD и QW  - уход тепла с дистиллятом и кубовой жидкостью, QF – ход тепла с исходной смесью; сD,cW,cF - средние удельные теплоёмкости; tD,tW,tF - температуры соответствующие дистилляту, кубовому остатку и исходной смеси.

Определим Qдеф по формуле:

Qдеф=GD(R+1)⋅rD	(21)

где rD - удельная теплота конденсации смеси при tD. ТемпературуtDнайдем по приложению №1 приуD=хD,  tD=61,99С

Найдем удельную теплоту конденсации паров дистиллята по аддитивной формуле:

rD=yD⋅rA+(1−yD)⋅rB	(22)

где  rA,rB - удельные теплоты конденсации паров веществ А и В при температуре дистиллята tD, кДжкг; уD - массовая доля легколетучего компонента в парах дистиллята (при использовании дефлегматора  уD=хD).

rA=246,8кДжкг  [1,стр.541табл.XLI]

rB=338,8кДжкг  [1,стр.541табл.XLI]

Тогда :

rD=0,958⋅246,8+(1−0,958)⋅338,4=250,6кДжкг

Получим Qдеф :

Qдеф=1,563⋅(1+4,687)⋅250,6=2228,42кВт

Удельные теплоемкости питания, кубового остатка и дистиллята определяется по аддитивным формулам:

сF=xAF⋅cAF+xBF⋅cBF	(23)

сW=xAW⋅cAW+xBW⋅cBW	(24)

cD=xAD⋅cAD+xBD⋅cBD	(25)

где сАiисВi - удельные теплоемкости питания, кубового остатка и дистиллята при соответствующих температурах и находятся по [рис. XI стр. 562 ,1].

сAF=1,469кДжкг⋅K и  сВF=1,373кДжкг⋅K,  при  tF=76,4C

сAD=1,268кДжкг⋅K и  сВD=1,344кДжкг⋅K,  при  tD=61,9C

сAW=1,558кДжкг⋅K   и  сВW=1,385кДжкг⋅K,  при  tW=82,7C

Теперь рассчитаем удельные теплоёмкости смеси:

сF=0,287⋅1,469+0,713⋅1,373=1,401кДжкг⋅К

сD=0,958⋅1,268+0,042⋅1,344=1,271кДжкг⋅К

сD=0,958⋅1,268+0,042⋅1,344=1,271кДжкг⋅К

Найдем:           Qk=1,05(2228,42+1,563⋅1,271⋅61,99+4⋅1,363⋅82,7−5,563⋅1,401⋅76,4)=2317,52кВт

2.1.3 Скорость пара и диаметр колонны.

Выбор рабочей скорости паров обусловлен многими факторами и обычно осуществляется путем технико-экономического расчета для каждого конкретного процесса. Для ректификационных колонн, работающих в пленочном режиме при атмосферном давление, рабочую скорость можно принять на 20-30 % ниже скорости захлёбывания. Предельную фиктивную скорость пара wп, при которой происходит захлёбывание насадочных колонн, определяют по уравнению:

lgw2пр⋅a⋅ρ⋅μx0,16g⋅ε3⋅ρx=A−BLxGy0,25⋅ρyρx0,125(26)

где wпр  - предельная скорость пара в критических точках, м/с; а – удельная поверхность насадки, м2/м3; ε – свободный объём насадки, м3/м3; μх – динамический коэффициент вязкости жидкости, мПа∙с; Lx и Gy - массовые расходы жидкой и паровой (газовой) фаз, кг/с; ρx и ρy - плотность пара и жидкости соответственно, кг/м3; А и В -  коэффициенты.

Вязкость жидких смесей μх  для верхней и нижней частей колонны находим по формуле:

lgμxi=x⋅lgμAi+xBi⋅lgμBi		(27)

lgμхв=0,6lg0,367+0,4lg0,481⇒μxв=10−0,398=0,399мПа⋅с

lgμхн=0,135g0,331+0,865g0,419⇒μxн=10−0,391=0,406мПа⋅с

Выбираем керамические седла Берля:

Седла Берля 12,5 мм:

в:  lgw2пр⋅460⋅3,95⋅0,3990,169,81⋅0,683⋅1310=0,34−1,756,958,440,25⋅3,9513100,125=lg(w2пр⋅0,258)=−0,466

wпр=10−0,4660,258=0,939м/с

н: lgw2пр⋅460⋅3,67⋅0,4060,169,81⋅0,683⋅1216=0,34−1,7511,77,770,25⋅3,6712160,125=lg(w2пр⋅0,389)=−0,599

wпр=10−0,5990,389=0,804м/с

Седла Берля 25 мм:

в:  lgw2пр⋅260⋅3,95⋅0,3990,169,81⋅0,693⋅1310=0,415−1,756,958,440,25⋅3,9513100,125=lg(w2пр⋅0,21)=−0,392

wпр=10−0,3920,21=1,39м/с

н:lgw2пр⋅260⋅3,67⋅0,4060,169,81⋅0,693⋅1216=0,42−1,7511,77,770,25⋅3,6712160,125=lg(w2пр⋅0,211)=−0,524

wпр=10−0,5240,211=1,191м/с

Седла Берля 38 мм:

в:  lgw2пр⋅165⋅3,95⋅0,3990,169,81⋅0,703⋅1310=0,415−1,756,958,440,25⋅3,9513100,125=lg(w2пр⋅0,13)=−0,392

wпр=10−0,3920,13=1,78м/с

н:  lgw2пр⋅165⋅3,67⋅0,4060,169,81⋅0,703⋅1216=0,42−1,7511,77,770,25⋅3,6712160,125=lg(w2пр⋅0,13)=−0,524

wпр=10−0,5240,13=1,53м/с

Рабочая скорость пара (газа) рассчитывается по соотношению:

w=kwпр	(28)

12,5 мм:

wв=0,8⋅0,939=0,751м/с

wн=0,8⋅0,804=0,643м/с

25 мм:

wв=0,7⋅1,39=0,973м/с

wн=0,7⋅1,191=0,834м/с

38 мм:

wв=0,5⋅1,78=0,89м/с

wв=0,7⋅1,53=0,765м/с

Для определения диаметра колонны пользуются формулой:

D=Vy0,785⋅w	(29)

где Vy - объёмный расход пара (газа) при рабочих условиях в колонне, м3/с.

12,5 мм:

Dв=2,120,785⋅0,751=1,896м

Dн=2,1740,785⋅0,643=2,075м

25 мм:

Dв=2,120,785⋅0,973=1,666м

Dн=2,1740,785⋅0,834=1,822м

38 мм:

Dв=2,120,785⋅0,89=1,742м

Dн=2,1740,785⋅0,765=1,903м

Выбираем стандартный аппарат с  диаметром 2 м для обеих частей колонны и уточняем рабочую скорость пара wв=0,675м. и wн=0,69м.

Уточнённую рабочую скорость проверяют по графической зависимости Эдулджи,  где комплексы Y и X  имеют следующий вид:

Y=C⋅Fr⋅(Reусл)−0,1⋅ρвρх2⋅ρуρ00,85	(30)

где Fr=w2g⋅d – критерий Фруда рассчитывается по номинальному размеру насадки d (м); Re=wdρyμx - критерий Рейнольдса (условный), также рассчитывается по номинальному размеру d; ρв и ρх - соответственно плотность воды и орошаемой жидкостью, кг/м3.

X=VxVy=Uw	(31)

где Vx и Vy - объёмные расходы жидкости и пара (газа), м3/с; U – плотность орошения.

Расчет плотности орошения производится по формуле:

U=VxS		(32)

где U – плотность орошения, м3/(м2∙с); Vx – объёмный расход жидкости, м3/с; S – площадь поперечного сечения колонны, м2.

Uв=5,31⋅10−33,141=1,69⋅10−3м3/(м2⋅с)

Uн=9,65⋅10−33,141=3,07⋅10−3м3/(м2⋅с)

Критерий Рейнольдса:

Reусл.в=0,675⋅0,025⋅3,953,99⋅10−4=167

Reусл.в=0,69⋅0,025⋅3,674,06⋅10−4=156

Критерий Фруда:

Frв=0,67529,81⋅0,025=1,86

Frн=0,6929,81⋅0,025=1,94

Рассчитаем комплексыY и X:

Xв=1,69⋅10−30,675=2,5⋅10−3

Xн=3,07⋅10−30,69=4,5⋅10−3

Yв=0,471⋅1,86⋅(167)−0,1⋅99813102⋅3,951,2930,85=0,787

Yв=0,471⋅1,94⋅(156)−0,1⋅99812162⋅3,671,2930,85=0,9

Точки (Xв,Yв) и (Xн, Yн) лежат ниже линии захлебывания, которая соответствует неустойчивому режиму работы. Это означает, что работа колонны устойчива и выбор диаметра колонны правильный.

Активная поверхность насадки находится по формуле:

ψ=1−Аexp(−m)	(33)

где m=b⋅Rexp,  Rex=4⋅U⋅ρx(a⋅μx) - критерий Рейнольдса для жидкости.

Рассчитаем критерий Рейнольдса:

Rexв=4⋅1,69⋅10−3⋅1310460⋅3,99⋅10−4=48,25

Rexв=4⋅1,69⋅10−3⋅1310260⋅3,99⋅10−4=85,36

Rexв=4⋅1,69⋅10−3⋅1310165⋅3,99⋅10−4=134,51

Rexн=4⋅3,07⋅10−3⋅1216460⋅4,06⋅10−4=80,0

Rexн=4⋅3,07⋅10−3⋅1216260⋅4,06⋅10−4=141,54

Rexн=4⋅3,07⋅10−3⋅1216165⋅4,06⋅10−4=223,03

Теперь вычислим m:

12,5 мм:	mв=0,089⋅48,250,7=1,34

mн=0,089⋅800,7=1,91

25 мм:	mв=0,089⋅85,360,7=2

mн=0,089⋅141,540,7=2,85

38 мм:	mв=0,089⋅134,510,7=2,751

mн=0,089⋅223,030,7=3,92

Коэффициент смоченности насадки:

12,5 мм: 	ψв=1−exp(1,34)=0,738

ψн=1−exp(1,91)=0,852

25 мм:	ψв=1−exp(2,0)=0,865

ψн=1−exp(2,85)=0,942

38 мм:	ψв=1−exp(2,751)=0,936

ψн=1−exp(3,92)=0,98

Коэффициент к'=ψаψопределяем по графику зависимости коэффициента k’ от плотности орошения U:

12,5 мм:	kв'=0,325	kн'=0,362

25 мм:	kв'=0,551	kн'=0,591

38 мм:	kв'=0,706	kн'=0,736

Тогда  активная поверхность насадки будет равна:

12,5 мм:	ψав=0,325⋅0,738=0,242

ψан=0,362⋅0,852=0,31

25 мм:	ψав=0,551⋅0,865=0,48

ψан=0,591⋅0,942=0,56

38 мм: 	ψав=0,706⋅0,936=0,66

ψан=0,736⋅0,98=0,72

При расчете были соблюдены  минимальные допустимые значения ψа, следовательно, были правильно выбраны диаметр колонны и размер насадки седла Берля 25 мм.

2.1.4 Расчет высоты насадки и колонны.

Высоту насадки Н рассчитываем по модифицированному уравнению массопередачи.

H=hoy⋅noy	(34)

Общее число единиц переноса вычисляют по уравнению:

noy=dyy−y	(35)

Обычно этот интеграл определяют численными методами или методами графического интегрирования. Используем численный метод трапеции. Для этого надо составить таблицу:

Нижняя часть:	у=1,541⋅х+0,011

| x | y | y* | y*-y | 1y−y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,02 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 | 0,042 0,1 0,18 0,26 0,34 0,41 | 0,041 0,0981 0,1651 0,2421 0,3192 0,3963 | 0,001 0,0119 0,0149 0,0179 0,0208 0,0137 | 500 84,03 67,114 55,87 48,07 72,99 |

Верхняя часть:	у=0,824⋅х+0,167

| x | y | y* | y*-y | 1y−y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 | 0,41 0,48 0,55 0,61 0,67 0,71 0,75 0,79 0,83 0,86 0,89 0,91 0,93 0,95 0,98 | 0,373 0,4142 0,4554 0,4966 0,5378 0,579 0,6202 0,6614 0,7026 0,7438 0,785 0,8262 0,8674 0,9086 0,9498 | 0,037 0,0658 0,0946 0,1134 0,1322 0,131 0,129 0,1286 0,1274 0,1162 0,105 0,0838 0,0626 0,0414 0,0302 | 237,027 15,197 10,571 8,818 7,564 7,633 7,75 7,776 7,849 8,605 9,524 11,933 15,974 24,154 33,112 |

Находим общее число единиц переноса в верхней и нижней части колонны:	noy.в=yFуDdyy−y=7

noy.н=yWуFdyy−y=9,2

Находим общую высоту единиц переноса:

hoy=hy+m⋅hxl	(36)

где  l=LxGy– тангенс угла  наклона  рабочей  линии или удельный расход жидкой фазы,кмоль/кмоль.hy и hx - частные высоты единиц переноса по паровой и жидкой фазам, м.

lв=0,0610,075=0,87кмоль/кмоль

lн=0,1140,075=1,52кмоль/кмоль

Высота единицы переноса hy по паровой фазе:

hy=0,0290⋅ψ⋅(Pry')0,5D1,24z0,33(LS⋅f1⋅f2⋅f3)0,6	(37)

где hy - высота единицы переноса по паровой фазе, м; ψ- коэффициент, определяемый по рис; Pry'=μy/(ρy⋅Dy) - диффузионный критерий Прандтля; LS=Lx/(0,785⋅D2) - массовая плотность орошения, кг/(м2⋅с); Lx - массовый расход жидкости, кг/с; D – диаметр колонны, м; z – высота насадки одной секции (z не должна превышать – 3 м), м; f1=μx0,16, μx - динамический коэффициент вязкости жидкости, мПа∙с;f2=(103/ρx)1,25;

f3=(σв/σ)0,8, σв и σ - поверхностное натяжение воды при t=200C и жидкости при средней температуре в колонные, Н/м.

Pryв'=0,635	Pryн'=0,655

LSв=2,196	LSн=3,741

f1в=0,8667	f1н=0,8657

f2в=0,714	f2н=0,783

f3в=2,58	f3н=2,35

Для колонн диаметра D0.8 м рекомендуется показатель степени у величины D, равным 1, вместо 1,11.

Высота единицы переноса  hx для жидкой фазы:

hx=0.258⋅Ф⋅с⋅(Prx')0.5z0.15                           (38)

где hx - высота единиц переноса по жидкой фазе, м; Ф и с – коэффициенты, определяемые по рис. из учебных пособий; Prx'=μx(ρxDx)- диффузионный эффект Прандтля.

Выбранные коэффициенты из графика:

в:                              Ф =0,04        , с =0,83  , ψ=61,5  , Prx =90,3.

н:                              Ф =0,0525   , с =0,83  , ψ=61,5  , Prx =92,5.

Рассчитаем высоту чисел переноса по жидкости:

hxв=0.258⋅0,04⋅0,83⋅(90,3)0.530.15=0,096м.

hxн=0.258⋅0,0525⋅0,83⋅(92,5)0.530.15=0,127м.

Тогда высота чисел переноса по пару равна:

hyв=0,0290⋅61,5⋅(Pry')0,5⋅21⋅30,33(2,196⋅0,867⋅0,714⋅2,58)0,5=4,411,87=2,36м.

hyн=0,0290⋅61,5⋅(0,655)0,5⋅21⋅30,33(3,741⋅0,866⋅0,783⋅2,35)0,6=4,482,44=1,83м.

Общая высота единиц переноса для верхней и нижней частей колонны, согласно формуле (36):

hoyв=2,36+0,6⋅0,0960,87=2,426м.

hoyн=1,83+1,6⋅0,1271,52=1,963м.

Высота насадки для верха и низа колонны:

Hв=hoy∗noy=2,426⋅7=16,98м.

Hн=hoy∗noy=1,96⋅9,2=18,032м.

Общая высота насадки колонны:

H=Hв+Hн=16,98+18,032=35,01м.

n=H3=35,013=11,67≈12м.

С учетом того, что высота слоя насадки в одной секции z=3 м, общее число секций составляет 3.

Общую высоту колонны определяют по формуле:

Hк=z⋅n+(n−1)⋅hp+zв+zн(39)

где z- высота насадки одной секции, м; n- число секций (Hраб=z⋅n); hp	- высота промежутков между секциями, м; zв и zн- высота сепарационного пространства над насадкой и расстояние между днищем колонны и насадкой, соответственно, м.

В соответствии с рекомендациями [7]:

| Диаметр колонны, м | zв, м | zн, м |
| --- | --- | --- |
| 1,2 – 2,2 | 1,0 | 2,0 |

Величина hp зависит от размеров распределительных тарелок (ТСН-3) и при проектировании hp=0,5÷0,8 м.

Тогда общая высота колонны будет:

Hк=35,01⋅+(12−1)⋅0,5+1+2=44,01м.

2.1.5 Ориентировочный расчет теплообменника для подогрева исходной смеси кубовым остатком.

Рассчитаем тепловую нагрузку аппарата:

GFcF(tF'−tF,Н)=GWcW(tW−tW,K)=Q	(40)

Для определения тепловой нагрузки для начала надо определить теплоёмкость кубового остатка при средней температуре процесса:

tср,W=tW+tW,K2=82,7+352=58,85C

cW=xAWcAW+xBWcBW=0,024⋅0,997+0,976⋅1,337=1,329кДжкг⋅К

Определим тепловую  нагрузку:

Q=GWcW(tW−tW,K)=4⋅1,329⋅47,7=253,6кДжс=253,6кВт

Теперь определим примерную величину конечной температуры исходной смеси из уравнения тепловой нагрузки:

GFcF(tF'−tF,Н)=Q

253,6=5,563⋅1,401⋅(tF,K−17)⇒tF,K=253,6+132,57,794=50C

Проведём  уточнение теплоёмкости для исходной смеси при средней температуре процесса:

tср,F=tF,K+tF,Н2=50+172=33,5С

cF=xAFcAF+xBFcBF=0,0287⋅0,954+0,713⋅1,287=1,191кДжкг⋅К

Ещё раз уточним конечную температуру исходной смеси:

253,6=5,563⋅1,191⋅(tF,K−17)⇒tF,K=253,6+112,66,626=55,3C

t

82,7

Δtб	1

55,3

35

2                                                             Δtм

17

- кубовый остаток

- исходная смесь (питание)

Средняя движущая сила процесса равна:

Δtб=27,4С	Δtм=18С

Δtср=Δtб−ΔtмlnΔtбΔtм=27,4−18ln27,418=22,4C

Тогда средние температуры кубового остатка и исходной смеси равны:

t2=36,2C	t1=t2+Δtср=36,2+22,4=58,6

Рассчитаем физические величины необходимые для расчета Pr1 и  Pr2:

при t1:  1ρ1=x1AρA1+x1BρB1=0,0241414,6+0,9761196,4=8,33⋅10−4⇒ρ1=18,33⋅10−4=1200,5кгм3

lgμ1=xlgμ1A+x1Blgμ!B=0,02⋅lg0,396+0,98⋅lg0,527⇒μ1=0,524⋅10−3Па⋅с

λ1=λAxA+λBxB−0,72(λ2−λ1)xAxB=0,1103⋅0,024+0,976⋅0,125−0,72⋅0,015⋅0,019=0,124Втм⋅К

с1=1,329кДжкг⋅К

Найдем Pr1:

Pr1=с1⋅μ1λ1=1329⋅0,524⋅10−30,124=5,6

теперь при t2:

1ρ2=x2AρA2+x2BρB2=0,2871455+0,7131230=7,77⋅10−4⇒ρ1=17,77⋅10−4=1287кгм3

lgμ2=xlgμ2A+x2Blgμ2B=0,25⋅lg0,485+0,75⋅lg0,678⇒μ1=0,624⋅10−3Па⋅с

λ2=λAxA+λBxB−0,72(λ2−λ1)xAxB=0,114⋅0,287+0,131⋅0,713−0,72⋅0,017⋅0,205=0,124Втм⋅К

с2=1,191кДжкг⋅К

Рассчитаем Pr2:

Pr2=с2⋅μ2λ2=1191⋅0,624⋅10−30,124=6

Рассчитаем ориентировочную поверхность теплообменника, воспользуемся формулой:

Q=F⋅K⋅Δtср⇒F=QK⋅Δtср	(41)

Найдем коэффициент теплопередачи K:

K=11α1+(rст+rзагр)+1α2		(42)

Нейдем коэффициенты теплоотдачи:

α=Nu⋅λdэкв	(43)

Nu=0,021⋅Re0,8⋅Pr0,43	(44)

Высчитаем значение критерия Re:

Re=ρ⋅ω⋅dμ	(45)

Так как у нас два потока, надо определить площадь поперечного сечения трубного  кольцевого пространства:

Sm=π⋅d2экв4=3,14⋅0,1524=0,0177м2

Sk=π⋅[D2экв−d2]4=3,14⋅[0,2072−0,152]4=0,0138м2

Питание направляем в кольцевое пространство, а кубовый остаток в межтрубное пространство.

Определим скорость потоков внутри каждого пространства:

ω1=GWρ1⋅Sm=41200,5⋅0,0177=0,188мс

ω2=GFρ2⋅Sk=5,5631287⋅0,0138=0,313мс

Тогда:

Re1=1200,5⋅0,188⋅0,150,524⋅10−3=6,5⋅104

Re2=1287⋅0,313⋅0,0480,624⋅10−3=3,1⋅104

Получим:

Nu1=0,021⋅(6,5⋅104)0,8⋅(5,6)0,43=312,1

α1=Nu1⋅λ1dэкв=312,1⋅0,1240,15=258Втм2⋅К

Nu2=0,021⋅(3,1⋅104)0,8⋅(6)0,43=177,8

α2=Nu2⋅λ2dэкв=177,8⋅0,1240,048=459Втм2⋅К

Тогда получим:

K=11258+4,4⋅10−4+1459=16,5⋅10−3=154Втм2⋅К

Получим поверхность теплообменника:

Fрас=QK⋅Δtср=253,6154⋅22,4=74м2

Рассчитаем поверхность одного элемента:

Fод=π⋅dср⋅l=3,14⋅0,1545⋅9=4,36м2

Тогда количество элементов будет n=18, но запас устойчивости очень мал, тогда увеличим количество элементов до 20.Получим поверхность теплообмена :

Fобщ=Fод⋅20=87,2м2

Тогда запас устойчивости будет равен:

ε=Fобщ−FрасFрас⋅100%=18%

Вывод

В данном курсовом проекте в результате проведённых инженерных расчетов была подобрана ректификационная установка для разделения бинарной смеси хлороформ – 1,2 дихлорэтан, с насадочной ректификационной колонной диаметром D = 2(м), высотой H = 44 (м), в которой применяется насадка седла Берля 25 мм. Расстояние между которыми h = 0,5 (м). Колонна работает в нормальном режиме.

Также были ориентировочно подобран теплообменник: для подогрева исходной смеси кубовым остатком.

ЛИТЕРАТУРА

- Основные процессы и аппараты химической технологии /Пособие по проектированию/, Г.С. Борисов, В.П. Брыков, Ю.И. Дытнерский и др. Под. ред. Ю.И. Дытнерского, 2-ое изд. Перераб. и дополнен. М: Химия, 1991 – 496 с.

- Курсовое проектирование  по процессам и аппаратам химической технологии. Краткие справочные данные /Метод указания/. ЛТИ им. Ленсовета – Л.: 1989, 40 с.

- Рамм В.Н. Абсорбция газов. 2-ое издание, перераб. и дополн. М: Химия, 1976, 656 с.