Содержание

Введение											2

- Цель и задачи проекта									3

- Эскизный проект										4

  - Выбор конструкционных материалов.						4

  - Определение расчётной температуры.						4

  - Выбор допускаемых напряжений конструкционного материала.		5

  - Определение рабочего, расчётного, пробного и условного давлений.	5

- Технический проект										7

  - Расчёт элементов корпуса аппарата.						7

    - Определение коэффициентов сварных швов и прибавки для компенсации коррозии.								7

    - Предварительный расчёт толщины стенок оболочек из условия прочности.										7

    - Предварительный расчёт толщины стенок оболочек из условия устойчивости.										8

    - Определение исполнительной толщины стенок оболочек.	        10

    - Определение допускаемых давлений.				        11

    - Укрепление отверстий.							        12

    - Фланцевые соединения.							        14

    - Расчёт опор и монтажных цапф аппарата.				        17

  - Расчёт элементов механического перемешивающего устройства.	        19

    - Валы мешалок. 								        19

    - Мешалки.									        21

    - Шпоночные соединения ступицы мешалки с валом.		        22

    - Муфты. 									        23

    - Уплотнения.								        24

- Заключение										        26

Список использованных источников						        28

Приложение

Введение

Аппараты с мешалками широко используются в химической и многих других отраслях промышленности. В аппаратах этого типа проводятся многие гидромеханические и массообменные процессы в одно – и многофазных средах (растворах, эмульсиях, суспензиях). В качестве рабочей среды используются вещества с различными свойствами, в том числе агрессивные, взрывопожароопасные и токсичные. Процессы обычно проводятся при повышенных температурах, при избыточном давлении или вакууме. Перемешивание обеспечивает интенсификацию процессов тепло – и

масса - обмена  и часто является необходимым условием эффективного течения химических реакций. Конструкция аппарата должна обеспечивать его надёжную работу в заданном технологическом режиме в течении заданного срока службы. Химически аппараты подлежат периодическим проверкам и планово – предупредительным ремонтам.

Аппараты могут быть вертикальными и горизонтальными. Основными элементами аппарата является корпус и механическое перемешивающее устройство.  Корпуса аппаратов стандартизованы (ГОСТ 9931-85). Типы и основные параметры вертикальных аппаратов с мешалками объёмом от 0,01 до 100 м3 регламентируются ГОСТ 20680-86. Установлен ряд номинальных объёмов и соответствующие значения высоты корпуса Н и его внутреннего диаметра D.

Под корпусом аппарата понимают герметически закрытый сосуд, находящийся под давлением, в котором осуществляется перемешивание. Корпусы вертикальных аппаратов выполняются по ГОСТ 9931-85 и могут быть двух типов:  ВЭЭ (вертикальный, эллиптическое днище, эллиптическая крышка). ВКЭ (вертикальный, коническое днище, эллиптическая крышка). Цилиндрическая оболочка корпуса называется обечайкой. Корпусы изготавливают двух исполнений: цельносварные или с отъёмной крышкой. В последнем случае для крепления крышки используется фланцевое соединение, которое обеспечивает  герметичность разъёмного соединения крышки с корпусом. Отъёмная крышка позволяет проводить монтажные и ремонтные работы внутри корпуса. В приводимых примерах днища корпусов приварные. Переход от цилиндрической части к коническому или эллиптическому днищу должен быть плавным, что обеспечивается при помощи специального элемента (участка оболочки) – отбортовки.

Отбортовка, состоящая из цилиндрического участка и торового сегмента, у конуса, уменьшает  дополнительные напряжения, возникающие в зоне сопряжения оболочек с различными радиусами кривизны, и позволяет вынести сварной шов из этой зоны.

Для подачи или отвода тепла, а, следовательно, и для поддержания заданной температуры рабочей среды корпус аппарата оснащается теплообменными устройствами – наружными в виде теплообменной рубашки или внутренними в виде змеевика. Для загрузки исходных компонентов, отвода готовых продуктов, подвода теплоносителя, ввода датчиков контрольно – измерительных приборов используется штуцеры, расположенные на крышке, на обечайке и на днище. Люк используется для осмотра и проникновения человека внутрь корпуса с целью проведения ремонтных работ. В аппаратах с приварной крышкой  люк - лаз  диаметром не менее 400 мм предназначен для монтажа мешалки и ремонтных работ. В корпусе аппарата, могут устанавливаться различные внутренние устройства, например, четыре отражательных перегородки, которые предотвращают образование центральной воронки в перемешиваемой среде и интенсифицируют процесс перемешивания; труба передавливания используется для вывода продуктов через крышку аппарата за счет избыточного давления в корпусе. Аппараты устанавливаются на фундамент при помощи опор - лап или при помощи опор стоек. Применение того или иного вида опор диктуется высотой цеха (стандартная высота помещения 6 м), или же особенностями размещения технологической аппаратуры на нескольких уровнях цеха.

Механические перемешивающие устройства (МПУ) всех аппаратов представляют собой конструкции, состоящие из привода, вала и мешалки. Привод перемешивающего устройства аппаратов состоит из электродвигателя, механической передачи в виде редуктора (зубчатой передачи) или ременной передачи и стойки привода. Электродвигатель преобразует электрическую энергию в механическую. Редуктор или ременная передача  передают вращательное движение от вала электродвигателя с понижением скорости вращения и увеличением крутящего момента на выходном валу  привода. Стопка привода, объединяя их в единый агрегат, служит для крепления элементов МПУ. Выходной вал редуктора или мотор редуктора при помощи муфты  продольно - разъемной или фланцевой соединяется с валом. На конце вала установлена мешалка: трехлопастная, лопастная, рамная, турбинная открытая. Мешалка при вращении передает механическую энергию в перемешиваемую среду. Валы мешалок устанавливаются в стойках привода при помощи подшипников качения. В некоторых случаях для повышения виброустойчивости вала применяется концевой подшипник, на который опирается нижний конец вала. Герметичность вращающегося вала обеспечивается уплотнением (сальниковым или торцовым), которое крепится к крышке аппарата. Тип уплотнения зависит от величины давления в аппарате и от свойств рабочей среды.

Большинство элементов механического перемешивающего устройства стандартизовано.

1.   Цель и задачи проекта

Цель курсового проекта – развитие навыков практического применения знаний, полученных студентами в ходе изучения цикла общеинженерных дисциплин.

С учётом характера будущей инженерной деятельности, одной из тем курсового проекта предлагается “Проектирование аппарата с мешалкой”. Аппарат с мешалкой – один из наиболее распространённых видов химико – технологического оборудования. Он состоит из типовых элементов, встречающихся во многих аппаратах различного назначения: корпус, привод, теплообменные устройства, фланцевые соединения, уплотнения валов и д.р. Методики расчётов, использующихся при проектировании аппарата с мешалкой, типичны для многих других видов оборудования.

При выполнении курсового проекта студенты решают следующие основные задачи:

- освоение основ методики проектирования;

- выбор материалов и конструирование оформление аппарата в соответствии с заданными технологическими параметрами процесса;

- грамотное использование общероссийских и отраслевых нормативных материалов (ГОСТы, ОСТы, правила Госгортехнадзора и т.п.), касающихся устройства, выбора рабочих параметров и правил эксплуатации оборудования предприятий химической промышленности;

- выполнение проектных и проверочных расчётов, позволяющих выявить соответствие аппарата требованиям эксплуатации (при этом особое внимание следует обращать на вскрытие резервов повышения несущей способности стандартизованных элементов и производительности оборудования);

- грамотные доклад и защиту принятых технических решений на заседании комиссии по приёму курсовых проектов.

Курсовой проект является самостоятельной работой студента, который несёт полную ответственность за её качество (правильность расчётов, оформление чертежей, чёткий доклад при защите проекта) и своевременность выполнения всех этапов работ. Преподаватель – руководитель проекта направляет работу студента, консультирует по неясным вопросам, определяет степень завершенности отдельных этапов проектирования.  Этапы проектирования устанавливаются преподавателем в соответствии с календарным планом учебной дисциплины прикладная механика. При систематическом несоблюдении установленного кафедрой графика работ студент самостоятельно выполняет этапы курсового проекта. В этом случае преподаватель лишь оценивает готовность проекта к защите.

- Эскизный проект

  - Выбор конструкционных материалов.

| Контакт с рабочей средой | Элементы аппарата | Марка материала |
| --- | --- | --- |
| Есть | - Корпус: обечайка, днище, крышка, фланцы - Внутренние устройства - Мешалка - Вал | Cт20 12ХМ Cт20 Cт20 Cт20 |
| Нет | - Опоры аппарата | 20ХН3А |

  - Определение расчётной температуры.

Механические характеристики материалов существенно изменяются в зависимости от температуры.

Расчётная температура стенки – температура, при которой определяются физико-механические характеристики, допускаемые напряжения и проводится расчёт на прочность элементов сосуда.

При положительных температурах за расчётную температуру стенки элемента аппарата следует принимать наибольшее значение температуры. Таким образом,

tP = tC = 60 0С,	(1)

где tP – расчётная температура стенок корпуса аппарата, 0С;

tC – температура среды, соприкасающейся со стенкой аппарата, 0С.

  - Выбор допускаемых напряжений конструкционного материала.

Допускаемое напряжение для рабочих условий определяются по формуле

где -нормативное допускаемое напряжение при расчетной температуре для выбранного материала, Па

| Элементы аппарата | Допускаемые напряжения, МПа |  |
| --- | --- | --- |
|  | [σ] | [σ]20 |
| - Корпус: обечайка, днище, крышка, фланцы - Внутренние устройства - Мешалка - Вал | 136,3 | 138,6 |
| - Опоры аппарата | 230 | 230 |

  - Определение рабочего, расчётного, пробного и условного давлений.

Рабочее, расчётное, пробное и условное давление относится к параметрам, которые

подлежат предварительному определению.

Рабочее давление – максимальное внутреннее избыточное pИ давление,

возникающее при нормальном протекании рабочего процесса без учёта гидростатического давления среды и без учёта допустимого кратковременного повышения давления во время срабатывания предохранительного клапана или других предохранительных устройств.

pИ = 0.2, МПа

Расчётное внутреннее давление pРВ – давление на которое производится расчёт на прочность. Расчётное давление принимают, как правило, равным рабочему или выше него.

pРВ = pИ + pГ = 0.2 + 0.018 = 0.218 МПа; (2)

pГ = ρСgHC = ;	(3)

где pИ, pГ – соответственно рабочее и гидростатическое давление, Па;

ρС – плотность рабочей среды кг/м3;

g = 9.8 – ускорение свободного падения, м/с2;

HC – уровень жидкости в аппарате, м.

Наружное давление – основная нагрузка для тех элементов аппаратов, которые находятся под рубашкой или работают при остаточном давлении, т.е. под вакуумом.

Расчётное наружное давление – pРН определяется по формуле:

pРН = pa – p0 = ; 	(4)

где pa = 105 – атмосферное давление, Па;

p0 – остаточное давление в корпусе, Па;

Рис. 1. Расчётные схемы элементов корпуса, нагруженных внутренним давлением:

a – эллиптическая крышка;

б – цилиндрическая обечайка;

в – коническое днище с тороидальным переходом.

Пробное давление pПР – максимальное избыточное давление, создаваемое при гидравлических (пневматических) испытаниях сосудов и аппаратов с целью проверки их на прочность и герметичность. Проверку проводят в соответствии с требованиями Госгортехнадзора на заводе изготовителе и на предприятии при периодическом освидетельствовании.

| Сосуды и аппараты | Рабочее давление pИ, МПа | Пробное давление pПР, МПа |
| --- | --- | --- |
|  | ≤ 0.5 | , но не менее 0,2 |
| Все кроме литых | > 0.5 | , но не менее pИ + 0,3 |

Т.к. pИ = 0.2 МПа, то ;(5)

Условное давление pУ – расчётное давление при температуре 20 0С, используемое при выборе и расчёте на прочность стандартных элементов аппарата (узлов, деталей, арматуры). Условное давление рассчитывается по формуле:

МПа;	(6)

Полученное значение PY = 0,22 округляем до большего стандартного ближайшего из ряда: 0.25, 0.3, 0.6, 1.0, 1.6. Следовательно, условное давление PY = 0.25 МПа

Полученные значения сводятся в таблицу:

| Оболочка аппарата | Расчётное внутреннее давление pPB, МПа | Расчётное наружное давление pPH, МПа | Пробное давление pПР, МПа | Условное давление PУ, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Корпус: Обечайка, крышка, днище | 0.218 | 0.08 | 0.33 | 0.25 |
| Рубашка: Обечайка, днище | - | - | - | - |

- Технический проект

3.1.   Расчёт элементов корпуса аппарата

    - Определение коэффициентов сварных швов и прибавки для компенсации коррозии.

Элементы аппарата, находящиеся в контакте с рабочей средой, из-за коррозии с

течением времени уменьшаются по толщине. Прибавка для компенсации коррозии к расчётным толщинам конструктивных элементов определяется по формуле:

м = 1 мм,  	(7)

где с – прибавка для компенсации коррозии, м;

П – скорость коррозии, м/год;

Ta – срок службы аппарата, лет.

    - Предварительный расчёт толщины стенок оболочек из условия прочности.

Необходимые толщины стенок оболочек, нагруженных внутренним избыточным

давлением, определяются по уравнениям, полученным из условия прочности.

Расчёту подлежат элементы корпуса: цилиндрическая обечайка, эллиптическая крышка, эллиптическое днище в местах сварки.

а)  Предварительный расчёт цилиндрической оболочки:

(8)

где sЦР1 – расчётная толщина стенки цилиндрической обечайки из условия прочности, м;

PPB – расчётное внутреннее давление, Па;

D – внутренний диаметр обечайки, м;

[σ] – допускаемое напряжение, Па;

φ – коэффициент прочности сварного шва.

б)  Предварительный расчёт эллиптической крышки (днища), для стандартных крышек:

,	(9)

где sЭР1 – расчётная толщина стенки эллиптической крышки (днища) из условия прочности, м;

PPB – расчётное внутреннее давление, Па;

D – внутренний диаметр обечайки, м;

[σ] – допускаемое напряжение, Па;

φ – коэффициент прочности сварного шва.

в) Предварительный расчет конического днища с отбортовкой:

где Sкр1-расчетная толщина стенки конического днища из условия прочности, м;

где Dk-расчетный диаметр конической оболочки, м;

r-радиус тороидального перехода, м.

Полученные значения расчётных толщин стенок подлежат сравнению с толщинами, рассчитанными из условия устойчивости и дальнейшему уточнению с учётом коррозии, и округлению до стандартной толщины листов.

    - Предварительный расчёт толщины стенок оболочек из условия устойчивости.

а)  Расчёт толщины стенки цилиндрической обечайки из условия устойчивости:

Для расчётов найдём расчётную длину цилиндрической обечайки.

(10)

Т.к. где B=2⋅h+135=2⋅35+135=205мм

b1=0.04мм

b2=r⋅sinα=0.18⋅sin450=0.127м

и с учётом того, что  получим:

,       (12)

где sЦР2 - расчётная толщина стенки цилиндрической обечайки из условия устойчивости, м;

PPH – расчётное наружное давление, Па;

ny= 2.4 – коэффициент запаса устойчивости;

lЦ – расчётная длина цилиндрической обечайки, м;

E – модуль продольной упругости материала оболочки, Па;

D – внутренний диаметр обечайки, м.

Рис. 2. Схема к определению расчётной длины цилиндрической оболочки lц.

б)  Расчёт толщины стенки эллиптической крышки или днища из условия устойчивости:

С  учётом того, что   получим:

(13)

где sЭР2 – расчётная толщина эллиптической оболочки из условия устойчивости, м;

pРН – расчётное наружное давление, действующее на днище или крышку, Па;

ny = 2.4 – коэффициент запаса устойчивости;

E – модуль продольной упругости материала оболочки при расчётной температуре, Па;

K ≈ 0.9 – коэффициент приведения радиуса эллипса;

D – внутренний диаметр обечайки, м;

в) Расчет толщины стенки конической оболочки из условия устойчивости:

Skp2=Dpk⋅ppн⋅ny⋅lk2.08⋅E⋅Dpk0.4=0.919⋅0.08⋅106⋅2.4⋅0.7782.08⋅1.95⋅1011⋅0.9190.4=2.538⋅10−3м=2,538мм,

Dpk=D+D02⋅cosα=1.2+0.12⋅cos450=0.919м,

lk=D−D02⋅sinα=1.2−0.12⋅sin450=0.778м,

где Skp2-расчетная толщина стенки конической оболочки из условия устойчивости, м;

ppн - расчетное наружное давление для днища, Па ;

ny =2.4 – коэффициент запаса устойчивости;

Е- модуль продольной упругости материала оболочки, Па;

Dpk-расчетный диаметр конической оболочки, м;

D0-внутренний диаметр штуцера для слива, м;

lk- расчетная длина конической обечайки, м;

α=450-половина угла при вершине конуса;

D- внутренний диаметр обечайки, м.

    - Определение исполнительной толщины стенок оболочек.

Исполнительную толщину стенки определяют с учётом прибавки для компенсации

коррозии c и прибавки с1 для округления толщины листа до стандартного значения.

Выражения для определения исполнительной толщины стенок оболочек имеют вид:

- для цилиндрической оболочки:

Т.к. из двух рассчитанных толщин (из условия прочности и из условия устойчивости), для цилиндрической оболочки, самой большей будет толщина из условия устойчивости, то:

sЦ = sЦР + с + с1 = 3,103 + 1 + с1;     	(14)

Для достижения условия совпадения со стандартной толщиной листа примем c1=0,897мм, тогда:

sЦ = sЦР + с + с1 = 3,103+ 1 + 0,897 = 5 мм;

б)   для эллиптической оболочки (крышки, днища)

Т.к. из двух рассчитанных толщин (из условия прочности и из условия устойчивости), для эллиптической оболочки (крышки, днища), самой большей будет толщина из условия устойчивости, то:

sЭ = sЭР + с + с1 = 2,102 + 1 + c1;		(15)

Для достижения условия совпадения со стандартной толщиной листа примем

c1=0,898 мм, тогда:

sЭ = sЭР + с + с1 = 2,102 + 1 + 0,898 = 4 мм;

в) для конической оболочки (днище)

Т.к. из двух рассчитанных толщин (из условия прочности и из условия устойчивости), для конической оболочки ( днища), самой большей будет толщина из условия устойчивости, то:

Sk = Skp+ c + c1=2,538 + 1 + с1;

Для достижения условия совпадения со стандартной толщиной листа примем

c1=0,462 мм, тогда:

Sk= Skp+ c + c1=2.538 + 1 + 0.462 = 4 мм;

Расчётная и исполнительная толщина стенок оболочки

| Оболочка аппарата | Расчётная толщина стенки, мм |  | Исполнительная толщина стенки, мм (с поправкой) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Из условия прочности | Из условия устойчивости |  |
| Корпус: Цилиндрическая часть Крышка Днище | 1,06 1,06 1,509 | 3,103 2,102 2,538 | 5 4 4 |
| Рубашка: Цилиндрическая часть Днище | - | - | - |

    - Определение допускаемых давлений.

Расчёт допускаемых (предельных) внутренних давлений

а)  Для цилиндрической обечайки

;	(16)

т.к. ,  и  то:

б)  Для эллиптической крышки

;	(17)

т.к. ,  и  то:

в) Для конической обечайки

т.к. ,  и  то:

Расчёт допускаемых (предельных) наружных давлений

Обечайки, днища, крышки проверяются на устойчивость по условию:

,	(18)

где PДОП.Н – допускаемое значение наружного давления для рассчитываемого элемента корпуса, Па

а)  Для цилиндрической обечайки

(19)

б)  Для эллиптической оболочки

в) Для конической обечайки

    - Укрепление отверстий

Отверстия в оболочках аппарата, предназначенные для размещения штуцеров различного назначения и люка, снижают несущую способность корпуса и вызывают концентрацию напряжений вблизи края отверстия.

При использовании для оболочек корпуса и привариваемых к нему штуцеров одного материала расчёт укреплений отверстий выполняется следующим образом:

- Определение наибольшего диаметра отверстия d0 (мм) в оболочке, не требующий дополнительного укрепления:

,

где s, sp – исполнительная и расчётная (из условия прочности) толщина стенки оболочки, мм;

с – прибавка на коррозию, мм;

u – минусовой допуск на толщину s листа, мм;

lp – расчётная ширина зоны укрепления, мм.

Рис. 3. Схема к расчёту укрепления отверстий: a) расчётная схема; б) укрепление отверстия накладным кольцом.

Т.к. люк расположен в эллиптической оболочке, то для расчёта примим:

,

где r – расстояние от оси оболочки до центра отверстия, мм;

D – внутренний диаметр корпуса, мм.

Т.к. D = 1200 мм, r = 350 мм,

то:;

;

Т.к. dш = 150 мм < d0, то не выполняется проверка укрепления отверстия.

3.1.7. Фланцевые соединения

Герметичность фланцевого соединения обеспечивается правильным подбором материала прокладки и учётом действующих усилий. Элементы фланцевого соединения (болты и прокладки) проверяются на прочность.

Материал для прокладок: Резина на основе каучука СКФ

Рис. 4. Усилия во фланцевых соединениях: а) на стадии монтажа и герметизации; б) на стадии эксплуатации; (усилия на прокладку Fп показаны только со стороны верхнего фланца)

Податливость болтов соединения λБ

где lБ = hФ + 0.5dБ – приведённая длина для болтов, м;

lБ = hФ + dБ – приведённая длина для шпилек, м;

hФ = 2h + sn – общая высота дисков фланцевого соединения, м;

h – высота диска фланца, м;

Eб – модуль упругости материала болта, Па;

dб – наружный диаметр резьбы болта, м;

zб – число болтов (шпилек) в соединении;

Aб – минимальная площадь поперечного сечения болта, м2.

мм;

Податливость прокладки λП

где b – ширина прокладки, м;

DП.СР. = D3 – b – средний диаметр прокладки, м;

EП – модуль упругости материала прокладки, Па

Коэффициент внешней нагрузки

Усилие от давления рабочей среды

Усилие в болтах, от температурных деформаций элементов фланцевого соединения (в условии эксплуатации)

где  tБ, tФ  - температура болтов и фланцев  соответственно (tФ = tP и tБ = 0,97tP), 0C;

t0 = 20 0C – начальная температура;

αф, αб коэффициенты линейного расширения материалов фланцев и болтов, 1/град;

E, Et – модуль упругости материалов болтов при 20 0С и при рабочей температуре, Па.

Усилие, которое должно быть приложено к прокладке, чтобы обеспечивалась герметичность в рабочих условиях

где KП – коэффициент материала прокладки;

b0  -  эффективная ширина прокладки , т.к. b > 0.015 м.

b0=0.12⋅b=0.12⋅0.00155=0.01494м

Усилие затяжки Fб1, действующее как на болты, так и на прокладку при монтаже, принимается наибольшим из двух:

При действии на рабочего давления усилия на болты возрастает

Проверка прочности болтов в условиях монтажа:

в рабочих условиях:

Проверка прочности материала прокладки

    - Расчёт опор и монтажных цапф аппарата.

Опоры – лапы или опоры – стойки аппарата испытывают нагрузку от общего веса аппарата в рабочих условиях, а цапфы только от веса корпуса аппарата при монтаже. Максимальный вес аппарата Gmax = рассчитывается с учётом веса всех составных частей аппарата и максимального веса среды:

где GК – вес корпуса вместе с теплоизоляцией, внутренними устройствами  и уплотнением, Н;

Gруб = 0 – вес теплообменной рубашки, H;

Gпр – вес механического перемешивающего устройства, Н;

Gc – максимальный вес среды в аппарате, Н.

При приближённом вычислении веса корпуса, реальная оболочка заменяется цилиндром того же диаметра D (м), но с плоскими крышкой и днищем, в который можно “вписать” корпус аппарата высотой H2; толщина стенки принимается равной исполнительной максимальной толщине smax.

где ρст = 7850 кг/м3 – плотность стали;

  - – коэффициент учитывающий вес теплоизоляции;

g = 10 м/с2;

D = 1,2 м;

H2 = 1,931 м;

smax = 5 мм = ;

Вес привода определяется по его массе; коэффициент 1,2 учитывает наличие муфты, вала, мешалки:

где g = 10;

MПР = 700 кг – масса привода.

При расчёте максимального веса рабочей среды , предполагают, что паарата объёмом V заполнен полностью рабочей средой.

где ρЖ = ρС = 840 кг/м3 – плотность рабочей среды;

V = 1,6 м3 – объём аппарата.

Проверочный расчёт опор – лап и опор – стоек.

а) Выбранный типоразмер опоры и цапфы проверяется на грузоподъёмность по условию:

,

где G1 – расчётная нагрузка на одну опору;

Gmax – максимальный вес аппарата;

Gдоп = 250 kH – допускаемая нагрузка на опору;

zon = 4 – число опор – лап;

.

где G2 – расчётная нагрузка на одну цапфу;

Gmax – максимальный вес аппарата;

GC - максимальный вес среды в аппарате;

Gпр – вес механического перемешивающего устройства;

Gдоп.ц = - допускаемая грузоподъёмность цапфы, H;

Zц = 2 – число цапф.

б) Проверяется прочность фундамента на сжатие

σф=G1Aп≤σф

гдеσф-напряжение в фундаменте под опорой, Па;

σф-допускаемое напряжение для бетона при сжатии (σф=14МПа для бетона марки 200), Па;

Ап-площадь основания опоры – лапы, м2.

Ап=a⋅(b−f)=0.002⋅0.085−0.0015=1.4⋅10−3м2

σф=G1Aп=6.49⋅1031.4⋅10−3=4.636⋅106=4.636МПа≤14МПа

в) Прочность угловых сварных швов, соединяющих ребра опор – лап с корпусом аппарата, проверяют по условию

τc=G10.7⋅k⋅lш≤τш

где τс-напряжение среза в швах, Па;

k=0,85s1-катет сварных швов, м;

lш- общая длина сварных швов с учетом непровара, м;

τш- допускаемое напряжение для материалов швов, Па;

ϕ =0,8- коэффициент прочности швов таврового сварного  соединения при сварке              вручную.                                      lш=2⋅zp⋅(h−4⋅k)=2⋅16⋅170−4⋅4.25=4.896⋅103мм=4,896м;  τш=0,6⋅ϕ⋅σр=0,60.8⋅136.3⋅106=6.542⋅107Па=65,42МПа;

τc=G10.7⋅k⋅lш=6.49⋅1030.7⋅4.25⋅10−3⋅4.896=4.456⋅105=44.56МПа≤65,42МПа

  - Расчет элементов механического перемешивающего устройства

3.2.1. Валы мешалок

При работе вал мешалки испытывает, главным образом, кручение. Расчетный крутящий момент с учетом пусковых нагрузок определяется по формуле

где КД- коэффициент динамичности нагрузки;

Nm- мощность потребляемая мешалкой на перемешивание, Вт;

- угловая скорость вала мешалки, рад/с;

n- частота вращения вала мешалки, об/мин.

В аппарате с перегородкой коэффициент KД=1,2.

Полярный момент сопротивления сечения вала Wp(м3) в опасном сечении определяется по формуле

где d1- диаметр участка вала под ступицу

Прочность вала обеспечивается при выполнение условия прочности на кручение

б) расчет вала на виброустойчивость.

Длина консоли вала, т.е. расстояние от нижнего подшипника до середины ступицы

где H2- высота корпуса аппарата, м;

h1- расстояние от нижнего подшипника в приводе до крышки корпуса аппарата, м;

hм1- расстояние от днища корпуса до середины ступицы, м;

Полная длина вала, м

где l2- длина пролета, т.е. расстояние между подшипниками, м.

Рис. 5. К расчёту вала на виброустойчивость: а) расположение вала с мешалкой в аппарате; б) прогибы сечений вала под воздействием центробежных сил; в) расчётная схема консольного вала.

Относительные длины консоли  и пролета

=

=

Масса вала, кг

где d- диаметр вала, м.

Относительная масса мешалки ,

=

Относительная приведенная масса вала  вычисляется по формуле

Безмерная приведенная жесткость вала

Безразмерная критическая угловая скорость вала

Критическая угловая скорость вала в воздухе, рад/с

Виброустойчивость вала проверяют по условию:

а) жёсткий вал

Условие выполняется!

    - Мешалки

Рабочие элементы мешалки (лопасти) находятся под гидродинамическим

воздействием набегающего потока перемешиваемой среды. Лопасти мешалок испытывают изгиб. С учётом коррозионной стойкости материал мешалок принимается таким же, как материал стенок корпуса аппарата, соприкасающийся с рабочей средой; допускаемые напряжения при расчетной температуре [σ] = σ*

в) Расчёт турбинной открытой мешалки.

Угловые швы таврового сварного соединения диска мешалки со ступицей

проверяются по условию прочности на срез:

,

где τc – расчётные касательные в материале швов, Па;

Fср – сила среза сварных швов, H;

Аш – суммарная площадь биссекторного сечения угловых швов, м2;

[τ]’=0.6φ[σ]  – допускаемое касательное напряжение для материала швов, Па;

φ=0.8 – коэффициент прочности сварного шва для таврового соединения двусторонним швом при сварке вручную.

Сила среза сварного шва рассчитывается по формуле:

где Tкр – расчётный крутящий момент, Hм;

dc – диаметр ступицы, м;

Суммарная площадь (м2) сечения двустороннего шва:

где k = 0.85s – катет сварных швов, м; (полученное значение k округляется до целого числа в мм);

Рис. 6. Схема к расчёту угловых швов турбинной открытой мешалки.

    - Шпоночное соединение ступицы мешалки с валом

Крутящий момент с вала на ступицу мешалки передаётся при помощи

призматической шпонки, размещённой в шпоночных пазах вала и ступицы. Боковые грани на половине своей высоты шпонки испытывают напряжения смятия σсм, а продольное сечение – напряжения среза τср. Шпонку рекомендуется изготавливать из того же материала, что и вал. Допускаемые напряжения [σ] принимают равными нормативным допускаемым напряжениям σ*.

Длины призматических шпонок l (м) назначают конструктивно с учётом высоты ступицы h.

Т.к. h = 150 мм = 0.15 м, то l = 0.15 – 0,02 = 0.13 м = 130 мм.

Полученное значение округляют до стандартного значения: l = 140 мм.

Для шпоночного соединения выполняется проверочный расчёт на смятие. Шпонка испытывает смятие с двух противоположных сторон: со стороны вала и со стороны ступицы.

Сила, вызывающая смятие:

,

где d1 – диаметр участка вала под ступицу мешалки.

Рис. 7. Схема к расчёту шпоночного соединения.

Поверхность смятия определяется по формуле:

Условие прочности шпонки на смятие:

,

где σсм – напряжение смятия на боковые поверхности шпонки, Па;

[σ]см = 1.5[σ] – допускаемые напряжения на смятие материала шпонки, Па.

;

Условие прочности выполняется!

    - Муфты

Муфта соединяет вал привода с валом мешалки и передает крутящий момент.

Муфты, выбранные по диаметру вала при эскизной компоновке аппарата, проверяются на нагрузочную способность по условию:

где Тр.м. - расчетный крутящий момент на участке вала под муфту, Нм;

η1, η2 – соответственно КПД подшипников и уплотнения вводимые в расчет с учетом схемы приводов;

Тном – номинальный (допускаемый) крутящий момент для выбранного типоразмера муфты, Нм.

3.2.5.   Уплотнения

Проверочный расчёт сальникового уплотнения выполняется в предположении, что герметичность уплотнения будет обеспечена, если боковое давление набивки на вал px  в её нижней части будет не менее избыточного давления среды pи. При этом требуемое давление втулки на сальниковую набивку pc (Па):

где  - коэффициент  бокового давления сальниковой набивки;

μ – коэффициент трения между набивкой и валом, набивкой и стенкой камеры (среднее значение);

h – высота набивки, м;

d, dk – соответственно диаметр вала и камеры, м.

Рекомендуемые значения коэффициентов:

Набивка АП по ГОСТ 5152-66 (асбестовая с антифрикционной добавкой,

tmax = 300 0C)  k = 0.3; μ = 0.1.

набивка АСТ по ГОСТ 5152-66 (асбестовая, пропитанная суспензией фторопласт – 4 с тальком, tmax = 300 0C) k = 0.5; μ = 0.1

Усилие затяга шпилек нажимной втулки определяется по формуле:

,

где z – число шпилек.

Шпильки проверяются на прочность по условию:

,

где σ – расчетное напряжение, Па;

1,3 – коэффициент, учитывающий напряжения кручения, возникающие при затяжке шпилек в процессе эксплуатации уплотнения;

Аб – расчетная площадь сечения шпильки;

[σ]ш – допускаемое напряжение для материала  шпильки, Па.

Рис. 8. Схема к расчёту сальникового уплотнения: 1 – вал; 2 – втулка нажимная;

3 – набивка; 4 – корпус; 5 – шпилька

4.   Заключение

- Оболочки, наружное внутреннее давления

  - Расчёт элементов корпуса

    - Расчёт цилиндрической обечайки

Pдоп.в=;   Условие прочности выполняется.

б.   Расчёт эллиптической крышки

Pдоп.в =;    Условие прочности выполняется.

в.  Для конической обечайки

Pдоп.в =    Условие прочности выполняется.

- Оболочки, нагруженные наружным давлением

  - Расчёт элементов корпуса

    - Расчёт цилиндрической обечайки

Pдоп.н =;    Условие прочности выполняется.

б.   Расчёт эллиптической крышки

Pдоп.н =;    Условие прочности выполняется.

в. Расчёт конической обечайки

Pдоп.н =     Условие прочности выполняется.

- Укрепление отверстий

Т.к. dш = 150 мм < d0, то не выполняется проверка укрепления отверстия.

- Фланцевые соединения

    - Проверка условия прочности растяжения болтов   ;

Условие прочности выполняется.

б.   Проверка прочности прокладки  ;

Условие прочности выполняется.

- Опоры

    - Проверка на грузоподъёмность

Нагрузка на одну опору – лапу:

Нагрузка на одну цапфу:

Условия прочности выполняется.

б.    Проверка прочности угловых сварных швов    ;

Условие прочности выполняется.

- Вал мешалки

    - Проверка на прочность  ;

Условие прочности выполняется.

б.    Проверка на виброустойчивость   ;

Условие виброустойчивости  выполнятся.

- Мешалка

;    Условие прочности выполняется.

8.   Шпоночное соединение ступицы мешалки с валом

;       Условие прочности выполняется.

- Муфта

Проверка на нагрузочную способность

Условие прочности выполняется.

- Уплотнение

Проверка шпильки на прочность ;

Условие прочности выполняется.

Список использованных источников

1.  Поляков А. А. Механика химических производств. СПб.: Химия. 1995. - 392с.

2.  Иосилевич Г. Б., Строганов Г.Б., Маслов Г.С. Прикладная механика. - М.: Высш.ш., 1989.- 351 с.

3.  Расчет и конструирование машин и аппаратов химических производств: Примеры и задачи/ М. Ф. Михалев, Н. П. Третьяков, А. И. Мильченко, В. В. Зобнин/ Под ред. М. Ф. Михалева. - Л.: Машиностроение, 1984. -301 с.

4.  Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. - М.: Недра. 1990. - 134 с.

5.  Лащинский А.А. Конструирование сварных химических аппаратов: Справочник. - Л.:

Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1981. - 382.

6.  ГОСТ 14249-89. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность.- М.: Изд-во стандартов, 1989. - 79 с.

7.  ГОСТ 20680-86Е. Аппараты с механическими перемешивающими устройствами. Общие технические условия.

8.  Уплотнения и уплотнительная техника: Справочник/ Кондаков Л.А., Голубев А.И., Овандер В.Б. и др.; Под общ. Ред. Голубева А. И., Кондакова Л. А. - Машиностроение, 1986. - 464 с.

9.  Мильченко А.И. Особенности расчета типовых элементов химического оборудования.

Устойчивость сжатых элементов: Текст лекций/ ЛТИ им. Ленсовета.-Л., 1986. - 56 с.

10. Мильченко А.И. Особенности расчета типовых элементов химического оборудования.

Корпуса аппаратов: Текст лекций/ ЛТИ им. Ленсовета.-Л., 1987. 64с.

11. Мильченко А.И. Особенности расчета типовых элементов химического оборудования.

Герметичность: Текст лекций/ ЛТИ им. Ленсовета.-Л., 1990. - 70с.

12. Васильцов Э.А. Ушаков В.Г. Аппараты для перемешивания жидких сред: Справочное

пособие. - Л.: Машиностроение. Ленингр. Отделение, 1979. -272 с.

13. Конструкционные материалы для оборудования химических производств. Справочные

данные: Метод, указания / ЛТИ им. Ленсовета. - Л., 1991.-44 с.

14. Конструкционные материалы для оборудования химических производств. Методика выбора материала: Метод, указания / ЛТИ им. Ленсовета.-Л., 1991.-24 с.

15. Попова Г.Н., Алексеев С.Ю. Машиностроительное черчение: Справочник. - 3-е изд.,

перераб. и доп. - СПб.: Политехника, 1999. - 453 с.

16. Конструирование безопасных аппаратов для химических и нефтехимических производств/ Г.Г. Смирнов, А.Р. Толчинский, Т.Ф. Кондратьева; Под общ. ред. А.Р. Толчинского. - Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1988. - 303с.

17.   Аппараты с мешалками. Расчет элементов корпуса: Метод, указания ЛТИ им. Ленсовета. - Л., 1983.-44 с.

18. Аппараты с мешалками. Расчет элементов перемешивающего устройства: Метод, указания / ЛТИ им. Ленсовета. - Л., 1984. - 38 с.

19. Аппараты с мешалками. Типы, параметры, размеры элементов корпусов и мешалок: Метод, указания / ЛТИ им. Ленсовета. - Л., 1984. - 36 с

20. Аппараты с мешалками. Типы, параметры и размеры элементов привода: Метод. Указания / ЛТИ им. Ленсовета. - Л., 1984. - 45 с.

21. Гуревич Д.Ф. Расчет и конструирование трубопроводной арматуры. - Л.: Машиностроение, 1969. - 888 с.

22. СТП СПбГТИ 044 - 99. Стандарт предприятия. Комплексная система управления качеством деятельности вуза. Виды учебных занятий. Кур совой проект (работа). Семестровая работа. Общие требования.