- СОДЕРЖАНИЕ

| - ВВЕДЕНИЕ | - 3 |
| --- | --- |
| - 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА | - 5 |
| - 2. ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ | - 6 |
| - 2.1. Выбор конструкционных материалов | - 6 |
| - 2.2. Расчет температуры | - 7 |
| - 2.3. Выбор допускаемого напряжения конструкционного материала | - 7 |
| - 2.4. Определение рабочего, расчетного, пробного и условного давлений | - 8 |
| - 2.5. Выбор и определение параметров комплектующих элементов | - 10 |
| - 3. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ | - 11 |
| - 3.1. Расчет элементов корпуса аппарата | - 11 |
| - 3.1.1. Определение коэффициентов сварных швов и прибавки для компенсации коррозии | - 11 |
| - 3.1.2. Предварительный расчет толщин стенки оболочки из условия прочности | - 11 |
| - 3.1.3. Предварительный расчет толщин стенки оболочки из условия устойчивости | - 12 |
| - 3.1.4. Определение исполнительной толщины стенок оболочек | - 14 |
| - 3.1.5. Определение допускаемых давлений | - 15 |
| - 3.1.6. Укрепление отверстий | - 16 |
| - 3.1.7. Фланцевые соединения | - 19 |
| - 3.1.8. Расчет опор и монтажных цапф аппарата | - 24 |
| - 3.2. Расчет элементов механического перемешивающего устройства | - 27 |
| - 3.2.1. Валы мешалок | - 27 |
| - 3.2.2. Мешалки | - 33 |
| - 3.2.3. Шпоночное соединение ступицы мешалки с валом | - 37 |
| - 3.2.4. Муфты | - 39 |
| - 3.2.5. Уплотнения | - 39 |
| - 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ | - 41 |
| - СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ | - 42 |
| - ПРИЛОЖЕНИЕ | - 43 |

- ВВЕДЕНИЕ

Общие сведения о проектировании технологического оборудования

Современное технологическое оборудование включает в себя разнообразные машины, аппараты и приборы. Машина это устройство, совершающее механические движения с целью выполнения полезной работы за счет преобразования энергии. Кинематической основой любой машины является механизм, т.е. устройство в виде системы тел, преобразующее движение одних тел в целесообразное движение других тел. Под термином аппарат в химической промышленности понимают устройство, в котором технологический процесс осуществляется за счет физико-химических превращений. Технологические процессы протекают при определенном давлении и температуре обрабатываемой среды. Аппараты обычно оснащаются различными машинами, механизмами, приборами (устройствами, выполняющими функции контроля, измерения, регулирования и управления), а также теплообменными устройствами.

При проектировании технологического оборудования необходимо учитывать следующие общие требования: экономичность и надежность. Экономичность определяется общими затратами средств на проектирование, изготовление, монтаж, эксплуатацию и утилизацию оборудования после истечения его срока службы. Надежность – это свойство изделия выполнять заданные функции, сохраняя свои эксплуатационные показатели в заданных пределах в течение заданного срока службы (10-15 лет).

Проектирование – это разработка общей конструкции изделия.

Конструирование – это определение формы и размеров всех элементов общей конструкции изделия.

Проект – комплекс текстовых и графических документов, полученных в результате проектирования и конструирования, и предназначенных для изготовления, контроля и эксплуатации изделия.

При проектировании необходимо соблюдать правила проведения проектных работ и оформления конструкторской документации.

Нормативно-техническая документация для аппаратуры, работающей под давлением

Особое внимание при проектировании, изготовлении и эксплуатации уделяется аппаратам, работающим под давлением к которым, в частности, относятся аппараты с мешалками. На всех стадиях создания и эксплуатации эти аппараты должны удовлетворять таким документам как «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» (Правила Госгортехнадзора), обязательные для всех предприятий и организаций, проектирующих, изготавливающих и эксплуатирующих сосуды работающие под давлением; ГОСТы, имеющие силу закона; нормативно-технической документации, распространяемой на данную отрасль или завод.

Правила Госгортехнадзора (Комитета по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору) определяют требования к устройству, изготовлению, монтажу, ремонту, испытаниям и эксплуатации сосудов работающих под давлением. За нарушения правил Госгортехнадзора предусматривается личная ответственность должностных лиц и инженерно-технических работников.

Правила Госгортехнадзора распространяется на сосуды, работающие под избыточным давлением свыше 0,07 МПа без учета гидростатического давления. Такие сосуды подлежат обязательной регистрации в органах Госгортехнадзора. Сосуды устанавливаются на открытых площадках или в отдельных зданиях, маркируются и оснащаются запорной арматурой (вентили, клапаны), приборами для измерения давления, температуры, уровня жидкости, а также предохранительными клапанами.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Выполнение проекта является заключительным этапом обучения студентов по учебной дисциплине "Прикладная механика".

Цель курсового проектирования - развитие навыков практического применения знаний, полученных студентами в ходе изучения цикла общеинженерных дисциплин.

С учетом характера будущей инженерной деятельности, одной из тем курсового проекта предлагается "Проектирование аппарата с мешалкой". Аппарат с мешалкой - один из наиболее распространенных видов химико-технологического оборудования. Он состоит из типовых элементов, встречающихся во многих аппаратах различного назначения: корпус, привод, теплообменные устройства, фланцевые соединения, уплотнения валов и др. Методики расчетов, использующихся при проектировании аппарата с мешалкой, типичны для многих других видов оборудования.

При выполнении курсового проекта студенты решают следующие основные задачи:

а) освоение основ методики проектирования;

б) выбор материалов и конструктивное оформление аппарата в соответствии с заданными технологическими параметрами процесса;

в) грамотное использование общероссийских и отраслевых нормативных материалов (ГОСТы, ОСТы, правила Госгортехнадзора и т.п.), касающихся устройства, выбора рабочих параметров и правил эксплуатации оборудования предприятий химической промышленности;

г) выполнение проектных и проверочных расчетов, позволяющих выявить соответствие аппарата требованиям эксплуатации (при этом особое внимание следует обращать на вскрытие резервов повышения несущей способности стандартизованных элементов и производительности оборудования);

д) грамотные доклад и защиту принятых технических решений на заседании комиссии по приему курсовых проектов.

Курсовой проект является самостоятельной работой студента, который несет полную ответственность за ее качество (правильность расчетов, оформление чертежей, четкий доклад при защите проекта) и своевременность выполнения всех этапов работ. Преподаватель - руководитель проекта направляет работу студента, консультирует по неясным вопросам, определяет степень завершенности отдельных этапов проектирования. Этапы проектирования устанавливаются преподавателем в соответствии с календарным планом учебной дисциплины прикладная механика. При систематическом несоблюдении установленного кафедрой графика работ студент самостоятельно выполняет этапы курсового проекта. В этом случае преподаватель лишь оценивает готовность проекта к защите.

- 2. ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ

- 2.1 Выбор конструкционных материалов

Экономичность изготовления и надежность в работе аппарата с мешалкой в значительной мере зависят от правильного выбора материалов. В проекте материалы подбираются для тех элементов, которые рассчитываются по главным критериям работоспособности. Первоначально подбирается основной конструкционный материал, т.е. для корпуса, теплообменной рубашки или змеевика, опор корпуса, вала, мешалки. Материалы для изготовления уплотнительных прокладок, болтов, шпилек и других элементов можно выбирать при выполнении соответствующего раздела. По марке материала подбирают допускаемые напряжения σ.

В соответствии с условиями эксплуатации рассматриваемого элемента аппарата устанавливаются следующие характеристики материала по коррозионной и тепловой стойкости:

а) скорость коррозии в рабочей среде П, мм/год

б) предельные значения температуры по условиям морозостойкости и термостойкости tmin,C;tmax,C

Основным конструкционным материалом корпусов аппаратов, работающих под давлением в коррозионной среде и при высокой температуре являются стали, отличающиеся высокой прочностью, коррозионной стойкостью и термостойкость.

При выборе марки стали следует учитывать прежде всего ее коррозионную стойкость в рабочей среде. Рекомендуется применять углеродистые или легированные стали со скоростью коррозии не более 0,1 мм/год, т.е. вполне стойкие. Для экономии дефицитных и дорогостоящих легированных сталей допустимо использование двухслойных сталей (углеродистая сталь с защитным слоем из легированной стали). Возможно также применение углеродистых сталей марок Ст 3, 20 и т.п. с защитным покрытием из цветных металлов, пластмасс, эмали (если они обладают достаточной тепловой и коррозионной стойкостью в контакте с заданной рабочей средой аппарата).

Пластмассы и цветные металлы используются для изготовления уплотнительных элементов, вкладышей подшипников скольжения.

Поскольку одна часть элементов аппарата взаимодействует с рабочей средой (которая может быть агрессивной), а другая часть не взаимодействует – марки стали для этих групп элементов подбираются разными. Во избежание электрохимической коррозии в сварных швах, следует избегать соединения элементов из разнородных материалов. Например, свариваемые друг с другом корпус и рубашка, включая опоры, изготавливают из материала одной марки. Если таким материалом оказывается легированная сталь, то существенно возрастает стоимость аппарата. Коррозия не возникает в сварных швах, соединяющих оболочку корпуса из двухслойной стали (например, внутренний защитный слой из легированной стали марок 12Х18Н110Т, или 10Х17Н13М2Т, или 06ХН28МДТ, а наружный из углеродистой стали марок Ст3сп или 20К) с рубашкой из углеродистой стали. В этом случае сварка идет по углеродистой стали.

Марки выбранных материалов, а также значения допускаемых напряжений при расчетной температуре σ и при температуре 20C - σ20 заносятся в таблицу:

- Таблица 1

Материалы и допускаемые напряжения элементов аппарата

| Контакт с рабочей средой | Элементы аппарата | Марка материала | Допускаемые напряжения, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | σ=σ20 |
| ЕСТЬ | - Корпус: Обечайка, днище, крышка, фланцы - Внутренние устройства - Мешалка - Вал | 12Х18Н110Т 12Х18Н110Т 12Х18Н110Т 12Х18Н110Т | 174 174 174 105 |
| НЕТ | - Рубашка - Опоры аппарата | Сталь 20К Сталь 20К | 147 147 |

- 2.2 Расчет температуры

Механические характеристики материалов существенно изменяются в зависимости от температуры.

Расчетная температура стенки – температура, при которой определяются физико-химические характеристики, допускаемые напряжения и проводится расчет на прочность элементов сосуда. Расчетная температура определяется на основании тепловых расчетов или результатов  испытаний.

При положительных температурах за расчетную температуру стенки элемента аппарата следует принимать наибольшее значение температуры стенки, а при отрицательных – необходимо принимать t=+20C.

На практике часто за расчетную температуру принимают наибольшую температуру среды, но не ниже +20C.

Таким образом,

| tp=tc, | (1) |
| --- | --- |

где tp - расчетная температура стенок корпуса аппарата,C;

tc - температура среды, соприкасающейся со стенкой аппарата,C.

tp=20C

- 2.3 Выбор допускаемых напряжений конструкционного материала.

Допускаемые напряжения для рабочих условий определяются по формуле

| σ=η1⋅η2⋅σ, | (2) |
| --- | --- |

где σ - нормативное допускаемое напряжение при расчетной температуре для выбранного материала, Па;

η1 - поправочный коэффициент, учитывающий вид заготовки рассчитываемого элемента (η1=1 для листового проката);

η2 - поправочный коэффициент, учитывающий взрыво-, пожароопасность среды (η2=0,9, т.к. среда  невзрыво-, пожароопасная).

Для двухслойных сталей допускаемые напряжения σ принимаются по основному слою для углеродистой стали 20К.

Допускаемые напряжения основных конструкционных материалов определяются для расчетной температуры tp  - σ и для температуры 20C - σ20, и заносятся в таблицу 1.

σ=1⋅1⋅174=174МПа (для стали12Х18Н110Т)

σ=1⋅1⋅105=105МПа (для стали12Х18Н110Т)

- 2.4 Определение рабочего, расчетного, пробного и условного давлений.

Рабочее, расчетное, пробное и условное давление относятся к параметрам, которые подлежат предварительному определению. Данные параметры устанавливаются в соответствии с правилами Госгортехнадзора и ГОСТ 14249-89.

Рабочее давление – максимальное внутреннее избыточное ри давление, возникающее при нормальном протекании рабочего процесса без учета гидростатического давления среды и без учета допустимого кратковременного повышения давления во время срабатывания предохранительного клапана или других предохранительных устройств.

Расчетное внутреннее давление ррв – давление, на которое производится расчет на прочность. Расчетное давление принимают, как правило, равным рабочему или выше него:

| pрв=ри+рг, | (3) |
| --- | --- |

| рг=ρс⋅g⋅Hc | (4) |
| --- | --- |

где pи, рг - соответственно рабочее и гидростатическое давление, Па; ρс - плотность рабочей среды, кг/м3; g = 9,8 – ускорение свободного падения, м/с2; Hс – уровень жидкости в аппарате, м.

рг= 1020 9,8 2,2= 0,021991МПа

Т.к. на элемент корпуса действует гидростатическое давление меньше 5% от рабочего, т.е. pгри⋅100%<5%, то

| pрв=ри. | (5) |
| --- | --- |

ррв = 0,25МПа

Наружное давление является основной нагрузкой для тех элементов аппаратов, которые находятся под рубашкой или работают при остаточном давлении, т.е. под вакуумом .

Расчетное наружное давление ррн определяется по формулам: а) для элементов корпуса без рубашки (крышка аппарата)

| ррн=ра−р0, | (6) |
| --- | --- |

где ра=105 – атмосферное давление, Па;

р0 – остаточное давление в корпусе, Па;

ррн=(0,1−0,05)⋅106=0,05МПа

б) для элементов корпуса, находящихся под рубашкой (обечайка и днище)

| ррн=ра−р0+рруб. | (7) |
| --- | --- |

ррн = 0,1 - 0,01 + 0,3 = 0,39МПа

Пробное давление рпр – максимальное избыточное давление, создаваемое при гидравлических (пневматических) испытаниях сосудов и аппаратов с целью проверки их на прочность и герметичность. Проверку проводят в соответствии с требованиями Госгортехнадзора на заводе-изготовителе и на предприятии при периодическом освидетельствовании (примерно один раз в 8 лет). Гидравлические испытания безопаснее пневматических (сжатым воздухом).

Пробное давление определяется по таблице 2. При температуре от 200 до 400 C оно не должно превышать рабочее давление более чем в 1,5 раза, а при температуре стенки свыше 400C - не более чем в 2 раза.

Таблица 2

Значения пробного давления

| Сосуды и аппараты | Расчетное давление ррв, МПа | Пробное давление рпр, МПа |
| --- | --- | --- |
| Все кроме литых | 0,5 | 1,5ррвσ20σ, но не менее 0,2 |
|  | 0,5 | 1,25ррвσ20σ, но не менее ррв + 0,3 |

ррв=1,25⋅0,25⋅106⋅184174=0,33МПа

Условное давление ру – расчетное давление при температуре 20 C, используемое при выборе и расчете на прочность стандартных элементов аппарата (узлов, деталей, арматуры). Условное давление рассчитывается по формуле

| pтр=ррв⋅σ20σ. | (8) |
| --- | --- |

Полученное значение ртр (МПа) округляется до ближайшего большего стандартного из ряда

pтр=0,25⋅184174=0,26МПа

ру=0,3Мпа

Полученные значения давлений сводят в таблицу:

Таблица 3

Расчетное, пробное и условное давление в аппарате

| Оболочка аппарата | Расчетное внутреннее давление ррв, МПа | Расчетное наружное давление ррн, МПа | Пробное давление рпр, МПа | Условное давление (стандартное значение) ру, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Корпус: Обечайка Крышка Днище | 0,25 | 0,05 | 0,33 | 0,3 |
| Рубашка: Обечайка Днище | Расчеты для рубашки не проводятся, так как она стандартная (выполнена из углеродистой стали 20К). |  |  |  |

2.5 Выбор и определение параметров комплектующих элементов

Выделяются следующие основные составные элементы аппарата с мешалкой:

- корпус, включающий ряд элементов и устройств;

- привод механического перемешивающего устройства;

- вал мешалки;

- мешалка;

- муфта вала;

- уплотнение вала мешалки.

3. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

3.1. Расчет элементов корпуса аппарата

3.1.1. Определение коэффициентов сварных швов и прибавки для компенсации коррозии

Оболочки аппаратов изготавливаются из стальных листов сваркой. Прочность материала в зоне сварного шва снижается из-за термического воздействия электрической дуги и ряда других факторов. В прочностные расчеты вводится коэффициент прочности сварного шва ϕ≤1, несколько уменьшающий допускаемые напряжения [] материала. Величина коэффициента (р принимается в соответствии с правилами Госгортехнадзора  и зависит от назначения аппарата, типа сварного соединения, способа сварки и длины контролируемых швов.

У сосудов и аппаратов на давление свыше 0,07 МПа, предназначенных для взрывоопасных и сильнодействующих ядовитых сред контролируется 100% общей длины швов, а у аппаратов, предназначенных для обработки пожароопасных, слаботоксичных, едких горючих и других рабочих , сред 50%.

Оболочки цельносварных аппаратов соединяют односторонним стыковым сварным швом автоматической или полуавтоматической сваркой под слоем флюса ( = 0,9 при 100% кон тропе швов;  = 0,8 при 50% контроле швов).

Элементы аппарата, находящиеся в контакте с рабочей средой, из-за коррозии с течением времени уменьшаются по толщине. Прибавка для компенсации коррозии к расчетным толщинам конструктивных элементов определяется по формуле

| c=П⋅Та | (9) |
| --- | --- |

где с - прибавка для компенсации коррозии, м; П - скорость коррозии м/год (для вполне стойких материалов П 0,1⋅10−3 м/год); Та - срок службы аппарата (амортизационный срок), лет.

c=0,1⋅10−3⋅10=1⋅10−3м

Для элементов с двусторонним контактом с коррозионной средой (например, стенка закрытая теплообменной рубашкой, лопасть мещалки и т.д.) принимается двойная прибавка для компенсации коррозии, т. е. 2c.

3.1.2.   Предварительный расчет толщины стенок оболочек из условия прочности

Необходимые толщины стенок оболочек, нагруженных внутренним избыточным давлением, определяются по уравнениям, полученным из условий прочности.  Несоблюдение условия прочности может привести к разрушению (разрыву) оболочки. Расчету подлежат элементы корпуса: цилиндрическая обечайка, эллиптическая крышка, эллиптическое днище в местах сварки.

Толщина стенок стандартной теплообменной рубашки, изготовленной из углеродистой стали задана и не рассчитывается.

а) Предварительный расчет цилиндрической оболочки:

| Sцр1=pрв⋅D2⋅ϕ⋅σ−pрв | (10) |
| --- | --- |

где Sцр- расчетная толщина стенки цилиндрической обечайки из условия прочности, м;

ррв - расчетное внутреннее давление, Па;

D - внутренний диаметр обечайки, м;

[] - допускаемое напряжение, Па;

 - коэффициент прочности сварного шва.

Sцр1=0,25⋅106⋅1,82⋅0,9⋅174⋅106−0,25⋅106=0,0014м

б) Предварительный расчет эллиптической крышки (днища), для стандартных крышек:

| Sэр1=pрв⋅D2⋅ϕ⋅σ−0.5pрв | (11) |
| --- | --- |

где sэр1 - расчетная толщина стенки эллиптических крышки и днища из условия прочности, м.

Sэр1=0,25⋅106⋅1,82⋅0,9⋅174⋅106−0.5⋅0,25⋅106=0,0014м

Полученные по формулам (10-11) значения расчетных толщин стенок подлежат сравнению с толщинами, рассчитанными из условия устойчивости и дальнейшему уточнению с учетом коррозии, и округлению до стандартной толщины листов.

3.1.3.   Предварительный расчет толщин стенок оболочек из условия устойчивости

Оболочки аппарата могут оказаться под воздействием наружного давления, большего, чем внутреннее давление. Такая ситуация имеет место при работе аппарата под остаточным давлением ро т. е. в условиях вакуума. Аварийная ситуация с образованием вакуума может возникнуть при сливе среды из аппарата, когда воздушный вентиль на крышке аппарата (воздушник) по недосмотру оказывается закрытым. В таких случаях из-за недостаточной толщины стенки оболочки происходит потеря устойчивости, т. е. правильная форма оболочки внезапно искажается. Оболочки, работающие под наружным давлением, принято делить на длинные и короткие. Длинные цилиндрические оболочки теряют устойчивость с образованием в поперечном сечении двух волн смятия. Более устойчивыми являются короткие оболочки: они теряют устойчивость с образованием трех, четырех или более волн смятия.

Согласно условию устойчивости расчетное наружное давление ррн не должно превышать допускаемой величины. При проектировании рассчитываются толщины стенок цилиндрической обечайки, эллиптической крышки, эллиптического или конического днища по зависимостям для коротких оболочек (стандартная теплообменная рубашка на устойчивость не рассчитывается, так как образование вакуума в ней не предполагается):

а) Расчет толщины стенки цилиндрической обечайки из условия устойчивости:

| sцр2=Dpрн⋅ny⋅lц2.08⋅E⋅D0.4 | (12) |
| --- | --- |

где Sцр2 - расчетная толщина стенки цилиндрического обечайки из условия

устойчивости, м;

ррн - расчетное наружное давление (см. табл. 3), Па;

ny = 2,4 - коэффициент запаса устойчивости;

lц - расчетная длина цилиндрической обечайки (м);

Е - модуль продольной упругости материала оболочки, Па;

D - внутренний диаметр обечайки, м.

При определении расчетной длины цилиндрической обечайки lц следует учитывать, что в цельносварных аппаратах с теплообменной рубашкой расчетная длина lц включает часть цилиндрической обечайки корпуса, закрытой рубашкой, и часть

днища. Ссылки на размеры корпусов и фланцев необходимые для расчета lц приведены на рис. 5

Определение расчетной длины lц :

| Конструкция корпуса | Расчетная длина lц, м |
| --- | --- |
| С отъемной крышкой без рубашки: эллиптическое днище | lц=H1-В+a1+a2 |
|  | lц=1,25−0,125+0,04+0,15=1,565м |

sцр2=1,8⋅0,05⋅106⋅2,4⋅1,5652.08⋅2⋅1011⋅1,80.4=0,0041м

Рис.1

6) Расчет толщины стенки эллиптической крышки и днища из условия устойчивости:

| sэр=K⋅D⋅pрн⋅ny0,26⋅E | (13) |
| --- | --- |

где sэр2 - расчетная толщина стенки эллиптической оболочки из условия устойчивости, м;

ррн - расчетное наружное давление, действующее на днище или крышку Па;

ny = 2,4 - коэффициент запаса устойчивости;

Е - модуль продольной упругости материала оболочки при расчетной температуре, Па;

К 0,9 - коэффициент приведения радиуса эллипса;

D - внутренний диаметр обечайки, м;

sэркр=sэрдн=0,9⋅1,8⋅0,05⋅106⋅1,80,26⋅2⋅1011=0,0021м

Полученные по формулам  (12-13) значения толщины стенок, подлежат сравнению с данными расчетов на прочность и последующему уточнению с учетом прибавки для компенсации коррозии, и прибавки для округления до стандартной толщины листа.

3.1.4.   Определение исполнительной толщины стенок оболочек

Определение толщины стенок оболочек аппарата из условий прочности и устойчивости было предварительным. Для каждой оболочки из двух вычисленных значений толщины (sцр1иsцр2; sэр1 и sэр2; ) принимают большее значение: sэр, sцр.

sцр = 0,0041м

sэр кр= sэр дн = 0,0021м

Окончательно исполнительную толщину стенки определяют с учетом прибавки для компенсации коррозии с и прибавки c1 для округления толщины листа до стандартного значения. Выражения для определения исполнительной толщины стенок оболочек корпуса имеют следующий вид:

а) для цилиндрической оболочки

| sц=sцр+с+с1 | (14) |
| --- | --- |

sц=(4,1+1+0,9)⋅10−3=6⋅10м

б) для эллиптической оболочки (крышки, днища)

| sэ=sэр+с+с1 | (15) |
| --- | --- |

sэкр=sэдн=(2,1+1+0,9)⋅10−3=4⋅10м

Прибавку c1 каждом уравнении подбирают так, чтобы толщина стенки оболочки совпала со стандартной толщиной листа, при этом c1 должна быть не менее минусового допуска и на толщину листа .

Поскольку в последующих расчетах неоднократно будут использоваться значения расчетной и исполнительной толщины стенок оболочек аппарата, их целесообразно свести в таблицу 4.

#### Таблица 4

Расчетная и исполнительная толщина стенок оболочки

| Оболочка аппарата | Расчетная толщина стенки, мм |  | Прибавка на коррозию, мм | Исполнит. толщина стенки, мм | Минусовой допуск, u, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Из условия прочности | Из условия устойчивости |  |  |  |  |
| Корпус: Цилиндр. часть Крышка Днище | 1,4 | 4,1 2,1 2,1 | 1 1 1 | 6 4 4 | 0,9 0,9 0,9 |  |
| Рубашка : Цилиндр.часть Днище |  |  | 1 1 | 8 12 |  |  |

Толщины стенок стандартной теплообменной рубашки, изготовленной из углеродистой стали, не рассчитываются.

3.1.5. Определение допускаемых давлений

Важными техническими характеристиками аппарата являются допускаемые (предельные) внутреннее и наружное давления, которые определяют возможные технологические резервы. За счет прибавок c1 при округлении расчетных значении толщины стенок оболочек до стандартной толщины листа увеличивается несущая способность оболочки и соответственно допускаемые давления. Если допускаемые давления больше или равны расчетным (ррв, ррн), то расчеты на прочность и устойчивость выполнены правильно. Допускаемые давления рассчитываются для каждого элемента корпуса, в качестве технических характеристик принимается наименьшее значение допускаемого внутреннего и наименьшее значение допускаемого наружного давления.

### Расчет допускаемых (предельных) внутренних давлений

а) Для цилиндрической обечайки

| pдоп.в=2⋅ϕσ⋅sц−с−uD+sц−c−u≥pрв | (16) |
| --- | --- |

pдоп.в=2⋅0,9⋅174⋅106⋅6−1−0,6⋅10−3(1800+6)⋅10−3=0,76⋅106Па

б) Для эллиптической крышки и днища

| pдоп.в=2⋅ϕσ⋅sэ−с−uD+0,5⋅(sэ−c−u)≥pрв | (17) |
| --- | --- |

pдоп.вкр=pдоп.вдн=2⋅0,9⋅174⋅106⋅4−1−0,4⋅10−3(1800+2)⋅10−3=0,45⋅106Па

Расчет допускаемых (предельных) наружных давлений

Обечайки, днища, крышки проверяются на устойчивость по условию

| pдоп.н≥pрн | (18) |
| --- | --- |

где pдоп.р - допускаемое значение наружного давления для рассчитываемого элемента корпуса (значение расчетного наружного давления ррн см. табл. 3, Па.

а) Для цилиндрической обечайки

| pдоп.н=2,08⋅E⋅Dny⋅lц⋅sц−с−uD52 | (19) |
| --- | --- |

pдоп.н=2,08⋅2⋅1011⋅1,82,4⋅1,656⋅6−1−0,6180052=0,06⋅106Па

6) Для эллиптической оболочки (крышка и днище)

| pдоп.н=2,06⋅Eny⋅sэ−с−uD⋅K2 | (20) |
| --- | --- |

pдоп.нкр=pдоп.ндн=0,26⋅2⋅10112,4⋅4−1−0,41800⋅0,92=0,55⋅105Па

3.1.6. Укрепление отверстий

Отверстия в оболочках аппарата, предназначенные для размещения штуцеров различного назначения и люка, снижают несущую способность корпуса и вызывают концентрацию напряжении вблизи края отверстия. Концентрация напряжении носит локальный характер: напряжения быстро уменьшаются по мере удаления от края отверстия.

На основании ГОСТ 24755-89 расчет укрепления отверстий в оболочках корпуса проводится по геометрическому критерию. Для обеспечения прочности оболочки вблизи отверстия площадь продольного сечения выреза в виде прямоугольника А (рис. 2) должна быть компенсирована суммой площадей Ао, А1, Аз, образованных дополнительными толщинами основной оболочки и стенки штуцера (рис. 2 а). Дополнительная толщина появляется из-за того, что исполнительная толщина стенки оболочки или штуцера обычно больше расчетной за счет прибавки С1. Если дополнительной толщины оболочки 3 (рис 2 б) и штуцера 1 недостаточно, приваривают накладное кольцо 2 вокруг отверстия. добавляя дополнительную площадь А2.

Наибольшим отверстием в оболочке корпуса является люк, расположенный на крышке аппарата - он подлежит первоочередной проверке. При использовании для оболочек корпуса и привариваемых к нему штуцеров одного материала расчет укрепления отверстий выполняется следующим образом:

а) Определяется наибольший диаметр отверстия do (мм) в оболочке, не требующий дополнительного укрепления (без учета укрепляющего действия штуцера):

| d0=2⋅s−c−usp−0,8⋅lp | (21) |
| --- | --- |
| lp=Dp⋅(s−c−u) | (22) |

где s, sp - исполнительная и расчетная (из условия прочности) толщина стенки оболочки, мм, (см. табл. 4);

с - прибавка для компенсации коррозии, мм;

u - минусовой допуск на толщину s листа, мм;

lр - расчетная ширина зоны укрепления, мм.

Рис 2 Схема к расчету укрепления отверстий: а) расчетная схема;

б) укрепление отверстия накладным кольцом

#### Таблица 5

Расчетный внутренний диаметр оболочки Dp, мм

| Оболочка | Расстояние от оси оболочки до центра отверстия | Формула |
| --- | --- | --- |
| Цилиндрическая | - | # Dр=D |
| Эллиптическая | r* | Dр =2D(l-3(r/D)2)0'5 |

*Расстояние от оси оболочки до центра отверстия

Dp=2⋅1800⋅(1−3⋅(5201800)2)0,5=3,11м

lp=3116⋅(4−1−0,4)=90,02мм

d0=2⋅4−1−0,41,4−0,8⋅90,02=0,19м

б) Т.к. диаметр укрепляемого отверстия dш=250мм больше диаметра do, выполняется проверка укрепления отверстия за счет стенки штуцера и стенки оболочки (рис. 2 а) по условию:

| A≤A0+A1+A3 | (23) |
| --- | --- |

где А - площадь продольного сечения выреза, подлежащая компенсации, мм2;

A0 - площадь продольного сечения оболочки, участвующая в укреплении, мм2;

A1 и А3 - площади продольного сечения соответственно наружной и внутренней частей штуцера или люка, участвующие в укреплении, мм2.

| A=0.5⋅dш+2⋅с−d0⋅sp, | (24) |
| --- | --- |

A=0.5⋅400−190⋅1,4=146,76мм2

где dш - внутренний диаметр штуцера или люка, мм

sp - расчетная толщина стенки оболочки, мм.

| A0=lp⋅s−sp−c, | (25) |
| --- | --- |

где s - исполнительная толщина стенки оболочки (см. табл. 4), мм;

lp - см. формулу (22).

A0=90,02⋅(6−1,4−1)=324,072мм2

| A1=l1p⋅sш−sшр−с, | (26) |
| --- | --- |
| A3=l3p⋅sш−2⋅с, | (27) |
| l1p=1.25⋅dш+2⋅с⋅sш−с, | (28) |
| l3p=0.5⋅dш+2⋅с⋅sш−2⋅с, | (29) |

где l1p, l3p - расчетные длины внешней и внутренней части штуцера, мм;

sш - исполнительная толщина стенки штуцера или люка, мм;

sшр - расчетная толщина стенки штуцера или люка, мм.

sшр=ррв⋅dш2⋅ϕ⋅σ−ррв=0,25⋅106⋅4022⋅0,9⋅174⋅106−0,25⋅106=0,32мм

l1p=1,25⋅400⋅(6−1)=55,9мм

A1=55,9⋅(6−0,32−1)=261,5мм2

l3p=0,5400⋅(6−2)=20мм

A=20⋅(6−2)=80мм2

A0+A1+A3=665,57мм2

146,76<665,57 мм2

Условие (23) выполняется, отверстие не требует дополнительного укрепления.

3.1.7. Фланцевые соединения

Герметичность фланцевого соединения обеспечивается правильным подбором материала прокладки и учетом действующих усилий. Элементы фланцевого соединения (болты и прокладки) проверяются на прочность.

Фланцевые соединения отъемной крышки корпуса, люка и других штуцеров комплектуются прокладками, материал которых выбирается в зависимости от коррозионной стойкости и термостойкости, причем, следует отдавать предпочтение материалам с низкой величиной коэффициента Кп.

Прокладка выполняется из фторопласта.

Ширина прокладок b принимается в зависимости от типа и размеров фланцев.

Толщина прокладок из резины, фторопласта, паронита sп = 3 мм.

Материал фланцев с учетом коррозионной стойкости принимается таким же, как и материал корпуса аппарата соприкасающийся с рабочей средой. Материал болтов (шпилек) выбирается по ГОСТ 28759.5-90 в зависимости от материала элементов корпуса аппарата.

Расчет фланцевого соединения аппарата или люка проводится на основе отраслевого нормативно-технического документа РД 26 - 15-88.

Так как фланцевые (рис. 3) соединения относятся к статически-неопределимым системам, для расчета усилий, действующих на болты (шпильки) и на прокладку предварительно необходимо определить податливость болтов и прокладки (податливость - величина обратная жесткости, равна отношению деформации к вызывающей ее силе). Поскольку жесткость фланцев, как правило, значительно больше жесткости прокладки, податливостью фланцев можно пренебречь.

Рис. 3. Усилия во фланцевых соединении: а) на стадии монтажа и герметизации; 6) на стадии эксплуатации; (усилия на прокладку Fп показаны только со стороны верхнего фланца)

Податливость болтов соединения λб (м / Н)

| λб=lбzб⋅Eб⋅Аб, | (30) |
| --- | --- |

где lб=hф+0,5⋅dб - приведенная длина для болтов, м;

lб=h+dб - приведенная длина для шпилек, (см. рис. П.3.9) м;

hф≈2h+sп - общая высота дисков фланцевого соединения, м;

h - высота диска фланца, м;

Еб - модуль упругости материала болта, Па;

dб - наружный диаметр резьбы болта, м;

zб - число болтов (шпилек) в соединении;

Aб - минимальная площадь поперечного сечения болта, м2.

lб=63⋅10−3м

λ,б=63⋅10−3(64⋅2⋅1011⋅225⋅10−6)=2,19⋅10−11 м/Н

Податливость прокладки λп (м / Н)

| λп=sп(π⋅Dп.ср.⋅b⋅Eп), | (31) |
| --- | --- |

где b - ширина прокладки, м;

Dп.ср. = (D3 - b) - средний диаметр прокладки, м;

Еп - модуль упругости материала прокладки, Па.

λп=1⋅3⋅10−3(3,14⋅1832,5⋅10−3⋅15⋅10−3⋅2000⋅106)=1,68⋅10−11м/Н

Коэффициент внешней нагрузки χ, т.е. доля усилия от давления рабочей среды, передаваемая на болты соединения рассчитывается с учетом податливости болтов и прокладки

| χ=λпλб+λп, | (32) |
| --- | --- |

χ=1,68⋅10−11(1,68+2,19)⋅10−11=0,43

При расчете фланцевых соединений рассматривают два режима: 1 - монтаж - аппарат без давления с начальной температурой t0 = 20 °С; 2 - эксплуатация под давлением рабочей среды с температурой tр.

В условиях монтажа усилия затяжки болтов Fб1 и усилия сжатия прокладки Fп1 равны, т.е. Fб1 = Fп1. Усилие затяга контролируется при помощи специального динамометрического ключа. Эти предварительные усилия должны быть такими, чтобы сохранялась герметичность и в условиях эксплуатации, поскольку внутреннее давление, действуя на крышку и растягивая болты, снижает усилия на прокладку (см. рис. 4).

Fб; Fп

Рис. 4. График зависимости усилий на болтах Fб и прокладке Fп от давления ррв рабочей среды (усилия в болтах от температурных деформаций элементов не учитываются)

Усилие от давления рабочей среды

| FД=рр.в.⋅π⋅D2п.ср.4. | (33) |
| --- | --- |

FД=0,25⋅106⋅3,14⋅(1832,5)2⋅10−64=0,66⋅106

Усилие в болтах, от температурных деформаций элементов фланцевого соединения (в условиях эксплуатации)

| Ft=αф⋅hф⋅tф−t0−αб⋅hф⋅tб−t0λп+λб⋅ЕtE, | (34) |
| --- | --- |

Ft=16,6⋅10−6⋅53⋅10−3⋅76,8−20−16,6⋅10−6⋅53⋅10−3⋅68−201,68⋅10−11+2,19⋅10−11=0,2⋅106Н

Усилие, которое должно быть приложено к прокладке, чтобы обеспечивалась герметичность в рабочих условиях (см. рис. 3 б)

| Fп2=π⋅Dп.ср.⋅b0⋅pр.в.⋅Kп, | (35) |
| --- | --- |

где Кп - коэффициент материала прокладки;

b0- эффективная ширина прокладки (b0=b при b 0,015м), м;

Fп2=3,14⋅1832,5⋅10−3⋅0,015⋅0,25⋅106⋅2,5=0,56⋅105

Усилие затяжки Fб1, действующее как на болты, так и на прокладку при монтаже, принимается наибольшим из двух значений:

| Fб1'=Fп1'=π⋅Dп.ср.⋅b0⋅qmin, | (36) |
| --- | --- |
| Fб1''=Fп1''=Fп2+(1−χ)⋅FД+Ft, | (37) |

где qmin - минимальная удельная нагрузка на контактной поверхности прокладки, необходимая для заполнения неровностей уплотнительных поверхностей фланцев.

Fб1′=Fп1′=3,14⋅1832.5⋅10−3⋅0,015⋅10⋅106=4.4⋅105

Fб1″=Fп1″=5.6⋅104+(1−0,32)⋅0.66⋅106+0.2⋅106=0.63⋅106

Fб1’‹Fб1’’

При действии рабочего давления усилие на болты возрастает (см. рис.4)

| Fб2=Fб1+χ⋅FД+Ft | (38) |
| --- | --- |

Температурное усилие Ft в формуле (38) учитывается в том случае, если оно больше нуля.

Fб2=0.63⋅106+0,43⋅0.66⋅106+0.2⋅106=1.11⋅106

Запас герметичности проверяется по формуле:

nг=0.63⋅106(1−0,32)⋅0.66⋅106=1,2

nг ≥ [nг] = 1,2

Проверка прочности болтов в условиях монтажа:

| σб=1,3⋅Fб1zб⋅Аб≤σб20 | (39) |
| --- | --- |

где коэффициент 1,3 учитывает крутящий момент, возникающий при затяжке болта;

σб=1,3⋅0.63⋅10664⋅225⋅10−6=56.87⋅106

σб<σ20

в рабочих условиях:

| σб=Fб2zб⋅Аб≤σбt, | (40) |
| --- | --- |

где σt- допускаемое напряжение в материале ботов при рабочей температуре, Па.

σб=1.11⋅10664⋅225⋅10−6=77.08⋅106Па

σб<σt

Проверка прочности материала прокладки:

| q=Fб1π⋅Dп.ср.⋅b≤q, | (41) |
| --- | --- |

где [q] - допускаемая удельная нагрузка на прокладку, Па.

q=0.63⋅1063,14⋅1832.5⋅10−3⋅0,015=7.29МПа

q<q

Условий прочности (39 - 41) выполнены.

3.1.8. Расчет опор и монтажных цапф аппарата

Опоры-лапы аппарата испытывают нагрузку от общего веса аппарата в рабочих условиях, а цапфы только от веса корпуса аппарата при монтаже (без привода и жидкости). Максимальный вес аппарата Gmax рассчитывается с учетом веса всех составных частей аппарата и максимального веса среды:

| Gmax = Gk + Gруб + Gпр + Gс, | (42) |
| --- | --- |

где Gk - вес корпуса вместе с теплоизоляцией, внутренними устройствами и уплотнением, Н; Gруб - вес теплообменной рубашки, Н; Gпр - вес механического перемешивающего устройства (привод, муфта, вал, мешалка), Н; Gс - максимальный вес среды в аппарате, Н.

Составляющие, входящие в формулу (42) могут быть определены точно путем вычисления или по таблицам приложения, содержащим информацию о массе типовых элементов (привод, муфта и т.д.), либо вычислены приближенно.

При приближенном вычислении веса корпуса, реальная оболочка заменяется цилиндром того же диаметра D (м), но с плоскими крышкой и днищем, в который можно «вписать» корпус аппарата высотой Н2; толщина стенки принимается равной максимальной исполнительной толщине Smax.

| Gк=1,1⋅ρст.⋅g⋅smax⋅π⋅D⋅H2+2⋅π⋅D24. | (43) |
| --- | --- |

где ρст = 7850 кг/м3 -  плотность стали; 1,1 - коэффициент учитывающий вес теплоизоляции; g≈10мс2

Gk=1,1⋅7850⋅10⋅6⋅10−3⋅(3,14⋅1,8⋅2,23+2⋅3,14⋅1,824)=0.89⋅104Н

Вес привода определяется по его массе; коэффициент 1,2 учитывает наличие муфты, вала, мешалки:

| Gпр=1,2⋅Мпр⋅g. | (45) |
| --- | --- |

Gпр=1,2⋅309⋅10=0,36⋅104Н

При расчете максимального веса рабочей среды, предполагают, что аппарат объемом V заполнен полностью наиболее тяжелой жидкостью (рабочая среда):

| Gc=ρж⋅g⋅V, | (46) |
| --- | --- |

где ρж - плотность рабочей среды ρс или плотность воды , кг/м3.

Gс=1020⋅10⋅5.21=5.3⋅104Н

Gmax=6,55⋅104Н

Проверочный расчет опор-лап и опор-стоек выполняется по следующий методике:

а) Выбранный типоразмер опоры и цапфы проверяется на грузоподъемность по условиям

| G1=Gmaxzоп≤Gдоп, | (47а) |
| --- | --- |

| G2=Gmax−Gc−Gпрzц≤Gдоп.ц., | (47б) |
| --- | --- |

где G1 и G2 - расчетные нагрузки на одну опору и цапфу, Н;

Gmax  - максимальный вес аппарата при эксплуатации или гидравлических испытаниях, Н;

zоп - число опор (для опор-лап zоп = 4);

zц - число цапф (zц = 2);

Gдоп и Gдоп.ц. - допускаемая нагрузка на опору и грузоподъемность цапфы, Н. Gдоп и Gдоп.ц. - допускаемая нагрузка на опору и грузоподъемность цапфы, Н.

G1=6,55⋅1044=1,63⋅104Н

Gдоп=40кН

G1<Gдоп

G2=6,55⋅104−5.3⋅104−0,36⋅1042=0,445⋅104Н

Gдоп.ц.=20кН

б) Проверяется прочность бетона фундамента на сжатие

| σф=G1Aп≤σф | (48) |
| --- | --- |

где σф - напряжение в фундаменте под опорой, Па;

σф- допускаемое напряжение для бетона при сжатии (для бетона марки 200 σф= 14 МПа; марки 300 σф= 23 МПа), Па;

Ап  = a(b - f) - площадь основания опоры-лапы, м2.

σф=1,63⋅1040,145⋅0,21=5.4⋅105

σф= 14 – бетон марки 200.

в) Прочность угловых сварных швов, соединяющих ребра опор-лап с корпусом аппарата, проверяют по условию

| τc=G10.7⋅k⋅lш≤τш, | (49) |
| --- | --- |

где τс - напряжения среза в швах, Па;

k = 0,85s1 - катет сварных швов, м;

lш - общая длина сварных швов с учетом непровара, lш = 2zp(h - 4k), м;

τш=0,6⋅ϕ⋅σр - допускаемое напряжение для материала швов, Па; ϕ = 0,8 - коэффициент прочности швов таврового сварного соединения при сварке вручную.

k=6,8⋅10−3м

lш=1,33м

τс=1,63⋅1040,7⋅6,8⋅10−3⋅1,33=2,63⋅106Па

τш=113,1⋅106Па

τс<τш

Условие прочности (49) выполняется.

3.2. Расчет элементов механического перемешивающего устройства

3.2.1. Валы мешалок

а) Расчет на прочность.

Для обеспечения коррозионной стойкости вал и элементы мешалок изготавливаются из того же материала, что и корпус аппарата. Допускаемые напряжения σ для материала вала и мешалки принимают равными нормативным допускаемым напряжениям σ  Опасным сечением является участок вала диаметром d1 в месте крепления ступицы мешалки (рис. 5). Диаметр вала на этом участке меньше чем диаметр всего вала d. Это сделано для удобства закрепления ступицы и предотвращения перемещения мешалки вдоль оси вала. Способ крепления неразъемных (рис. 5 а) и разъемных мешалок (рис. 5 б) отличается.

Вал 1 (рис. 5 а) под неразъемную ступицу 2 заканчивается проточкой, в которою вставляется С-образное кольцо 5, удерживающее мешалку на валу. В свою очередь кольцо 5 крепится к валу при помощи болтов 6. Крутящий момент с вала на ступицу передается шпонкой 3. Приблизительно на половину своей высоты шпонка утоплена в шпоночном пазе вала. Шпоночный паз ступицы выполнен по всей её длине.

Вал 7 под разъемную ступицу 8 (рис. 5 б) заканчивается буртом (выступом). Полуступицы 8 соединяются при помощи болтов 9. Под головки болтов и гаек 10 подложены специальные шайбы 11, имеющие выступающие лепестки. После затяжки болтов лепестки пригибаются к ступице, к головкам болтов и к гайкам, предотвращая само-отвинчивание болтовых соединений.

При работе вал мешалки испытывает, главным образом, кручение. Расчетный крутящий момент с учетом пусковых нагрузок определяется по формуле

| Tкр=КД⋅Nмω | (50) |
| --- | --- |

где КД - коэффициент динамичности нагрузки; Nм - мощность потребляемая мешалкой на перемешивание, Вт; ω=π⋅n30 - угловая скорость вала мешалки, рад/с; n - частота вращения вала мешалки, об/мин).

Коэффициент КД определяется в зависимости от конструктивных особенностей мешалок и внутренних устройств аппарата. Для рамных и лопастных мешалок КД = 2.

ω=8,38 рад/с

Ткр=2⋅2,5⋅1038,38=596Н⋅м

Полярный момент сопротивления сечения вала Wр (м3) в опасном сечении рассчитывается по формуле

| Wp=π⋅d1316, | (51) |
| --- | --- |

где d1 диаметр участка вала под ступицу определяется исходя из типа и диаметра мешалки dм, м.

Wр=3,14⋅(45⋅10−3)316=1,79⋅10−5м3

Прочность вала обеспечивается при выполнении условия прочности на кручение

| τкр=ТкрWp≤τкр | (52) |
| --- | --- |

где τкр=0,5⋅σ допускаемые напряжения на кручение, Па.

τкр=0,59⋅1031,79⋅10−5=32,9⋅106Па

τкр=0,5⋅174⋅106=87⋅106Па

τкр<τкр

Условие прочности выполняется.

Рис. 5 Крепление ступиц мешалок на валу: а) неразъемные; б) разъемные: 1

- вал под неразъемную мешалку; 2 - неразъемная ступица; 3 - шпонка; 4 -лопасти; 5 - с-образное кольцо; 6 - болты; 7- вал под разъемную ступицу; 8

- полуступицы; 9 - болты полуступиц; 10 - гайки; 11 - шайбы.

б) Расчет вала на виброустойчивость.

Под виброустойчивистью вала понимают его способность работать с динамическими прогибами, не превышающими допускаемых значений. Динамические прогибы вала появляются в результате действия на вал неуравновешенных центробежных сил, которые возникают от неизбежных при монтаже смещений центров тяжести вращающихся масс (мешалки, сечений вала) с оси вращения.

С ростом угловой скорости вала ω, его динамические прогибы у0 сначала растут, достигая максимального значения уmax при некотором значенииω=ωкр, которое называется критическим, а затем убывает (см. рис. 10). Угловая скорость вала при ω=ωкрназывается резонансной, в связи с чем графическую зависимость yД=fω на рис. 6 называют резонансной кривой.

yД

Рис. 6 Зависимость динамических прогибов вала уД от угловой скорости ω (ωкр - критическая скорость вала, соответствующая прогибу уД.max).

Вертикальная линия проходящая через координату ω=ωкрделит график yД=fω на две области. Валы, работающие в области  ω<ωкр (слева от пунктирной вертикальной линии) называются жесткими. Валы, работающие в области ω>ωкр (справа от пунктирной линии) называются гибкими. Жесткие валы работают надежно, то есть виброустойчиво, в заштрихованной зоне I, где их динамические прогибы не превышают допускаемых значений. Гибкие валы виброустойчивы в зоне II , где их динамические прогибы также не превышают допускаемых значений. Длительная работа вала в зоне III - зоне повышенных динамических прогибов, не допустима, так как может привести к нарушению условий жесткости в местах, где эти условия выполнять необходимо. Это в частности касается мест установки подвижного уплотнения вала (см. рис.7), где может быть нарушено условие жесткости по прогибам (yД≤[yД])и места установки подшипников, где могут быть нарушены условия жесткости по угловым перемещениям вала (Θ≤[Θ])

Кроме того, центробежные силы при значительных динамических прогибах могут вызвать, если вал работает в зоне III, опасные изгибающие моменты в некоторых сечениях вала и привести его к поломке из-за нарушения условия прочности. Наиболее надежной следует считать работу вала в зоне I, так как после пуска вал не проходит через резонанс, однако гибкие валы работающие в зоне II, являются более экономичными по затратам материала, поскольку при прочих равных условиях имеют заметно меньший диаметр по сравнению с диаметром жесткого вала. Гибкие валы с мешалками, работающие в зарезонансной зоне (зона II) допускается пускать только в жидкости, так как она демпфирует колебания вала. Зона IV (рис. 6) - зона неустойчивой работы вала с мешалкой в жидкости.

Сущность проверочного расчета вала на виброустойчивость заключается в определении его критической угловой скорости ωкр в воздухе, а затем в проверке условий виброустойчивости (63 а, 63 б). Зависимость для определения критической скорости вида ωкр=Кm (К - жесткость, m - масса) была получена путем замены колебательной системы «вал с мешалкой на двух опорах» на простейшую колебательную систему «пружина с подвешенным на нее грузом », с приведенными жесткостью Кпр и массой mпр.

а)                        б)                      в)

Рис.7. К расчету вала на виброустойчивость:

а) расположение вала с мешалкой в аппарате: 1 - быстроходная мешалка (лопастная);

б) прогибы сечении вала под воздействием центробежных сил (Fц -центробежная сила, действующая на мешалку, Н; уД - динамический прогиб центра тяжести мешалки, м);

в) расчетная схема консольного вала;

Расчет критической скорости выполняется на основе РДТМ 26-01-72-82. Расчетная схема консольного вала представлена на рис. 11 в. Данные для расчета принимаются по техническому заданию, из эскиза компоновки и из расчетной схемы (см. рис. 7 а, в).

Длина консоли вала, т.е. расстояние от нижнего подшипника до середины ступицы (рис. 7 a)

| l1=H2+h0+h1−hM1 , | (53) |
| --- | --- |

где Н2 - высота корпуса аппарата, м;h0 – высота опоры для стойки привода; h1 - расстояние от нижнего подшипника в приводе  до крышки корпуса аппарата, м; hM1 - расстояние от днища корпуса до середины ступицы (для лопастных мешалок hM1=hM), НM - расстояние от лопасти до ступицы мешалки, м;

l1=2230+50+645−240=3165мм

Полная длина вала (см. рис. 11 в), м

| l=l1+l2 | (54) |
| --- | --- |

где l2 - длина пролета, т.е. расстояние между подшипниками, м.

l=3565мм

Относительные длины консоли l1 и пролета l2

| l1=l1l, | (55) |
| --- | --- |
| l2=1−l1 | (56) |

l1=0,88l2=0,12

Масса вала, кг

| mв=π4⋅d2⋅ρст⋅l, | (57) |
| --- | --- |

где d - диаметр вала, м; ρст = 7850 кг/м3 - плотность стали.

mв=3,144⋅(50⋅10−3)2⋅7850⋅3,565=54,94кг

Относительная приведенная масса вала q вычисляется по формуле (59):

| q=8⋅l25+140⋅l22⋅l13+231⋅l2⋅l14+99⋅l15420⋅l12 | (59) |
| --- | --- |

q=8⋅0.125+140⋅0.122⋅0.883+231⋅0.12⋅0.884+99⋅0.885420⋅0.882=0.21

| Kпр=3⋅E⋅IZl12⋅l. | (60) |
| --- | --- |

Kпр=5,158⋅103Н/м

Критическая угловая скорость вала в воздухе, рад /с

| ωкр=Кпрmпр. | (62) |
| --- | --- |

mпр =22,33 кг

ωкр=15,2 рад/с

Виброустойчивость вала проверяют по условию:

а) жесткий вал

| ωωкр≤0,7, | (63а) |
| --- | --- |

б) гибкий вал

| 1,3≤ωωкр≤1,6 | (63б) |
| --- | --- |

где ω угловая скорость вращения вала, рад/с.

ωωкр=8,3815,2=0,55 - жесткий вал.

3.2.2. Мешалки

Рабочие элементы мешалки (лопасти) находятся под гидродинамическим воздействием набегающего потока перемешиваемой среды. Лопасти мешалок испытывают изгиб. Проверочные расчеты выполняются для сварных швов в месте крепления лопастей к ступице. С учетом коррозионной стойкости материал мешалок принимается таким же, как материал стенок корпуса аппарата, соприкасающийся с рабочей средой: допускаемые напряжения при расчетной температуре σ=σ.

Расчет лопастных и рамных мешалок (рис. 8). Размеры мешалок принимаются по стандарту (АТК 24.201.17-90) .

Проверка прочности мешалок в месте приварки лопастей (перекладин) к ступице выполняется по условию прочности на изгиб

| σ=MиWy≤σ′ | (64) |
| --- | --- |

где σ - нормальные напряжения в материале стыкового шва, Па; Ми - изгибающий момент в месте приварки лопасти, Нм; Wу - осевой момент сопротивления сечения шва, м3; [σ]' - допускаемое напряжение для материала сварного шва, Па.

Для стыкового шва таврового соединения

| σ′=ϕ⋅σ, | (65) |
| --- | --- |

где σ - допускаемое напряжение для материала мешалки при расчетной температуре. Па; ϕ = 0,8 - коэффициент прочности сварного шва для таврового соединения двусторонним швом при сварке вручную.

σ′=0,8⋅174=139,2МПа

Изгибающий момент Ми определяется через расчетный крутящий момент на валу Ткр (см. зависимость 50) по формуле

| Mи=Ткр⋅(0,4⋅dm−0.5⋅dc)0,4⋅dmzл, | (66) |
| --- | --- |

где zл = 2 - число лопастей (перекладин) у мешалки.

Mи=274,2Н⋅м

Осевой момент сопротивления Wу сечения стыкового шва:

| Wy=Iуz, | (67) |
| --- | --- |

где Iy - осевой момент инерции сечения шва, м4, z - координата расчетных наиболее нагруженных точек, м.

Для расчета момента инерции сечения Iy и координаты z расчетной точки, предварительно определяют размеры, геометрические параметры сечения и положение центра тяжести (точка С на рис. 8). При расчете геометрических параметров следует исходить не из исполнительной толщины s лопасти или ребра жесткости мешалки, а из расчетной толщины sp, так как из-за коррозии с течением времени толщина уменьшается на величину двойной прибавки для компенсации коррозии.

Расчетная толщина лопасти (перекладины), м

| sp=s−2c | (68) |
| --- | --- |

sp=10−2=8мм=8⋅10−3м

Сечение стыкового сварного шва между ступицей и лопастью с перекладиной представляет собой фигуру, состоящую из двух прямоугольников (см. рис. 8, кольцевое сечение А-А по сварному шву). Площади поперечных сечений (м2) лопасти (перекладины) Ал и ребра жесткости Ар вычисляют по следующим формулам:

| Ал=b.sp | (69) |
| --- | --- |
| Ap=(h-sp)sp | (70) |
| h=(π⋅dc)8 | (71) |

где b - ширина лопасти или перекладины, м: h - рекомендуемая высота сечения лопасти (перекладины) вместе с ребром жесткости, м; dc - диаметр ступицы, м.

Ал=80⋅8=640мм2

Ар=72мм2

h=0.017м

А-А

Рис. 8, Схема к расчету стыковых швов рамных и лопастных мешалок;

условное изображение сварного шва: буква Т означает тип сварного соединения - тавровое; кружок - сварку по замкнутому контуру.

Расстояние между центрами тяжести сечений лопасти и ребра жесткости, м

| а = 0,5h . | (72) |
| --- | --- |

а=0,5⋅0.017=0.0085м

Расстояние от начала координат системы Z - Y (центр тяжести лопасти) до центра тяжести всего сечения (точка С рис. 8), м

| zc=Aл⋅0+Ар⋅aAл+Ар=Ар⋅аА+Ар. | (73) |
| --- | --- |

zc=72⋅10−3⋅0.008572⋅10−6+640⋅10−6=0,86⋅10−3м

Осевой момент инерции сечения стыкового сварного шва для лопасти (перекладины) с ребром жесткости относительно нейтральной оси У’, м4

| Iy=sp3⋅b12+zc2⋅Aл+h−sp3⋅sp12+a+zc2⋅Ap. | (74) |
| --- | --- |

Iy=8,66⋅10−6м4

Координата точек, в которых рассчитываются напряжения при изгибе определяется по формуле

| z = h - 0.5sp - zc. | (75) |
| --- | --- |

z=1,2⋅10−2м

Wy=9,3⋅10−5м3

σ=2,94⋅106Па

σ<σ′

Условие прочности (64) выполняется.

3.2.3. Шпоночное соединение ступицы мешалки с валом

Крутящий момент с вала на ступицу мешалки передается при помощи призматической шпонки 3 (рис. 16), размещенной в шпоночных пазах вала 1 и ступицы 2. Боковые грани на половине своей высоты шпонки испытывают напряжения смятия см, а продольное сечение - напряжения среза ср. Шпонку рекомендуется изготавливать из того же материала, что и вал. Допускаемые напряжения [] принимаются равными нормативным допускаемым напряжениям * .

Для ступиц мешалок рекомендуется применять высокие шпонки, размеры поперечного сечения которых (рис. 9) выбираются исходя из диаметра вала d1 участке под ступицей

Ступица

Шпонка

Рис. 9. Схема к расчету шпоночного соединения

Длины призматических шпонок l(м) назначают конструктивно с учетом высоты ступицы h

l = h - (0,01 -0,02)

l=0,09−0,015=0,075м

Полученное значение округляют до стандартного из ряда (по ГОСТ 23360-78).

l = 80мм

Для шпоночного соединения (рис. 9) выполняется проверочный расчет на смятие. Шпонка испытывает смятие с двух противоположных сторон: со стороны вала (на рис. 9 в поперечном сечении нижняя часть одной из боковых поверхностей), и со стороны ступицы (на рис. 9 верхняя часть противоположной боковой поверхности)

Сила, вызывающая смятие

| F=Tкр0,5⋅d1 | (76) |
| --- | --- |

где d1 - диаметр участка вала под ступицу мешалки (см. рис. 9).

F=2.6⋅104Н

Поверхность смятия определяется по формуле

| Aсм=(l−b)⋅(h1−t) | (77) |
| --- | --- |

Асм=(80−14)⋅(12−7.5)⋅10−6=297мм2

Условие прочности шпонки на смятие

| σ=FAсм≤σсм | (78) |
| --- | --- |

σсм=87,54МПа

где см - напряжение смятия на боковой поверхности шпонки, Па; []см =1,5[] - допускаемые напряжения на смятие материала шпонки, Па.

σсм=261МПа

σси<σси

Условие прочности (78) выполняется.

3.2.4. Муфты

Муфта соединяет вал привода с валом мешалки и передает крутящий момент. Типоразмер муфты зависит от типа привода и диаметра. В приводе I типа - продольно-разъемная муфта. Муфты, выбранные по диаметру вала при эскизной компоновке аппарата, проверяются на нагрузочную способность по условию

| Tрм=Tкрη2⋅η3≤Tном | (79) |
| --- | --- |

где Трм - расчетный крутящий момент на участке вала под муфту, Н-м; 2,3 соответственно КПД подшипников и уплотнения ,вводимые в расчет с учетом схемы привода; Тном - номинальный (допускаемый) крутящий момент для выбранного типоразмера муфты , Н.м.

Tрм=647Н⋅м

Тном =2 кН м

Tрм<Tном

3.2.5. Уплотнения

Проверочный расчет сальникового уплотнения выполняется в предположении, что герметичность уплотнения будет обеспечена, если боковое давление набивки на вал рх в ее нижней части будет не менее избыточного давления среды ри (рис. 10). При этом требуемое давление втулки на сальниковую набивку рс (Па):

| pc=риk⋅e4μkhdk−d | (80) |
| --- | --- |

где k = рх/ру - коэффициент бокового давления сальниковой набивки;  -коэффициент трения между набивкой и валом, набивкой и стенкой камеры (среднее значение); h - высота набивки, м; d, dk - соответственно диаметр вала и камеры, м.

Рекомендуемые значения коэффициентов:

Набивка АП по ГОСТ 5152-66 (асбестовая с антифрикционной добавкой, t„,,, 300°С) k = 0,5;   = 0,1;

pc=0,71⋅106Па

Усилие затяга шпилек нажимной втулки определяется по формуле

| F3=π4⋅z⋅(dk2−d2)⋅pc | (81) |
| --- | --- |

где z – число шпилек.

z=2

F3=0,901⋅103Н

Эпюра бокового давления

Рис. 10. Схема к расчету сальникового уплотнения: 1  вал; 2 - втулка нажимная; 3 - набивка; 4 - корпус; 5 - шпилька

Шпильки проверяются на прочность по условию

| σ=1,3⋅F3Аб≤σш |  |
| --- | --- |

где σ - расчетное напряжение, Па; 1,3 - коэффициент, учитывающий напряжения кручения, возникающие при затяжке шпилек в процессе эксплуатации уплотнения; Aб - расчетная площадь сечения шпильки; []ш - допускаемое напряжение для материала шпильки (сталь Ст 3), Па.

σ=5,2⋅106Па

σш=230МПа

σ<σш

Условие прочности выполняется.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной курсовой работе был спроектирован аппарат с мешалкой, который состоит из элементов:

- корпус, состоящий из ряда элементов и устройств: обечайка, крышка, днище, фланцевое соединение люка, рубашка и др.

- привод механического перемешивающего устройства

- лопастная мешалка

- вал мешалки

- уплотнение вала мешалки

- муфта вала

- опоры-лапы и монтажные цапфы

Были выбраны материалы, для элементов и устройств аппарата:

- для корпуса – двойная сталь 12Х18Н110Т

- для привода мешалки, вала мешалки, фланцев, муфты - 12Х18Н110Т

- рубашка, опор-лап и монтажных цапф – 12Х18Н110Т

- для болтов –12Х18Н110Т

- для прокладки – фторопласт

Были выполнены проектные и проверочные расчеты, позволяющие выявить соответствие аппарата требованиям эксплуатации.

Полученные значения расчетов:

- рабочее давление в аппарате pи=0,25МПа

- предельное внутреннее давление рвн=0,25МПа

- предельное наружное давление рн=0,05МПа

- максимальный вес аппарата Gmax=6,55⋅104Н

- критическая угловая скорость вала в воздухе ωкр=15,2радс

- напряжение смятия по боковой поверхности шпонки σсм=87,54МПа

## расчетный крутящий момент на участке вала под муфту Tрм=647Н⋅м

## ЛИТЕРАТУРА

1. Поляков А.А. Механика химических производств. СПб.:Химия. 1995. 392с.

2. Иосилевич Г.Б., Строганов Г.Б., Маслов Г.С. Прикладная механика. -М.: Высш.ш, 1989.-351 с.

3. Расчет и конструирование машин и аппаратов химических производств:

Примеры и задачи/ М.Ф.Михалев, Н.П.Третьяков, А.И.Мильченко, В.В.Зобнин/ Под ред. М.Ф.Михалева. - Л.: Машиностроение, 1984. -301 с.

4. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. - М.: Недра. 1990. - 134 с.

5. Лащинский А.А. Конструирование сварных химических аппаратов:

Справочник. -Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-нис, 1981. - 382.

6. ГОСТ 14249-89. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность .- М.: Изд-во стандартов, 1989. - 79 с.

7. ГОСТ 20680-86Е. Аппараты с механическими перемешивающими устройствами. Общие технические условия.

8. Уплотнения и уплотнительная техника: Справочник/ Кондаков Л.А., Голубев А.И., Овандер В.Б. и др.; Под общ. Ред. Голубева А.И., Кондакова Л.А. - Машиностроение, 1986. - 464 с.

9. Мильченко А.И. Особенности расчета типовых элементов химического оборудования. Устойчивость сжатых элементов: Текст лекции/ ЛТИ им. Ленсовета.-Л., 1986. - 56 с.

10. Мильченко А.И. Особенности расчега типовых элементов химического оборудования. Корпуса аппаратов: Текст лекции/ ЛТИ им. Ленсовета.-Л., 1987. 64с.

11. Мильченко А.И. Особенности расчета типовых элементов химического оборудования. Герметичность: Текст лекций/ ЛТИ им. Ленсовета.-Л., 1990.-70с.

12. Васильцов Э.А. Ушаков В.Г. Аппараты для перемешивания жидких сред: Справочное пособие. - Л.: Машиностроение. Ленингр. Отделение, 1979.-272 с.

13. Конструкционные материалы для оборудования химических производств. Справочные данные: Метод, указания /ЛТИ им. Ленсовета. -Л., 1991.-44 с.

14. Конструкционные материалы для оборудования химических производств. Методика выбора материала: Метод, указания / ЛТИ им. Ленсовета.-Л., 1991.-24 с.

15. Попова Г-Н., Алексеев С.Ю. Машиностроительное черчение: Справочник. - 3-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Политехника, 1999. - 453 с.

16. Конструирование безопасных аппаратов для химических и нефтехимических производств/ Г.Г. Смирнов, А.Р. Толчинский, Т.Ф. Кондратьева;

Под общ. ред. А.Р. Толчинского. - Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1988.-303с.

17. Аппараты с мешалками. Расчет элементов корпуса: Метод, указания / ЛТИ им. Ленсовета.-Л., 1983.-44 с.

18. Аппараты с мешалками. Расчет элементов перемешивающего устройства: Метод, указания /ЛТИ им. Ленсовета. - Л., 1984. - 38 с.

19. Аппараты с мешалками. Типы, параметры, размеры элементов корпусов и мешалок: Метод, указания/ЛТИ им. Ленсовета.-Л., 1984.-36 с.

20. Аппараты с мешалками. Типы, параметры и размеры элементов привода: Метод. Указания / ЛТИ им. Ленсовета. - Л., 1984. - 45 с.

21. Гуревич Д.Ф. Расчет и конструирование трубопроводной арматуры. -Л.: Машиностроение, 1969.- 888с.

22. СТП СПбГТИ 044 - 99. Стандарт предприятия. Комплексная система управления качеством деятельности вуза. Виды учебных занятий. Курсовой проект (работа). Семестровая работа. Общие требования.