Содержание

- Задание

- Введение

- О полном факторном эксперименте

- Описание формы и код программы на VB 6.0

О полном факторном эксперименте

Полным факторным экспериментом (ПФЭ) называется эксперимент, реализующий все возможные повторяющиеся комбинации уровней независимых переменных, каждая из которых принудительно варьируется на двух уровнях.

Число этих комбинаций N=2n определяет тип планирования.

Для гарантированного получения единственного решения системы нормальных уравнений необходимо иметь ортогональную матрицу планирования, что невозможно обеспечить в абсолютной системе единиц факторов Xi, то есть тогда, когда факторы именованные. Поэтому необходимо провести предварительное преобразование каждого фактора - его перевод в систему относительных координат. Такое преобразование легко сделать с помощью переноса начала координат в базовую точку X* и выбора единицы отсчета ΔXi по каждой координате Xi.

(3)

Это дает возможность легко построить ортогональную матрицу планирования и значительно облегчает дальнейшие расчеты, так как в этом случае верхние и нижние уровни варьирования Xiв и Xiн в относительных единицах будут равны соответственно Xiв= +1 и Xiн = -1.

Шаг варьирования по каждой переменной выбирается таким, чтобы приращение величины выходного параметра Y к базовому значению Y* при реализации шага можно было выделить на фоне "шума" при небольшом числе параллельных опытов. Если нет никаких указаний на величину шага ΔXi, то в первом приближении можно выбрать ΔXi= 0,15X*i, т.е. принять за шаг 15%-ное отклонение от базового уровня X*i. Такой шаг дает достаточную гарантию того, что фактор Xi вызовет заметную реакцию Y, если связь между ними существует.

Матрица планирования должна отвечать следующим условиям:

Ортогональность

Условие нормированости

Симметричность относительно центра экстремума

Ротатабельность, т.е. координаты точек факторного пространства в матрице планирования подстраиваются так, что точность предсказания значения параметра оптимизации одинакова на равных расстояниях от центра эксперимента (базовой точки) и не зависит от направления.

Матрица планирования составляется по следующим правилам:

- Каждая g-я строка матрицы представляет собой набор координат точки Xg, в которой производится эксперимент;

- Поскольку переменные xgi принимают лишь значения +1 и -1, то все остальные переменные могут принимать те же значения, что позволяет в целях упрощения записывать в таблицу вместо +1 и -1 их знаки + и -;

- Первая строка X1 выбирается так, чтобы управляемые переменные находились на нижнем уровне, т.е. X1i= -1. Последующие строки при составлении матрицы планирования набираются по правилу: при построчном переборе всех вариантов частота смены знака управляемых переменных для каждой последующей переменной вдвое меньше, чем для предыдущей (см. табл. 1)

| g | X1 | X2 | X3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -1 | -1 | -1 |
| 2 | 1 | -1 | -1 |
| 3 | -1 | 1 | -1 |
| 4 | 1 | 1 | -1 |
| 5 | -1 | -1 | 1 |
| 6 | 1 | -1 | 1 |
| 7 | -1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 1 “Матрица планирования трехфакторного эксперимента”

Следует отметить, что суть матрицы не изменится, если первая строка X1 будет выбрана так, чтобы управляемые переменные находились на верхнем уровне, т.е. xi1 = +1.

Матрицы планирования любого другого типа, например, 24, 25 и т.д. могут быть получены описанным выше способом.

Поскольку изменение выходной величины Y носит случайный характер, необходимо в каждой точке Xg (т.е. в точке с координатами, записанными в g-й строке) проводить m параллельных опытов и результаты наблюдений Y1g,Y2g,...,Ymg усреднять

Yg=1mi=1mYig

Величина m может быть любой, но не меньше m=3. Тогда эксперимент делится на m серий опытов, в каждой из которых полностью реализуется матрица планирования (т.е. эксперимент проводится в N=2n точках факторного пространства).

Одним из важнейших положений современной теории планирования эксперимента является рандомизация. План эксперимента составляется так, чтобы рандомизировать, т.е. сделать случайными те систематически действующие факторы, которые трудно поддаются учету и контролю, для того, чтобы рассматривать их как случайные величины и учитывать статистически.

Перед реализацией плана на объекте необходимо произвести рандомизацию - с помощью таблицы равномерно распределенных случайных чисел определить последовательность реализации матрицы планирования в каждой из m серий опытов. Для этого в качестве начала выбирается любое число из табл.П.6 и записывается в столбец k1 из табл.2 на место g=1. Остальные места этого столбца заполняют числа от 1 до N, следующие по порядку из табл.П.6 за выбранным начальным. Следует обращать внимание на то, чтобы числа в столбцах табл.2 не повторялись дважды. Пусть, например, при g=4 k14=8, это значит, что в первой серии испытаний точка X4 реализуется восьмой по порядку.

Аналогично рандомизируются испытания в каждой из оставшихся серий экспериментов; порядок реализации записывается в столбцах k2, k3, ...,km. Результаты эксперимента в каждой из серий испытаний записываются в столбцах Y1,Y2,...,Ym.

Проверка воспроизводимости - это проверка на выполнение второй предпосылки регрессионного анализа об однородности выборочных дисперсий S2g. Задача состоит в проверке гипотезы о равенстве дисперсий при экспериментах соответственно в точках X1,X2,...,Xg,....,XN

Оценки дисперсий находятся по формуле

Sg2=1m−1j=1m(Yjg−Yg)2(5)

Так как все дисперсии получены по выборкам одинакового объема m, то число степеней свободы для всех дисперсий одинаково и равно v1 = m-1 (6)

Для проверки гипотезы об однородности оценок дисперсий следует пользоваться критерием Кохрена, который основан на законе распределения отношения максимальной эмпирической дисперсии к сумме всех дисперсий, т.е.

G=maxSg2g=1NSg2<GКР(q;v1;v2)(7)

Если вычисленное значение критерия G окажется меньше табличного значения Gкр, найденного для q%-ного уровня значимости, vзн = v2 = N - числа степеней свободы знаменателя (например для q=5%; vчисл = 3 - 1 = 2; vзн=8, Gкр = 0,5157, см. табл.П.5), то гипотеза об однородности дисперсий принимается. При этом всю группу дисперсий S2g можно считать оценкой S2{Y} одной и той же генеральной дисперсии воспроизводимости, откуда

S2Y=1Ng=1NSg2(8)

Если проверка на воспроизводимость дала отрицательный результат, то остается признать либо невоспроизводимость эксперимента относительно управляемых переменных вследствие наличия флуктуаций неуправляемых и неконтролируемых переменных, создающих на выходе большой уровень "шума", либо наличие грубого промаха в строке, откуда взята дисперсия max{S2g}. В первом случае следует увеличить число параллельных опытов, во втором - найти грубый промах и заменить его на результат доброкачественного измерения при соответствующей комбинации факторов. Если это по каким-то причинам невозможно, то, чтобы не нарушать предпосылки использования критерия Кохрена, на место грубого промаха следует поместить среднюю арифметическую величину Yg данной строки.

Следует также отметить, что критерий Кохрена можно применять не к любой группе выборок, а только к группе выборок одинакового объема, что как раз и имеет место при полном факторном эксперименте.

Легко заметить, что исходный план (табл.1) содержит много больше строк, чем столбцов и, следовательно, из результатов эксперимента согласно условию решения нормальных уравнений (2) можно получить дополнительную информацию, т.е. расширить модель. Безусловно, это относится к средней арифметической всего эксперимента, т.е. к отклику в базовой точке b0, для расчета которого можно ввести фиктивную переменную xод = +1 для всех строк. Оставшиеся свободными столбцы можно использовать для нахождения оценок коэффициентов при парных взаимодействиях и т.п. При этом соответствующие величины xixj, xixjxl получаются простым перемножением соответствующих столбцов исходного плана.

Тогда математическая модель объекта, получающаяся в результате ПФЭ может быть представлена в виде

Y=β0+β0X1+βnXn+β12X1X2+β(n−1)X1X2+β123X1X2X3+β123...nX1X2X3Xn (9)

Однако вследствие того, что из ограниченного числа опытов нельзя получить точные значения коэффициентов βi, а только их независимые оценки bi, вся математическая модель становится оценочной

Y=b0+b1X1+...+bnXn+b1X1X2+b1...nX1...Xn (10)

Пример матрицы планирования, принципа ее реализации и последующей обработки экспериментальных данных приведен в табл.2 на базе трехфакторного эксперимента. В разделе "Матрица планирования эксперимента" включены не только относительные переменные xi, сочетание которых и является собственно настоящей матрицей планирования, но и их парные и тройные взаимодействия, знание которых необходимо лишь на этапе обработки экспериментальных данных.

| номер строки g | Порядок реализации опытов |  |  |  |  | Матрица планирования эксперимента |  |  |  |  |  |  |  | Результаты эксперимента |  |  |  |  | Первичная обра ботка результатов |  | Проверка адекватности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l |  |  |  |  | z0 | z1 | z2 | z3 | z4 | z5 | z6 | z7 | Yg1 | ... | Ygl | ... | Ygm | g | S2g | g | (g-g)2 |
|  | k1 | ... | kl | ... | km | x0 | x1 | x2 | x3 | x1x2 | x1x3 | x2x3 | x1x2x3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | ... | 6 | ... | 8 | + | - | - | - | + | + | + | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7 | ... | 5 | ... | 4 | + | + | - | - | - | - | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 | ... | 7 | ... | 6 | + | - | + | - | - | + | - | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 8 | ... | 2 | ... | 7 | + | + | + | - | + | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 6 | ... | 3 | ... | 2 | + | - | - | + | + | - | - | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4 | ... | 4 | ... | 1 | + | + | - | + | - | + | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2 | ... | 1 | ... | 5 | + | - | + | + | - | - | + | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 5 | ... | 8 | ... | 3 | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2 Матрица планирования ПФЭ типа N=23 и обработка его результатов

Для удобства расчетов и представления формул каждый столбец может быть представлен в виде новой переменной Zig. Тогда оценки коэффициентов уравнения регрессии легко найти по формуле

bi=1Ng=1NzigYg(11)

Легко заметить, что матрица планирования  является ортогональной с линейно независимыми вектор-столбцами; отсюда следует диагональность матрицы нормальной системы уравнений, а, следовательно, и взаимная независимость оценок коэффициентов уравнения регрессии.

Необходимо отметить, что получаемая модель не дает членов типа x2ii и, таким образом, является неполной. В большинстве случаев это не отражается на качестве модели, так как чаще всего bii=0. Однако в случаях, когда bii≠0, модель становится неточной (неадекватной), тогда следует от ПФЭ переходить к другим принципам планирования (как правило, это случается в окрестностях частного или глобального экстремума целевой функции).

После определения оценок коэффициентов регрессии необходимо проверить гипотезу о значимости коэффициентов bi. Лучше всего это сделать в виде нуль-гипотезы, т.е. гипотезы о равенстве bi = 0. Если она подтвердилась, то коэффициент bi следует признать статистически незначимым и отбросить из искомой модели; если гипотеза не подтвердилась, то соответствующий коэффициент bi следует признать значимым и включить в модель.

Проверка гипотезы проводится с помощью t - критерия Стьюдента, который при проверке нуль-гипотезы формируется в виде

ti=biS2bi=biS2YN⋅m(12)

где S2{bi}- дисперсия ошибки определения коэффициента bi. При полном и дробном факторном планировании для всех i

S2bi=S2YN⋅m(13)

Если вычисленная величина параметра ti превышает табличное значение tкр, найденное для q%-ного уровня значимости и vз=N(m-1) числа степеней свободы (например для q = 5%; vз = 16; tкр = 2,199, см.табл.П.2) то нуль-гипотеза отвергается и коэффициент считается незначимым и его следует отбросить, не включая в искомую модель.

Статистическая незначимость коэффициента bi может быть обусловлена следующими причинами:

- уровень базового режима X∗  близок к точке частного экстремума по переменной Xi или по произведению переменных;

- шаг варьирования ΔXi выбран малым;

- данная переменная (или произведение переменных) не имеет функциональной связи с выходным параметром Y;

- велика ошибка эксперимента вследствие наличия неуправляемых и неконтролируемых переменных.

Поскольку ортогональное планирование позволяет определять доверительные границы для каждого из коэффициентов регрессии в отдельности, то, если какой-либо из коэффициентов окажется незначимым, он может быть отброшен без пересчета всех остальных. После этого математическая модель объекта составляется в виде уравнения связи выходного параметра Y и переменных xi, включающего только значимые коэффициенты.

Чтобы проверить гипотезу об адекватности представления результатов эксперимента найденному уравнению связи (иными словами, чтобы проверить, насколько найденное уравнение соответствует экспериментальным результатам), достаточно оценить отклонение выходной величины Yg, предсказанное уравнением регрессии, от результатов экспериментов Yg в точках  факторного пространства.

Рассеяние результатов эксперимента вблизи уравнения связи, аппроксимирующего искомую функциональную зависимость, можно охарактеризовать с помощью дисперсии неадекватности σ2ад, оценка которой S2ад находится по формуле

Sад2=1N-dg=1N(Yg−Yg)2 (14)

с числом степеней свободы vад = N-d, где d - число членов аппроксимирующего полинома.

Проверка адекватности состоит в выяснении соотношения между дисперсией неадекватности σ2ад и дисперсией воспроизводимости σ2{Y}. Если σ2ад не превышает дисперсии опыта, то полученная математическая модель адекватно представляет результаты эксперимента, если же σ2ад> σ2{Y}, то описание считается неадекватным объекту.

Проверка гипотезы об адекватности проводится с использованием F-критерия Фишера.

Критерий Фишера позволяет проверить нуль-гипотезу о равенстве двух генеральных дисперсий σ2ад и σ2{Y}. В связи с тем, что самих генеральных дисперсий мы не знаем, F-критерий формируется как отношение

F=Sад2S2Y≤FКР(q;vад; v3) (15)

Если вычисленное по формуле (15) значение критерия F меньше табличного Fкр, найденного для q%-ного уровня значимости, vчисл = vад = v4 = N-d числа степеней свободы числителя и vзн = vз = N(m-1) числа степеней свободы знаменателя, то нуль-гипотеза принимается. В противном случае она отвергается и описание (модель) признается неадекватным объекту. Некоторые значения Fкр(q=5%;v4;vз) приведены в табл.П.4

В ходе работы может возникнуть ситуация, когда выборочная дисперсия неадекватности S2ад не превосходит оценки дисперсии воспроизводимости S2{Y} (т.е. когда S2ад≤S2{Y}). Тогда соотношение (15) будет равно F≤1 и неравенство F<Fкр выполняется для любого числа степеней свободы v4 и v3, т.е. гипотеза σ2ад ≤σ2{Y} не противоречит выборочным данным, и математическая модель адекватно представляет объект.

Проверка адекватности возможна только при vад = v4 > 0. Число вариантов варьирования плана ПФЭ равно числу оцениваемых коэффициентов регрессии уравнения связи (N = d). Следовательно, не остается степеней свободы (vад = 0) для проверки нуль-гипотезы об адекватности представления экспериментальных данных выбранной формой аппроксимирующего полинома. Если же некоторые коэффициенты регрессии оказались незначимыми или ими можно пренебречь в силу их малости, то число членов проверяемого уравнения в этом случае будет меньше числа вариантов варьирования (d<N), и одна или несколько степеней свободы (vад>0) останется для проверки гипотезы адекватности.

Если гипотеза адекватности отвергается, то модель признается неадекватной экспериментальным данным. Неадекватность модели не означает ее неправильности! Неадекватность модели может означать, что не весь перечень влияющих факторов был принят во внимание, или что необходимо перейти к более сложной форме уравнения связи, или выбрать другой шаг варьирования по одному или нескольким факторам и т.п. Однако все достижения неадекватной модели: отсев незначимых факторов, оценка дисперсии эксперимента и др. остаются в силе.

Описание формы и код программы на VB 6.0

Описание интерфейса

Таблица свойств элементов:

| Элемент | Свойство | Значение |
| --- | --- | --- |
| Form1 | BorderStyle Caption BackColor | Sizable Полный факторный эксперимент &H00FFFFFF& (White) |
| MSFlexGrid1 | BackColor Appearance BorderStyle | &H80000005& (White) Flex3D FlexBorderSingle |
| Label2 |  |  |

Код программы

Dim ii As Integer

Dim jj As Integer

Dim F As Single

Dim Ft As Single

Dim tk As Single

Private Sub Command1_Click()

If Text1.Text <> "" Then

MSFlexGrid1.Cols = CSng(Text1.Text) + 2

MSFlexGrid1.Col = MSFlexGrid1.Cols - 1

MSFlexGrid1.Row = 0

MSFlexGrid1.Text = "Y"

MSFlexGrid1.Rows = 2 ^ CSng(Text1.Text) + 1

For i = 1 To MSFlexGrid1.Cols - 2

MSFlexGrid1.Row = 0

MSFlexGrid1.Col = i

MSFlexGrid1.Text = "X" & i

Next i

For i = 1 To MSFlexGrid1.Rows - 1

MSFlexGrid1.Row = i

MSFlexGrid1.Col = 0

MSFlexGrid1.Text = "№" & i

Next i

Ft = CSng(Text2.Text)

ReDim bi(MSFlexGrid1.Rows - 1)

ReDim BiZnach(MSFlexGrid1.Rows - 1)

tk = CSng(Text4.Text)

Command2.Enabled = True

Call Zagryzka

End If

End Sub

Private Sub Form_Resize()

If Form1.ScaleHeight > 255 Then

MSFlexGrid1.Height = Form1.ScaleHeight - 255

Frame1.Height = Form1.ScaleHeight - 170

End If

If Form1.ScaleWidth > 6800 Then

Frame1.Width = Form1.ScaleWidth - MSFlexGrid1.Width

End If

End Sub

Private Sub MSFlexGrid1_Click()

ii = MSFlexGrid1.Row

jj = MSFlexGrid1.Col

End Sub

Private Sub MSFlexGrid1_DblClick()

MSFlexGrid1.Row = ii

MSFlexGrid1.Col = jj

MSFlexGrid1.Text = ""

End Sub

Private Sub MSFlexGrid1_KeyPress(KeyAscii As Integer)

MSFlexGrid1.Row = ii

MSFlexGrid1.Col = jj

MSFlexGrid1.Text = MSFlexGrid1.Text & Chr(KeyAscii)

End Sub

Private Sub Command2_Click()

Dim b0 As Single

Dim bi(), BiZnach(), Blm(), BlmZnach() As Single

Dim k, B, p, n As Integer

Dim summ, summTEMP, stm As Single

Dim xT, yT As Single

Dim xxi, xxj, YYkk As Single

Dim Sb, Sy As Single

Dim Yp1(), Yp2(), Ypp() As Single

Dim Sad, SA As Single

Sy = CSng(Text3.Text)

n = MSFlexGrid1.Rows - 1

ReDim Yp1(n)

ReDim Yp2(n)

ReDim Ypp(n)

Sb = (Sy / n) ^ (1 / 2)

For i = 1 To n

MSFlexGrid1.Col = MSFlexGrid1.Cols - 1

MSFlexGrid1.Row = i

summ = summ + MSFlexGrid1.Text

Next i

b0 = (1 / n) * summ

If b0 < tk Then b0 = 0

For i = 1 To CSng(Text1.Text)

k = k + 1

nti = nti + 1

For j = 1 To n

MSFlexGrid1.Row = j

MSFlexGrid1.Col = i

xT = MSFlexGrid1.Text

MSFlexGrid1.Col = MSFlexGrid1.Cols - 1

yT = MSFlexGrid1.Text

summTEMP = summTEMP + xT * yT

Next j

bi(k) = (1 / (MSFlexGrid1.Rows - 1)) * summTEMP

summTEMP = 0

Next i

For i = 1 To Text1.Text

For j = i + 1 To Text1.Text

If i <> j Then

p = p + 1

ReDim Blm(p)

ReDim BlmZnach(p)

End If

Next j

Next i

p = 0

For i = 1 To Text1.Text

For j = i + 1 To Text1.Text

If i <> j Then

p = p + 1

For kk = 1 To n

MSFlexGrid1.Row = kk

MSFlexGrid1.Col = i

xxi = MSFlexGrid1.Text

MSFlexGrid1.Col = j

xxj = MSFlexGrid1.Text

MSFlexGrid1.Col = MSFlexGrid1.Cols - 1

YYkk = MSFlexGrid1.Text

stm = stm + xxi * xxj * YYkk

Next kk

Blm(p) = (1 / n) * stm

stm = 0

End If

Next j

Next i

For i = 1 To UBound(bi())

If (Abs(bi(i)) / Sb) >= tk Then

BiZnach(i) = bi(i)

B = B + 1

ElseIf (Abs(bi(i)) / Sb) < tk Then

BiZnach(i) = 0

End If

Next i

For i = 1 To UBound(Blm())

If (Abs(Blm(i)) / Sb) >= tk Then

BlmZnach(i) = Blm(i)

B = B + 1

ElseIf (Abs(Blm(i)) / Sb) < tk Then

BlmZnach(i) = 0

End If

Next i

xT = 0

stm = 0

For i = 1 To n

MSFlexGrid1.Row = i

For j = 1 To Text1.Text

MSFlexGrid1.Col = j

xT = MSFlexGrid1.Text

stm = stm + xT * BiZnach(j)

Next j

Yp1(i) = stm

stm = 0

Next i

p = 0

stm = 0

For kk = 1 To n

MSFlexGrid1.Row = kk

For i = 1 To Text1.Text

For j = i + 1 To Text1.Text

p = p + 1

If i <> j Then

MSFlexGrid1.Col = i

xxi = MSFlexGrid1.Text

MSFlexGrid1.Col = j

xxj = MSFlexGrid1.Text

End If

stm = stm + xxj * xxi * BlmZnach(p)

Next j

Next i

p = 0

Yp2(kk) = stm

stm = 0

Next kk

For i = 1 To n

Ypp(i) = b0 + Yp1(i) + Yp2(i)

Next i

MSFlexGrid1.Col = MSFlexGrid1.Cols - 1

For i = 1 To n

MSFlexGrid1.Row = i

yT = MSFlexGrid1.Text

SA = SA + (yT - Ypp(i)) ^ 2

Next i

Sad = ((1 / (n - B)) * SA)

F = Sad / Sy

If F <= Ft Then

MsgBox ("Уравнение адекватно")

Else

MsgBox ("Уравнение не адекватно")

End If

End Sub

Private Sub Zagryzka()

Dim znak As Integer

If MSFlexGrid1.Cols >= 3 Then

MSFlexGrid1.Col = 1

For i = 1 To MSFlexGrid1.Rows - 1

MSFlexGrid1.Row = i

znak = znak + 1

If znak = 1 Then

MSFlexGrid1.Text = -1

ElseIf znak = 2 Then

MSFlexGrid1.Text = 1

znak = 0

End If

Next i

End If

If MSFlexGrid1.Cols >= 4 Then

MSFlexGrid1.Col = 2

For i = 1 To MSFlexGrid1.Rows - 1

MSFlexGrid1.Row = i

znak = znak + 1

If znak = 1 Or znak = 2 Then

MSFlexGrid1.Text = -1

ElseIf znak = 3 Then

MSFlexGrid1.Text = 1

ElseIf znak = 4 Then

MSFlexGrid1.Text = 1

znak = 0

End If

Next i

End If

If MSFlexGrid1.Cols >= 5 Then

MSFlexGrid1.Col = 3

For i = 1 To MSFlexGrid1.Rows - 1

MSFlexGrid1.Row = i

znak = znak + 1

If znak = 1 Or znak = 2 Or znak = 3 Or znak = 4 Then

MSFlexGrid1.Text = -1

ElseIf znak = 5 Or znak = 6 Or znak = 7 Then

MSFlexGrid1.Text = 1

ElseIf znak = 8 Then

MSFlexGrid1.Text = 1

znak = 0

End If

Next i

End If

If MSFlexGrid1.Cols >= 6 Then

MSFlexGrid1.Col = 4

For i = 1 To MSFlexGrid1.Rows - 1

MSFlexGrid1.Row = i

znak = znak + 1

If znak = 1 Or znak = 2 Or znak = 3 Or znak = 4 Or znak = 5 Or znak = 6 Or znak = 7 Or znak = 8 Then

MSFlexGrid1.Text = -1

ElseIf znak = 9 Or znak = 10 Or znak = 11 Or znak = 12 Or znak = 13 Or znak = 14 Or znak = 15 Then

MSFlexGrid1.Text = 1

ElseIf znak = 16 Then

MSFlexGrid1.Text = 1

znak = 0

End If

Next i

End If

End Sub