Содержание

Введение                                                                                                            2

- Цель и задачи проекта									3

- Эскизный проект										4

  - Выбор конструкционных материалов						4

  - Определение расчётной температуры						4

  - Выбор допускаемых напряжений конструкционного материала	5

  - Определение рабочего, расчётного, пробного и условного давлений  5

  - Выбор и определение параметров комплектующих элементов		7

- Технический проект									8

  - Расчёт элементов корпуса аппарата						8

    - Определение коэффициентов сварных швов и прибавки для компенсации коррозии										8

    - Предварительный расчёт толщины стенок оболочек из условия прочности	8

    - Предварительный расчёт толщины стенок оболочек из условия устойчивости										9

    - Определение исполнительной толщины стенок оболочек                              10

    - Определение допускаемых давлений                                                                11

    - Укрепление отверстий                                                                                        12

    - Фланцевые соединения			                                                         14

    - Расчёт опор и монтажных цапф аппарата 				          17

  - Расчёт элементов механического перемешивающего устройства   19

    - Валы мешалок                                                                                                      19

    - Мешалки                                                                                                               22

    - Шпоночные соединения ступицы мешалки с валом                                        25

    - Муфты                                                                                                                   26

    - Уплотнения                                                                                                          26

- Заключение         									          28

Список использованных источников                                                               29

Приложение

Введение

Аппараты с мешалками широко используются в химической и многих других отраслях промышленности. В аппаратах этого типа проводятся многие гидромеханические и массообменные процессы в одно – и многофазных средах (растворах, эмульсиях, суспензиях). В качестве рабочей среды используются вещества с различными свойствами, в том числе агрессивные, взрывопожароопасные и токсичные. Процессы обычно проводятся при повышенных температурах, при избыточном давлении или вакууме. Перемешивание обеспечивает интенсификацию процессов тепло – и

масса - обмена  и часто является необходимым условием эффективного течения химических реакций. Конструкция аппарата должна обеспечивать его надёжную работу в заданном технологическом режиме в течении заданного срока службы. Химически аппараты подлежат периодическим проверкам и планово – предупредительным ремонтам.

Аппараты могут быть вертикальными и горизонтальными. Основными элементами аппарата является корпус и механическое перемешивающее устройство.  Корпуса аппаратов стандартизованы (ГОСТ 9931-85). Типы и основные параметры вертикальных аппаратов с мешалками объёмом от 0,01 до 100 м3 регламентируются ГОСТ 20680-86. Установлен ряд номинальных объёмов и соответствующие значения высоты корпуса Н и его внутреннего диаметра D.

Под корпусом аппарата понимают герметически закрытый сосуд, находящийся под давлением, в котором осуществляется перемешивание. Корпусы вертикальных аппаратов выполняются по ГОСТ 9931-85 и могут быть двух типов:  ВЭЭ (вертикальный, эллиптическое днище, эллиптическая крышка). ВКЭ (вертикальный, коническое днище, эллиптическая крышка). Цилиндрическая оболочка корпуса называется обечайкой. Корпусы изготавливают двух исполнений: цельносварные или с отъёмной крышкой. В последнем случае для крепления крышки используется фланцевое соединение, которое обеспечивает  герметичность разъёмного соединения крышки с корпусом. Отъёмная крышка позволяет проводить монтажные и ремонтные работы внутри корпуса. В приводимых примерах днища корпусов приварные. Переход от цилиндрической части к коническому или эллиптическому днищу должен быть плавным, что обеспечивается при помощи специального элемента (участка оболочки) – отбортовки.

Отбортовка, состоящая из цилиндрического участка и торового сегмента, у конуса, уменьшает  дополнительные напряжения, возникающие в зоне сопряжения оболочек с различными радиусами кривизны, и позволяет вынести сварной шов из этой зоны.

Для подачи или отвода тепла, а, следовательно, и для поддержания заданной температуры рабочей среды корпус аппарата оснащается теплообменными устройствами – наружными в виде теплообменной рубашки или внутренними в виде змеевика. Для загрузки исходных компонентов, отвода готовых продуктов, подвода теплоносителя, ввода датчиков контрольно – измерительных приборов используется штуцеры, расположенные на крышке, на обечайке и на днище. Люк используется для осмотра и проникновения человека внутрь корпуса с целью проведения ремонтных работ. В аппаратах с приварной крышкой  люк - лаз  диаметром не менее 400 мм предназначен для монтажа мешалки и ремонтных работ. В корпусе аппарата, могут устанавливаться различные внутренние устройства, например, четыре отражательных перегородки, которые предотвращают образование центральной воронки в перемешиваемой среде и интенсифицируют процесс перемешивания; труба передавливания используется для вывода продуктов через крышку аппарата за счет избыточного давления в корпусе. Аппараты устанавливаются на фундамент при помощи опор - лап или при помощи опор стоек. Применение того или иного вида опор диктуется высотой цеха (стандартная высота помещения 6 м), или же особенностями размещения технологической аппаратуры на нескольких уровнях цеха.

Механические перемешивающие устройства (МПУ) всех аппаратов представляют собой конструкции, состоящие из привода, вала и мешалки. Привод перемешивающего устройства аппаратов состоит из электродвигателя, механической передачи в виде редуктора (зубчатой передачи) или ременной передачи и стойки привода. Электродвигатель преобразует электрическую энергию в механическую. Редуктор или ременная передача  передают вращательное движение от вала электродвигателя с понижением скорости вращения и увеличением крутящего момента на выходном валу  привода. Стопка привода, объединяя их в единый агрегат, служит для крепления элементов МПУ. Выходной вал редуктора или мотор редуктора при помощи муфты  продольно - разъемной или фланцевой соединяется с валом. На конце вала установлена мешалка: трехлопастная, лопастная, рамная, турбинная открытая. Мешалка при вращении передает механическую энергию в перемешиваемую среду. Валы мешалок устанавливаются в стойках привода при помощи подшипников качения. В некоторых случаях для повышения виброустойчивости вала применяется концевой подшипник, на который опирается нижний конец вала. Герметичность вращающегося вала обеспечивается уплотнением (сальниковым или торцовым), которое крепится к крышке аппарата. Тип уплотнения зависит от величины давления в аппарате и от свойств рабочей среды.

Большинство элементов механического перемешивающего устройства стандартизовано.

1.   Цель и задачи проекта

Цель курсового проекта – развитие навыков практического применения знаний, полученных студентами в ходе изучения цикла общеинженерных дисциплин.

С учётом характера будущей инженерной деятельности, одной из тем курсового проекта предлагается “Проектирование аппарата с мешалкой”. Аппарат с мешалкой – один из наиболее распространённых видов химико – технологического оборудования. Он состоит из типовых элементов, встречающихся во многих аппаратах различного назначения: корпус, привод, теплообменные устройства, фланцевые соединения, уплотнения валов и д.р. Методики расчётов, использующихся при проектировании аппарата с мешалкой, типичны для многих других видов оборудования.

При выполнении курсового проекта студенты решают следующие основные задачи:

- освоение основ методики проектирования;

- выбор материалов и конструирование оформление аппарата в соответствии с заданными технологическими параметрами процесса;

- грамотное использование общероссийских и отраслевых нормативных материалов (ГОСТы, ОСТы, правила Госгортехнадзора и т.п.), касающихся устройства, выбора рабочих параметров и правил эксплуатации оборудования предприятий химической промышленности;

- выполнение проектных и проверочных расчётов, позволяющих выявить соответствие аппарата требованиям эксплуатации (при этом особое внимание следует обращать на вскрытие резервов повышения несущей способности стандартизованных элементов и производительности оборудования);

- грамотные доклад и защиту принятых технических решений на заседании комиссии по приёму курсовых проектов.

Курсовой проект является самостоятельной работой студента, который несёт полную ответственность за её качество (правильность расчётов, оформление чертежей, чёткий доклад при защите проекта) и своевременность выполнения всех этапов работ. Преподаватель – руководитель проекта направляет работу студента, консультирует по неясным вопросам, определяет степень завершенности отдельных этапов проектирования.  Этапы проектирования устанавливаются преподавателем в соответствии с календарным планом учебной дисциплины прикладная механика. При систематическом несоблюдении установленного кафедрой графика работ студент самостоятельно выполняет этапы курсового проекта. В этом случае преподаватель лишь оценивает готовность проекта к защите.

2.   Эскизный проект

  - Выбор конструкционных материалов.

Экономичность изготовления и надёжность в работе аппарата с мешалкой в значительной мере зависят от правильного выбора материалов. В проекте материалы подбираются для тех элементов, которые рассчитываются по главным критериям работоспособности. Первоначально подбирается основной конструкционный материал для корпуса, змеевика, опор, вала и т.д.  Материалы для изготовления уплотнительных прокладок, болтов, шпилек можно выбирать при выполнении соответствующего раздела.

Основные требования предъявляемые к материалам: материал должен быть коррозионностойким ( т.е. скорость коррозии не должна превышать 0.1 мм/год).

| Контакт с рабочей средой | Элементы аппарата | Марка материала |
| --- | --- | --- |
| Есть | - Корпус: обечайка, днище, крышка, фланцы - Внутренние устройства - Мешалка - Вал | 10Х17Н13М2Т 10Х17Н13М2Т 10Х17Н13М2Т 10Х17Н13М2Т |
| Нет | - Рубашка - Опоры аппарата | Ст3сп |

  - Определение расчётной температуры.

Механические характеристики материалов существенно изменяются в зависимости

от температуры.

Расчётная температура стенки – температура, при которой определяются физико-механические характеристики, допускаемые напряжения и проводится расчёт на прочность элементов сосуда.

При положительных температурах за расчётную температуру стенки элемента аппарата следует принимать наибольшее значение температуры. Таким образом,

tP = tC = 20 0С,	(1)

где tP – расчётная температура стенок корпуса аппарата, 0С;

tC – температура среды, соприкасающейся со стенкой аппарата, 0С.

  - Выбор допускаемых напряжений конструкционного материала.

Допускаемые напряжения для рабочих условий определяются по формуле:

[σ] = η1η2σ*,	(2)

где σ* - нормативное допускаемое напряжение при расчётной температуре для выбранного материала;

η1 = 1 – поправочный коэффициент, учитывающий вид заготовки рассчитываемого элемента;

η2 = 1 – поправочный коэффициент, учитывающий взрыво-, пожароопсность среды.

[σ] = σ*	(3)

| Элементы аппарата | Допускаемые напряжения, МПа |  |
| --- | --- | --- |
|  | [σ] | [σ]20 |
| - Корпус: обечайка, днище, крышка, фланцы - Внутренние устройства - Мешалка - Вал | 184 184 184 184 | 184 184 184 184 |

  - Определение рабочего, расчётного, пробного и условного давлений.

Рабочее, расчётное, пробное и условное давление относится к параметрам, которые

подлежат предварительному определению.

Рабочее давление – максимальное внутреннее избыточное pИ давление,

возникающее при нормальном протекании рабочего процесса без учёта гидростатического давления среды и без учёта допустимого кратковременного повышения давления во время срабатывания предохранительного клапана или других предохранительных устройств.

pИ = 0.3, МПа

Расчётное внутреннее давление pРВ – давление на которое производится расчёт на прочность. Расчётное давление принимают, как правило, равным рабочему или выше него.

pРВ = pИ + pГ = 0.3 + 0.0163 = 0.32 МПа; 		           (4)

pГ = ρСgHC = Па = 0.0163 МПа;	(5)

где pИ, pГ – соответственно рабочее и гидростатическое давление, Па;

ρС – плотность рабочей среды кг/м3;

g = 9.81 – ускорение свободного падения, м/с2;

HC – уровень жидкости в аппарате, м.

Наружное давление – основная нагрузка для тех элементов аппаратов, которые находятся под рубашкой или работают при остаточном давлении, т.е. под вакуумом.

Расчётное наружное давление – pРН определяется по формуле:

pРН = pa – p0= = 0.05 МПа; 	(6)

где pa = 105 – атмосферное давление, Па;

p0          – остаточное давление в корпусе, Па;

Пробное давление pПР – максимальное избыточное давление, создаваемое при гидравлических (пневматических) испытаниях сосудов и аппаратов с целью проверки их на прочность и герметичность. Проверку проводят в соответствии с требованиями Госгортехнадзора на заводе изготовителе и на предприятии при периодическом освидетельствовании.

Рис. 1. Расчётные схемы элементов корпуса, нагруженных внутренним давлением: a – эллиптическая крышка; б – цилиндрическая обечайка; в – коническое днище с тороидальным переходом.

| Сосуды и аппараты | Рабочее давление pИ, МПа | Пробное давление pПР, МПа |
| --- | --- | --- |
| Все кроме литых | ≤ 0.5 | , но не менее 0.2 |
|  | > 0.5 | , но не менее pИ + 0.3 |

Т.к. pИ = 0.3 МПа, то МПа; 	(7)

Условное давление pУ – расчётное давление при температуре 20 0С, используемое при выборе и расчёте на прочность стандартных элементов аппарата (узлов, деталей, арматуры). Условное давление рассчитывается по формуле:

МПа;	(8)

Полученное значение Pу = 0.32 округляем до большего стандартного ближайшего из ряда: 0.25, 0.3, 0.6, 1.0, 1.6. Следовательно, условное давление Pу = 0.6 МПа

Т.к. полученные значения будут часто использоваться ниже, то будет удобно свести их в таблицу:

| Оболочка аппарата | Расчётное внутреннее давление pPB, МПа | Расчётное наружное давление pPH, МПа | Пробное давление pПР, МПа | Условное давление PУ, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Корпус: Обечайка, крышка, днище | 0.32 | 0.05 | 0.48 | 0.6 |
| Рубашка: Обечайка, днище |  |  |  |  |

2.5.   Выбор и определение параметров комплектующих элементов.

Выделяются следующие основные составные элементы аппарата с мешалкой:

- корпус, включающий ряд элементов и устройств (змеевик, перегородки, крышка корпуса, фланцевое соединение отъёмной крышки и т.д.);

- привод механического перемешивающего устройства;

- вал мешалки;

- мешалка;

- муфта вала;

- уплотнение вала мешалки.

| Типовой элемент | Исходные параметры для получения данных о типовом элементе или для выбора типоразмера элемента | Значения |
| --- | --- | --- |
| Корпус аппарата | Обозначение корпуса Объём, V Внутренний диаметр, D | 10 20 м3 2600 мм |
| Крышка корпуса | Внутренний диаметр, D | 2600 мм |
| Люк | Условный диаметр, DЛ | 600 мм |
| Опоры аппарата | Тип опоры Внутренний диаметр, D | Лапа опорная 2600 |
| Привод (тип и габариты) | Мощность, NМ Частота, nМ Условное давление, PУ | 3 кВт 100 об/мин 0.6 МПа |
| Вал | Тип и габариты привода | 2 исполнение 1 |
| Мешалка | Обозначение Диаметр, dМ | 01 1000 мм |
| Муфта | Тип привода Диаметр вала, d | 2 исполнение 1 80 мм |
| Уплотнение | Рабочая среда Диаметр вала, d Условное давление | H2SO4 80 мм 0.6 МПа |

3. Технический проект

3.1.   Расчёт элементов корпуса аппарата

    - Определение коэффициентов сварных швов и прибавки для компенсации коррозии.

Оболочки аппаратов изготавливаются из стальных листов сваркой. Прочность

материала  в зоне сварного шва снижается из-за термического воздействия электрической дуги и ряда других факторов. В прочностные расчёты вводится коэффициент прочности сварного шва φ = 0.9

Элементы аппарата, находящиеся в контакте с рабочей средой, из-за коррозии с

течением времени уменьшаются по толщине. Прибавка для компенсации коррозии к расчётным толщинам конструктивных элементов определяется по формуле:

м = 1 мм,  	(9)

где с – прибавка для компенсации коррозии, м;

П – скорость коррозии, м/год;

Ta – срок службы аппарата, лет.

    - Предварительный расчёт толщины стенок оболочек из условия прочности.

Необходимые толщины стенок оболочек, нагруженных внутренним избыточным

давлением, определяются по уравнениям, полученным из условия прочности.

Расчёту подлежат элементы корпуса: цилиндрическая обечайка, эллиптическая крышка, эллиптическое днище в местах сварки.

а)  Предварительный расчёт цилиндрической оболочки:

(10)

где sЦР1 – расчётная толщина стенки цилиндрической обечайки из условия прочности, м;

PPB – расчётное внутреннее давление, Па;

D – внутренний диаметр обечайки, м;

[σ] – допускаемое напряжение, Па;

φ – коэффициент прочности сварного шва.

б)  Предварительный расчёт эллиптической крышки (днища), для стандартных крышек

,	(11)

где sЭР1 – расчётная толщина стенки эллиптической крышки (днища) из условия прочности, м;

PPB – расчётное внутреннее давление, Па;

D – внутренний диаметр обечайки, м;

[σ] – допускаемое напряжение, Па;

φ – коэффициент прочности сварного шва.

Полученные значения расчётных толщин стенок подлежат сравнению с толщинами, рассчитанными из условия устойчивости и дальнейшему уточнению с учётом коррозии, и округлению до стандартной толщины листов.

    - Предварительный расчёт толщины стенок оболочек из условия устойчивости.

а)  Расчёт толщины стенки цилиндрической обечайки из условия устойчивости:

Для расчётов найдём расчётную длину цилиндрической обечайки.

(12)

Т.к. H1 = 2.7 м;  a1 = 0.04 м;  a2 = HЭЛ/3,   (13)

где  =>  a2 = 0.65/3 = 0.217 м;

и с учётом того, что  получим:

,       (14)

где sЦР2 - расчётная толщина стенки цилиндрической обечайки из условия устойчивости, м;

PPH – расчётное наружное давление, Па;

ny= 2.4 – коэффициент запаса устойчивости;

lЦ – расчётная длина цилиндрической обечайки, м;

E – модуль продольной упругости материала оболочки, Па;

D – внутренний диаметр обечайки, м.

б)  Расчёт толщины стенки эллиптической крышки или днища из условия устойчивости:

С  учётом того, что   получим:

(15)

где sЭР2 – расчётная толщина эллиптической оболочки из условия устойчивости, м;

pРН – расчётное наружное давление, действующее на днище или крышку, Па;

ny = 2.4 – коэффициент запаса устойчивости;

E – модуль продольной упругости материала оболочки при расчётной температуре, Па;

K ≈ 0.9 – коэффициент приведения радиуса эллипса;

D – внутренний диаметр обечайки, м;

Рис. 2. Схема к определению расчётной длины цилиндрической оболочки lц.

    - Определение исполнительной толщины стенок оболочек.

Исполнительную толщину стенки определяют с учётом прибавки для компенсации

коррозии c и прибавки с1 для округления толщины листа до стандартного значения.

Выражения для определения исполнительной толщины стенок оболочек имеют вид:

- для цилиндрической оболочки:

Т.к. из двух рассчитанных толщин (из условия прочности и из условия устойчивости), для цилиндрической оболочки, самой большей будет толщина из условия устойчивости, то:

sЦ = sЦР + с + с1 = 6.8 + 1 + с1;     	(16)

Возьмем толщину листа равным 10 мм, тогда с1=2.2, что больше минусового допуска для данной толщины листа u=0.8:

sЦ = sЦР + с + с1 = 6.8 + 1 +2.2 = 10 мм;	(17)

б)   для эллиптической оболочки (крышки, днища)

Т.к. из двух рассчитанных толщин (из условия прочности и из условия устойчивости), для эллиптической оболочки (крышки, днища), самой большей будет толщина из условия устойчивости, то:

sЭ = sЭР + с + с1 = 6.187 + 1 + c1;		(18)

Возьмем толщину листа равным 6 мм, тогда с1=1.4, что больше минусового допуска для данной толщины листа u=0.6:

sЭ = sЭР + с + с1 = 3.6 + 1 + 1.4 = 6 мм;		(19)

Расчётная и исполнительная толщина стенок оболочки

| Оболочка аппарата | Расчётная толщина стенки, мм |  | Исполнительная толщина стенки, мм (с поправкой) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Из условия прочности | Из условия устойчивости |  |
| Корпус: Цилиндрическая часть Крышка Днище | 2.8 2.8 2.8 | 6.8 3.6 3.6 | 10 6 6 |
| Рубашка: Цилиндрическая часть Днище |  |  |  |

    - Определение допускаемых давлений.

Важными техническими характеристиками аппарата являются допускаемые (предельные) внутреннее и наружное давления, которые определяют возможные технологические резервы.

Расчёт допускаемых (предельных) внутренних давлений

а)  Для цилиндрической обечайки

;	(20)

т.к. ,  и  то:

б)  Для эллиптической крышки

;	(21)

т.к. ,  и  то:

Расчёт допускаемых (предельных) наружных давлений

Обечайки, днища, крышки проверяются на устойчивость по условию:

,		(22)

где PДОП.Н – допускаемое значение наружного давления для рассчитываемого элемента корпуса, Па

а)  Для цилиндрической обечайки

(23)

б)  Для эллиптической оболочки

(24)

    - Укрепление отверстий

Отверстия в оболочках аппарата, предназначенные для размещения штуцеров различного назначения и люка, снижают несущую способность корпуса и вызывают концентрацию напряжений вблизи края отверстия.

При использовании для оболочек корпуса и привариваемых к нему штуцеров одного материала расчёт укреплений отверстий выполняется следующим образом:

- Определение наибольшего диаметра отверстия d0 (мм) в оболочке, не требующий дополнительного укрепления:

;	(25)

, 		(26)

где s, sp – исполнительная и расчётная (из условия прочности) толщина стенки оболочки, мм;

с – прибавка на коррозию, мм;

u – минусовой допуск на толщину s листа, мм;

lp – расчётная ширина зоны укрепления, мм.

Т.к. люк расположен в эллиптической оболочке, то для расчёта примем:

,	(27)

где r – расстояние от оси оболочки до центра отверстия, мм;

D – внутренний диаметр корпуса, мм.

Т.к. D = 2600 мм, r = 750 мм, то:

;

;

Т.к. dш = 600 мм > d0=119 мм, то необходимо выполнить проверку укрепления отверстий.

Рис. 3. Схема к расчёту укрепления отверстий: a) расчётная схема; б) укрепление отверстия накладным кольцом.

б)  Проверка укрепления отверстий за счёт стенки люка и стенки оболочки по условию:

A ≤ A0 + A1 + A3, 	(28)

где A – площадь продольного сечения выреза, подлежащая компенсации, мм2;

A0 – площадь продольного сечения оболочки, участвующая в укреплении, мм2

A1 и А3 – площади продольного сечения соответственно наружной и внутренней части люка, участвующий в укреплении, мм

(29)

где dш – внутренний диаметр люка, мм;

sp – расчётная (из условия прочности) толщина стенки оболочки, мм.

(30)

где s – исполнительная толщина стенки оболочки, мм;

lp – расчётная ширина зоны укрепления.

,	(31)

,	(32)

где l1p – расчётная длина внешней части люка, мм;

sш – исполнительная толщина стенки люка, мм;

sшp – расчётная толщина стенки люка.

;	(33)

;	(34)

;	(35)

A = 676.34 мм2 <;

Условие выполняется! Следовательно, дополнительного укрепления не требуется.

3.1.7.   Фланцевые соединения

Герметичность фланцевого соединения обеспечивается правильным подбором материала прокладки и учётом действующих усилий. Элементы фланцевого соединения (болты и прокладки) проверяются на прочность.

Материал для прокладок: Резина из СКФ

Рис. 4. Усилия во фланцевых соединениях: а) на стадии монтажа и герметизации; б) на стадии эксплуатации; (усилия на прокладку Fп показаны только со стороны верхнего фланца)

Податливость болтов соединения λБ

(36)

где lБ = hФ + 0.5dБ – приведённая длина для болтов, м;

hФ = 2h + sn + 1 – общая высота дисков фланцевого соединения, м;

h – высота диска фланца, м;

Eб – модуль упругости материала болта, Па;

dб – наружный диаметр резьбы болта, м;

zб – число болтов (шпилек) в соединении;

Aб – минимальная площадь поперечного сечения болта, м2.

мм;	(37)

(38)

Податливость прокладки λП

(39)

(39, а)

(40)

где b – ширина прокладки, м;

DП.СР. – средний диаметр прокладки, м;

EП – модуль упругости материала прокладки, Па

Коэффициент внешней нагрузки

(41)

Усилие от давления рабочей среды

(42)

Усилие, которое должно быть приложено к прокладке, чтобы обеспечивалась герметичность в рабочих условиях

(44)

где KП =2.5 – коэффициент материала прокладки;

b0=b -  эффективная ширина прокладки , т.к. b< 0.015 м.

Усилие затяжки Fб1, действующее как на болты, так и на прокладку при монтаже, принимается наибольшим из двух:

При действии на рабочего давления усилия на болты возрастает

(47)

Проверка прочности болтов в условиях монтажа:

; 	(48)

в рабочих условиях:

;	(49)

Проверка прочности материала прокладки

(50)

    - Расчёт опор и монтажных цапф аппарата.

Опоры – лапы или опоры – стойки аппарата испытывают нагрузку от общего веса аппарата в рабочих условиях, а цапфы только от веса корпуса аппарата при монтаже. Максимальный вес аппарата Gmax  рассчитывается с учётом веса всех составных частей аппарата и максимального веса среды:

(51)

где GК – вес корпуса вместе с теплоизоляцией, внутренними устройствами  и уплотнением, Н;

Gруб = 0 – вес теплообменной рубашки, H;

Gпр – вес механического перемешивающего устройства, Н;

Gc – максимальный вес среды в аппарате, Н.

При приближённом вычислении веса корпуса, реальная оболочка заменяется цилиндром того же диаметра D (м), но с плоскими крышкой и днищем, в который можно “вписать” корпус аппарата высотой H2; толщина стенки принимается равной исполнительной максимальной толщине smax.

(52)

где ρст = 7850 кг/м3 – плотность стали;

  - – коэффициент учитывающий вес теплоизоляции;

g = 10 м/с2;

D = 2.6 м;

H2 = 4.16 м;

smax = 10 мм = .

Вес привода определяется по его массе; коэффициент 1,2 учитывает наличие муфты, вала, мешалки:

(53)

где g = 9.8;

MПР = 615 кг – масса привода.

При расчёте максимального веса рабочей среды , предполагают, что аппарат объёмом V заполнен полностью рабочей средой.

(54)

где ρЖ = ρС = 1280 кг/м3 – плотность рабочей среды;

V = 20 м3 – объём аппарата.

Проверочный расчёт опор – лап и опор – стоек:

а) Выбранный типоразмер опоры и цапфы проверяется на грузоподъёмность по условию:

,	(55)

где G1 – расчётная нагрузка на одну опору;

Gmax – максимальный вес аппарата;

Gдоп = 160 kH – допускаемая нагрузка на опору;

zon = 4 – число опор – лап.

Нагрузка на одну опору – лапу:

(56)

Нагрузка на одну цапфу:

(58)

где G2 – расчётная нагрузка на одну цапфу;

Gmax – максимальный вес аппарата;

GC - максимальный вес среды в аппарате;

Gпр – вес механического перемешивающего устройства;

Gдоп.ц = - допускаемая грузоподъёмность цапфы, H;

Zц = 2 – число цапф.

б) Проверка прочности бетона на сжатие:

,	(59)

где σФ – напряжение в фундаменте под опорой, Па;

[σ]Ф = 14 МПа – допускаемое напряжение для бетона, марки 200, при сжатии, Па;

An = a(b-f) – площадь основания опоры – лапы, м2.

Проверка прочности для опоры - лапы:

в) Прочность угловых сварных швов, соединяющих рёбра лап – опор с корпусом аппарата, проверяются по условию:

(60)

где τc – напряжение среза в швах, Па;

k = 0.85s1 – катет сварных швов, м;

lШ – общая длина сварных швов с учётом непровара,

- допускаемое напряжение для материала швов, Па;

φ =0.8 – коэффициент прочности швов таврового сварного соединения при сварке вручную.

Условие прочности выполняется!

3.2.     Расчёт элементов механического перемешивающего устройства.

    - Валы мешалок

а) Расчёт на прочность:

Для обеспечения коррозионной стойкости вал и элементы мешалок изготавливаются из того же материала, что и корпус аппарата. Допускаемые напряжения [σ] для материала вала и мешалки принимаются равными нормативным допускаемым напряжениям σ*.

При работе вал мешалки испытывает, главным образом, кручение. Расчётный крутящий момент с учётом пусковых нагрузок определяется по формуле:

(61)

где Kд = 2 – коэффициент динамичности нагрузки;

Nм – мощность потребляемая мешалкой на перемешивание, Вт;

- угловая скорость вала мешалки, рад/с;

n – частота вращения вала мешалки, об/мин.

рад/с;	(62)

(63)

Полярный момент сопротивления сечения вала Wp (м3) в опасном сечении рассчитывается по формуле:

(64)

где d1 – диаметр участка вала под ступицу, м.

Прочность вала обеспечивается при выполнении условия прочности на кручение:

,	(65)

где [τ]KP = 0.5[σ] – допускаемое напряжение на кручение, Па.

Условие прочности выполняется!

б) Расчёт вала на виброустойчивость:

Под виброустойчивостью вала понимают его способность работать с динамическими прогибами, не превышающими допускаемых значений. Динамические прогибы вала появляются в результате действия на вал неуравновешенных центробежных сил, которые возникают от неизбежных при монтаже смещений центров тяжести вращающихся масс (мешалки, сечений вала) с оси вращения.

Сущность проверочного расчёта  вала на виброустойчивость заключается в определении его критической угловой скорости ωKP в воздухе, а затем в проверке условий виброустойчивости.

Рис. 5. К расчёту вала на виброустойчивость: а) расположение вала с мешалкой в аппарате; б) прогибы сечений вала под воздействием центробежных сил; в) расчётная схема консольного вала.

Длина консоли вала, т.е. расстояние от нижнего подшипника до середины ступицы:

l1 = H2 + h1 – hM1,	(66)

где H2 – высота корпуса аппарата, м;

h1 – расстояние от нижнего подшипника в приводе до крышки корпуса аппарата, м;

hМ1 = hМ – расстояние от днища корпуса до середины ступицы, м.

Полная длина вала:

l = l1 + l2 = 3.932+0.48=4.412 м, 	(67)

где l2 – длина пролёта, т.е. расстояние между подшипниками, м

Относительная длина консоли  и пролёта

(68)

;	(69)

Масса вала:

(70)

где d – диаметр вала, м;

ρСТ = 7850 кг/м3 – плотность стали.

Относительная масса мешалки :

(71)

где m – масса мешалки, кг.

Относительная приведённая масс вала  вычисляется по формуле:

(72)

Безразмерная приведенная жёсткость вала:

(73)

Безразмерная критическая скорость:

(74)

Критическая угловая скорость вала в воздухе, рад/с

;	(75)

Виброустойчивость проверяют по условию:

;	(76)

Вал работает в дорезонансной зоне, т.е. вал жесткий.

    - Мешалки

Рабочие элементы мешалки (лопасти) находятся под гидродинамическим

воздействием набегающего потока перемешиваемой среды. Лопасти мешалок испытывают изгиб. С учётом коррозионной стойкости материал мешалок принимается таким же, как материал стенок корпуса аппарата, соприкасающийся с рабочей средой; допускаемые напряжения при расчетной температуре [σ] = σ*

Трехлопастная мешалка при вращении создает поток жидкости, имеющий как окружную так и осевую составляющие. Окружная Ft и осевая Fa силы действующие на лопасть связаны следующим соотношением:

Окружная гидродинамическая сила, действующая на лопасть:

(76)

где Ткр – расчетный крутящий момент, Н∙м;

zл – количество лопастей, шт;

dм – диаметр мешалки, м.

Суммарная сила нормальна к плоскости лопасти и рассчитывается по формуле:

(77)

Стыковой шов в месте приварки лопасти к ступице подвергается действию изгибающего момента:

(78)

где dc – диаметр ступицы, м;

0.8 – коэффициент, учитывающий радиус приложения суммарной силы к лопасти мешалки.

Условие прочности сварного шва:

(79)

где [σ]` – допускаемое напряжение для материала мешалки сварного шва, Па;

σ – напряжение в материале шва, МПа;

- осевой момент сопротивления, м3.

(80)

где b – ширина лопасти, м;

- расчетная толщина лопасти, м.

Для стыкового шва таврового соединения:

(81)

где [σ] – допускаемое напряжение для материала мешалки при расчётной температуре, Па;

φ = 0.8 – коэффициент прочности сварного шва для таврового соединения двусторонним швом при сварке вручную.

Проверка прочности сварного шва:

(82)

Условие прочности выполняется.

    - Шпоночное соединение ступицы мешалки с валом

Крутящий момент с вала на ступицу мешалки передаётся при помощи

призматической шпонки, размещённой в шпоночных пазах вала и ступицы. Боковые грани на половине своей высоты шпонки испытывают напряжения смятия σсм, а продольное сечение – напряжения среза τср. Шпонку рекомендуется изготавливать из того же материала, что и вал. Допускаемые напряжения [σ] принимают равными нормативным допускаемым напряжениям σ*.

Рис. 7. Схема к расчёту шпоночного соединения.

Длины призматических шпонок l (м) назначают конструктивно с учётом высоты ступицы h.

Т.к. h = 150 мм = 0.15 м, то l = 0.15 – 0,01 = 0.14 м = 140 мм.

Полученное значение округляют до стандартного значения: l = 140 мм.

Для шпоночного соединения выполняется проверочный расчёт на смятие. Шпонка испытывает смятие с двух противоположных сторон: со стороны вала и со стороны ступицы.

Сила, вызывающая смятие:

,		(89)

где d1 – диаметр участка вала под ступицу мешалки.

Поверхность смятия определяется по формуле:

;	(90)

Условие прочности шпонки на смятие:

,	(91)

где σсм – напряжение смятия на боковые поверхности шпонки, Па;

[σ]см = 1.5[σ] – допускаемые напряжения на смятие материала шпонки, Па.

;	(92)

;	(93)

Условие прочности выполняется!

    - Муфты

Муфта соединяет вал привода с валом мешалки и передает крутящий момент.

Муфты, выбранные по диаметру вала при эскизной компоновке аппарата, проверяются на нагрузочную способность по условию:

;	(94)

где Тр.м. - расчетный крутящий момент на участке вала под муфту, Нм;

η1, η2 – соответственно КПД подшипников и уплотнения, вводимые в расчет с учетом схемы приводов;

Тном – номинальный (допускаемый) крутящий момент для выбранного типоразмера муфты, Нм.

3.2.5.   Уплотнения

Проверочный расчёт сальникового уплотнения выполняется в предположении, что герметичность уплотнения будет обеспечена, если боковое давление набивки на вал px  в её нижней части будет не менее избыточного давления среды pи. При этом требуемое давление втулки на сальниковую набивку pc (Па):

(95)

где  - коэффициент  бокового давления сальниковой набивки;

μ – коэффициент трения между набивкой и валом, набивкой и стенкой камеры (среднее значение);

h – высота набивки, м;

d, dk – соответственно диаметр вала и камеры, м.

Рекомендуемые значения коэффициентов:

набивка АСТ по ГОСТ 5152-66 (асбестовая, пропитанная суспензией фторопласт – 4 с тальком, tmax = 300 0C) k = 0.5; μ = 0.1

Рис. 8. Схема к расчёту сальникового уплотнения: 1 – вал; 2 – втулка нажимная;

3 – набивка; 4 – корпус; 5 – шпилька.

Усилие затяга шпилек нажимной втулки определяется по формуле:

(96)

где z – число шпилек.

Шпильки проверяются на прочность по условию:

,	(97)

где σ – расчетное напряжение, Па;

1,3 – коэффициент, учитывающий напряжения кручения, возникающие при затяжке шпилек в процессе эксплуатации уплотнения;

Аб – расчетная площадь сечения шпильки;

[σ]ш – допускаемое напряжение для материала  шпильки, Па.

- Заключение

1. Выполнив проверочные расчеты для исполнительных толщин стенок цилиндрической обечайки sц = 10 мм и эллиптических крышки и днища sэ = 6 мм, мы получили:

- Предельные внутренние давления:

    - Для цилиндрической обечайки:

Pдоп.в =1.04МПа при рабочем давлении Ррв = 0.32 МПа.

б.   Для эллиптической крышки:

Pдоп.в =0.563МПа при рабочем давлении Ррв = 0.32 МПа.

Таким образом:

- условие прочности корпуса при рабочем давлении выполнено;

- предельно допустимое внутреннее давление для корпуса будет:  Pдоп.в =0.563МПа.

- Предельные наружные давления:

    - Для цилиндрической обечайки:

Pдоп.н =0.08 Мпа при рабочем давлении Ррв =0.05 МПа.

б.   Для эллиптической крышки:

Pдоп.н = 0.076Мпа при рабочем давлении Ррв =0.05 МПа.

Таким образом:

- условие устойчивости корпуса при рабочем давлении выполнено;

- предельно допустимое наружное давление для корпуса будет:  Pдоп.н =0.076МПа.

    - Укрепление отверстий:

Наибольший диаметр отверстия не требующий дополнительного укрепления d0=119мм.

Люк требовал проверки на укрепление отверстия: площадь подлежащая укреплению А=6763.4 мм2 меньше  площади участвующей в укреплении Асумм=956.3 мм2 , т.е. люк в укреплении не нуждается.

3.   Фланцевые соединения:

а.    Проверка на прочность болтов М20 показала: напряжения возникающие в болтах при монтаже  и рабочих условия  меньше предельных напряжений для данного материала  – болты прочные.

б.   Проверка на прочность резиновой прокладки из СКФ показала: нагрузка на прокладку  меньше допустимой нагрузки для данного материала - прокладка прочная.

4.   Опоры:

а.    Проверка на грузоподъёмность

Нагрузка на одну опору – лапу меньше допустимой нагрузки  - можно выполнить лапы – опоры выбранного габарита.

Нагрузка на одну цапфу меньше допустимой нагрузки  - можно выполнить цапфы выбранного габарита.

б.    Проверка прочности угловых сварных швов:

Напряжение в срезах шва меньше допустимого напряжения для данного материала  – швы прочные.

в.    Прочность бетона фундамента:

Напряжение в фундаменте под опорой  меньше допустимого напряжения для бетона марки 200  – можно использовать бетон марки 200.

5.    Вал мешалки:

а.   Проверка на прочность при кручении:

Напряжение возникающие при кручении в вале  меньше допустимого напряжения при кручении  – прочность вала обеспечена.

б.   Расчет вала на виброустойчивость:

Т. к. рабочая скорость вращения вала равна , а критическая скорость вращения равна , то  вал жесткий.

6.    Мешалки:

Напряжения возникающие в материале шва мешалки при кручении  меньше допустимых напряжений  – мешалка работоспособна.

- Шпоночное соединение ступицы с валом:

Напряжения смятия боковой поверхности шпонки  меньше допустимых напряжений на смятие для данного материала – шпонка будет жесткой при данной конструкции ступицы.

8.    Муфты:

Расчетный крутящий момент на участке вала под муфту  меньше номинального крутящего момента для данного типоразмера фланцевой муфты  – можно выполнить муфту выбранного типоразмера.

9.    Сальниковое уплотнение:

а.    В результате расчета мы получили усилие затяга шпилек нажимной втулки

б.    Напряжения в шпильках возникающие в результате эксплуатации уплотнения  меньше допустимых напряжений для материла шпильки – можно использовать шпильки М12 из Ст3.

Вывод: собранный по данным расчетам аппарат будет способен пройти испытания Госгортехнадзора нормально функционировать в течении 10 лет при нормальной эксплуотации.