Санкт-Петербургский Технологический Институт

(Технический Университет)

Кафедра теоретической механики

Курсовая работа по курсу «Теоретическая механика»

«Динамика механических систем»

Санкт-Петербург

2026

Содержание:

Введение	3

Этап 1.	Дифференциальные уравнения движения твердого тела	5

Этап 2.	Теорема об изменении кинетической энергии системы	10

Этап 3.	Принцип виртуальных (возможных) перемещений	14

Этап 4.	Применение общего уравнения динамики	16

Этап 5.	Применение уравнения Лагранжа II рода к исследованию движения системы с одной степенью свободы	18

Этап 6.	Применение уравнения Лагранжа II рода к исследованию движения системы с двумя степенями свободы	19

Заключение	22

Список литературы	23

Введение

Все явления природы представляют собой движение различных форм материи. Всякое изменение материи называют движением. Одним из простейших является механическое движение − перемещение материальных объектов в пространстве с течением времени без рассмотрения физических свойств движущихся материальных объектов и их изменения в процессе движения. В теоретической механике изучают механические движения вещественных форм материальных объектов в пространстве с течением времени.

Теоретическая механика является фундаментальной дисциплиной не только для большинства общеинженерных дисциплин. Теоретические выводы механики также применяются в областях науки, в которых рассматриваются вопросы далеко немеханического происхождения, таких как электродинамика, химия, экономика и даже биология. Это связано, быть может, с тем, что теоретическая механика рассматривает фундаментальные законы природы, присущие многим объектам материи. Именно поэтому, знание основ теоретической механики, является необходимым для любого инженера, да и просто образованного человека.

## Задание. Вариант  1.

Задана механическая схема, изображенная на рис. 1. Необходимо определить ускорения тел и реакции внутренних связей, используя дифференциальные уравнения движения твердого тела (этап 1).

Также необходимо определить скорость груза 1 после того как он пройдет путь s1 с начала движения, при условии, в начальный момент система находилась в покое (этап 2).

Используя общее уравнение динамики и уравнение Лагранжа II рода определить ускорение груза 1 (этап 4 и 5).

Необходимые для расчета данные сведены в табл. 1.

табл. 1 Исходные данные к схеме на рис. 1.

| Массы тел | Радиусы колес | Коэффициент трения |  | Углы | Вращающий момент | Перемещение колеса 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | качения | скольжения |  |  |  |
| m1, m2, | R1, R2 | fк | f | α, β | Mвр | φ1 |

Ошибка! Ошибка связи.

рис. 1 Схема механической системы.

В третьем этапе по заданной схеме необходимо определить удлинение пружины, используя принцип виртуальных (возможных) перемещений.

В шестом этапе по заданной схеме механической системы с двумя степенями свободы необходимо составить дифференциальные уравнения ее движения, используя уравнения Лагранжа II рода.

# Дифференциальные уравнения движения твердого тела

В данной механической системе колесо 1 вращается вокруг неподвижной оси, колесо 2 совершает плоскопараллельное груз движение, а 3 совершает поступательное движение.

рис. 2

Напишем дифференциальные уравнения каждого из этих трех тел, для чего отделим одно от другого, разрезав нити удерживающие груз 3 и колесо 2.

К колесу 1 приложены вращающий момент Mвр, сила тяжести G1, момент сил сопротивления Mс1, составляющие реакции подшипника X1, Y1 и силы натяжения нитей T12 и T13.

К колесу 2 приложены сила тяжести G2, нормальная реакция N2, сила сцепления Fсц  и сила натяжения нити T21.

К грузу 3 приложены сила тяжести G3, нормальная реакция N3, сила трения скольженияFтр и сила натяжения нити T31.

Очевидно, что

T12=−T21,   T13=−T31.

Составим дифференциальное уравнение вращательного движения колеса 1 вокруг оси z1:

J1z1φ1=Miz1E.

Здесь Miz1E  главный момент внешних сил, приложенных к колесу 1 относительно оси вращения z1:

Miz1E=Mвр−Mс1−T12R1−T13R1.

Положительное направление угла поворота колеса 1 φ1 принято направление по часовой стрелке, что соответствует направлению вращения колеса (вращение происходит в сторону вращающего момента Mвр). Момент сопротивление Mс1 препятствует вращение, поэтому направлен против угловой скорости ω1.

Момент инерции колеса 1 относительно оси z1 равен

J1z1=m1R122.

Дифференциальное уравнение вращения колеса 1 примет вид

m1R122φ1=Mвр−Mс1−T12R1−T13R1,

или, перенося неизвестные силы в левую часть уравнения, запишем

m1R122φ1+T12R1+T13R1=Mвр−Mс1.

Составим дифференциальные уравнения плоского движения колеса 2:

m2xC2=Fix2E и JC2φ2=MC2iE.

Здесь Fix2E проекция главного вектора внешних сил приложенных к колесу 2 на ось x2; MiС2E  главный момент внешних сил приложенных к колесу 2 относительно оси перпендикулярной плоскости рисунка и проходящей через центр масс колеса 2. Положительное направление оси x2 принято в сторону движения колеса 2, направление угла поворота φ2 выбрано  по направлению часовой стрелки, что соответствует возрастанию координаты x2.

Проекция главный вектор внешних сил на ось x2 рана

Fix2E=T21+Fсц−G2sinβ.

Момент внешних сил

MC2iE=−N2fк−FсцR2+T21R2,

где нормальную реакцию N2 определим из условия равновесия проекций на ось y2 внешних сил приложенных к колесу 2:

Fiy2E:N2−G2cosβ=0,

отсюда

N2=G2cosβ=m2gcosβ.

Тогда

MiС2E=−m2gfкcosβ−FсцR2+T21R2.

Считая колесо 2 сплошным однородным диском, запишем его центральный момент инерции

JC2=m2R222.

Дифференциальные уравнения плоского движения колеса 2 примут вид

m2xC2=T21+Fсц−G2sinβ;

m2R222φ2=−m2gfкcosβ−FсцR2+T21R2,

или перенося неизвестные слагаемые в левую часть уравнений

m2xC2−T21−Fсц=−m2gsinβ;

m2R222φ2+FсцR2−T21R2=−m2gfкcosβ.

Составим дифференциальное уравнение поступательного движения груза 3:

m3x3=Fix3E и  m3y3=Fiy3E.

Здесь Fix3E и Fiy3E проекции главного вектора внешних сил приложенных к грузу 3 на оси x3 и y3 соответственно. Положительное направление оси x3 принято в сторону движения груза 3, направление оси y3 значение не имеет, поскольку вдоль нее движения груза не происходит, а это значит, что

Fiy3E=N3−G3cosα=0.

Из полученного уравнения равновесия находим

N3=G3cosα=m3gcosα.

Проекция главного вектора внешних сил на ось x3 рана

Fix3E=−G3sinα+T31−Fтр,

где сила трения скольжения определится по формуле

Fтр=fN3=fm3gcosα.

Таким образом, запишем полученное дифференциальное уравнение поступательного движения груза 3:

m3x3=−m3gsinα+T31−fm3gcosα,

или

m3x3−T31=−m3gsinα+fcosα.

К полученным четырем уравнениям (–  ) добавим уравнения связей.

Поскольку нить, соединяющая груз 3 и обод колеса 1 нерастяжима и все время движения параллельна оси x3, то можно записать следующее уравнение связей

v3=ω1R1, или x3=φ1R1.

Дифференцируя  по времени получим

x3=φ1R1,

или

φ1R1−x3=0.

Нить, соединяющая колеса 1 и 2 нерастяжима и все время движения параллельна оси x2, а также колесо 2 катится без проскальзывания, следовательно

ω1R1=vA=ω22R2,

или

φ1R1=φ22R2;

xC2=vC2=ω2R2=φ2R2.

Дифференцируя  и  по времени получим

φ1R1−φ22R2=0;

φ2R2−xC2=0.

Таким образом, с учетом  получена нормальная система линейных уравнений – относительно φ1, φ2, xC2x3, T12,  T13 и Fсц.

m1R122φ1+T12R1+T13R1=Mвр−Mс1;m2xC2−T21−Fсц=−m2gsinβ;m2R222φ2+FсцR2−T21R2=−m2gfкcosβ;m3x3−T31=−m3gsinα+fcosα;φ1R1−x3=0;φ1R1−φ22R2=0;φ2R2−xC2=0.

Решим полученную систему линейных уравнений , для чего выразим из трех последних уравнений φ2, xC2и x3 через φ1:

x3=φ1R1;φ2=φ1R12R2;xC2=φ2R2=φ1R12.

Подставим полученные выражения для φ2, xC2и x3 во второе третье и четвертое уравнения системы , после чего порядок системы уменьшится на 3 и будем иметь следующую систему линейных уравнений 4-го порядка:

m1R122φ1+T12R1+T13R1=Mвр−Mс1;m2φ1R12−T21−Fсц=−m2gsinβ;m2R222φ1R12R2+FсцR2−T21R2=−m2gfкcosβ;m3φ1R1−T31=−m3gsinα+fcosα.

Умножая второе уравнение системы  на R2 и складывая его с третьим, получим следующую систему 3-го порядка

m1R122φ1+T12R1+T13R1=Mвр−Mс1;m23R1R24φ1−2T21R2=−m2gR2sinβ−m2gfкcosβ;m3φ1R1−T31=−m3gsinα+fcosα.

Теперь, умножая второе уравнение системы  на R1/2R2, а третье  на R1 и складывая все три уравнения системы будем иметь следующее уравнение

m1R122φ1+T12R1+T13R1+m23R128φ1−T21R1+m3φ1R12−T31R1=Mвр−Mс1−m2gR1sinβ2−m2gfкR12R2cosβ−m3gR1sinα+fcosα;

m12+3m28+m3φ1R12=Mвр−Mс1−m2gR12sinβ+fкR2cosβ−m3gR1sinα+fcosα,

откуда

ε1=φ1=Mвр−Mс1−m2gR12sinβ+fкR2cosβ−m3gR1sinα+fcosαR12m12+3m28+m3.

Таким образом, найдено угловое ускорение колеса 1.

# Теорема об изменении кинетической энергии системы

Необходимо определить угловую скорость ω1 колеса 1 в положении, когда оно повернется на угол φ1 от начла движения. В начальный момент времени система покоилась.

рис. 3

Для определения скорости колеса 1 применим теорему об изменении кинетической  энергии механической системы

T−T0=AiE+AiI,

где T0 и T─ кинетическая энергия системы в начальном и конечном положениях;  AiE─ сумма работ внешних сил, приложенных к системе на перемещении системы из начального положения в конечное; AiI ─ сумма работ внутренних сил системы на том же перемещении.

Поскольку в начальный момент времени система покоилась, то

T0=0.

Внутренние связи системы идеальны (нити нерастяжимы, тела абсолютно твердые), следовательно

AiI=0.

Тогда  принимает вид:

T=AiE.

Для определения кинетической энергии T и суммы работ внешних сил надо изобразить систему в конечном положении.

Запишем зависимости между скоростями и перемещениями тел системы, т. е. уравнения связей, при этом скорости и перемещения выразим соответственно через скорость и перемещение колеса 1.

Угловая скорость колеса 2 выразится следующим образом

ω2=vA2R2=ω1R12R2,

а скорость го центра масс точки C2

vC2=ω2R2=ω1R12R2R2=ω1R12.

Скорость груза 3

v3=ω1R1,

Таким образом, получены следующие кинематические соотношения между скоростями тел системы

ω2=ω1R12R2;vC2=ω1R12;v3=ω1R1.

Зависимости между перемещениями тел можно получить интегрированием соотношений  по времени

φ2=0tω1R12R2dt=φ1R12R2;

sC2=0tω1R12dt=φ1R12;

s3=0tω1R1dt=φ1R1,

Зависимости между перемещениями имеют вид

φ2=φ1R12R2;sC2=φ1R12;s3=φ1R1.

Вычислим кинетическую энергию системы как сумму кинетических энергий тел 1, 2, 3.

T=i=13Ti.

Кинетическая энергия колеса 1:

T1=J1z1ω122,

а с учетом  и

T1=m1R122ω122=m1R124ω12.

Кинетическая энергия колеса 2 сложится из кинетической энергии вращательного и поступательного движений:

T2=J2С2ω222+m2vC222,

здесь J2С2 момент инерции колеса 2 относительно оси перпендикулярной плоскости рисунка и проходящей через центр масс колеса 2. учитывая  и  имеем

T2=12m2R222ω1R12R22+m22ω1R122=3m2R1216ω12.

Кинетическая энергия груза поступательно движущегося 3:

T3=m3v322=m3R122ω12.

Кинетическая энергия системы определится по формуле  с учетом ,  и .

T=m1R124ω12+3m2R1216ω12+m3R122ω12=ω122R12m12+3m28+m3,

или

T=ω122Jпр,

где Jпр приведенный к колесу 1 момент инерции системы, равный

Jпр=R12m12+3m28+m3.

Найдем сумму работ всех внешних сил, приложенных к системе на заданном ее перемещении. Покажем внешние силы, приложенные к системе.

Работа вращающего момента приложенного к колесу 1

AMвр=Mврφ1.

Работа пары сил сопротивления приложенной к колесу 1

AMc1=−Mc1φ1.

Работа силы тяжести колеса 2

AG2=−G2sC2sinβ,

учитывая

AG2=−m2gφ1R12sinβ.

Работа пары сил сопротивления качению колеса 2

Aк=−N2fкφ2,

с учетом  и

Aк=−m2gfкφ1R12R2cosβ.

Работа силы тяжести груза 3

AG3=−G3s3sinα,

учитывая

AG3=−m3gφ1R1sinα.

Работа силы трения скольжения груза 3

AFтр=−Fтрs3,

или с учетом  и

AFтр=−m3gfφ1R1cosα

Сумма работ внешних сил определяется сложением работ вычисляемых по формулам :

AiE=Mврφ1−Mc1φ1−m2gφ1R12sinβ−m2gfкφ1R12R2cosβ−m3gφ1R1sinα−m3gfφ1R1cosα=

=φ1Mвр−Mc1−m2gR12sinβ+fкR2cosβ−m3gR1sinα+fcosα,

или

AiE=Mпрφ1,

где Mпр приведенный к колесу 1 момент внешних сил, равный

Mпр=Mвр−Mc1−m2gR12sinβ+fкR2cosβ−m3gR1sinα+fcosα.

Подставляя  и  в  получим

ω122Iпр=Mпрφ1,

откуда находим

ω1=2Mпрφ1Iпр,

или с учетом выражений для Iпр и Mпр (формулы  и )

ω1=2φ1Mвр−Mc1−m2gR12sinβ+fкR2cosβ−m3gR1sinα+fcosαR12m12+3m28+m3.

# Принцип виртуальных (возможных) перемещений

Задана механическая система (рис. 4), находящаяся в статическом равновесии. Необходимо определить деформацию пружиныλ, применяя принцип возможных перемещений. Необходимые исходные данные приведены в табл. 2.

табл. 2 Исходные данные.

| AO1=AB=CO2, см | CO2, см | c, Н/см | F1, Н | F2, Н | M, Нм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 50 | 12 | 150 | 120 | 250 |

Error! No topic specified.

рис. 4

Для решения задачи применим принцип виртуальных перемещений, который в случае голономной системы является принципом возможных перемещений и гласит, что сумма работ активных сил на любом возможном перемещении системы при ее равновесии равна нулю.

Для того, чтобы определить деформацию пружины необходимо определить реакцию R, для чего необходимо отбросить данную связь заменив ее действие реакцией R считая ее активной силой, сообщить системе малое возможное перемещение и составить уравнение работ, выражающее принцип возможных перемещений:

Piδsicos(∠(Pi;δsi))=0.

Оставшиеся связи, наложенные на систему, разрешают следующие возможные перемещения: поворот кривошипов AO1 и CO2 вокруг неподвижных точек O1 и O2 соответственно, перемещение точек A, B и C на δsA, δsB и δsC соответственно и поворот треугольника ABC на угол δφ.

Замечая, что δsA⊥AO1, δsC⊥CO2 и δsB⊥BP (здесь точка P – мгновенный центр перемещений тела ABC) запишем уравнение работ для заданной системы.

F1δsAcos120°+F2δsCcos30°+Mδφ−RδsBcosα=0,

где R  − сила упругости пружины, равная

R=λc.

Выразим все возможные перемещения, через возможное перемещение δsB.

δφ=δsBBP,

расстояние BP определим из ΔABP:

BP=BA2+AP2−2BA⋅APcos30°,

но AP=2AC=2AB, так как ΔAPC– прямоугольный и ∠APC=30°, тогда

BP=BA1+4−2⋅1⋅2cos30°=BA5−4cos30°,

δφ=δsBBA5−4cos30°.

Возможное перемещение δsAвыразится следующим образом:

δsA=δφAP=δsB2ABBA5−4cos30°=2δsB5−4cos30°.

Возможное перемещение δsC

δsC=δφPC,

где PC=APcos30°=2ABcos30°, тогда

δsC=δsB2ABcos30°AB5−4cos30°=2δsBcos30°5−4cos30°.

Определим cosα.

cosα=−cosβ=1−sin2β=1−AP2BP2sin230°=1−sin230°5−4cos30°

Подставляя  –    в , получим следующее уравнение

F12δsBcos120°5−4cos30°+F22δsBcos230°5−4cos30°+MδsBBA5−4cos30°−cλδsB1−sin230°5−4cos30°=0,

откуда находим

λ=2F1cos120°+2F2cos230°+MBAc5−4cos30°−sin230°=32,8 см.

# Применение общего уравнения динамики

Если связи системы идеальны и удерживающие, то для исследования движения механической системы можно применить общее уравнение динамики.

В заданной механической системе плоскости, по которым движутся груз 3 и колесо 2  не являются удерживающими связями, но все время движения эти тела не отрываются отрыва от плоскостей, поэтому данные связи заменяются двусторонними.

Так как плоскость, по которой движется груз 3, является шероховатой (неидеальная связь), то необходимо заменить ее гладкой плоскостью и активной силой трения скольжения.

Неидеальную связь  плоскость, по которой катится колесо 2, также заменяем идеальной плоскостью и активной силой сопротивления качению.

Таким образом, к рассматриваемой механической системе можно применить общее уравнение динамики.

рис. 5

Запишем общее уравнение динамики для заданной механической системы.

Mврδφ1−Mс1δφ1−M1Φδφ1−G2sinβδsC2−Φ2δsC2−N2fкδφ2−−M2Φδφ2−G3δs3sinα−Fтрδs3−Φ3δs3=0.

Зависимости между возможными перемещениями будут такими же, как и между возможными скоростями, а так как действительные скорости являются одной из реализаций возможных скоростей, то зависимости между возможными перемещениями будут такими же, как и между действительными скоростями. Таким образом, запишем (см )

δφ2=δφ1R12R2;δsC2=δφ1R12;δs3=δφ1R1.

Дифференцируя  по времени получим зависимости между ускорениями тел

ε2=ε1R12R2;wC2=ε1R12;w3=ε1R1.

Силы инерции тел:

M1Φ=J1z1ε1;M2Φ=JC2ε2=m2R222ε1R12R2=m2R1R2ε14;Φ2=m2wC2=m2ε1R12;Φ3=m3w3=m3ε1R1.

С учетом , ,  и  уравнение  принимает вид.

Mврδφ1−Mс1δφ1−m1R12ε12δφ1−m2gcosβδφ1R12−m2ε1R12δφ1R12−m2gfкsinβδφ1R12R2−

−m2R1R2ε14δφ1R12R2−m3gδφ1R1sinα+fcosα−m3ε1R1δφ1R1=0,

отсюда находим

ε1=Mвр−Mс1−m2gR12sinβ+fкR2cosβ−m3gR1sinα+fcosαR12m12+3m28+m3.

# Применение уравнения Лагранжа II рода к исследованию движения системы с одной степенью свободы

При исследовании движения голономных склерономных систем с идеальными связями (сумма работ реакций связей на любом возможном перемещении системы равна нулю), возможно применение уравнений Лагранжа II рода.

Поскольку система имеет одну степень свободы то количество дифференциальных уравнений равно единице.

Так как необходимо найти угловое ускорение колеса 1, то в качестве обобщенной координаты удобно принять угол поворота φ колеса 1 относительно неподвижной оси z1.

Запишем уравнение Лагранжа II рода в следующем виде

ddt∂T∂φ−∂T∂φ=Qφ,

где T─ кинетическая энергия системы; Qφ ─ обобщенная сила, соответствующая всем активным силам.

Согласно выражению для кинетической энергии системы (формула ) и учитывая, что ω1=φ, имеем.

T=φ22Jпр.

Обобщенную силу можно определить из выражений роботы внешних сил на возможном перемещении системы.

Qφ=δAφδφ.

Согласно  имеем

δAφ=Mпрδφ,

тогда

Qφ=Mпр.

Подставим  и  в  и замечая, что приведенный момент инерции системы Jпр не зависит ни от обобщенной скорости, ни от обобщенной координаты, ни от времени, получим

φJпр=Mпр,

откуда находим

ε1=φ=MпрJпр=Mвр−Mc1−m2gR12sinβ+fкR2cosβ−m3gR1sinα+fcosαR12m12+3m28+m3.

# Применение уравнения Лагранжа II рода к исследованию движения системы с двумя степенями свободы

Найти уравнение движения системы в обобщенных координатах q1 и  q2 при заданных начальных условиях. Необходимые данные приведены в табл. 3; там же указаны рекомендуемые обобщенные координаты.

табл. 3

| Номер варианта из Д21, «Яблонский» | Массы тел |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Радиусы инерций |  | Силы P | Моменты M | Коэффициенты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | i2y | i3y |  |  | трения скольжения | вязкого сопротивления |
| 24 | m |  | 3m |  | m |  | – |  | – |  | – | – | P | – | – | b |
| Обобщенные координаты |  |  |  | Начальные условия |  |  |  |  |  |  |  | Дополнительные данные |  |  |  |  |
| q1 |  | q2 |  | q10 |  | q20 |  | q10 |  | q20 |  |  |  |  |  |  |
| x |  | ξ |  | 0 |  | ξ0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 – материальная точка |  |  |  |  |

рис. 6

Для решения задачи применим уравнения Лагранжа II рода.

ddt∂T∂x−∂T∂x=−∂Π∂x+Qx;

ddt∂T∂ξ−∂T∂ξ=−∂Π∂ξ+Qξ.

Здесь T─ кинетическая энергия системы, соответствующая состоянию системы, характеризуемого обобщенными координатами x и ξ и обобщенными скоростями x и ξ; Π– потенциальная энергия системы; Qx и  Qξ ─ обобщенные силы, соответствующие не консервативным силам.

Кинетическую энергию системы найдем как сумму кинетических энергий тел входящих в нее:

T=T1+T2+2T3.

Выразим скорости центров масс и угловые скорости твердых тел системы через обобщенные скорости.

Скорость тела 2 движущегося поступательно

v2=x.

Скорость материальной точки 1

v1=v1r+v1e,

где v1r – относительная скорость точки, равная

v1r=ξ;

v1e – переносная скорость точки, равная

v1e=v2=x.

Модуль вектора v1 равен

v1=v1r2+v1e2+2v1rv1ecos120°=ξ2+x2+2ξxcos120°.

Скорость центра масс колеса 3 точки C3 равна

vC3=v2=x,

а его угловая скорость равна

ω3=vC3r,

где r – радиус колеса.

Момент инерции колеса 3 относительно центральной оси

JC3=m3r22=mr22.

С учетом  –  кинетические энергии тел раны:

T=m2ξ2+x2+2ξxcos120°;

T2=m2v222=3mx22;

T3=m3vC322+JC3ω322=mx22+mr22⋅2xr2=3mx24.

Подставляя  ,   и  в  получим

T1=m1v122=m2ξ2+x2+2ξxcos120°+3mx22+3mx24=m114x2+12ξ2+ξxcos120°.

Потенциальную энергию системы определим, как работу сил тяжести материальной точки 1 при ее перемещении из данного положения, характеризуемого обобщенной координатой ξ в некоторое исходное, например, то от которого ведется отсчет обобщенной координаты ξ.

Π=G1ξcos30°=mgξcos30°.

Обобщенные силы определим из выражений мощности неконсервативных сил на возможных скоростях системы, соответствующих возрастанию каждой обобщенной координаты

Qx=Nxx=Pv2x=P.

Qξ=Nξξ=−Rv1rξ=−bv1rv1rξ=−bξ2ξ=−bξ.

Здесь R=bv1r– сила вязкого сопротивления.

Подставляя  –  в  и  получим

m112x+ξcos120°=P;

mξ+xcos120°=mgξcos30°−bξ.

Заключение

В результате проведенной работы были определены ускорения тел системы, направления и величины внутренних реакций. Определена угловая скорость колеса 1 по прошествии им заданного угла поворота от начала движения системы. Ускорение груза 1 было определено также при помощи основного уравнения динамики и уравнения Лагранжа.

В третьем этапе по заданной схеме механической системы, находящейся в статическом равновесии, определена деформация пружины.

В шестом этапе по заданной схеме механической системы с двумя степенями свободы, найдены дифференциальные уравнения ее движения.

Список литературы

- Н.Н. Никитин, «Курс теоретической механики», М.: ВШ, 1990.

- А.А. Яблонский, «Сборник заданий для курсовых робот по теоретической механике», М.: ВШ, 1985.

- Ф.Р. Гантмахер, «Лекции по аналитической механике», М.: Физматлит, 2001.

Дифференциальное уравнение вращения колеса может быть записано в такой же форме относительно оси, перпендикулярной плоскости движения и проходящей через мгновенный центр скоростей (точкуP контакта колеса с плоскостью).

Равновесие проекции внешних сил на ось у2 следует из того, что вдоль этой оси движения центра масс колеса 2 не происходит.

Данное утверждение справедливо только, если на систему наложены идеальные связи (связь называется идеальной если RδsB=0).

Это становится возможным, поскольку полученная система после отбрасывания указанной связи приобретает одну степень свободы.

Заметим, что данная плоскость шероховатая, но, в силу того, что качение колеса 2 происходит без проскальзывания (работа силы сцепления равна нулю), является идеальной связью.

Идеальность связей следует из того, что тела системы абсолютно твердые, нити нерастяжимы и качение колеса 2 происходит без проскальзывания. В случае неидеальности связей необходимо такую связь заменить идеальной и известной активной силой.

Т.е. Π=Πξ, так как Πx=0.