| Содержание |  |
| --- | --- |
| Введение - Исходные физические и математические модели - Математическая модель явления - Физическая модель явления - Исходные данные - Обработка экспериментальных данных методами математической статистики - Суть МНК - Вычисление оценок коэффициентов функции регрессии - Построение доверительных интервалов для коэффициентов функции регрессии. - Проверка гипотезы об адекватности модели экспериментальным данным - Вычисление коэффициента теплоотдачи - Постановка задачи - Приближенное вычисление определённого интеграла методом парабол - Вычисление времени установления режима - Нахождение интервала изоляции корня - Решение не линейного уравнения комбинированным методом - Решение нелинейного уравнения методом итерации - Решение краевой задачи методом малого параметра Выводы по работе Список использованной литературы | Стр. 2 2 2 3 3 4 4 4 5 6 7 7 7 8 8 9 9 10 13 14 |

Введение

В настоящей работе будут получены два аналитических выражения, описывающие распределение температуры в тонком цилиндрическом стержне. Одно из этих выражений U(x)  будет получено из решения краевой задачи.  Второе выражение U(x) будет получено по МНК на основании обработки экспериментальных данных. Затем будет сделан анализ полученных результатов и сделаны выводы.

1.  Исходные физические и математические модели

1.1.  Математическая модель явления

Тонкий цилиндрический стержень длиной L и диаметром D помещён в высокотемпературный газовый поток (температура потока θ) на концах стержня поддерживается постоянная температура θ0, т.к. диаметр стержня много меньше длины, то распределением тепла по оси перпендикулярной длине стержня пренебрегаем  и рассматриваем распределение тепла только вдоль стержня. При этом координатную ось OX  совместим с продольной осью стержня, а ось ординат перпендикулярно стержню. В установившемся режиме искомое распределение U(x)  в соответствии с законами теплофизики может быть найдено из решения следующей задачи.

−ddx(λdUdx)+4αDU=4αDθ   (1)

где

λ – коэффициент теплопроводности

α – коэффициент теплопередачи

D – диаметр стержня

Ө - температура потока

Считая, что на концах стержня поддерживается постоянная температура Ө0, будем искать U(x) как решение краевой задачи для уравнения (1) с граничными условиями

U(−L2)=U(L2)=θ0  (2)

на отрезке [-L/2; L/2] ( L - длина стержня).

Коэффициент  теплопроводности λ  в общем случае не является постоянным, а представляет собой функцию температуры стержня. В первом приближении полагают эту функцию линейной:

λ=λ0[1+σλ(U−θ0)]    (3)

Коэффициент теплоотдачи  α  зависит от скорости потока и множества других факторов. Приближенно этот коэффициент можно найти как среднее значение функции

α(t)=α0(1+e−bt3) (4)

на некотором отрезке [0, T], т.е.

α=1T0Tα(t)dt  (5)

Время T0, по истечении которого распределение температуры в стержне можно считать установившемся, определяется по формуле

T0=D2aζ2   (6)

где

a - коэффициент температуропроводности;

ζ - положительный наименьший корень уравнения.

Сtgx=2λ0αDx   (7)

Таким образом, если соответствующие параметры известны, распределение температуры U=U(x) находят, решая краевую задачу (1)-(2).

  - Физическая модель явления

При рассмотрении физической модели предполагается известным вид

функции регрессии.

В качестве вида функции регрессии предлагается использовать функцию вида:

U(x) = a0 + a1x2 + a2x4  (8)

Для нахождения оценок неизвестных коэффициентов  aj;  j = 0,1,2   предлагается n +1 пара экспериментальных данных (Xi; Ui) i = 0,1,2….n  (n=5)

Приводится один из возможных вариантов получения экспериментальных данных.

По длине стержня в определённых точках x0, x1,..x5  закреплены датчики D0, D1,…D5.  Датчики – устройства, преобразующие некоторую физическую величину (температура) в пропорциональную ей электрическую величину, напряжение или ток.  Выходы датчиков, через устройство, именуемое коммутатором, поочерёдно подключаются к измерительному прибору, например  цифровому вольтметру, на выходе которого электрическая величина пропорциональна температуре в измеряемой точке xi.

Значение xi предполагаем известными точками, т.е. предполагаем, что датчики Di закреплены точно в заранее выбранных точках.  Значение Ui получено с погрешностью ΔUi = Ui - Ui Эт  (9)

Погрешность носит случайный характер, т.к. она являются суммой случайных величин обусловленных погрешностями технических средств входящих в приведённую схему измерения.

Математическое ожидание погрешности предполагается равным нулю, дисперсия погрешности равна σ2, постоянна, но не известна во всех точках xi, такие измерения называют равноточными.

Учитывая сказанное можно предположить, что погрешность, как случайная величина подчиняется нормальному закону распределения с параметрами 0, σ, т.е. плотность вероятности имеет вид:

f(x)=1σ2πe−x22σ2 (10)

Учитывая, что вид функции регрессии известен, оценки коэффициентов функции регрессии aj будем находить, используя алгоритм МНК.

1.3 Исходные данные

| Исходные значения X, U |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Xi, м | Ui, 0С |  |  |  |
| 0.00000 0.00265 0.00530 0.00795 0.01060 0.01325 | 112 109 99 83 59 26 |  | L = 0.0265 М D = 0.00265 М Ө = 260.0 0C Ө0 = 26.0 0C λ0 = 90.34 Вт/(МК) σλ = 5.769* 10-4 1/К | B = 4.684* 10-6 С-3 α0 = 2.528 * 102 Вт(М2К) Т = 114 с А = 3.388 * 10-5 м2/с |

2. Обработка экспериментальных данных методами математической статистики

Экспериментальные данные обрабатываются с помощью МНК, производится вычисление оценок коэффициентов функции регрессии, производится построение доверительных интервалов для коэффициентов функции регрессии, после чего проверяется гипотеза об адекватности модели экспериментальным данным.

2.1. Суть МНК

Функция регрессии  U(x) имеет вид:  U(x) = a0 + a1x2 + a2x4 (11)

S=i=0n[Ui – (a0 + a1xi2 + a2xi4)]2 (12),  где  (a0 + a1xi2 + a2xi4) = U(xi) (13),  а

Ui – (a0 + a1xi2 + a2xi4) = εi (14)

С точки зрения МНК необходимым и достаточным условием минимума является равенство частных производных нулю.

∂S∂a~j=0  тогда:

(15)

Вводя обозначения SK=i=0nxi2K(16);  k = 0,1,2,….n    VL=i=0nxi2L(17);  L = 0,1,2  получим:

S0a~0+S1a~1+S2a~2=V0S1a~0+S2a~1+S3a~2=V1 (18)

SA = V (19)     S=S0S1S2S1S2S3S2S3S4   (20)

A~=a~0a~1a~2  (21)         V=V0V1V2      Решаем в матричном виде: A = S-1V  (22)

2.2. Вычисление оценок коэффициентов функции регрессии

В нашем случае имеем:

S0 = 6;     S1 = 3.862 *10-4;       S2 = 4.828*10-8;     S3 = 7.105* 10-12;    S4 = 1.1259 *10-15

V0 = 488; V1 = 0.02; V2 = 1.9613 *10-6

В результате решения системы получим:

a0 = 111.954 (0C);     a1 = -4.419*105   (0C/м2);       a2 = -2.702*108   (0С/м4)

U(x) = 111.954 – 4.419*105x2 – 2.702*108x4   (23)

| n | xi, м | U(xi), 0С |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0.00000 | 111.9545 |
| 1 | 0.00253 | 108.837 |
| 2 | 0.00506 | 99.32 |
| 3 | 0.00759 | 82.945 |
| 4 | 0.01012 | 58.89 |
| 5 | 0.01265 | 20.04 |

2.3. Построение доверительных интервалов для коэффициентов

функции регрессии

Требуется построить доверительный симметричный интервал для неизвестных коэффициентов функции регрессии, так чтобы выполнялось следующее вероятностное равенство:  P(aj – εj < aj < aj + εj) = β  (24), где

ajL = aj – εj  -  левая граница доверительного интервала

ajR = aj + εj  -  правая граница доверительного интервала

aj – εj                     aj                  aj + εj

2εj

Для вычисления  εj  найдем, прежде всего, Smin (минимальную сумму МНК)

Smin=i=0n[Ui−U~(xi)]2 (25)

Smin = 0.1529

В результате вычислений получим оценку дисперсии отдельного измерения по формуле:

σ2=Sminr (26),  где  r = (n+1) – (m + 1) = 3

σ2 = 0.0509

(n+1) – число пар экспериментальных данных.

(m+1) – число неизвестных коэффициентов функции регрессии.

Найдём оценку K - корреляционной матрицы оценок коэффициентов функции регрессии по формуле:   K = σ2S-1  (27)

Матрица K имеет структуру:

K~=σ2~[a~0]K~[a~0,a~1]K~[a~0,a~]K~[a~1,a~0]σ2~[a~1]K~[a~1,a~2]K~[a~2,a~0]K~[a~2,a~1]σ2[a~2]~   (28)

0C

0C/м2

0С/м4

Математической статистикой показано, что случайная величина

Tj=a~j−ajσ~[a~j] (29), j = 0,1,2   имеет распределение Стьюдента с числом степеней свободы.

Для β можно найти такое значение: P(-tβ,r < T < tβ,r) = β (30)

P(|T| < tβ,r) = β (31) вместо T подставим выражение:

P(|a~j−aj|σ~[a~j]<tβ,r)=β   (32)         P(aj - tβ,r σ[aj] <  aj < aj + tβ,r σ[aj]) = β,  (33)

где  εj = tβ,r σ[aj] (34)

Значения tβ,r находится из таблиц распределения Стьюдента по заданной доверительной вероятности β = 0.9  и числу степеней свободы r = 3, так что имеем t0.9;3 = 2.353

Производя вычисления, получим:

| Вычисленные значения |  |  |
| --- | --- | --- |
| ε0 = 0.3756 | a0L = 111.579 | a0R = 112.33 |
| ε1 = 1.2676 * 104 | a1L = -4.545* 105 | a1R = -4.292* 105 |
| ε2 = 7.1431 * 107 | a2L = -3.416 * 108 | a2R = -1.987 * 107 |

2.4. Проверка гипотезы об адекватности модели

экспериментальным данным

Наряду с заданной функцией регрессии, равной U(x) = a0 + a1x2 + a2x4  возьмём  U1(x) = b0 + b1x2  (35)

Коэффициенты b0 и b1 функции регрессии U1(x) будем также находить по алгоритму МНК. Не трудно убедиться, что параметры системы уравнений для функции регрессии U1(x) будет иметь следующий вид:

S0b0+S1b1=V0 (36),  где SK, VL  вычислены по тем же формулам что и предыдущие.

Требуется проверить гипотезу H0: a2 = 0 ; H1: a2 ≠ 0

В качестве статистики (критерия) проверки гипотезы, рассматривается случайная величина:

F=1K1Smin2−Smin11K2Smin1  (37)

Случайная величина имеет распределение Фишера Снедекора, плотность вероятности, которого зависит только от 2- х параметров K1, K2,  называемых степенями свободы.

При этом   (38)

S1min, S2min – минимальные суммы квадратов отклонений полученные соответственно для функций регрессии U(x) и U1(x)

В данном случае в качестве критической области целесообразно выбирать область положительных значений.

Значение Fкр находится из таблиц Фишера Снедекора при K1 = 1; K2 = 3  и  α = 0,1. В данном случае F1;3;0.1 = 5.54

В соответствии алгоритма МНК находим b0, b1  и вычисляем   Smin2=4.189 .

b0 = 112.749;  b1 = -4.88*105

Из формулы (35) получим F = 79.2055

Вывод:  F = 79.2055, следовательно гипотеза H0 отвергается. Из этого следует, что нужно взять трёхчленных многочлен!

3.  Вычисление коэффициента теплоотдачи

3.1.  Постановка задачи

α=1T0Tα(t)dt (39)          α(t)=α0+α0e−bt3 (40)       α=α0+α0T0Te−bt3dt (41)    I=0Te−bt3dt (42)

α=α0+α0TI (43)       Будем  вычислять интеграл приближенно, следовательно, будет иметь место погрешность.

Δα=α−αвыч=α0T(I−Iвыч)=α0TΔI  (44)         Δα=α0TΔI  (45)   Погрешность зависит от погрешности интеграла.

εα=Δαα=0.0001 - относительная погрешность.

Исходя из допустимой погрешности α,  найдём абсолютную допустимую погрешность вычисления определённого интеграла.

ΔI=Δαα0T  (46)   т.к. α > α0  то допустимая погрешность ΔI можно принять

ΔI = 0,0001T=0.011  (47)

3.2. Приближенное вычисление определённого

интеграла методом парабол

Суть любого приближенного метода вычисления некоторого определённого интеграла  I=abf(x)dx(48)  состоит в том, что подынтегральную функцию заменяют функцией g(x) (f(x)≈g(x)) такой, что первообразная от неё сравнительно просто вычисляется, а далее применяют формулу Ньютона – Лейбница.

I=abf(x)dx≈abg(x)=G(b)−G(a)(49) ;   G/(x)=g(x)

В методе парабол интервал интегрирования разбивается на чётное число интервалов  n  и на каждом сдвоенном интервале (xi; xi+2) i = 0,1,2….n-2,  длиной 2h  (h = (b-a)/n). подынтегральная функция f(x) заменяется полиномом Лагранжа 2-й степени.

Приближённое значение определённого интеграла вычисляется как сумма частичных площадей Sj; j = 1,2,…n/2, где Sj есть площадь, ограниченная сверху полиномом Лагранжа 2-й степени.

xi = a + ih (50); i = 0..n

yi = f(xi) (51);    i = 0..n

L2(x)=y0(x−x1)(x−x2)(x0−x1)(x0−x2)+y1(x−x0)(x−x2)(x1−x0)(x1−x2)+y2(x−x0)(x−x1)(x2−x0)(x2−x1) (52)

S1=h3(y0+4y1+y2) (53)

S2=h3(y2+4y3+y4) (54)

Sn2=h3(yn−2+4yn−1+yn) (55)

I=h3[y0+yn+4(y1+y3+.....+yn−1)+2(y2+y4+....+yn−2)] (56)

Погрешность метода парабол

ΔI≤M4(b−a)5180n4 (57),    M4 – максимальное значение по х на интервале интегрирования

n≥(b−a)4M4(b−a)180ΔI(58)

b = T; a = 0                   n≥T4M4T180⋅0.0001⋅T=T4M40.18 (59)

Учитывая сложность вычисления M4, оценку погрешности вычисления определённого интеграла будем производить, используя поправку Рунге.

Зададим произвольное, чётное число интервалов. Вычисленное значение интеграла при этом обозначим  In

Возьмём n1 = 2n

Снова вычислим значение интеграла и, обозначив его I2n , найдём поправку Рунге:

R2n=I2n−In15 (60) ;      |R2n|≤∆I;     ∆I = 0.0001T;     I = I2n + R2n

α = α0 + (αI)/T

Найдём ∆α

Δα=α0T|R2n| (61);      α=(α±Δα)[ВТм2К](62)

α = 371.141

∆α = 7.222*10-4

α ± ∆α = 371.141±7.22*10-4

| n | In | R2n |
| --- | --- | --- |
| 8 | 53.371 | -0,017 |
| 16 | 53.366 | -3.257*10-4 |

- Вычисление времени установления режима

  - Нахождение интервала изоляции корня

T0=Da⋅ξ2 (63);    ctg(x)=Ax(64);      A=2⋅λ0α⋅D(65);

f(x) = 0        |x-ξ| ≤ ε = 10-4

Достаточно f(c)f(d) < 0; необходимо  signf/(x) = const

Как следует из рисунка в качестве интервала изоляции можно взять следующий интервал изоляции: с = 0,07; d =0,08

f(x) = Asin(x) – cos(x)  (66)

Найдём производную:

f/(x) = (A+1)sin(x) + Axcos(x)   (67)

Очевидно что на данном интервале f/(x) >0. Значит здесь только один корень уравнения. Найдём вторую производную:

f//(x) = (2A+1)cos(x) – Axsin(x) (68)

На интервале (0,07; 0,08) f//(x) не меняет знак. Не трудно видеть, что на заданном интервале f//(x) – убывающая функция:

  - Решение не линейного уравнения комбинированным методом

Суть комбинированного метода состоит в одновременном применении метода хорд и

метода касательных.

Если метод хорд дает приближение с недостатком, то метод касательных с избытком наоборот.

f(x) = 0

bn+1=bn−f(bn)f(bn)(69);     an+1=an−f(an)(bn−an)f(bn)−f(an)(70)       n = 0,1,2,3….

В качестве начала приближения a0 в методе хорд принимается тот из концов интервала (cd), где функция и её вторая производная противоположны по знаку. В методе касательных за начало приближения b0 принимается тот из концов интервала (cd), где функция и её вторая производная совпадают по знаку.

Геометрическая интерпретация комбинированного метода:

ln+1 = |bn+1-an+1| (71) - длина интервала

ln+1 ≤ ε  (72)

(73)

Вычисляем T0 по формуле:

T0=1a(Dx)2 = 38.15 0С

| n | an | bn | ln | f(an) | f(bn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.073 | 0.082 | 9*10-3 | -0.0192 | 0.2372 |
| 1 | 0.07367 | 0.07413 | 4.55*10-5 | -1.029*10-3 | 0.01134 |
| 2 | 0.07371 | 0.07371 | 1.2757*10-8 | -2.893*10-6 | 3.1687*10-5 |

  - Решение нелинейного уравнения методом итерации

Метод итераций – метод приближений

Приведём уравнение f(x) = 0 к виду  x = φ(x). Для этого умножим обе части на произвольное число μ≠0  и добавим к обеим частям x:

x = x – μf(x) (74)

Поскольку на отрезке [0,029; 0,03]  f/(x)>0, то в качестве μ можно взять:

(75), где  (76),    a (77)

Таким образом, можно принять μ = 0.03626

Наше уравнение запишем в виде

x = ф(x), где ф(x) = x - 0.03626AxSin(x) + 0.03626Cos(x)(78)

Найдём производную:

ф/(x) = 1- 0.03626A(xCos(x) + Sin(x)) - 0.03626Sin(x)(79)

В силу монотонности этой функции на интервале (0,029; 0.03) можно записать:

ф/(0,12) < ф/(x) < ф/(0.1)

Таким образом, |ф/(x)| ≤ q (80). Следовательно, процесс итерации будет сходящимся. Для достижения заданной точности вычисления будем вести до тех пор, пока не начнёт выполняться неравенство:

(81)

Приближение ищем по формуле: , n = 0,1,2….

В качестве x0 возьмём x0 = 0,075(середина интервала).

С погрешностью меньшей 10-4, имеем ξ = 0.07371. Найдём время установления режима:

- Решение краевой задачи методом малого параметра

(82)                      (83)

(84)                                                                   (85)

(86)

= 1.613*10-4 (87)          = 0.135 (88)

Неизвестную функцию y(x) будем находить с помощью метода наименьшего параметра

Решение ищется в виде бесконечного ряда по степеням ε, где yk(x) – неизвестная функция.

(89)      ε < 1

(90)

U(x) = y(x)(θ – θ0) + θ0  (91)

(92)

Неизвестная функция y0(x) и y1(x) будем находить из решения следующей краевой задачи:

(?)       y0(x)

(?)       y1(x)

; (99)       (100)

В качестве частного решения можно принять :

;(101)    K1,2 = ± P       = 78.747 (102)

;(103)        ; (104)

;(105)        ;(106)

;(107)           ;(108)

;(109)

C2 = 0

;(112)    =>  ;(113)

; (116)

;(117)

Подставляем коэффициенты при одинаковых функциях

A2 = B1 = 0;   = -0.131;   = 24.677=>

; (118)

;(119)

;(120)

=> C4 = 0

;(121)

;(122)

(123)

;(124)

= -144.099;(125)

= -4.136; (126)

= 779.518; (127)

Необходимо построить графическую зависимость: и U(x)

Рис. 1   График зависимости , U(x) от xi

(128)

| n | xi |  | U(x) | εi(xi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 111.954 | 111.765 | 0.169 |
| 1 | 2.65*10-3 | 108.837 | 108.685 | 0.14 |
| 2 | 5.3*10-3 | 99.328 | 99.28 | 0.049 |
| 3 | 7.95*10-3 | 82.945 | 83.042 | 0.116 |
| 4 | 0.011 | 58.891 | 59.074 | 0.31 |
| 5 | 0.013 | 26.045 | 26 | 0.172 |

Выводы по работе

В настоящей работе были получены два аналитических выражения, описывающие распределение температуры в тонком цилиндрическом стержне. Одно из этих выражений:

, было получено из решения краевой задачи. Второе: Ũ(x) = ã0 + ã1x2 + ã2x4, было получено по МНК на основании обработки экспериментальных данных.

Так как ε(x)<5%, то оба метода справедливы

Список использованной литературы

- Изучение распределения температуры в тонком цилиндрическом стержне. Курсовая работа №10 по вычислительной математики: Методические указания / ЛТИ им. Ленсовета. – Л., 1988. – с. 29