Задание на курсовую работу.

Требуется синтезировать ХТС. работающую по следующей технологии:

Смесь, состоящая из компонентов А, В, С и инертного компонент, нагревается в системе теплообмена до температуры tl и поступает в реактор, где в адиабатических условиях протекает обратимая реакция

где q - тепловой эффект реакции, q=21200 кал/моль.

Реакция характеризуется константой равновесия

и константой скорости k=f(T), для которой имеются экспериментальные данные.

Поскольку реакция равновесная и экзотермическая, то для повышения равновесной степени превращения реакционная смесь должна проходить несколько реакторов с промежуточным охлаждением между ними.

После прохождения m реакторов смесь поступает в абсорбер для выделения компонента С и затем проходит п реакторов и второй абсорбер. Принципиальная схема процесса представлена на рисунке 2.

Заданы температуры на входе в ректоры (ti) и абсорберы (tai) и объемы реакторов и абсорберов. Заданы также плотности орошения в абсорберах, температура, расход и концентрации компонентов исходной смеси.

Время работы установки - 8800 час/год

Расход смеси на входе в систему - 120000 м3/час.

Начальная температура смеси (t0) - 333 К

Концентрация компонентов:

А - 0,085 об. Доли

В - 0,085 об. доли

С - 0,000 об. доли.

Плотность потока равна 22,4 кг/м3.

Реакторы

Скорость реакции в реакторе описывается уравнением:

где a, b, с - концентрации компонентов, об. доли.

Первый реактор является реактором полного перемешивания, все остальные – реакторы идеального вытеснения. m=3, n=2.