# Министерство образования Российской Федерации

# Санкт-Петербургский   государственный   технологический   институт

(Технический университет)

# Кафедра                                                           Факультет наукоемких технологий

# математического моделирования                 Курс           4

# и оптимизации ХТС         	                             Группа        505

Учебная дисциплина              СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ

ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

## КУРСОВАЯ РАБОТА

# Тема                                  СИНТЕЗ

# ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Студент             Павлов Д.В.

(фамилия, инициалы)

Руководитель   старший преподаватель Вениаминова Г. Н.

(должность, фамилия, инициалы)

Оценка за курсовую работу

(подпись руководителя)

Дата защиты работы

С.-Петербург

2003

#### АННОТАЦИЯ

В данной курсовой работе синтез химико-технологической системы (ХТС) реализуется с применением программных продуктов MathCAD Enterprise Edition v11.A и Microsoft Excel XP.

На основе заданной технологии требуется выбрать предпочтительный вариант ХТС. Для получения значений предэкспоненциального множителя в уравнении Аррениуса k0 и энергии активации E химической реакции, а также реакторов используется математический процессор MathCAD Enterprise Edition v11.A. Для получения статистической модели абсорберов в виде уравнения регрессии и для проведения синтеза ХТС используется табличный редактор Microsoft   Excel XP.

# СОДЕРЖАНИЕ

###### Введение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

- Теоретическая часть. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

- Практическая часть. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

2.1. Расчет предэкпоненциального множителя k0 и энергии активации химической реакции E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.2. Расчет статистической модели абсорберов в виде уравнения регрессии . . . . . . 11

2.3. Расчет реакторов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

2.4. Расчет ТС. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

- Заключение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИТОЧНИКОВ. . . . . . . . 21

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

#### ВВЕДЕНИЕ

Развитие химической промышленности идет по пути создания новых технологий, увеличения выпуска продукции, внедрения новой техники, экономного расходования сырья и всех видов энергии, создания безотходных и малоотходных производств. Промышленные процессы протекают в сложных химико-технологических системах (ХТС), каждая из которых представляет собой совокупность аппаратов и машин, объединенных в единый производственный комплекс для выпуска продукции.

Основной метод исследования ХТС – математическое моделирование, опирающееся на широкое использование компьютерных систем. Оно открывает большие возможности в деле разработки математических описаний химико-технологических процессов и применения их для расчета и оптимизации ХТС.

Методы анализа, синтеза и оптимизации ХТС, реализованные в виде алгоритмов и программ, применяются в системах автоматизированного проектирования химических производств (САПР). Эти системы существенно повышают  производительность труда проектировщиков и позволяют значительно улучшить качество проектов. Благодаря САПР ускоряется внедрение в производство технологических разработок.

В процессе своей деятельности конструкторам и технологам постоянно приходится принимать технические решения путем выбора оптимальных вариантов. Должен быть выбран тот предпочтительный вариант конструкции изделия или технологического процесса, который затем будет разрабатываться для осуществления в производстве.

При создании современных химических и нефтехимических производств большое значение имеет рациональное использование вторичных энергоресурсов, образующихся при проведении химико-технологических процессов.

Высокая степень рекуперации тепловой энергии технологических потоков способствует значительному снижению капитальных и эксплуатационных затрат теплообменно-регенеративных систем.

Проектирование оптимальных тепловых систем представляет сложную комбинаторную задачу, причем количество альтернативных вариантов резко возрастает при увеличении числа технологических потоков. В скором будущем решение задачи определения оптимальных структур ТС станет возможно с помощью простого перебора с привлечением компьютерных систем.

Помимо простого перебора существуют различные методы синтеза оптимальных ТС. Основные из них –  комбинаторные и эвристические. Комбинаторные методы (например, метод ветвей и границ) позволяют получить точное решение. С помощью эвристических методов находят близкие к оптимальным структуры ТС, при этом из рассмотрения исключается большая часть альтернативных вариантов.

Рассмотрим практическое использование последних методов для решения задачи выбора варианта ХТС.

- ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Оптимизация  –  это целенаправленная деятельность, заключающаяся в получении наилучших результатов при соответствующих условиях. Всякая инженерная деятельность, связанная с разработкой новых технологических систем и управлением ими, сопровождается поиском оптимальных решений. Для осуществления такого поиска необходим объект оптимизации и критерий оптимальности. Последний также называют целевой функцией.

Для решения задач оптимизации широко используются математические описания ХТС. При формулировании критерия оптимальности ХТС принимаются во внимание технико-экономические показатели, безопасность технологических режимов оборудования, обеспечение защиты окружающей среды.

Критерий оптимальности обычно является скалярной функцией нескольких переменных. Задача оптимизации сводится к поиску экстремума этой функции, то есть

f (e, a, u, z, t, r, α, d) → Extremum

где e – вектор входных переменных; a –  вектор выходных переменных; u – вектор управляющих переменных; z – вектор возмущений; t – время; r – вектор режимных параметров; α – вектор структурных параметров; d – вектор конструктивных параметров.

Входными и выходными параметрами являются обычно состав, расход и температуры отдельных потоков. Управляющими воздействиями могут быть расход сырья на входе в химический реактор или расход пара в теплообменнике. Примеры возмущений – изменения температуры окружающей среды и состава исходного сырья за счет примесей, а также изменение активности катализатора за счет его закоксовывания. Под режимными параметрами понимаются температуры и давления в аппаратах, скорости вращения рабочих органов машин.

Структурные параметры характеризуют топологию ХТС. В частности, они определяют число аппаратов в системе и связи между ними. Конструктивные параметры характеризуют габаритные размеры отдельных аппаратов, толщины их стенок и т.п. Конструктивными параметрами ректификационной колонны являются, например, число тарелок, размеры элементов тарелок.

ХТС как объект оптимизации описывается математической моделью в виде системы уравнений:

= 0; j = 1, . . . , p.

Эту систему уравнений можно рассматривать кА первый вид ограничений на независимые переменные при поиске экстремума. Второй вид ограничений представляет собой система неравенств:

≥ 0; i = 1, . . . , m.

Эти неравенства характеризуют ограничения на допустимые интервалы изменения независимых переменных, обусловленные нормами расхода сырья и энергии, безопасностью работы оборудования и т.п.

Таким образом, общей задачей оптимизации ХТС является нахождение экстремума функции с учетом указанных ограничений путем изменения числа независимых переменных.

#### Разделяют 2 группы методов оптимизации:

- интегральные методы, которые предполагают оптимизацию ХТС кА единого целого

- декомпозиционные методы, которые предполагают поаппаратную (поблочную) оптимизацию (так как различные элементы (аппараты) ХТС взаимосвязаны, то поаппаратная оптимизация является многоуровневой процедурой, в которой на 1 уровне оптимизируют отдельные блоки, а на 2  уровне – взаимосвязывают результаты, полученные при оптимизации отдельных аппаратов)

По типу вычисления целевой функции методы оптимизации делятся на:

- методы нулевого порядка, в которых на каждом шаге вычисляются только значения целевой функции

- методы первого порядка, в которых на каждом шаге вычисляются значения целевой функции и ее первых частных производных

- методы второго порядка, в которых на каждом шаге вычисляются значения целевой функции и ее первых и вторых частных производных.

#### К первым относятся метод сечений (Гаусса –  Зейделя), симплексный метод, метод деформированного многогранника, комплекс метод Бокса; ко вторым  –  метод градиента, метод релаксации, метод наискорейшего спуска (крутого восхождения), к третьим  –  метод Ньютона. Так как вычисление первых и вторых производных возможно только приближенными методами, то наиболее предпочтительны методы нулевого порядка.

#### В общем случае задача оптимизации ХТС является комплексной и достаточно сложной.

#### Для ее решения не существует ни одного универсального метода. В каждом конкретном случае приходится выбирать наиболее адекватный метод оптимизации, исходя из специфики структуры ХТС и особенностей ее функционирования. Выбор метода обусловлен также структурой математического описания ХТС и особенностями информации о независимых переменных.

#### В данной курсовой работе производятся следующие процессы оптимизации:

- поиск минимального значения функции среднего квадратичного отклонения экспериментальных значений константы скорости химической реакции от расчетных для нахождения предэкспоненциального множителя k0 и энергии активации химической реакции E

- поиск минимального значения функции среднего квадратичного отклонения экспериментальных значений температуры на выходе из абсорбера Tвых и степени абсорции Сабсорбции от расчетных, полученных по уравнению регрессии

- поиск минимального значения приведенных технологических затрат при синтезе ТС.

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 Расчет  предэкспоненциального множителя k0 и энергии активации химической реакции E

- постановка задачи:

требуется найти безусловный экстремум min

- задание начальных приближений для искомых величин:

- создание вычислительного блока для решения уравнения

с применением встроенной в MathCAD Enterprise Edition v11.A                                                            функции Minerr (k0, E), которая возвращает значения переменных k0 и E (n – число опытов)

- проверка правильности решения уравнения путем нахождения  значений относительной погрешности  вычисления расчетных значений константы химической реакции и построения графика зависимостей экспериментальной и расчетной констант химической реакции от температуры.

Как видно из приложения 1 максимальное значение относительной погрешности расчета не превышает 25 %, что говорит о хорошей точности расчета.

Достоинствами рассмотренного выше метода является  возможность его использования при решении систем нелинейных уравнений и нахождения максимального приближения даже к несуществующему решению.

Получить искомые величины можно было также методом наименьших квадратов при более низкой точности (ε не превышает 29 %).

2.2  Расчет статистической модели абсорберов в виде уравнения регрессии

- постановка задачи:

требуется найти безусловные экстремумы

min СУММКВРАЗН(Tвыхэкс-(a0+a1*Tвх+a2*+a3*v+a12*Tвх*u+a13*Tвх*v+a23*u*v))

minСУММКВРАЗН(Cабсорбцииэкс-(a0+a1*Tвх+a2*u+a3*v+a12*Tвх*u+a13*Tвх*v+a23*u* v))

- задание начальных приближений для коэффициентов уравнения регрессии:

|  | a0 | a1 | a2 | a3 | a12 | a13 | a23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1абсорбер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2абсорбер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- поиск минимумов с использованием интегрированной в Microsoft Excel XP надстройки  “Поиск решения” методом Ньютона со следующими параметрами:

максимальное время счета – 100 секунд;

предельное число итераций – 100;

относительная погрешность –  0,000001;

допустимое отклонение от оптимального решения – 5 %;

сходимость – 0,0001;

для получения исходных оценок значений переменных в каждом одномерном поиске применяется метод линейной экстраполяции вдоль касательного вектора;

для вычисления частных производных целевой функции используется метод чис-

ленного дифференцирования с прямыми разностями;

в результате получены следующие уравнения регрессии:

Tвыхрасч=360,9+0,094*Tвх -3,867*u-1,302*v+0,005*Tвх*u-0,002* Tвх*v+0,006*u*v;

Cабсорбциирасч=0,099+0,054*Tвх+5,204*u+2,138*v-0,009*Tвх*u-0,003*Tвх *v+0,054*u*v

4.   проверка адекватности регрессионной модели экспериментальным данным с помощью нахождения средней относительной погрешности вычисления расчетных значений Tвых и Cабсорбции

СРЗНАЧ(СУММ(ABS(Tвыхэкс-Tвыхрасч)/Tвыхэкс));

СРЗНАЧ(СУММ(ABS(Cабсорбцииэкс-Cабсорбциирасч)/ Cабсорбцииэкс))

и корреляционного отношения для Tвых и Cабсорбции

КОРЕНЬ(1-(СУММКВРАЗН(Tвыхэкс-Tвыхрасч)/(СУММКВРАЗН(Tвыхэкс-Твыхср));

КОРЕНЬ(1-(СУММКВРАЗН(Cабсорбцииэкс- Cабсорбциирасч)/(СУММКВРАЗН(Cабсорбции- Cабсорбцииср)), где Твыхср и Cабсорбцииср – средние значения Твыхэкс и Cабсорбцииэкс со-

ответственно: СРЗНАЧ(Твыхэкс) и СРЗНАЧ(Cабсорбцииэкс).

Из приложения 2 следует, что средние значения относительных погрешностей для Твых и Cабсорбции малы (0 и 3 % соответственно), а корреляционные отношения для Твых и Cабсорбции близки к единице (0,998 и 0,999 соответственно), что говорит об адекватности полученных уравнений регрессии экспериментальным данным.

Достоинством метода с применением  вышеуказанной надстройки является гибкость задаваемых параметров в широком диапазоне (например, в качестве альтернативы к методу Ньютона предлагается метод сопряженных градиентов, который отличается от последнего экономией оперативной памяти при большой громоздкости задачи и возможностью использования при слишком малом отличии в последовательных приближениях), что позволяет реализовывать его для решения как линейных, так и нелинейных задач оптимизации.

Статистические модели, подобные модели, приведенной выше, получают и другими методами, которые подразделяются на методы активного (все факторы меняются по заранее составленному плану и рассматриваются одновременно) и пассивного ( все факторы меняются бессистемно и рассматриваются поочередно): к первым относятся метод полного факторного эксперимента (ПФЭ), метод ортогонального центрального композиционного планирования; ко вторым – метод Брандона. В данной курсовой работе метод ПФЭ не подходит из-за  условий эксперимента (опытные данные были получены с помощью измерительных приборов), следовательно, как вариант можно было использовать метод Брандона.

2.3 Расчет реакторов

Схематичное изображение реактора идеального вытеснения (РИВ):

, где dv – элементарный объем; υвх и υвых – объемные расходы на входе и на выходе соответственно; T0 и T – начальная и конечная температура в реакторе; C0 и C –  вектора начальных и конечных концентраций;

– изменение температуры в реакторе;

– изменение концентрации в реакторе.

Рассмотрим основные особенности РИВ:

- поршневой режим:

процесс идет без перемешивания вдоль оси потока и при идеальном перемешивании в поперечном сечении

- постоянная плотность потока:

реакции протекают без изменения объема

- процесс стационарный:

количество вещества, поступающего в реакционное пространство в единицу времени равно количеству вещества, выходящего из реакционного пространства в единицу времени;

для всех частиц условное время пребывания в реакторе одинаковое , где v – объем реактора.

В нашем случае в реакторе протекает обратимая экзотермическая химическая реакция, характеризующаяся следующей скоростью:

,где a, b, c – концентрации компонентов A, B и C соответственно; константа скорости химической реакции    и константа равновесия химической реакции . Изменение концентраций компонентов за единицу времени:

-1*da/dτ = -0.5*db/dτ = 1*dc/dτ = w(a, b, c, T), где 1; 0.5;1 – стехиометрические коэффициенты соответственно компонентов A, B, и C. Отсюда:

частная скорость химической реакции по компоненту A wa = -da/dτ;

частная скорость химической реакции по компоненту B wb = -0.5*db/dτ;

частная скорость химической реакции по компоненту C wc = dc/dτ .

Математическая модель реактора представляет собой приведенную ниже систему дифференциальных уравнений:

da/dτ = - w(a,b,c,T)

db/dτ = -0.5* w(a,b,c,T)

dc/dτ = w(a,b,c,T)

dT/dτ = λ* w(a,b,c,T)

, где коэффициент адиабатического разогрева     (q – тепловой эффект  химической реакции; Cp –  средняя удельная теплоемкость реакционной смеси).

Разберем расчет РИВ:

- задание начальных условий: x0 = (a0,b0,c0,T0)

- задание начальных (τн) и конечных точек (τк) отрезка значений условного времени пребывания смеси компонентов в реакторе и числа узлов (j)   на этом отрезке:

τн = 0; τк =  v/ υвх; j = 1…100

- задание уравнения скорости химической реакции

- задание матрицы (вектор-функции), содержащей правые части рассмотренной системы дифференциальных уравнений:

- задание встроенной в MathCAD Enterprise Edition v11.A функции rkfixed(x, τн, τк, 100, D), которая реализует метод Рунге – Кутта с постоянным шагом, для нахождения характеристик (концентрации компонентов и температуры) на выходе из реактора

- проверка правильности решения уравнений материального баланса путем вычисления значений выходной характеристики в конкретной точке

- построение графика выходных концентраций компонентов от условного времени пребывания реакционной смеси в реакторе

- пересчет объемного расхода реакционной смеси и концентраций на входе в следующий реактор с учетом прохождения абсорбера (только для 3 и 5 РИВ).

Приведем концентрации целевого компонента c на выходе из реакторов и абсорберов (об. доли):

| 1 реактор | 2 реактор | 3 реактор | 1 абсорбер | 4 реактор | 5 реактор | 2 абсорбер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,05938 | 0,07309 | 0,07625 | 9,38363E-03 | 0,01308 | 0,01317 | 8,14577E-04 |

Расчет всех 5 реакторов приведен в приложении 3.

2.4 Синтез ТС

В наиболее традиционной постановке задача синтеза ТС формулируется следующим образом.

Имеется m горячих и n холодных технологических потоков, которые называются основными технологическими потоками. Для каждого из этих потоков заданы начальные температуры: горячих и холодных соответственно ,

и конечные температуры: горячих и холодных соответственно ,  и значения водяных эквивалентов: горячих и холодных соответственно  , (i = 1,2, . . . , m; j = 1,2, . . . , n).

Необходимо определить структуру технологических связей между теплообменными аппаратами заданного типа, а также площади теплообмена каждого аппарата, которые обеспечивали бы заданные начальные и конечные температуры основных технологических потоков при минимально возможном значении приведенных технологических затрат Зпр, связанных с эксплуатацией синтезируемой ТС.

Для решения задачи синтезируемую ТС разделим на 2 подсистемы:

внутреннюю (рекуперативную), где в теплообмене участвуют только основные технологические потоки;

внешнюю, где при теплообмене используются вспомогательные теплоносители (вспомогательные технологические потоки) и вспомогательные теплообменники, осуществляющие теплообмен между основными и вспомогательными технологическими потоками.

При этом внешняя подсистема используется только тогда, когда во внутренней подсистеме не удается получить заданные конечные температуры.

Приведенные технологические затраты, связанные с эксплуатацией синтезируемой ТС, могут быть выражены следующим образом:

Зпр = Ен*(З1+З2)+Зтеплоносители,

где З1 – затраты на рекуперативные теплообменники, У.Е.;З2 – затраты на вспомогательные теплообменники, У.Е; Зтеплоносители – затраты на вспомогательные теплоносители, У.Е; Ен – нормативный коэффициент эффективности (Ен = 0,12).

Если во внутренней подсистеме используются K1 теплообменных аппаратов, а во внешней – L1, то:

.

При расчете стоимости i-го теплообменника любой подсистемы в данной работе используется зависимость:

,

где  – площадь поверхности теплообмена соответствующего теплообменника, ;a – стоимостной коэффициент, зависящий от типа теплообменника; b – нормативный коэффициент.

Затраты на вспомогательные теплоносители определяются по формуле:

, где  – продолжительность годовой эксплуатации системы, ч/год;  – стоимость P-го вспомогательного теплоносителя, У.Е/кг;   – расход P-го вспомогательного теплоносителя в L-ом вспомогательном теплообменнике, кг/ч.

При синтезе ТС используется известные формулы:

площадь поверхности теплообмена ,

где Q – тепловая нагрузка теплообменника; κ – соответствующий коэффициент теплопередачи

средняя разность температур для теплообменника ,

где ΔT	б, ΔTм – большая и меньшая разность температур на концах теплообменника.

Тепловая нагрузка теплообменника, или количество тепла, передаваемое в одном аппарате, определяется на основе концепции передачи максимально допустимой разности температур на концах теплообменника ΔTmin.

Если (T0г - T0г – ΔTmin) < 0, то теплообмен невозможен.  	(1)

Если (Tг-T0х) < ΔTmin, то Tгист = T0х + ΔTmin, иначе Tгист = Tг.  	(2)

Если (T0г – Tх) < ΔTmin, то Tхист = T0г – ΔTmin, иначе Tхист = Tх.	(3)

Qх = Wх*(Tхист - T0х);

Qг = Wг*(T0г – Tгист);

Q = min{Qх; Qг);

Tх = T0х + Q/ Wх;

Tг = T0г - Q/ Wг.

Задача синтеза ТС решается путем формирования множества возможных комбинаций исходных горячих и холодных потоков для проведения физически реализуемых операций теплообмена в теплообменном аппарате. Для этой цели строят таблицу пар взаимодействующих потоков, исходя из условия Q → max. Из таблицы пар выбирается пара потоков, вступающих во взаимный теплообмен. Если в результате теплообмена данные потоки достигли заданных конечных температур, то они исключаются из рассмотрения. Иначе, начальным температурам этих потоков присваиваются значения конечных температур результирующих потоков, после чего таблица пар перестраивается, и выбирается новая пара потоков. Данная операция производится до тех пор, пока не останется потоков, способных вступать во взаимный теплообмен, или все потоки достигнут требуемых конечных температур.

При необходимости для достижения заданных конечных температур в теплообменных системах используются вспомогательные тепло- и хладагенты.

Таким образом, задача синтеза является многоэтапной задачей, в которой на каждом этапе осуществляется выбор пары потоков, вступающих во взаимный теплообмен. Пары потоков можно выбирать с помощью эвристических правил (эвристик). Под эвристиками понимают правила, полученные на основе анализа опыта квалифицированных проектировщиков, которые носят характер вероятных, хотя и не всегда безошибочных утверждений.

Примерами эвристик могут служить следующие правила:

- выбрать вариант теплообмена между потоками i и j, для которых начальные температуры максимальны

- выбрать вариант теплообмена между потоками, который обеспечивает максимальное количество передаваемого тепла

- выбрать для теплообмена горячий поток с наиболее высокой температурой на входе и холодный поток с наиболее высокой температурой на выходе из теплообменника

- выбрать для теплообмена холодный поток с наиболее низкой температурой на входе и горячий поток с наиболее низкой температурой на выходе из теплообменника.

Выбор конкретной эвристики на каждом этапе синтеза может быть осуществлен с помощью равномерно распределенных в интервале [0,1] псевдослучайных чисел.

Если используются все 4 эвристики, то интервал от 0 до 1 разбивается на 4 части:[0;0,25], [0,25;0,5], [0,5;0,75], [0,75;1].

Выбранное наугад псевдослучайное число указывает интервал, а следовательно, и соответствующее эвристическое правило, с помощью которого осуществляется данный этап синтеза.

Поскольку комбинации правил при таком синтезе носят случайный характер, производится несколько попыток синтеза, из которых выбирается наилучшая ТС. Блок-схема алгоритма синтеза ТС приведена в приложении 4.

Теперь рассмотрим реализацию этого алгоритма для нашего конкретного случая.

- постановка задачи:

имеются 5 горячих и 2 холодных потока со следующими характеристиками:

| Холодные потоки |  |  |  | Горячие потоки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер потока | Начальная температура,K | Конечная температура,К | Значение водяного эквивалента,ккал/ч*К | Номер потока | Начальная температура,K | Конечная температура,К | Значение водяного эквивалента,ккал/ч*К |
| 1 | 333 | 688 | 39600 | 1 | 858,3073 | 733 | 39600 |
| 2 | 324,4761 | 688 | 36923,7 | 2 | 772,3243 | 693 | 39600 |
|  |  |  |  | 3 | 701,0534 | 453 | 39600 |
|  |  |  |  | 4 | 698,8441 | 678 | 36923,7 |
|  |  |  |  | 5 | 678,2631 | 448 | 36923,7 |

- построение таблицы пар исходных потоков, вступающих во взаимный теплообмен (1 этап синтеза)

- построение таблицы пар результирующих и исходных потоков (2 этап синтеза)

- построение таблицы пар результирующих и исходных потоков (3 этап синтеза)

- построение таблицы пар результирующих и исходных потоков (4 этап синтеза)

- построение таблицы пар результирующих и исходных потоков (5 этап синтеза)

- построение таблицы пар результирующих и исходных потоков (6 этап синтеза)

- определение приведенных технологических затрат на данный вариант ТС

- построение условной схемы данного варианта ТС

- сравнение полученных вариантов и выбор оптимального.

На каждом этапе синтеза проверяется условие возможности теплообмена между горячим и холодным потоками (1) и условия (2) и (3), необходимые для установления истинной конечной температуры потока, а также принимаются в расчет указанные выше соображения насчет общего алгоритма решения задач синтеза ТС.

Рассмотрим сравнительную таблицу полученных вариантов ТС:

|  |  |  |  |  | Номер | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | варианта |  |  |  |
| Количество теплообменников: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| основных |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 |
| дополнительных |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Поверхность теплообмена, м^2: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальная |  |  |  |  |  | 4333,2 | 10340 | 4308,3 |
| минимальная |  |  |  |  |  | 370,54 | 366,16 | 215,48 |
| Стоимость,У.Е.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| основных теплообменников |  |  |  |  |  | 274729 | 305461 | 269381 |
| дополнительных теплообменников |  |  |  |  |  | 15384 | 15384 | 15384 |
| пара |  |  |  |  |  | 28606 | 28606 | 28606 |
| воды |  |  |  |  |  | 698,42 | 698,42 | 698,42 |
| Приведенные технологические затраты на ТС,У.Е. |  |  |  |  |  | 64124 | 67806 | 63476 |

Как видно из этой таблицы при одних и тех же затратах на вспомогательные теплообменники и теплоносители, оптимальной является та схема, в которой присутствуют минимальные затраты на основные теплообменники, а в конечном счете минимальные технологические затраты, то есть схема № 3.

Расчет  всех вариантов ТС приведен в приложении 5.

3. Заключение

Из расчета реакторов следует, что по мере прохождения 1,2,3 реакторов и 4,5 реакторов  повышается равновесная степень превращения химической реакции, а из расчета статистической модели абсорберов – достигаются высокие степени абсорбции целевого компонента C.

Выбранная система теплообмена с использованием 5 теплообменников, 1 нагревателя и 1 холодильника позволяет достигнуть заданных начальных и конечных температур основных технологических потоков наиболее оптимальным из 3 рассмотренных вариантов образом.

Таким образом, рассчитанная в данной курсовой работе химико-технологическая система обеспечивает эффективную реализацию заданной технологии.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Методы и средства автоматизированного расчета химико-технологических систем / Кузичкин Н. В., Саутин С. Н., Пунин А. Е., Холоднов В.А., Шибаев В. А. – Л.: Химия, 1987. – 152с

- Химико-технологические системы. Синтез, оптимизация и управление / Д. Бальцер, В. Вайсс, В. К. Викторов и др. / Под ред. И. П. Мухленова. – Л.: Химия, 1986. -424 с.

- Синтез оптимальных тепловых систем. Метод. указания / ЛТИ им. Ленсовета. Л.,1985

- Программные продукты в химии и химической технологии. Mathcad 8 и Mathcad 2000. Часть 2. Метод. Указания / СПбГТИ (ТУ). СПб.,2001. – 69 с.