2. расчетная часть

2.1. расчет значений k0 и e в уравнении аррениуса с использованием метода наименьших квадратов и поиска решения excel

- Для расчета K0 и E в уравнении Аррениуса

# K = K0*e-E/RT

Использован метод наименьших квадратов. Вычисления проведены в Microsoft Excel:

## Таблица 2.1 - Зависимость константы скорости от температуры

| T,C | Kэксп, 1/C | Kрасч,1/C |
| --- | --- | --- |
| 400 | 0,4 | 0,37 |
| 405 | 0,4 | 0,40 |
| 415 | 0,5 | 0,47 |
| 435 | 0,6 | 0,64 |
| 455 | 0,8 | 0,85 |
| 485 | 1,3 | 1,26 |
| 505 | 1,6 | 1,61 |
| 515 | 1,8 | 1,82 |
| 530 | 2,2 | 2,16 |
| 575 | 3,5 | 3,51 |
| 595 | 4,3 | 4,29 |
| 605 | 4,7 | 4,72 |
| 615 | 5,2 | 5,19 |

Получены следующие значения: K0 = 19949,9 и E = 60914,62.

Исходя из этих значений уравнение Аррениуса примет вид:

- K = 19949,9*e-60914,62/RT

Рисунок 2.1 Зависимость константы скорости от температуры

2.2 расчет значений константы равновесия с использованием метода наименьших квадратов

### Общий вид зависимости константы равновесия от температуры:

Kр = 10(A/T+B)            (2.1)

Нахождение коэффициентов А и В проведено в программе  Turbo Basic с помощью метода наименьших квадратов (см. Приложение 5). Результаты вычислений в программе представлены в таблице 2.2

Таблица 2.2 – Зависимость константы равновесия от температуры

| T, K | Kр эксп | Kр расч |
| --- | --- | --- |
| 673 | 443 | 397 |
| 693 | 265 | 247 |
| 713 | 112 | 158 |
| 733 | 108 | 104 |
| 753 | 72 | 70 |
| 793 | 35 | 33 |
| 813 | 25 | 24 |
| 833 | 16 | 17 |
| 853 | 12 | 12 |
| 873 | 9,5 | 9,3 |
| 893 | 7 | 7,0 |

### Подставив найденные значения коэффициентов А = 4794,21 и В = -4,5248

### в уравнение (2.1), получим зависимость вида:

### Kр = 10(4794,21/T–4,5248)

Эта зависимость представлена на рис. 2.2, также на нем представлены значения константы равновесия, полученные экспериментальным путем, в зависимости от температуры.

Рисунок 2.2 Зависимость экспериментальной и расчетной константы равновесия от температуры

2.3 Расчет статистической модели абсорбера методом брандона

Влияющие факторы:

Tвх - температура на входе в абсорбер, C;

 - плотность орошения, м3/м2;

V - объем, м3

Выходные параметры:

Tвых - температура на выходе из абсорбера, C;

y - степень абсорбции, %

Экспериментальные данные для построения статистической модели абсорбера приведены в Приложении 1.

Первым этапом решения данной задачи является ранжирование влияющих факторов. Все этапы построения модели абсорбера проведены для каждого выходного параметра в отдельности.

- Построение матрицы коэффициентов парной корреляции

Элементами матрицы являются коэффициенты парной корреляции. Полученная матрица коэффициентов парной корреляции приведена в таблице 2.3 и таблице 2.4.

Таблица 2.3 – Матрица парных коэффициентов корреляции для Tвых

|  | Tвх |  | V | Tвых |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tвх | 1 | -0,1048 | 0,0264 | 0,5386 |
|  | -0,1048 | 1 | 0,0252 | -0,7152 |
| V | 0,0264 | 0,0252 | 1 | -0,5229 |
| Tвых | 0,5386 | -0,7152 | -0,5229 | 1 |

- Таблица 2.4 – Матрица парных коэффициентов корреляции для y

|  | Tвх |  | V | y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tвх | 1 | -0,1048 | 0,0264 | -0,3797 |
|  | -0,1048 | 1 | 0,0252 | 0,6967 |
| V | 0,0264 | 0,0252 | 1 | 0,6517 |
| y | -0,3797 | 0,6967 | 0,6517 | 1 |

- Вычисление частных коэффициентов множественной корреляции

Полученные частные коэффициенты для каждого из выходных параметров приведены в таблице 2.5.

- Таблица 2.5

| Выходные параметры | Влияющие факторы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tвх |  | V |
| Tвых | 0,9961 | 0,9978 | -0,9966 |
| y | -0,9759 | -0,9936 | 0,9936 |

- Ранжирование факторов

В соответствии с убыванием величины частных коэффициентов корреляции определим порядок расположения влияющих факторов в уравнении (1.6) для выходных параметров:

- Таблица 2.6

| Tвых | 1 |  | x2 | y | 1 | V | x3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | V | x3 |  | 2 |  | x2 |
|  | 3 | Tвх | x1 |  | 3 | Tвх | x1 |

Таким образом, уравнение (1.6) для выходных параметров записывается в виде:

_

- Tвых = Tвых f() f(V) f(T вх)

_

y = y f(V) f() f(T вх)

Второй этап построения статистической модели абсорбера представляет собой выбор зависимостей выходных параметров от влияющих факторов.

С помощью Microsoft Excel строим графики, добавляем линии тренда, выбираем вид зависимости, имеющий наибольшее значение коэффициента аппроксимации, и находим искомые коэффициенты для уравнений графиков функций. Пример выбора зависимости Tвых от  показан на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3

Таким образом, полученная экспериментально-статистическая модель абсорбера имеет следующий вид:

Tвых = 47,45ּ(2,3705e-0,0521)ּ(1,0610e0,0028V)ּ(0,1176 + 0,0048Tвх)

y = 83,20ּ(0,4720e0,0302V)ּ(0,5858e0,0318)ּ(1,0001e-0,0000336Tвх)   (2.2)

Таблица 2.7 – Экспериментальные и расчетные данные для построения статистической модели абсорбера для Tвых

| № | Tвх ˚C |  м3/м2 | V м3 | Tвых ˚C | Tвых/ Tвыхср | f() | Tвых/ (Tвыхсрּf( ) | f(V) | Tвых/ (Tвыхсрּf( )ּf(V) | f(Tвх) | Tвых=Tвыхсрּf( )ּf(V)ּа(Tвх) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 170 | 13 | 22 | 58,9 | 1,24 | 1,20 | 1,03 | 1,13 | 0,91 | 0,93 | 60,55 |
| 2 | 180 | 14 | 25 | 52,4 | 1,10 | 1,14 | 0,97 | 1,14 | 0,85 | 0,98 | 53,16 |
| 3 | 170 | 13 | 30 | 44,0 | 0,93 | 1,20 | 0,77 | 1,15 | 0,67 | 0,93 | 52,51 |
| 4 | 160 | 18 | 21 | 46,1 | 0,97 | 0,93 | 1,05 | 1,12 | 0,93 | 0,89 | 39,37 |
| 5 | 188 | 17 | 27 | 43,8 | 0,93 | 0,98 | 0,94 | 1,14 | 0,83 | 1,02 | 46,98 |
| 6 | 200 | 16 | 24 | 54,1 | 1,14 | 1,03 | 1,12 | 1,13 | 0,98 | 1,08 | 52,73 |
| 7 | 210 | 19 | 22 | 53,3 | 1,12 | 0,88 | 1,27 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 47,38 |
| 8 | 150 | 20 | 25 | 32,1 | 0,67 | 0,84 | 0,81 | 1,14 | 0,71 | 0,84 | 33,18 |
| 9 | 174 | 21 | 26 | 33,6 | 0,71 | 0,79 | 0,89 | 1,14 | 0,78 | 0,95 | 35,73 |
| 10 | 182 | 21 | 26 | 35,3 | 0,74 | 0,79 | 0,94 | 1,14 | 0,82 | 0,99 | 37,17 |
| 11 | 190 | 21 | 26 | 37,0 | 0,78 | 0,79 | 0,98 | 1,14 | 0,86 | 1,03 | 38,61 |
| 12 | 170 | 18 | 26 | 39,5 | 0,83 | 0,93 | 0,90 | 1,14 | 0,79 | 0,93 | 40,93 |
| 13 | 160 | 17 | 29 | 35,4 | 0,75 | 0,98 | 0,76 | 1,15 | 0,66 | 0,89 | 40,56 |
| 14 | 170 | 15 | 24 | 49,8 | 1,05 | 1,09 | 0,97 | 1,13 | 0,85 | 0,93 | 48,12 |
| 15 | 180 | 15 | 24 | 52,1 | 1,10 | 1,09 | 1,01 | 1,13 | 0,89 | 0,98 | 50,60 |
| 16 | 190 | 15 | 24 | 54,3 | 1,14 | 1,09 | 1,05 | 1,13 | 0,93 | 1,03 | 53,08 |
| 17 | 210 | 15 | 24 | 58,7 | 1,24 | 1,09 | 1,14 | 1,13 | 1,01 | 1,13 | 58,03 |
| 18 | 225 | 16 | 22 | 64,3 | 1,36 | 1,03 | 1,32 | 1,13 | 1,17 | 1,20 | 58,94 |
| 19 | 210 | 18 | 29 | 43,0 | 0,91 | 0,93 | 0,98 | 1,15 | 0,85 | 1,13 | 48,94 |
| 20 | 150 | 18 | 19 | 47,8 | 1,01 | 0,93 | 1,09 | 1,12 | 0,97 | 0,84 | 37,44 |
| 21 | 186 | 14 | 25 | 53,7 | 1,13 | 1,14 | 0,99 | 1,14 | 0,87 | 1,01 | 54,72 |
| 22 | 190 | 14 | 25 | 54,6 | 1,15 | 1,14 | 1,01 | 1,14 | 0,89 | 1,03 | 55,76 |

Таблица 2.8 – Экспериментальные и расчетные данные для построения статистической модели абсорбера для y

| № | Tвх ˚C |  м3/м2 | V м3 | y | y/ yср | f(V) | y/(yсрּf(V)) | F() | y/ (yсрּf(V)ּ f()) | f(Tвх) | yрас=yсрּf( )ּf(V)ּа(Tвх) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 170 | 13 | 22 | 69,06 | 0,83 | 0,92 | 0,91 | 0,89 | 1,02 | 1,0 | 67,55 |
| 2 | 180 | 14 | 25 | 77,10 | 0,93 | 1,00 | 0,92 | 0,91 | 1,01 | 0,99 | 76,34 |
| 3 | 170 | 13 | 30 | 87,15 | 1,05 | 1,17 | 0,90 | 0,89 | 1,01 | 1,00 | 86,01 |
| 4 | 160 | 18 | 21 | 80,4 | 0,97 | 0,89 | 1,09 | 1,04 | 1,05 | 1,00 | 76,82 |
| 5 | 188 | 17 | 27 | 88,45 | 1,06 | 1,07 | 1,00 | 1,01 | 0,99 | 1,00 | 89,20 |
| 6 | 200 | 16 | 24 | 76,63 | 0,92 | 0,97 | 0,95 | 0,97 | 0,97 | 0,99 | 78,93 |
| 7 | 210 | 19 | 22 | 76,72 | 0,92 | 0,92 | 1,01 | 1,07 | 0,94 | 0,99 | 81,73 |
| 8 | 150 | 20 | 25 | 99,12 | 1,19 | 1,00 | 1,19 | 1,11 | 1,07 | 1,00 | 92,36 |
| 9 | 174 | 21 | 26 | 98,57 | 1,18 | 1,03 | 1,14 | 1,14 | 1,00 | 1,00 | 98,26 |
| 10 | 182 | 21 | 26 | 96,81 | 1,16 | 1,03 | 1,12 | 1,14 | 0,98 | 0,99 | 98,26 |
| 11 | 190 | 21 | 26 | 95,16 | 1,14 | 1,03 | 1,11 | 1,14 | 0,97 | 0,99 | 98,26 |
| 12 | 170 | 18 | 26 | 92,11 | 1,11 | 1,03 | 1,07 | 1,04 | 1,03 | 1,00 | 89,33 |
| 13 | 160 | 17 | 29 | 99,54 | 1,20 | 1,13 | 1,06 | 0,01 | 1,05 | 1,00 | 94,75 |
| 14 | 170 | 15 | 24 | 79,19 | 0,95 | 0,97 | 0,98 | 0,94 | 1,04 | 1,00 | 76,46 |
| 15 | 180 | 15 | 24 | 77,4 | 0,93 | 0,97 | 0,96 | 0,94 | 1,01 | 0,99 | 76,46 |
| 16 | 190 | 15 | 24 | 75,74 | 0,91 | 0,97 | 0,93 | 0,94 | 0,99 | 0,99 | 76,46 |
| 17 | 210 | 15 | 24 | 72,77 | 0,87 | 0,97 | 0,90 | 0,94 | 0,95 | 0,99 | 76,46 |
| 18 | 225 | 16 | 22 | 68,49 | 0,82 | 0,92 | 0,90 | 0,97 | 0.92 | 0,99 | 74,30 |
| 19 | 210 | 18 | 29 | 91,87 | 1,10 | 1,13 | 0,97 | 1,04 | 0,94 | 0,99 | 97,80 |
| 20 | 150 | 18 | 19 | 76,54 | 0,92 | 0,84 | 1,10 | 1,04 | 1,06 | 1,00 | 72,32 |
| 21 | 186 | 14 | 25 | 76,09 | 0,91 | 1,00 | 0,91 | 0,91 | 1,00 | 0,99 | 76,34 |
| 22 | 190 | 14 | 25 | 75,45 | 0,91 | 1,00 | 0,90 | 0,91 | 0,99 | 0,99 | 76,34 |

Для оценки точности аппроксимации найденных зависимостей вычислены корреляционные отношения η и ε:

| Выходные параметры | η | ε |
| --- | --- | --- |
| Tвых | 0,881 | 7,008 |
| y | 0,942 | 3,258 |

Таким образом, построенные статистические модели хорошо описывают экспериментальные данные.

2.4 Расчет абсорберов и реакторов идеального вытеснения

На основании полученных ранее расчетных зависимостей констант скорости и равновесия от температуры проведены расчеты реакторов в Turbo Basic (Приложение 6). В результате были получены температуры, расходы и концентрации компонентов на выходе из реакторов.

Таблица 2.9 – Характеристики ректора идеального вытеснения

| Аппарат | Tвх ˚С | Твых ˚С | gвх м3/ч | gвых м3/ч | A0 ּ102 об. дол | В0 ּ102 об. дол | С0 ּ102 об. дол | А ּ102 об. дол | В ּ102 об. дол | С ּ102 об. Дол | V м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реактор 1 | 415 | 558 | 132000 | 128702 | 8,5 | 8,0 | 0,01 | 3,5 | 5,5 | 5,0 | 79 |
| Реактор 2 | 485 | 561 | 128702 | 127004 | 3,5 | 5,5 | 5,0 | 0,86 | 4,18 | 7,64 | 65 |
| Реактор 3 | 410 | 416 | 127004 | 126866 | 0,86 | 4,18 | 7,64 | 0,64 | 4,07 | 7,86 | 40 |
| Реактор 4 | 425 | 442 | 126866 | 126497 | 0,64 | 4,07 | 1,1 | 0,06 | 3,78 | 1,7 | 55 |
| Реактор 5 | 405 | 406 | 126497 | 126478 | 0,06 | 3,78 | 1,7 | 0,03 | 3,77 | 1,73 | 35 |

Для абсорберов также были рассчитаны температуры на выходе и с учетом степени абсорбции, найденной по формуле (2.2), вычислены концентрации компонентов A, B, C.

Таблица 2.10 – Характеристики абсорбера

| Аппарат | Tвх ˚С | Твых ˚С | gвх м3/ч | gвых м3/ч | A0 ּ102 об. дол | В0 ּ102 об. дол | С0 ּ102 об. дол | А ּ102 об. дол | В ּ102 об. дол | С ּ102 об. Дол | V м3 | y % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абсорбер 1 | 180 | 51 | 126866 | 126866 | 0,64 | 4,07 | 7,86 | 0,64 | 4,07 | 1,1 | 25 | 85,77 |
| Абсорбер 2 | 195 | 53 | 126478 | 126478 | 0,03 | 3,77 | 1,73 | 0,03 | 3,77 | 0,05 | 28 | 97,00 |

2.5 Синтез системы теплообмена

Таблица 2.11 – Исходные данные для проектирования тепловой системы

| #### Холодные потоки |  |  |  | #### Горячие потоки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № исходного потока | Начальная температура ºС | ##### Конечная температура ºС | Значение водяного эквивалента кВт/ºС | № исходного потока | Начальная температура ºС | ##### Конечная температура ºС | Значение водяного эквивалента кВт/ºС |
| 1 | 50 | 415 | 50,6 | 1 | 558 | 485 | 49,4 |
| 2 | 51 | 425 | 48,6 | 2 | 561 | 410 | 48,7 |
|  |  |  |  | 3 | 416 | 180 | 48,6 |
|  |  |  |  | 4 | 442 | 405 | 48,5 |
|  |  |  |  | 5 | 406 | 195 | 48,5 |

Значения водяного эквивалента W рассчитывают по формуле:

W = G · Cp ,

где G – расход смеси, Cp – удельная теплоемкость.

Таблица 2.12 – Таблица пар исходных потоков ( I этап синтеза)

| Холодные потоки |  |  |  | #### Горячие потоки |  |  |  | Стоимость ус.ден.ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № потока | Исходный № потока | Начальная температура ºС | Конечная температура ºС | № потока | Исходный № пока | Начальная температура ºС | Конечная температура ºС |  |
| 1 | 1 | 50 | 121 | 1 | 1 | 558 | 485 | 19450 |
| 1 | 1 | 50 | 195 | 2 | 2 | 561 | 410 | 33339 |
| 1 | 1 | 50 | 277 | 3 | 3 | 416 | 180 | 78895 |
| 1 | 1 | 50 | 86 | 4 | 4 | 442 | 405 | 14472 |
| 1 | 1 | 50 | 252 | 5 | 5 | 406 | 195 | 69233 |
| 2 | 2 | 51 | 125 | 1 | 1 | 558 | 485 | 19516 |
| 2 | 2 | 51 | 202 | 2 | 2 | 561 | 410 | 33561 |
| 2 | 2 | 51 | 287 | 3 | 3 | 416 | 180 | 80955 |
| 2 | 2 | 51 | 88 | 4 | 4 | 442 | 405 | 14515 |
| 2 | 2 | 51 | 262 | 5 | 5 | 406 | 195 | 70709 |

На основании таблицы 2.12 для теплообмена выбраны 4-й исходный горячий и 1-й холодный потоки, так как горячий поток достиг заданной температуры и его стоимость самая низкая. В дальнейших этапах синтеза тепловой системы будем руководствоваться тем же принципом. Расчет проводится на основании программы в TB (Приложение 7).

Возможные комбинации теплообмена на втором этапе синтеза приведены в таблице 2.13.

Таблица 2.13 – Таблица пар результирующих и исходных потоков (II этап синтеза)

| Холодные потоки |  |  |  | #### Горячие потоки |  |  |  | Стоимость ус.ден.ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № потока | Исходный № потока | Начальная температура ºС | Конечная температура ºС | № потока | Исходный № пока | Начальная температура ºС | Конечная температура ºС |  |
| 1 | 1 | 86 | 157 | 1 | 1 | 558 | 485 | 20467 |
| 1 | 1 | 86 | 231 | 2 | 2 | 561 | 410 | 35463 |
| 1 | 1 | 86 | 312 | 3 | 3 | 416 | 180 | 94795 |
| 1 | 1 | 86 | 288 | 4 | 5 | 406 | 195 | 81474 |
| 2 | 2 | 51 | 125 | 1 | 1 | 558 | 485 | 19516 |
| 2 | 2 | 51 | 202 | 2 | 2 | 561 | 410 | 33561 |
| 2 | 2 | 51 | 287 | 3 | 3 | 416 | 180 | 80955 |
| 2 | 2 | 51 | 262 | 4 | 5 | 406 | 195 | 70709 |

Для теплообмена выбран 1-й исходный холодный и 1-й исходный горячий потоки.

Таблица 2.14 – Таблица пар результирующих и исходных потоков (III этап синтеза)

| Холодные потоки |  |  |  | #### Горячие потоки |  |  |  | Стоимость ус.ден.ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № потока | Исходный № потока | Начальная температура ºС | Конечная температура ºС | № потока | Исходный № пока | Начальная температура ºС | Конечная температура ºС |  |
| 1 | 1 | 157 | 302 | 1 | 2 | 561 | 410 | 41076 |
| 1 | 1 | 157 | 383 | 2 | 3 | 416 | 180 | 202166 |
| 1 | 1 | 157 | 359 | 3 | 5 | 406 | 195 | 146605 |
| 2 | 2 | 51 | 202 | 1 | 2 | 561 | 410 | 33561 |
| 2 | 2 | 51 | 287 | 2 | 3 | 416 | 180 | 80955 |
| 2 | 2 | 51 | 262 | 3 | 5 | 406 | 195 | 70709 |

Выбраны 1-й исходный холодный и 2-й исходный горячий потоки.

Таблица 2.15 – Таблица пар результирующих и исходных потоков (IV этап синтеза)

| Холодные потоки |  |  |  | #### Горячие потоки |  |  |  | Стоимость ус.ден.ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № потока | Исходный № потока | Начальная температура ºС | Конечная температура ºС | № потока | Исходный № пока | Начальная температура ºС | Конечная температура ºС |  |
| 1 | 1 | 302 | 392 | 1 | 3 | 416 | 322 | 135276 |
| 1 | 1 | 302 | 383 | 2 | 5 | 406 | 322 | 126700 |
| 2 | 2 | 51 | 287 | 1 | 3 | 416 | 180 | 135162 |
| 2 | 2 | 51 | 262 | 2 | 5 | 406 | 195 | 108991 |

Выбраны 1-й исходный холодный и 5-й исходный горячий потоки.

Таблица 2.16 – Таблица пар результирующих и исходных потоков (V этап синтеза)

| Холодные потоки |  |  |  | #### Горячие потоки |  |  |  | Стоимость ус.ден.ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № потока | Исходный № потока | Начальная температура ºС | Конечная температура ºС | № потока | Исходный № пока | Начальная температура ºС | Конечная температура ºС |  |
| 1 | 1 | 383 | 396 | 1 | 3 | 416 | 403 | 44155 |
| 2 | 2 | 51 | 287 | 1 | 3 | 416 | 180 | 80955 |

Выбраны 3-й исходный горячий и 2-й исходный холодный поток.

###### В результате синтеза системы теплообмена все 5 горячих потоков достигли заданной температуры, поэтому 1-й и 2-й холодные потоки следует догреть до заданной конечной температуры 415 и 425 ºС соответственно.

###### Тепловая схема будет иметь следующий вид:

4г                    1г                     2г                    5г

442 ºС             558 ºС             561 ºС             406 ºС

50 ºС                  86ºС               157ºС              302ºС              383ºС               415ºС

1х

405 ºС             485 ºС             410 ºС             195 ºС

3г

416 ºС

51 ºС               287ºС               425 ºС

2х

180 ºС

Рассчитаем расход пара для нагрева до заданной температуры холодных потоков:

Gп = Qн / r ,

###### где Qн – тепловая нагрузка нагревателя; r – теплота конденсации насыщенного водяного пара (520 ккал/кг).

Gп1 = 50,6= 0,74 кг/с =2675 кг/ч

Gп2 = 48,6·(425-287)/2178,8 = 3,08 кг/с =11082 кг/ч

Поверхность нагревателя:

50,6·(415-383)

Fн1 = 		                               = 1065 м2

(460-383)-(460-415)

0,0255·

ln((460-383)/(460-415))

48,6·(425-287)

Fн2 = 		                               = 3044 м2

(460-287)-(460-425)

0,0255·

ln((460-287)/(460-425))

Стоимость нагревателя:

Цн = а·F0,6 ,

где F – площадь поверхности теплообмена, м2; a – стоимостной коэффициент (а = 483).

Цн1 =483·10650,6 = 31649 ус.ден.ед.

Цн2 =483·30440,6 = 59431 ус.ден.ед.

Приведенные затраты синтезированной системы:

Зпр = 0,12·(Ц1+ Ц2+ Ц3+ Ц4+ Ц5+ Цн1+ Цн2) + 8800·(Gп1+ Gп2)·0,005,

где 0,12 – нормативный коэффициент эффективности Ен; 8800 – время работы установки час/год; 0,005 –стоимость греющего пара ус.ден.ед./кг.

Зпр = 0,12·(14472+20467+41076+126700+80955+31649+59431) +

8800·(2675+11082)·0,005 = 605308 ус.ден.ед.

выводы

В данной курсовой работе с помощью МНК и поиска решения Excel была проведена обработка экспериментальных данных, в результате которой получены зависимости константы скорости реакции от температуры

K = 19949,17·e-60914,62/RT и константы равновесия от температуры

Kр = 10(4794,21/T-4,5248). С помощью метода Брандона рассчитали статистические модели абсорбера

Tвых = 47,45ּ(2,3705e-0,0521)ּ(1,0610e0,0028V)ּ(0,1176 + 0,0048Tвх)

y = 83,20ּ(0,4720e0,0302V)ּ(0,5858e0,0318)ּ(1,0001e-0,0000336Tвх)

Рассчитали входные и выходные параметры реакторов и абсорберов с помощью программы Turbo Basic и, используя полученные данные, синтезировали наиболее оптимальную теплообменную систему, состоящую из внутренней и внешней систем.

приложение 1

| Твх,С | Плот ор,м3/мг | Объем, м3 | Твых,С | Степ абс,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 170 | 13 | 22 | 58,9 | 69,06 |
| 180 | 14 | 25 | 52,4 | 77,10 |
| 170 | 13 | 30 | 44,0 | 87,15 |
| 160 | 18 | 21 | 46,1 | 80,4 |
| 188 | 17 | 27 | 43,8 | 88,45 |
| 200 | 16 | 24 | 54,1 | 76,63 |
| 210 | 19 | 22 | 53,3 | 76,72 |
| 150 | 20 | 25 | 32,1 | 99,12 |
| 174 | 21 | 26 | 33,6 | 98,57 |
| 182 | 21 | 26 | 35,3 | 96,81 |
| 190 | 21 | 26 | 37,0 | 95,16 |
| 170 | 18 | 26 | 39,5 | 92,11 |
| 160 | 17 | 29 | 35,4 | 99,54 |
| 170 | 15 | 24 | 49,8 | 79,19 |
| 180 | 15 | 24 | 52,1 | 77,4 |
| 190 | 15 | 24 | 54,3 | 75,74 |
| 210 | 15 | 24 | 58,7 | 72,77 |
| 225 | 16 | 22 | 64,3 | 68,49 |
| 210 | 18 | 29 | 43,0 | 91,87 |
| 150 | 18 | 19 | 47,8 | 76,54 |
| 186 | 14 | 25 | 53,7 | 76,09 |
| 190 | 14 | 25 | 54,6 | 75,45 |

приложение 2

# Зависимость константы равновесия от температуры

| Т,С | Кр эксп |
| --- | --- |
| 400 | 443 |
| 420 | 265 |
| 440 | 112 |
| 460 | 108 |
| 480 | 72 |
| 520 | 35 |
| 540 | 25 |
| 560 | 16 |
| 580 | 12 |
| 600 | 9,5 |
| 620 | 7 |

приложение 3

# Зависимость константы скорости реакции от температуры

| Т, С | К, 1/с |
| --- | --- |
| 400 | 0,4 |
| 405 | 0,4 |
| 415 | 0,5 |
| 435 | 0,6 |
| 455 | 0,8 |
| 485 | 1,3 |
| 505 | 1,6 |
| 515 | 1,8 |
| 530 | 2,2 |
| 575 | 3,5 |
| 595 | 4,3 |
| 605 | 4,7 |
| 615 | 5,2 |

приложение 4

###### n=11: r=8.315

dim t(n), ke(n), x(n), y(n), kr(n)

s1=0: s2=0: s3=0: s4=0

data 400,443,…

for i = 1 to n

read t(i), ke(i)

x(i)=1/(t(i)+273): y(i)=log(ke(i))

s1 = s1+x(i): s2=s2+y(i): s3=s3+x(i)^2: s4=s4+x(i)*y(i)

next i

z=s3*n-s1^2

a=(s4*n-s2*s1)/z: ea=-a*r

b=(s3*s2-s1*s4)/z: k0=exp(b)

? “k0=”; k0

? “ea=”; ea

for i=1 to n

kr(i)=k0*exp(-ea/(r*(t(i)+273)))

? using “######.###”; t(i), ke(i), kr(i)

next i

приложение 5

n=11: r=8,315

dim kr(n), k(n), t(n),x(n),y(n)

data 400, 0.4, 405, 0.4, …

for i=1 to n

read t(i), k(i)

y(i)=log(k(i))/2.3

x(i)=1/(t(i)+273)

s1=s1+x(i)

s2=s2+y(i)

s3=s3+x(i)*x(i)

s4=s4+x(i)*Y(i)

next i

z=s3*n-s1^2

a=(s4*n-s1*s2)/z

b=(s3*s2-s1*s4)/z

? “a=”; a

? “b=”; b

for i=1 to n

kr(i)=10^(a/(t(i)+273)+b)

? using “####.## “; k(i), t(i), kr(i)

next i

приложение 6

n=10

input t0

input V

input g

data 21200, 0.33, 8.31441

read q, cp, r

input a0

input b0

input c0

t0=t0+273: g=g/3600: q=q/22.4: tau=V/g: d=tau/n: a=a0: b=b0: c=c0:t=t0

for i=1 to n

k=19949.17*exp(-60914.62/(r*t0))

kp=10^(4794.21/t0-4.5248)

w=k*a*b/(a+0.8*c)*(1-(c/(kp*a*b^0.5))^2)

p=q/cp*w

a=a-w*d: t=t+p*d

b=b0-0.5*(a0-a): c=c0-(a-a0)

next I

st=(a0-a)/a0: g=g*(1-a0*st/2)*3600

? “t=”; t-273

? “g=”; g

? “a=”; a

? “b=”; b

? “c=”; c

приложение 7

dim txh(10), txk(10), tgh(10), tgk(10), wx(10), wg(10)

k=0.01745: cena=483: td=20

input nx, ng

for i=1 to nx

input txh(i), txk(i), wx(i)

next i

? “x  txh  txk  g  tgh  tgk  stoim”

for i=1 to nx

for g=1 to ng

tx0=txh(i): tx1=txk(i)

tg0=tgh(g): tg1=tgk(g)

y=(tg0-tx0-td)

if y<0 then 5 else goto 6

5 print using “## “; i, g

print “tepla net”

goto 4

6 if (tg1-tx0)<td then tg1=tx0+td

if (tg0-tx1)<tg then tx1=tg0-td

qx=(tx1-tx0)*wx(i)

qg=(tg0-tg1)*wg(g)

q=qx

if qx>qg then q=qg

tx1=tx0+q/wx(i)

tg1=tg0-q/wg(g)

dt1=tg0-tx1

dt2=tg1-tx0

r=log(dt1/dt2)

dt=(dt1+dt2)/2

if abs(r)>0.693 then dt=(dt1-dt2)/r

f=q/k/dt

stoim=cena*f^0.6

print using “#  ###.#  ###.#  #  ###.#  ###.#  ######## “;i, tx0, tx1, g

4 next: next

список литературы