Задание

2H2 + CO → CH3OH

K1=0.18 при T=633 K; E = 22000

Стехиометрический состав, на входе 0,02% CH3OH

Скорость реакции.

Влияние t, P на скорость прямой, обратной и общей скорости.

Оптимальная Т, сопоставление её с промышленным Т - ым режимом.

1 – программа для расчёта

Private Sub Command1_Click()

Dim A, K1T, B, C, A0, B0, C0, tau, P, T, Kp, E, z, U, U1, U2, W

A0 = 0.2

B0 = 0.1

C0 = 0.0002

E = 22000

P = 100

K1T = 0.18

'z = 0.09

T = 550 + 273

Open "C:\U(P).txt" For Output As #1

For P = 1 To 300 Step 50

W = 1 - 2 * z

A = (A0 - 2 * z) * P / W

B = (B0 - z) * P / W

C = (C0 + z) * P / W

K1 = K1T * Exp(E * (T - 633) / 633 / T / 1.98)

'Kp = 10 ^ (3921 / T - 7.971 * (Log(T) / Log(10)) + 0.002499 * T - 0.0000002953 * T ^ 2 + 10.2)

Kp = C / ((A ^ 2) * B)

K2 = K1 / Kp ^ 2

U1 = K1 * A * (B / C) ^ 0.25

U2 = K2 * (C / B) ^ 0.25

U = U1 - U2

RichTextBox1.Text = RichTextBox1.Text & "P=" & P & "   " & "U=" & U & "   " & "U1=" & U1 & "  " & "U2=" & U2 & vbCrLf

Print #1, "P=" & P & "   " & "U=" & U & "   " & "U1=" & U1 & "  " & "U2=" & U2

Next z

Close #1

End Sub

2 – Таблица данных

| Зависимость прямой, обратной и общей скорости от температуры: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Т, 0С | U прямой реакции | U обратной реакции | Общая U |
| 400 | 0,719077 | 7,64E+09 | -7,6E+09 |
| 450 | 2,252344 | 2,97E+11 | -3E+11 |
| 500 | 6,086206 | 7,29E+12 | -7,3E+12 |
| 550 | 14,5748 | 1,23E+14 | -1,2E+14 |
| 600 | 31,58027 | 1,51E+15 | -1,51E+15 |

| Зависимость прямой и обратной скорости от давления: |  |  |
| --- | --- | --- |
| P | U прямой реакции | U обратной реакции |
| 1 | 6,09E-02 | 3,26E-08 |
| 11 | 0,669483 | 4,77E-04 |
| 21 | 1,278103 | 6,34E-03 |
| 31 | 1,886724 | 3,01E-02 |
| 41 | 2,495345 | 9,21E-02 |
| 51 | 3,103965 | 0,220529 |
| 61 | 3,712586 | 0,451341 |
| 71 | 4,321206 | 0,828359 |
| 81 | 4,929827 | 1,403219 |
| 91 | 5,538448 | 2,235377 |
| 101 | 6,147068 | 3,392117 |
| 111 | 6,755689 | 4,948541 |
| 121 | 7,36431 | 6,98758 |
| 131 | 7,97293 | 9,599983 |
| 141 | 8,581551 | 12,88433 |
| 151 | 9,190171 | 16,94701 |
| 161 | 9,798792 | 21,90225 |
| 171 | 10,40741 | 27,8721 |
| 181 | 11,01603 | 34,98643 |
| 191 | 11,62465 | 43,38292 |
| 201 | 12,23327 | 53,20709 |
| 211 | 12,8419 | 64,61229 |
| 221 | 13,45052 | 77,75967 |
| 231 | 14,05914 | 92,81821 |
| 241 | 14,66776 | 109,9647 |
| 251 | 15,27638 | 129,3839 |
| 261 | 15,885 | 151,2681 |
| 271 | 16,49362 | 175,8176 |
| 281 | 17,10224 | 203,2406 |
| 291 | 17,71086 | 233,753 |

3 - Графики

*Красная кривая – скорость обратной реакции, синяя – скорость прямой.

4 – Выводы

С ростом температуры скорость прямой и обратной реакции возрастает. Но т.к. реакция экзотермическая, то равновесие смешено в сторону исходных реагентов. Это видно из графика общей скорости от температуры. Кривая, на этом графике, уходит в отрицательную область, что говорит о преобладании обратной реакции (при данных условиях).

С ростом давления скорость прямой и обратной реакции тоже возрастают. Это происходит из-за того, что реакция идёт с уменьшением объёма. Т.е. чем больше давление, тем реакция идёт быстрее.

Равновесие.

Влияние температуры и давления на равновесный выход продукта.

Сопоставление с литературными данными по равновесию.

1 – Программа для расчёта

Option Explicit

Dim a0, b0, c0

Private Sub Command1_Click()

Dim P, R, T, z, TC As Single

Dim z1, z2, z3, j, r1, r2, r3, l, aaa, bbb As Single

Dim d, k, ll

a0 = 0.2

b0 = 0.1

c0 = 0.0002

TC = 200

'P = 100

Open "C:\d.txt" For Output As #1

For P = 100 To 500 Step 100

T = TC + 273

For z = 0 To 0.09 Step 0.001

z1 = z

z3 = z + 0.001

k = 10 ^ (3921 / T + 7.971 * (Log(T) / Log(10)) + 0.002499 * T - 0.0000002953 * T ^ 2 + 10.2)

r1 = k - F(z1, P)

r3 = k - F(z3, P)

l = r1 * r3

If l < 0 Then

j = (z1 + z3) / 2

Text1.Text = Text1.Text & "z=" & j & "   " & "P=" & P & vbCrLf

End If

Next z

Next P

Print #1, Text1.Text

Close #1

End Sub

Function F(Q, P) As Single

Dim W

Dim AA, BB, CC

W = 1 - 2 * Q

AA = (a0 - 2 * Q) * P / W

BB = (b0 - Q) * P / W

CC = (c0 + Q) * P / W

F = CC / ((AA ^ 2) * BB)

End Function

2 – Таблица  данных

| Зависимость доли CH3OH от давления |  |
| --- | --- |
| P | Z |
| 41 | 0,0375 |
| 81 | 0,0555 |
| 121 | 0,0645 |
| 161 | 0,0705 |
| 201 | 7,45E-02 |
| 241 | 7,65E-02 |
| 281 | 7,95E-02 |

| Зависимость доли CH3OH от температуры |  |
| --- | --- |
| T, 0C | Z |
| 130 | 8,95E-02 |
| 140 | 8,65E-02 |
| 150 | 8,35E-02 |
| 160 | 8,05E-02 |
| 170 | 7,65E-02 |
| 180 | 7,15E-02 |
| 190 | 0,0665 |
| 200 | 0,0605 |

3 – Графики

4 – Выводы

Зависимость выхода продукта от температуры показывает, что чем больше давление, тем больше будет образовываться продукта. Это происходит так, потому что реакция идёт с уменьшением объёма => чем больше давление тем равновесие будет более смещено в сторону продукта реакции.

А зависимость выхода продукта от температуры показывает, что чем больше температуры, тем меньше выход продукта. Мы получаем такую зависимость потому что реакция экзотермическая => с ростом температуры равновесие будет смещаться в сторону исходных реагентов.

Работа реактора в режимах смешения и вытеснения.

1 – Таблица данных

Режим смешения

| Зависимость степени превращения от времени |  |
| --- | --- |
| z | τ |
| 0 | 0 |
| 0,005 | 2,20E-11 |
| 0,01 | 1,88E-10 |
| 0,015 | 7,55E-10 |
| 0,02 | 2,25E-09 |
| 0,025 | 5,76E-09 |
| 0,03 | 1,35E-08 |
| 0,035 | 3,03E-08 |
| 0,04 | 6,62E-08 |
| 0,045 | 1,44E-07 |
| 0,05 | 3,19E-07 |
| 0,055 | 7,27E-07 |
| 0,06 | 1,74E-06 |

Режим вытеснения

| Зависимость степени превращения от времени |  |
| --- | --- |
| z | τ |
| 0 | 1,51E-15 |
| 5,00E-03 | 1,30E-11 |
| 0,01 | 9,39E-11 |
| 0,015 | 3,24E-10 |
| 0,02 | 8,36E-10 |
| 0,025 | 1,85E-09 |
| 0,03 | 3,77E-09 |
| 0,035 | 7,29E-09 |
| 0,04 | 1,38E-08 |
| 0,045 | 2,58E-08 |
| 0,05 | 4,87E-08 |
| 0,055 | 9,41E-08 |
| 0,06 | 1,89E-07 |

2 – Графики

Практическое назначение реакции.

Промышленные условия реализации процесса

(температурный режим, давление, выход, производительность технической схемы, экологические проблемы)

Метиловый спирт широко используется в промышленности. В частности метиловый спирт применяется для синтеза формальдегида и различных эфиров. Также велико его применение как растворителя.

В промышленности метиловый спирт получают из синтез – газа при температуре

300 – 600 0С и давлении 200 – 250 атм. в присутствии окиси цинка и других катализаторов.