Санкт – Петербургский государственный технологический институт

(Технический университет)

| Кафедра процессов и аппаратов Учебная дисциплина: Процессы и аппараты химической технологии. | Факультет | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Курс | 3 |
|  | Группа | 115 |

Курсовой проект

Тема: проектирование выпарной установки для водного раствора хлорида натрия производительностью 6 т/ч по разбавленному раствору.

| Студент: | Frolbrain |
| --- | --- |
| Руководитель: | Муратов Олег Вадимович |
| Оценка за курсовой проект: | отлично |

Санкт-Петербург

2004

Содержание

Введение												3

- Аналитический обзор 									4

- Технологическая часть 									8

- Инженерные расчёты									9

  - Расчёт выпарного аппарата 								9

  - Расчёт барометрического конденсатора						12

  - Расчет производительности вакуум-насоса						15

  - Расчёт подогревателя исходного раствора						16

  - Расчёт холодильника упаренного раствора						18

Выводы по курсовому проекту									28

Список использованной литературы								29

Введение

Выпаривание – это процесс концентрирования  растворов твердых нелетучих веществ путем частичного испарения растворителя при кипении жидкости.

Выпаривание применяют для концентрирования растворов нелетучих веществ, выделения из растворов чистого растворителя (дистилляция) и кристаллизации растворенных веществ, т.е. нелетучих веществ в твердом виде.

В качестве примера выпаривания с выделением чистого растворителя из раствора можно привести опреснение морской воды, когда образующийся водяной пар конденсируют и полученную воду используют для различных целей.

Для нагревания выпариваемых растворов до кипения используют топочные газы, электрообогрев и высокотемпературные теплоносители, но наибольшее применение находит водяной пар, характеризующийся  высокой удельной теплотой конденсации и высоким коэффициентом теплоотдачи.

Процесс выпаривания проводится в выпарных аппаратах. По принципу работы выпарные аппараты разделяются  на периодические и непрерывно действующие.

Периодическое выпаривание применяется при малой производительности установки или для получения высоких концентраций. При этом подаваемый в аппарат раствор выпаривается до необходимой концентрации, сливается и аппарат загружается новой порцией исходного раствора.

В установках непрерывного действия исходный раствор непрерывно подается в аппарат, а упаренный раствор непрерывно выводится из него.

В химической промышленности в основном применяют непрерывно действующие выпарные установки с высокой производительностью за счет большой поверхности нагрева (до 2500 м2 в единичном аппарате).

Наибольшее применение в химической технологии нашли выпарные аппараты поверхностного типа, особенно вертикальные трубчатые выпарные аппараты с паровым обогревом непрерывного действия.

В зависимости от режима движения кипящей жидкости в выпарных аппаратах их разделяют на аппараты со свободной, естественной и принудительной циркуляцией, пленочные выпарные аппараты, к которым относятся и аппараты роторного типа.

В данном проекте используется аппарат с естественной циркуляцией, с вынесенной греющей камерой и трубой вскипания. В этом аппарате циркуляция раствора осуществляется за счет различия плотностей в отдельных точках аппарата. Выпариваемый раствор, поднимаясь по трубам, нагревается и по мере подъема вскипает. Образовавшаяся парожидкостная смесь направляется в сепаратор, где происходит разделение жидкой и паровой фаз.

Высота парового пространства должна обеспечивать сепарацию из пара капелек жидкости, выбрасываемых из кипятильных труб.

Вторичный пар, проходя сепаратор и брызгоотделитель, освобождается от капель, а раствор возвращается по циркуляционной трубе в греющую камеру.

В  таких аппаратах облегчается очистка поверхности от отложений, т.к. доступ к трубам легко осуществляется при открытой верхней крышке греющей камеры.

Поскольку циркуляционная труба не обогревается, создаются условия для интенсивной циркуляции раствора. При этом плотность раствора в выносной циркуляционной трубе больше, чем в циркуляционных трубах, размещенных в греющих камерах, что обеспечивает сравнительно высокую скорость циркуляции раствора и препятствует образованию отложений на поверхности нагрева.

1. Аналитический обзор

1.1 Устройство выпарных аппаратов

Разнообразные конструкции выпарных аппаратов применяемых в промышленности, можно классифицировать по типу поверхности нагрева (паровые рубашки, змеевики, трубчатки различных видов), по её расположению в пространстве (аппараты с горизонтальной, вертикальной, иногда с наклонной нагревательной камерой), по роду теплоносителя (водяной пар, высокотемпературные теплоносители, электрический ток и др.), а также в зависимости от того, движется ли теплоноситель снаружи или внутри труб нагревательной камеры. Однако более существенным признаком классификации выпарных аппаратов, характеризующим интенсивность их действия, следует считать вид и кратность циркуляции раствора.

Различают выпарные аппараты с неорганизованной или свободной, направленной естественной и принудительной циркуляцией.

Выпарные аппараты делят также на аппараты прямоточные, в которых выпаривание раствора происходит за один его проход через аппарат без циркуляции раствора и аппараты, работающие с многократной циркуляцией раствора.

В зависимости от организации процесса различают периодически и непрерывно действующие аппараты.

Ниже подробно рассмотрены лишь наиболее распространённые, главным образом типовые конструкции аппаратов.

1.2 Вертикальные аппараты с направленной естественной циркуляцией

В аппаратах данного типа выпаривание осуществляется при многократной естественной циркуляции раствора. Они обладают рядом преимуществ сравнительно с аппаратами других конструкций, благодаря чему получили широкое распространение в промышленности.

Основным достоинством таких аппаратов является улучшение теплоотдачи к раствору при его многократно организованной  циркуляции в замкнутом контуре, уменьшающей скорость отложения накипи на поверхности труб. Кроме того большинство этих аппаратов компактны, занимают небольшую производственную площадь, удобны для осмотра и ремонта. Как будет показано ниже, развитие конструкции таких аппаратов происходит в направлении усиления естественной циркуляции. Последнее возможно путём увеличения разности весов столбов жидкости в опускной трубе и парожидкостной смеси в подъёмной части контура. Это достигается посредствам:

- увеличения высоты кипятильных (подъёмных) труб и повышения интенсивности парообразования в них с целью уменьшения плотности парожидкостной смеси, образующейся из кипящего раствора;

- улучшения естественного охлаждения циркуляционной трубы для того, чтобы опускающаяся в ней жидкость имела возможно большую плотность;

- поддержания в опускной трубе определённого уровня жидкости, необходимого для уравновешения столба паро-жидкостной смеси в подъёмных трубах при заданной скорости её движения.

1.3 Аппараты с внутренней нагревательной камерой и центральной циркуляционной трубой

В нижней части вертикального корпуса находится нагревательная камера, состоящая из двух трубных решёток, в которых закреплены, чаще всего развальцованы, кипятильные трубы (длиной 2-4 м) и циркуляционная труба большого диаметра, установленная по оси камеры. В межтрубное пространство нагревательной камеры подаётся греющий пар.

Раствор поступает в аппарат над верхней трубной решеткой и опускается по циркуляционной трубе вниз, затем поднимается по кипятильным трубам и на некотором расстоянии от их нижнего края вскипает. Поэтому на большей части длины труб  происходит движение вверх парожидкостной смеси, содержание пара в которой возрастает по мере её движения. Вторичный пар поступает в сепарационное (паровое) пространство, где с помощью брызгоуловителя, изменяющего направление движения парового потока, от пара под действием инерционных сил отделяется унесённая им влага, после этого вторичный пар удаляется через штуцер сверху аппарата.

Упаренный раствор удаляется через нижний штуцер конического днища аппарата в качестве промежуточного или конечного продукта.

Как отмечалось, циркуляция раствора в аппарате происходит вследствие разности плотностей раствора в циркуляционной трубе и паро-жидкостной смеси в кипятильных трубах. Возникновение достаточной разности плотностей обусловлено тем, что поверхность теплообмена каждой кипятильной трубы, приходящаяся на единицу объёма упаренного раствора, значительно больше, чем у циркуляционной трубы, так как поверхность трубы находится в линейной зависимости от её диаметра, а объём жидкости в трубе пропорционален квадрату её диаметра. Следовательно, парообразование в кипятильных трубах должно протекать значительно интенсивней, чем в циркуляционной трубе, а плотность раствора в них будет ниже, чем в этой трубе. В результате обеспечивается естественная циркуляция, улучшающая теплопередачу и препятствующая образованию накипи на поверхности теплообмена.

В аппаратах этой конструкции циркуляционная труба, как и кипятильные трубы, обогревается паром, что снижает разность плотностей раствора и паро-жидкостной смеси, это может приводить к нежелательному парообразованию в самой циркуляционной трубе. Их недостатком также является жесткое крепление труб, не допускающее значительной разности тепловых удлинений труб и корпуса аппарата.

#### 1.4 Аппараты с выносными циркуляционными трубами

Как отмечалось, естественная циркуляция раствора может быть усилена, если раствор, на опускном участке циркуляционного контура будет охлаждаться. Этим увеличивается скорость естественной циркуляции  в выпарных аппаратах с выносными циркуляционными трубами. При расположении циркуляционных труб вне корпуса аппарата диаметр нагревательной камеры  может быть уменьшен по сравнению с камерой аппарата, а циркуляционные трубы компактно размещены вокруг нагревательной камеры. Конструкции таких аппаратов несколько более сложны, но в них достигается более интенсивная теплопередача и уменьшается расход металла на 1 м2 поверхности нагрева по сравнению с аппаратами с подвесной нагревательной камерой или центральной циркуляционной трубой.

1.5 Аппараты с выносной нагревательной камерой

При размещении нагревательной камеры вне корпуса аппарата имеется возможность повысить интенсивность выпаривания не только за счёт увеличения разности плотностей жидкости и парожидкостной смеси в циркуляционном контуре, но и за счет увеличения длины кипятильных труб.

Аппарат с выносной нагревательной камерой имеет кипятильные трубы, длина которых часто достигает 7 м. Он работает при более интенсивной естественной циркуляции, обусловленной тем, что циркуляционная труба не обогревается, а подъёмный и опускной участки циркуляционного контура имеют значительную высоту.

Выносная нагревательная камера легко отделяется от корпуса аппарата, что облегчает и ускоряет её чистку и ремонт. Ревизию и ремонт нагревательной камеры можно производить без полной остановки аппарата (а лишь при снижении его производительности), если присоединить к его корпусу две нагревательные камеры.

Исходный раствор поступает под нижнюю трубную решетку нагревательной камеры и, поднимаясь по кипятильным трубам, выпаривается. Иногда подачу раствора производят так, как указано на рисунке,  в циркуляционную трубу. Вторичный пар отделяется от жидкости в сепараторе. Жидкость опускается по необогреваемой циркуляционной трубе, смешивается с исходным раствором, и цикл циркуляции повторяется снова. Вторичный пар, пройдя брызгоуловитель, удаляется сверху сепаратора. Упаренный раствор отбирается через боковой штуцер в коническом днище сепаратора.

Скорость циркуляции в аппаратах с выносной нагревательной камерой может достигать 1.5 м/с, что позволяет выпаривать в них концентрированные и кристаллизующиеся растворы, не опасаясь слишком быстрого загрязнения поверхности теплообмена. Благодаря универсальности, удобству эксплуатации и хорошей теплопередачи аппараты такого типа получили широкое распространение.

В некоторых конструкциях аппаратов с выносной нагревательной камерой циркуляционная труба отсутствует. В этом случае выпаривание происходит за один проход раствора через нагревательную камеру, т. е. Аппарат работает как прямоточный. Выпарные аппараты прямоточного типа не пригодны для выпаривания кристаллизирующихся растворов.

1.6 Аппараты с вынесенной зоной кипения

При скоростях , с которыми движется раствор в аппаратах с естественной циркуляцией, описанных ранее, не удаётся предотвратить отложения твердых осадков на поверхности теплообмена. Поэтому требуется периодическая остановка аппарата для очистки, что связано со снижением их производительности и увеличением стоимости эксплуатации.

Загрязнение поверхности теплообмена при выпаривании кристаллизирующихся растворов можно значительно уменьшить путём увеличения скорости циркуляции раствора и вынесением зоны его кипения за пределы нагревательной камеры.

В аппарате с вынесенной зоной кипения выпариваемый раствор поступает снизу в нагревательную камеру и, поднимаясь по трубам (длиной 4-7 м) вверх, вследствие гидростатического давления не закипает в них. По выходе из кипятильных труб раствор поступает в расширяющуюся кверху трубу вскипания, установленную над нагревательной камерой в нижней части сепаратора. Вследствие понижения давления в этой трубе раствор вскипает и, таким образом, парообразование происходит за пределами нагрева.

Циркулирующий раствор опускается по наружной необогреваемой трубе. Упаренный раствор отводится из кармана в нижней части сепаратора. Вторичный пар, пройдя отбойник и брызгоуловитель, удаляется сверху аппарата. Исходный раствор поступает либо в нижнюю часть аппарата (под трубную решетку нагревательной камеры), либо сверху в циркуляционную трубу.

Вследствие большой поверхности испарения, которая создаётся в объёме кипящего раствора и частичного самоиспарения капель, унесённых вторичным паром, значительно снижается брызгоунос. Кипящий раствор не соприкасается с поверхностью теплообмена, что уменьшает отложение накипи.

Ввиду значительного перепада температур (до 30 С) между греющим паром и раствором и малой потери напора в зоне кипения скорость циркуляции в этих аппаратах достигает 1.8-2 м/с. Увеличение скорости приводит к увеличению производительности и интенсификации теплообмена. Коэффициенты теплопередачи в таких аппаратах достигают .

Аппараты с вынесенной зоной кипения могут эффективно применяться для выпаривания кристаллизующихся растворов умеренной вязкости.

1.7 Области применения выпарных аппаратов

Конструкция выпарного аппарата должна удовлетворять ряду общих требований, к числу которых относятся: высокая производительность и интенсивность теплопередачи при возможно меньших объёме аппарата и расходе металла на его изготовление, простота устройства, надёжность в эксплуатации, легкость очистки поверхности теплообмена, удобство осмотра, ремонта и замены отдельных частей.

Вместе с тем выбор конструкции и материала выпарного аппарата определяется в каждом конкретном случае физико-химическими свойствами выпариваемого раствора (вязкость, температурная депрессия, кристаллизуемость, термическая стойкость, химическая агрессивность и др.)

Как указывалось, высокие коэффициенты теплопередачи и большие производительности достигаются путём увеличения скорости циркуляции раствора. Однако одновременно возрастает расход энергии на выпаривание и уменьшается полезная разность температур, т. к. при постоянной температуре греющего пара с возрастанием гидравлического сопротивления увеличивается температура кипения раствора. Противоречивое влияние этих факторов должно учитываться при технико-экономическом сравнении аппаратов и выборе оптимальной конструкции.

Ниже приводятся области преимущественного использования выпарных аппаратов различных типов.

Для выпаривания растворов небольшой вязкости , без образования кристаллов чаще всего используются вертикальные выпарные аппараты с многократной естественной циркуляцией. Из них наиболее эффективны аппараты с выносной нагревательной камерой и с выносными необогреваемыми  циркуляционными трубами.

Выпаривание некристаллизующихся растворов большой вязкости, достигающей порядка , производят в аппаратах с принудительной циркуляцией, реже – в прямоточных аппаратах с падающей плёнкой или в роторных прямоточных аппаратах.

В роторных прямоточных аппаратах, как отмечалось, обеспечиваются благоприятные условия для выпаривания растворов, чувствительных к повышенным температурам.

Аппараты с принудительной циркуляцией широко применяются для выпаривания кристаллизующихся или вязких растворов. Подобные растворы могут эффективно выпариваться и в аппаратах с вынесенной зоной кипения, работающих при естественной циркуляции. Эти аппараты при выпаривании кристаллизирующихся растворов могут конкурировать с выпарными аппаратами с принудительной циркуляцией.

Для сильно пенящихся растворов рекомендуется применять аппараты с поднимающейся пленкой.

2.Технологическая часть

Описание технологической схемы

Исходный раствор хлорида натрия из емкости Е1 подается центробежным насосом Н  в подогреватель П, где подогревается до температуры, близкой к температуре кипения, затем поступает в греющую камеру выпарного аппарата АВ. В данном варианте схемы применен выпарной аппарат с вынесенной греющей камерой и кипением в трубах. Предварительный подогрев раствора повышает интенсивность кипения. Выпариваемый раствор, нагревается и кипит с образованием вторичного пара. Отделение пара от жидкости происходит в сепараторе выпарного аппарата. Освобожденный от брызг и капель вторичный пар подается обратно в подогреватель.

Движение раствора и вторичного пара осуществляется вследствие перепада давлений, создаваемого барометрическим конденсатором КБ и вакуум-насосом НВ. В барометрическом конденсаторе КБ вода и пар движутся в противоположных направлениях (пар – снизу, вода – сверху). Для увеличения поверхности контакта фаз конденсатор снабжен переливными полками. Смесь охлаждающей воды и конденсата выводится из конденсатора самотеком по барометрической трубе с гидрозатвором. Конденсат греющих паров из выпарного аппарата АВ и подогревателя П выводится с помощью конденсатоотводчиков КО.

Концентрированный раствор хлорида натрия после выпарного аппарата подается в двухпоточный холодильник Х, где охлаждается исходным раствором до определённой температуры. Затем концентрированный раствор отводится в емкость упаренного раствора Е2.

3. Инженерные расчеты

Исходные данные

Производительность по разбавленному раствору: 6 т/ч

Массовые концентрации:

начальная: 0.04

конечная: 0.18

Давление греющего пара (избыточное): 0.01 МПа

Температуры:

раствора: 16°С

воды: 25°С

упаренного раствора после охлаждения: 40°С

3.1 Расчёт выпарного аппарата

3.1.1.	Материальный баланс процесса выпаривания

Основные уравнения материального баланса:

Gнач=Gкон+W

Gнач⋅хнач=Gкон⋅хкон,

где Gнач,Gкон - массовые расходы начального и конечного раствора, кг/с;

- массовые доли растворенного вещества в начальном и конечном растворе;

W – массовый расход выпариваемой воды, кг/с:

W=Gнач(1−хначхкон)

3.1.2 Расчет температурной схемы установки

,  - давление и температура вторичного пара в барометрическом конденсаторе;

,  - давление и температура вторичного пара в паровом пространстве сепаратора;

- температура кипения раствора в сепараторе;

,  - давление и температура кипения раствора в трубках (среднее значение);

,  - давление и температура греющего пара;

- температура разбавленного раствора поступающего в аппарат.

Начнем расчет температур и давлений с определения tгр.п. в соответствии с заданным давлением .

По давлению  найдем температуру вторичного пара в сепараторе :

Зададим полезную разность температур для определения температуры кипения :

Тогда:

При  и

Расчет давления в сепараторе выпарного аппарата производится на основе соотношения:

,

где     - плотность раствора с концентрацией  при  температуре , кг/м3;

При  и

- высота уровня раствора в кипятильных трубках, м.

Наибольшая интенсивность процесса выпаривания для случая естественной циркуляции раствора и кипение в трубках обеспечивается при оптимальном уровне раствора  . При выпаривании водных растворов можно использовать эмпирическое соотношение:

,

где  - высота кипятильных труб, м. Принимаем .

При

Температуру кипения раствора определяем по давлению  и концентрации . При  и

Для расчета температуры вторичного пара в барометрическом конденсаторе примем

Тогда:

При  и

Давление вторичного пара в барометрическом конденсаторе определяем, как давление насыщенного водяного пара при . При  и  .

Температуру , с которой разбавленный раствор поступает в выпарной аппарат, примем на  ниже , т.к. предварительный нагрев раствора осуществляется вторичным паром:

3.1.3 Тепловой баланс выпарного аппарата

Уравнение теплового баланса выпарного аппарата:

,

где Q – расход теплоты на выпаривание, Вт;

– расход теплоты на нагрев раствора до температуры кипения, Вт;

– расход теплоты на упаривание раствора до конечной концентрации, Вт;

– расход теплоты на компенсацию потерь в окружающую среду, Вт.

Расход теплоты на компенсацию потерь в окружающую среду  при расчёте выпарных аппаратов принимается как 3-5% от суммы :

Расход теплоты на нагрев:

,

где  - производительность по разбавленному раствору;

– удельная теплоёмкость раствора при  и начальной концентрации , Дж/(кгК):

Расход теплоты на испарение:

,

где  - удельная теплота парообразования вторичного пара при температуре , кДж/кг:

3.1.4 Расчёт поверхности теплообмена выпарного аппарата

Для расчёта поверхности теплообмена выпарного аппарата запишем уравнение теплопередачи:

,

где К – коэффициент теплопередачи, Вт/(м2К);

F – площадь поверхности теплообмена, м2.

Коэффициент теплопередачи задается ориентировочно на основании [1, табл. 4.8]:

3.1.5 Выбор выпарного аппарата по каталогу

Произведём выбор аппарата по каталогу. Для этого найденную площадь поверхности теплообмена следует увеличить на 10-20 %, для обеспечения запаса производительности:

,

где Fв.п. – площадь выпарного аппарата с учётом запаса производительности, м2.

Из каталога [3, табл. 4.2] выбираем выпарной аппарат с естественной циркуляцией, кипением в трубах и вынесенной греющей камерой (тип 1, исполнение 2) с номинальной площадью поверхности теплообмена ; теплообменными трубами диаметром  и длиной 4000 мм; диаметр циркуляционной трубы 700 мм.

3.2 Расчёт барометрического конденсатора

3.2.1 Расход охлаждающей воды

Расход охлаждающей воды  определим из теплового баланса конденсатора:

,

где  - энтальпия паров в барометрическом конденсаторе, Дж/кг;

– начальная температура охлаждающей воды, С;

– конечная температура смеси охлаждающей воды и конденсата, С.

Разность температур между паром и жидкостью на выходе из конденсатора должна быть 3-5 градусов. Поэтому температуру воды  на выходе из конденсатора примем на 4 градуса ниже температуры конденсации паров :

Энтальпия паров в барометрическом конденсаторе, при температуре :

Средняя температура воды:

Удельная теплоёмкость воды  при температуре :

- расход вторичного пара, поступающего в барометрический конденсатор, кг/с. Так как, часть вторичного пара, образующегося в выпарном аппарате, расходуется на нагрев исходного раствора в подогревателе (), то:

,

где - температура раствора на выходе из холодильника и на входе в подогреватель.

,

где - средняя температура раствора в подогревателе:

3.2.2 Диаметр барометрического конденсатора

Диаметр барометрического конденсатора определим из уравнения расхода:

,

где  - плотность паров, кг/м3;

- скорость паров, м/с.

При остаточном давлении в конденсаторе порядка 104 Па скорость паров . Примем .

Плотность паров  при температуре :

3.2.3 Выбор барометрического конденсатора

Выбираем конденсатор с диаметром, равным расчётному, или ближайшему большему [ОСТ 26-01-716-83].

Барометрический конденсатор:   внутренний диаметр

Условный проход штуцера для  барометрической трубы

3.2.3 Высота барометрической трубы

Скорость воды в барометрической трубе равна:

Плотность воды  при температуре :

Высота барометрической трубы:

,

где В – вакуум в барометрическом конденсаторе, Па;

- сумма коэффициентов местных сопротивлений;

- коэффициент трения в барометрической трубе;

0.5 – запас высоты на возможное изменение барометрического давления, м.

Вакуум в барометрическом конденсаторе:

Сумма коэффициентов местных сопротивлений:

,

где  - коэффициенты местных сопротивлений на входе в трубу и на выходе из нее.

Коэффициент трения  зависит от режима течения жидкости. Определим режим течения воды в барометрической трубе:

Re=υ⋅dб.т.⋅ρвμв

Коэффициент динамической вязкости воды  при температуре :

При таком значении Re коэффициент трения для гладких труб.

Окончательно имеем:

3.3 Расчет производительности вакуум-насоса

Производительность вакуум-насоса  определяется количеством газа (воздуха), который необходимо удалять из барометрического конденсатора:

,

где 0.000025 – количество газа, выделяющегося из 1 кг воды;

  - - количество газа, подсасываемого в конденсатор через неплотности на 1 кг паров.

Объемная производительность вакуум-насоса равна:

,

где R – универсальная газовая постоянная, Дж/(кмольК);

- молекулярная масса воздуха, кг/моль;

– температура воздуха, К;

– парциальное давление сухого насыщенного пара (Па) в барометрическом конденсаторе при  температуре воздуха:

Давление воздуха :

,

где  – давление сухого насыщенного пара при температуре :

Объемная производительность вакуум-насоса равна:

Зная объемную производительность  и остаточное, давление  по каталогу выбираем вакуум-насос типа ВВН-3 мощностью на валу .

3.4 Ориентировочный расчет теплообменного аппарата для подогрева  исходного раствора перед подачей в выпарной аппарат

3.4.1 Определение средних температур теплоносителей

| t F | - температура раствора на выходе из холодильника и на входе в подогреватель – температура исходного раствора после подогревателя. - температура греющего пара |
| --- | --- |

Значение средней движущей силы рассчитывается по формуле:

Средняя температура раствора:

3.4.2 Тепловой баланс подогревателя

Из расчета барометрического конденсатора известен расход греющего пара:

Расход теплоты на подогрев исходного раствора от температуры  до температуры  найдем по формуле:

,

где r – удельная теплота парообразования при температуре  [1, табл. LVI], Дж/кг:

3.4.3 Ориентировочный расчет подогревателя

Зададимся ориентировочным коэффициентом теплопередачи от конденсирующегося пара к жидкости [1, табл. 4.8]:

Рассчитаем ориентировочную площадь теплообмена:

Для обеспечения интенсивного теплообмена необходимо обеспечить турбулентный режим течения, он достигается при Re более 10000. Скорость течения раствора в аппарате с диаметром труб  рассчитаем по формуле:

,

где  – скорость течения раствора в трубном пространстве, м/с;

– эквивалентный диаметр, м.

Значения коэффициентов вязкости раствора  и плотности  возьмём при температуре  и концентрации :

Проходное сечение трубного пространства:

На основании полученных данных о площади поперечного сечения трубного пространства и площади теплообмена подогревателя можно сделать вывод о том, что в турбулентном режиме будет работать только аппарат “труба в трубе” (кожухотрубчатый теплообменник с данной площадью теплообмена будет работать в ламинарном режиме).

По каталогу [ГОСТ 9830-79] выбираем аппарат “труба в трубе”, изготовленный из труб из труб  (наружная труба) и  (внутренняя труба). Длина кожуховых труб – 9 м; площадь теплообмена - 4.28 м2, число теплообменных труб в одном аппарате – 2 шт.

3.5 Расчёт холодильника упаренного раствора

3.5.1 Определение средних температур теплоносителей

F

В соответствии с заданием охлаждение концентрированного раствора производится исходным раствором с начальной температурой .

-  температура упаренного раствора после охлаждения.

Средняя температура нагреваемого раствора:

Средняя температура охлаждаемого раствора:

3.5.2 Тепловой баланс холодильника

Количество теплоты, которое необходимо отвести от раствора для его охлаждения:

,

где  – удельная теплоёмкость раствора при  и , Дж/(кгК):

3.5.3 Ориентировочный расчёт холодильника

Зададимся ориентировочным коэффициентом теплопередачи от жидкости к жидкости [1, табл. 4.8]:

Кор=1400 Вт/(м2К)

Рассчитаем ориентировочную площадь теплообмена:

Рассчитаем скорость течения раствора  по трубному пространству холодильника с диаметром труб  и площадь сечения  трубного пространства, необходимые для обеспечения турбулентного режима течения раствора:

Значения коэффициентов вязкости раствора  и плотности  возьмём при температуре  и концентрации :

Полученная площадь теплообмена F и площадь проходного сечения  свидетельствуют о том, что турбулентный режим будет только в теплообменнике типа “труба в трубе”. Кожухотрубчатый теплообменник с данной площадью теплообмена будет работать в ламинарном режиме.

Подробный расчет холодильника

3.5.4 Расчет аппарата “труба в трубе”

Рассмотрим аппарат, изготовленный из труб  (наружная труба) и  (внутренняя труба). Скорость в трубах для обеспечения турбулентного режима должна быть приблизительно равной:

Число параллельно работающих труб при этом:

Примем . Определим скорость и критерий Рейнольдса для раствора:

Определение коэффициента теплоотдачи для трубного пространства

В трубном пространстве происходит теплоотдача при развитом турбулентном режиме ().

Значение Прандтля:

Значение Прандтля стенки:

Критерий Нуссельта:

Ввиду того, что температуры стенок  и  неизвестны, примем  для обоих потоков.

Коэффициент теплоотдачи:

Определение коэффициента теплоотдачи для кольцевого пространства

Внутренний диаметр кожуховой трубы

Наружный диаметр теплообменной трубы

Определим скорость и критерий Рейнольдса для охлажденного раствора:

Коэффициент теплоотдачи:

Термическое сопротивление стенки и загрязнений [2, табл. 2.2]:

Коэффициент теплопередачи:

Поверхностная плотность теплового потока:

Определение ориентировочных значений  и

,

где

Проверка:

Следовательно:

Введем поправку в коэффициенты теплоотдачи, определив .

Коэффициенты теплоотдачи:

Исправленные значения :

Расчетная площадь поверхности теплопередачи

С запасом 10%

Площадь поверхности теплообмена одного элемента длиной 4.5 м:

Число элементов для каждой секции:

Общее число элементов .

3.5.5 Расчет кожухотрубчатого теплообменника

По полученным ориентировочным данным о площади теплообмена и площади поперечного сечения из каталога [ГОСТ 15118-79] выбираем:

Проходное сечение:

Диаметр кожуха:

Внутренний диаметр труб:

Общее число труб:

Скорость и критерий Рейнольдса для нагреваемого раствора

Скорость и критерий Рейнольдса для охлаждаемого раствора

Определяющий размер:

Площадь проходного сечения межтрубного пространства

Расчет коэффициента теплоотдачи для раствора в трубном пространстве

Т.к. значение Re менее 10000, произведем расчет произведения . В выражение для критерия Gr, а также в выражение для определяющей температуры входит величина . Но  определяется только в конце расчета. Поэтому зададимся значением , исходя из того, что: .

Определяющая температура:

Ориентировочное значение  при  для раствора:

Коэффициент объемного расширения :

Дальнейший расчет проводится с учетом того, что  и .

Критерий Нуссельта будет иметь вид:

Коэффициент теплоотдачи:

Расчет коэффициента теплоотдачи для раствора в межтрубном пространстве

Определяющая температура:

Определяющий размер – наружный диаметр внутренней трубы:

Значение критерия Прандтля:

Дальнейший расчет производится с учетом значений

Критерий Нуссельта (для шахматных пучков труб):

,

где

Термическое сопротивление стенки и загрязнений:

Коэффициент теплопередачи:

Поверхностная плотность теплового потока:

Уточним значения  и :

Введем поправку в коэффициенты теплоотдачи, определив .

Коэффициенты теплоотдачи:

Исправленные значения :

Расчетная площадь поверхности теплопередачи:

С запасом 10%

Окончательно согласно ГОСТ 9830-79 выбираем аппарат “труба в трубе”, изготовленный из труб из труб  (наружная труба) и  (внутренняя труба). Длина кожуховых труб – 4.5 м; площадь теплообмена – 1.62 м2, число теплообменных труб в одном аппарате – 2 шт.

Выводы по курсовому проекту

В данном курсовом проекте описан процесс выпаривания раствора хлорида натрия. В результате проведенных расчетов были выбраны по каталогу следующие аппараты:

- выпарной аппарат: тип 1 исполнение 2 - выпарной аппарат с вынесенной греющей камерой и кипением в трубах с площадью теплообмена равной 160 м2.

- холодильник: однопоточный неразборный теплообменник типа “труба в трубе” с длиной труб 4.5 м; диаметром кожуха 895 мм, диаметром внутренних труб 574, поверхностью теплообмена 1.62 м2 и числом труб 2шт..

- подогреватель: однопоточный неразборный теплообменник типа “труба в трубе” с длиной труб 9 м; диаметром кожуха 1084 мм, диаметром внутренних труб 764, поверхностью теплообмена 4.28 м2 и числом труб 2шт.

- барометрический конденсатор с концентрическими полками диаметром 600 мм.

- вакуум-насос типа BBH-3

Подробно был произведен расчет холодильника. На основании этих расчетов и выбранных по каталогу аппаратов была составлена технологическая схема установки с описанием технологического процесса.

Список использованной литературы

- Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. – Л., 1987.

- Дытнерский Ю.И. Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по проектированию. – М., 1991.

- Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. – М., 1973.