Санкт-Петербургский технологический институт

(Технический университет)

Кафедра процессов						Факультет: IV

и аппаратов химической						Курс: III

технологии								Группа: 483

Учебная дисциплина: Процессы и аппараты химической технологии

# Курсовой проект

Тема: Проектирование выпарной установки для концентрированного водного раствора К2СО3 производительностью 17 т/ч по разбавленному           раствору

Студент:									Никиткина М.Б.

Руководитель:								Илларионов В.В.

Оценка за

курсовой

проект:

Санкт-Петербург

2001 г.

Задание на проектирование №18В.

Тема: выпаривание раствора К2СО3.

Перечень инженерных расчетов: расчет и выбор по каталогу выпарного аппарата, барометрического конденсатора с барометрической трубой, вакуум-насоса.

Подробный тепловой расчет в нескольких вариантах и выбор по каталогу холодильника. Ориентировочный расчет и выбор по каталогу подогревателя.

Перечень работ, выполняемых на ЭВМ: расчет холодильника.

Состав и объем графической части: технологическая схема установки, чертеж основного вида холодильника.

Основные данные:

- Gнач=17 т/ч

- хнач=5 %

- хкон=14 %

- Давление в конденсаторе 400 мм рт. Ст.

- Начальная температура 15С

- Давление греющего пара выбрать и обосновать

- tводы=20С

Оглавление.

Стр.

Введение										        4

- Технологическая часть

1.1.  Описание технологической схемы						        6

- Технологические расчеты

  - Материальный баланс процесса выпаривания				        8

  - Определение температур и давления в узловых точках

    - Определение температуры кипения К2СО3 при

р1=0,56 кгс/см2 								        9

    - Определение температурной депрессии				        9

    - Определение давления в выпарном аппарате р1			       10

    - Определение tкон								       10

    - Определение гидростатической депрессии и			       	температуры кипения							       10

  - Тепловой баланс выпарного аппарата					       11

    - Расход теплоты на выпаривание					       12

    - Определение температуры и давления греющего пара		       12

    - Определение расхода греющего пара				       12

  - Выпарной аппарат с естественной циркуляцией раствора		       13

  - Расчет барометрического конденсатора				 	       16

    - Расчет расхода воды							       16

    - Выбор конденсатора							       16

    - Высота барометрической трубы					       16

  - Расчет производительности вакуум-насоса				       17

  - Ориентировочный расчет теплообменника для подогрева                    раствора К2СО3 перед подачей в выпарной аппарат			       18

2.7.1. Температурная схема процесса теплопередачи			       18

  - Подробный тепловой расчет холодильника

    - Температурная схема процесса					       21

    - Расчет коэффициентов, используемых далее

      - Раствор К2СО3 при t1=49,69С				       22

      - Вода при t2=27,5С						       23

      - Определение производных теплофизических                  свойств по средней температуре

        - Раствора К2СО3 при t1=49,69С			       23

        - Вода при t2=27,5С					       23

    - Ориентировочное определение поверхности теплообмена	       24

    - Подробный расчет холодильника					       24

    - Выбор холодильника							       29

    - Расчет последовательными приближениями			       29

Заключение										       32

Литература										       33

Приложение

Введение

В данной работе стоит задача спроектировать установку для выпаривания раствора углекислого калия.

Выпаривание – это процесс концентрирования  растворов твердых нелетучих веществ путем частичного испарения растворителя при кипении жидкости.

Выпаривание применяют для концентрированяи растворов нелетучих веществ, выделения из растворов чистого растворителя (дистилляция) и кристаллизации растворенных веществ, т.е. нелетучих веществ в твердом виде.

В качестве примера выпаривания с выделением чистого растворителя из раствора можно привести опреснение морской воды, когда образующийся водяной пар конденсируют и полученную воду используют для различных целей.

Для нагревания выпариваемых растворов до кипения используют топочные газы, электрообогрев и высокотемпературные теплоносители, но наибольшее применение находит водяной пар, характеризующийся  высокой удельной теплотой конденсации и высоким коэффициентом теплоотдачи.

Процесс выпаривания проводится в выпарных аппаратах. По принципу работы выпарные аппараты разделяются  на периодические и непрерывно действующие.

Периодическое выпаривание применяется при малой производительности установки или для получения высоких концентраций. При этом подаваемый в аппарат раствор выпаривается до необходимой концентрации, сливается и аппарат загружается новой порцией исходного раствора.

В установках непрерывного действия исходный раствор непрерывно подается в аппарат, а упаренный раствор непрерывно выводится из него.

В химической промышленности в основном применяют непрерывно действующие выпарные установки с высокой производительностью за счет большой поверхности нагрева (до 2500 м2 в единичном аппарате).

Наибольшее применение в химической технологии нашли выпарные аппараты поверхностного типа, особенно вертикальные трубчатые выпарные аппараты с паровым обогревом непрерывного действия.

В зависимости от режима движения кипящей жидкости в выпарных аппаратах их разделяют на аппараты со свободной , естественной и принудительной циркуляцией, пленочные выпарные аппараты, к которым относятся и аппараты роторного типа.

В данном проекте используется аппарат с естественной циркуляцией, с вынесенной греющей камерой и трубой вскипания. В этом аппарате циркуляция раствора осуществляется за счет различия плотностей в отдельных точках аппарата. Выпариваемый раствор, поднимаясь по трубам, нагревается и по мере подъема вскипает. Образовавшаяся парожидкостная смесь направляется в сепаратор, где происходит разделение жидкой и паровой фаз.

Высота парового пространства должна обеспечивать сепарацию из пара капелек жидкости, выбрасываемых из кипятильных труб.

Вторичный пар, проходя сепаратор и брызгоотделитель, освобождается от капель, а раствор возвращается по циркуляционной трубе в греющую камеру.

В  таких аппаратах облегчается очистка поверхности от отложений, т.к. доступ к трубам легко осуществляется при открытой верхней крышке греющей камеры.

Поскольку циркуляционная труба не обогревается, создаются условия для интенсивной циркуляции раствора. При этом плотность раствора в выносной циркуляционной трубе больше, чем в циркуляционных трубах, размещенных в греющих камерах, что обеспечивает сравнительно высокую скорость циркуляции раствора и препятствует образованию отложений на поверхности нагрева.

Технологическая часть.

  - Описание технологической схемы.

В однокорпусной выпарной установке подвергается выпариванию водный раствор карбоната калия под вакуумом.

Исходный раствор К2СО3 с хн=0,05 масс. долей из емкости 1 подается центробежным насосом 2 в теплообменник 3, где подогревается до температуры, близкой к температуре кипения t=85,27С, а затем поступает в греющую камеру выпарного аппарата 4. В данном варианте схемы применен выпарной аппарат с вынесенной греющей камерой и трубой вскипания. Выпариваемый раствор, двигаясь в греющей камере по трубе вскипания, нагревается и кипит при tкип=100,63С с образованием вторичного пара. Отделение пара от жидкости происходит в сепараторе выпарного аппарата. Освобожденный от брызг и капель вторичный пар удаляется из верхней части сепаратора.

Движение раствора и вторичного пара осуществляется вследствие перепада давлений. В выпарном аппарате давление р1=0,56 кгс/см2 и t1=83,7С. В барометрическом конденсаторе вода и пар движутся в противоположных направлениях (пар – снизу, вода – сверху). Давление в барометрическом конденсаторе   р0=0,54 кгс/см2. Для увеличения поверхности контакта фаз конденсатор снабжен переливными полками. Смесь охлаждающей воды и конденсата выводится из конденсатора самотеком при гидрометрической трубе с гидрозатвором. Конденсат греющих паров из выпарного аппарата 4 выводится с помощью конденсатоотводчиков 15.

Концентрированный раствор карбоната калия с хк=0,14 масс. долей после выпарного аппарата подается в двухходовой холодильник 5, где охлаждается до температуры t=40С. Затем концентрированный раствор отводится в вакуум-сборники 9, работающим попеременно. Вакуум-сборники опорожняются периодически (по мере накопления). Далее раствор с помощью центробежного насоса 10 подается в емкость упаренного раствора 12.

- Технологические расчеты.

  - Материальный баланс процесса выпаривания.

Основные уравнения материального баланса:

Gнач=Gкон+W		(2.1.)

Gнач⋅хнач=Gкон⋅хкон	(2.2.),

где Gнач,Gкон - массовые расходы начального и конечного раствора, кг/с;

хнач, хкон – массовые доли растворенного вещества в начальном и конечном растворе;

W – массовый расход выпариваемой воды, кг/с:

W=Gнач(1−хначхкон)

Gкон=Gконхначхкон

Gкон=17⋅103⋅0,053600⋅0,14=1,69 кг/с

W=17⋅1033600(1−0,050,14)=3,03 кг/с

Таблица 1

| Поток | Обозначение | Численное значение, кг/с | Содержание соли, масс.доли |
| --- | --- | --- | --- |
| Исходный раствор | Gнач | 4,72 | 0,05 |
| Упаренный раствор | Gкон | 1,69 | 0,14 |
| Вторичный пар | W | 3,03 | - |

  - Определение температур и давлений в узловых точках технологической схемы.

    - Определение температуры кипения раствора К2СО3 при р1=0,56 кгс/см2

По таблице XXXVI из [2] находим, что 14%-ный раствор К2СО3 кипит при температуре 101,458С, при этой температуре давление насыщенного пара воды из таблицы LVI [2] рв'=1,091кгссм2. Отношение давлений пара над раствором р1' и воды рв' при одной и той же температуре 101,458С

(р1'рв')101,458=1,0331,091=0,95

Согласно правилу Бабо:

(рр0)t=const		(2.3.),

где р – давление пара раствора;

р0 – давление насыщенного пара чистого растворителя.

Это отношение сохраняет постоянное значение при всех температурах кипения раствора.

Для исходной температуры кипения раствора при р1=0,56 кгс/см2.

(р1рв)t=0,56рв=0,95

Тогда рв=0,560,95=0,5895кгссм2, чему соответствует по таблице XXXVIII из [2] температура кипения воды 85,27С. Эту же температуру кипения будет иметь и раствор карбоната калия (14%) при давлении над раствором 0,56 кгс/см2.

    - Определение температурной депрессии.

Температура кипения воды при давлении 0,56 кгс/см2  по таблице ХХХVIII [2] равна 83,7С.

А следуя формуле:

tдепр.= tр – tв			(2.4.)

Можно найти температурную депрессию раствора:

tдепр.= 85,27 – 83,7 = 1,57К

    - Определение давления в выпарном аппарате р1.

Давление и температура в выпарном аппарате р1 и t1, используемые в предыдущих расчетов были найдены следующим образом:

По заданном удавлению в барометрическом конденсаторе р0=400 мм рт.ст.=0,54 кгс/см2 находим температуру в барометрическом конденсаторе t0 из таблицы LVIII [2]. t0=82,7С.

Температура в выпарном аппарате:

t1= t0+tг.с.			(2.5.),

где tг.с – гидравлическая депрессия, или изменение температуры вторичного пара на участке сепаратор – барометрический конденсатор.

Принимаем tг.с=1С из [2] стр.250.

t1= 82,7+1=83,7С

Давление в выпарном аппарате р1 определяем по таблице XXXVIII [2]. р1=0,56 кгс/см2.

    - Определение tкон.

tкон – температура кипения раствора в сепараторе выпарного аппарата, при которой конечный раствор выводится из аппарата.

tкон= t1+ tдепр.= 83,7+1,57=85,27С

    - Определение гидростатической депрессии (tг.эф.) и температуры кипения

tкип= tкон+ tг.эф. 			(2.6.),

где tкип – средняя температура кипения раствора в трубах,

tг.эф. – гидростатическая депрессия, или повышение температуры кипения раствора вследствие гидростатического давления столба жидкости в аппарате (гидростатический эффект).

Среднюю температуру кипения определяют на середине высоты греющих труб с учетом гидростатического давления.

Давление в среднем слое выпариваемого раствора:

рср=р1+ρрgНур2=р1+Δрг.эф.    (2.7.),

где рг.эф. – повышение давления в жидкости на глубине Нур/2 от поверхности:

р – плотность раствора.

Т.к. в данном варианте используется вынесенная зона вскипания, то Нур= =hтр, где hтр - рабочая высота труб, м. Нур=5м.

Находим давление:

рср=0,56+1107,36⋅9,8⋅5⋅0,59,81⋅104=0,837кгссм2

Температура кипения воды при р=0,837 кгс/см2  tср=94,184С из таблицы LVII [2].

tг.эф.= 94,184 – 83,7 = 10,484К

Тогда средняя температура кипения раствора К2СО3.

tкип= 85,27+10,484=95,754С

  - Тепловой баланс выпарного аппарата.

Уравнение теплового баланса выпарного аппарата:

Q + Gначсначtнач = Gконсконtкон + Wiвт + Qпот + Qg       (2.8.)

где Q – расход теплоты на выпаривание, Вт;

снач, скон – удельные теплоемкости начального и конечного растворов, Дж/кгК;

tнач, tкон – температуры начального раствора на входе в аппарат и конечного на выходе из аппарата, Дж/кг;

Qпот – расход теплоты на компенсацию потерь в окружающую среду, Вт;

Qg – теплота дегидратации, Вт;

Т.к. обогрев производится свежим паром, то

Qнагр = Gначснач( tкон - tнач ) = 0

Расход греющего пара 	Gг.п. (в кг/с) в выпарном аппарате определяют по уравнению:

Gг.п.=Q(i''−i')x=Qrг.п.х		(2.9.)

где i - удельная энтальпия сухого насыщенного пара, Дж/кг;

i - удельная энтальпия конденсата при температуре конденсации, Дж/кг;

х – паросодержание (степень сухости) греющего пара;

rг.п. – удельная теплота конденсации греющего пара, Дж/кг.

Площадь поверхности теплопередачи аппарата:

F=QK⋅Δtср=QK⋅Δtпол		(2.10.)

где tпол. – средняя движущая сила tср

tпол = tг.п.+ tкип 			(2.11.)

2.3.1. Расход теплоты на выпаривание.

Используя формулу (2.8.) и принимая, что Qпот=0,05Q, получим:

Q=1,05W(iвт  - свtкон)

iвт =2770 кДж, из таблицы LVI [2] при р1;

св=4,19 кДж/кгК при tкон=85,27С из таблицы XXXIX [2].

Q=1,053,03(2770-4,1985,27)=7676 кВт

2.3.2. Определение температуры и давления греющего пара.

Используем формулы (2.10.) и (2.11.) примем К=1500 Вт/м2К, tпол.=30С.

Fап=7,676⋅10630⋅1500=170,6м2

Из [3] стр.16 примем F=226 м2.

tг.п.=95,754+7,676⋅1061500⋅226=118,40С

Тогда давление греющего пара рг.п. по таблице LVI [2] равно 1,927 кгс/см2, доводим до целого: рг.п.=2 кгс/см2.

2.3.3. Определение расхода греющего пара.

По формуле (2.9.) получаем:

Gг.п.=7,665⋅106(2710−502,4)⋅103⋅0,95=3,66кгс=13,16тч

Таблица 2

| Узловые точки технологической схемы | Температура, С |  | Давление, кгс/см2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Барометрический конденсатор | t0 | 82,7 | р0 | 0,54 |
| Паровое пространство сепаратора | t1 | 83,7 | p1 | 0,56 |
| Выход кипящего раствора в сепаратор | tкон | 82,7 | p1 | 0,56 |
| Трубное пространство (середина высоты трубы) | tср | 94,184 | pср | 0,837 |
| Межтрубное пространство греющей камеры | tг.п. | 119,6 | pг.п | 2,0 |
| Вход исходного раствора в выпарной аппарат | t2 | 85,27 |  |  |

Удельный расход греющего пара:

D=Gг.п./W=3,66/3,03=1,208 кг г.п./кг исп.в.

2.4. Выпарной аппарат с естественной циркуляцией раствора.

В качестве материала для выпарного аппарата выбираем сталь марки 12Х18Н10Т, т.к. раствор карбоната калия относится к средней агрессивности, а также выполняется условие коррозийной стойкости. Скорость коррозии менее 0,1 мм в год при рабочих условиях.

Критическую тепловую нагрузку qкр можно найти, как:

qкр=0,14r3ρп4σgρж 		(2.12.)

где r – теплота парообразования, Дж/кг;

п и ж – плотности пара и жидкости соответственно, кг/м3;

 - поверхностное натяжение.

Все величины при температуре кипения.

qкр=0,14⋅2257,98⋅10330,6104458,474⋅10−3⋅9,8⋅1085,1=1,033⋅106Вт

Условие:

QапFап≺0,6qкр  выполняется.

Средняя разность температур:

Δtср=tг.п.−tср			(2.13.)

Δtср=119,6−94,184=24,76К

Коэффициент теплоотдачи для конденсирующегося греющего водяного пара:

αп=1,21λ(ρ2rg4μ)13q−13 		(2.14.)

где  - коэффициент теплопроводности (таблица XXXIX [2]), Вт/м2К;

 - динамическая вязкость (таблица XXXIX [2]), Пас;

r – удельная теплота конденсации при tг.п. (таблица LVI [2]), Дж/кг;

q – удельная тепловая нагрузка, Вт/м2.

αп=1,21⋅0,686(944,622211,6⋅103⋅9,84⋅0,1715⋅10−3)13q−13=2,53⋅105q−13

Коэффициент теплоотдачи для кипящего раствора находим по формуле:

αр=b(λж2ρжμжσжТкип)13q23		(2.15.)

где ж, ж, ж, ж - параметры при tср=94,184С,

b=0.0751+10ρжρп−1−23,

ρп=ρ0Т0РТР0=Мводы22,4Т0РТР0,

ρп=18⋅273⋅0,5622,4⋅367,2⋅1=0,335кгм3

b=0.0751+101082,10,335−1−23=0,0784

αр=0,0784(0,6642⋅1082,14,913⋅10−4⋅59,98⋅10−3(94,184+273))13q23=2,770⋅q23

Сумма термических сопротивлений стенки и загрязнений (таблица XXVIII и XXXI [2]):

rст=δстλст+rзагр.1+rзагр.2=0,00246,5+12900+12900=3,88⋅10−4м2КВт

где ст – коэффициент теплопроводности стали.

Коэффициент теплопередачи:

К=11αп+rст+1αр

К=112,53⋅105q−13+7,33⋅10−4+12,770q23

Удельная тепловая нагрузка:

q=KΔtср=25,4163,953⋅10−6q13+7,33⋅10−4+0,361q−23

Откуда:

3,95310-6q1,33 + 7?3310-4q + 0,361q0,33 – 24,186=0

Решаем это уравнение графически, задаваясь значением q (рис.1), у – левая часть уравнения. При у=0 находим q=1,8104 Вт/м2.

| q | 3104 | 3104 | 3104 |
| --- | --- | --- | --- |
| y | 12,2 | 2,03 | 0 |

Рис.1 Графическое определение q

Коэффициент теплопередачи:

К=qΔtср			(2.16.)

К=1,8⋅10424,186=744Втм2К

По формуле (2.10) определим площадь поверхности теплопередачи аппарата:

Fап=7,676⋅106744⋅24,76=416,7м2

2.5. Расчет барометрического конденсатора.

Барометрический конденсатор устанавливается для создания разряженности при выпаривании под вакуумом.

2.5.1. Расчет расхода воды.

Расход воды на конденсатор Gв (кг/с) определяется из уравнения теплового баланса конденсатора:

Gв=Wi''−i'c(tв.кон−tв.нач)=Wr+cж(t0−tw)c(tв.кон−tв.нач)  	(2.17.),

где W – расход вторичного пара, поступающего в конденсатор, кг/с;

i - удельная энтальпия пара (таблица LVI [2]);

i - удельная энтальпия конденсата при выходе из конденсатора, Дж/кг;

tв.нач, tв.кон – начальная и конечная температуры охлаждающей воды, С (К);

с, сж – средние удельные теплоемкости воды и конденсата, Дж/кгК;

r – теплота конденсации, Дж/кг;

tо, tw – температура конденсации и конечная температура конденсата, С (К).

В конденсаторе смешения температура конденсата равна конечной температуре охлаждающей воды. Поэтому в конденсаторе смешения:

Gв=Wi''−сtв.конc(tв.кон−tв.нач)		(2.18.)

Разность температур между паром и жидкость на выходе из конденсатора должна быть 2-5 К.

tв.кон=t0−2,7=82,7−2,7=80С

Gв=3,03(2770−4,19⋅80)⋅1034,19⋅103(80−20)26,35кгс

2.5.2. Выбор конденсатора.

По таблице 2.3 из [3] подбираем конденсатор по расходу вторичного пара. Определяем его основные размеры:

dб.к.=1400 мм

2.5.3. Высота барометрической трубы.

В соответствии с нормами НИИХИММАШа [6] внутренний диаметр барометрической трубы dб.т.=300 мм. Скорость воды в барометрической трубе равна:

ϖ=4(Gв+W)ρπdб.т.2=4(26,35+3,03)1000⋅3,14⋅0,32=0,42мс

Высота барометрической трубы:

Нб.т.=Вρвg+(1+ξ+λНб.т.dб.т.)ϖ22g+0,5		(2.19.)

где В – вакуум в барометрическом конденсаторе, Па;

 - сумма коэффициентов местных сопротивлений;

 - коэффициент трения в барометрической трубе;

0,5 – запас высоты на возможное изменение барометрического давления, м.

ξ=ζвх+ξвых=0,5+1=1,5

где вх, вых - коэффициенты местных сопротивлений на входе в трубу и на выходе из нее.

Коэффициент трения  зависит от режима течения жидкости, определим режим течения воды в барометрической трубе:

Re=ϖdб.т.ρвμв=0,42⋅0,3⋅10000,54⋅10−3=233333

При таком значении Re, коэффициент трения =0,015 из [2].

В итоге получаем:

Нб.т.=5,44+0,4222⋅9,8(1+0,015Нб.т.0,3+1,5)+0,5

Нб.т.=5,965м

2.6. Расчет производительности вакуум-насоса.

Производительность вакуум-насоса Gвозд определяется количеством газа (воздуха), который необходимо удалять из барометрического конденсатора:

Gвозд = 0,000025(W+ Gв) + 0,01W=0,000025(3,03+26,35) + 0,013,03=3,10410-2 кг/с

где 0,000025 – количество газа, выделяющегося на 1 кг воды;

0,01 количество газа, подсасываемого в конденсатор через неплотности на 1 кг паров.

Объемная производительность вакуум-насоса равна:

Vвозд=RGвоздТвоздМвозд(Р−Рвозд)=286⋅3,104⋅10−2⋅30353,32⋅103−4,248⋅103=5,492⋅10−2м3с=3,30м3мин

где R – универсальная газовая постоянная, Дж/кмольК;

Мвозд  - молекулярная масса воздуха, кг/моль;

tвозд – температура воздуха;

Рвозд – парциальное давление сухого насыщенного пара (Па) при  tвозд.

Температуру воздуха рассчитывают по формуле:

tвозд =  tн + 4 +0,1(tк – tн) = 20 + 4 + 0,1(80 – 20) = 30С

Зная объемную производительность и остаточное давление по таблице 2.5 [3] выбираем вакуум-насос ВВН1-3 с мощностью N=4,95 кВт.

2.7. Ориентировочный расчет теплообменного аппарата для подогрева раствора К2СО3 перед подачей в выпарной аппарат.

Таблица 3

Основные данные для расчета

| Раствор К2СО3 |  |  | Греющий пар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| х, %масс. | tн, С | tк, С | tн= tк, С | Р, кгс/см2 |
| 5 | 15 | 85,27 | 119,6 | 2 |

2.7.1. Температурная схема процесса теплопередачи.

t

t1

tн1                                            tк1

tм

tк2

tб

t2

tн2

F

Рис. 2 Характер изменения температур t1 и t2 теплоносителей вдоль поверхности F теплопередачи при t1 – конденсация и t2 – нагрев.

Значение усредненной по всей теплообменной поверхности разности температур теплоносителей рассчитывается по формуле:

Δtср=Δtб−Δtмln(ΔtбΔtм) 			(2.20.)

tб = 119,6 – 15 = 104,6С

tм = 119,6 – 85,27 = 34,33С

Отсюда:

Δtср=104,6−34,33ln(104,634,33)=63,07К

Средняя температура раствора К2СО3:

t2 = t1 – tср = 119,6 – 63,07 = 56,53С

Расход раствора К2СО3:

G2 = Gнач = 4,72кг/с

Объемный расход раствора К2СО3:

V2 = G2/2				(2.21),

где 2 – плотность раствора К2СО3 5%-ой концентрации при t2=56,68С равна:

ρ=10(lgρ0+(a0+a1t+a2t2)x) 	(2.22),

где о – плотность воды при той же температуре;

х – концентрация, кг соли/кг раствора;

aо=0,365827;

a1=4,894310-4;

a2= - 2,741610-6.

о=1000 – 0,062t – 0,00355t2=1000 – 0,06256,53 – 0,0035556,532=985,2кг/м3

ρ=10(lg985,2+(0,365827+4,8963⋅10−4⋅56,53−2,7416⋅10−656,532)0,05)=1030,39кгм3

Следовательно:

V2=4,72/1030,39=4,5810-3 м3/с

Расход теплоты на нагрев раствора   К2СО3 :

Q= G2c2(t2к – t2н)			(2.23.),

где c2 – средняя удельная теплоемкость раствора К2СО3, Дж/кгК

c2= c2 0 + (В1+В2х+В3t+В4t2)х,

где c2 0 – удельная теплоемкость воды, Дж/кгК

В1= - 5086,14;

В2=2161,24;

В3=6,62;

В4= - 5,5110-3.

c2 0=4223,6+2,476tlg(t/100)=4223,6+2,47656,53lg(56,53/100)=4188,93Дж/кгК

c2= 4189 + (-5086,14+2161,240,05+6,6256,53–5,5110-356,532)0,05=3957,93Дж/кгК

Отсюда:

Q=4,723957,93(85,27-15)=1,313106Вт

Ориентировочно определим максимальную величину площади поверхности теплообмена. По таблице 4.8 [2] минимальное значение коэффициента теплопередачи Кор=800 Вт/м2К в случае теплообмена от конденсирующегося пара к воде.

При этом:

Fор=QKорΔtср		(2.24.)

Fор=1,313⋅106800⋅63,07=26,02м2

Полученное оценочное значение поверхности позволяет сделать вывод о том, что в качестве подогревателя может быть использован кожухотрубчатый аппарат диаметром 400 мм и поверхностью теплообмена 31 м2, числом труб 100 ([3] стр.6).

Найдем скорость движения жидкости:

ϖтр=4(Gв+W)ρπdтр2=4(26,35+3,03)1000⋅3,14⋅0,42=0,64мс

Критерий Рейнольдса:

Re=ϖтрdтрρвμв=0,64⋅0,4⋅10000,54⋅10−3=474074

Площадь труб:

Sтр=n⋅πdтр24=100⋅3,14⋅0,424=12,56м2

2.8. Подробный тепловой расчет холодильника.

Таблица 4

Основные данные для расчета

| Горячий раствор К2СО3 |  | Охлаждающая вода |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальная температура, t1н, С | Конечная температура, t1к, С | Начальная температура, t2н, С | Конечная температура, t2к, С |
| 85,27 | 40 | 20 | 35 |

2.8.1. Температурная схема процесса.

t, С

t1н=85,27

t1

tб =50,27

t1к=40

t2к=35                        t2                      tм =20

t2н=20

F

Рис.3 Характер изменения температур t1 и t2 теплоносителей вдоль поверхности F теплопередачи (t1 – раствор К2СО3, t2 – вода)

Значение усредненной по всей теплообменной поверхности разности температур теплоносителей рассчитывается по формуле:

Δtср=АlnΔtб+Δtм+АΔtб+Δtм−А 		(2.25.),

где tб и tм – большая и меньшая разности температур на концах  теплообменника при противотоке с теми же начальными и конечными температурами теплоносителей;

А=δТ2−δt2;

δT=Тнач−Ткон - изменение температуры горячего теплоносителя;

δt=tнач−tкон - изменение температуры холодного теплоносителя.

δT=t1н−t1к=85,27−40=45,27K

δt=t2к−t2н=35−20=15К

Δtср=47,69ln50,27+20+47,6950,27+20−47,69=22,18К

Определим среднюю арифмитическую температуру того теплоносителя, для которого значения начальной температуры различаются меньше. В данном случае это вода.

t2=35+202=27,5С

Средняя температура раствора К2СО3:

t1 = t2 + tср =27,5+22,18=49,69С

2.8.2. Расчет коэффициентов, используемых далее.

2.8.2.1. Раствор К2СО3 при t1 =49,69С.

а) Плотность при температурах вычисляется по формуле (2.22):

о=1000 – 0,062t – 0,00355t2=1000 – 0,06249,69 – 0,0035549,692=988,15кг/м3

ρ=10(lg985,2+(0,365827+4,8963⋅10−4⋅49,69−2,7416⋅10−649,692)0,14)=1118,6кгм3

б) Динамичесий коэффициент вязкости:

lgμ=lgμ0+(d0+d1t+d2t2)x		(2.26.),

где 0 – вязкость воды, Пас;

d0=1,4667;

d1=4,810-4;

d2=-2,452410-7.

μ0=0,59849(43,252+t)−1,5423=0,59849(43,252+49,69)−1,5423=5,514⋅10−4Па⋅с

μ=10(lg5,514⋅10−4+(1,4667+4,8⋅10−4⋅49,69−2,4524⋅10−7⋅49,692)0,14=8,914⋅10−4Па⋅с

в) Удельная теплоемкость

с=с0+(В1+В2х+В3t+В4t2)х	(2.27.),

где с0 – удельная теплоемкость воды, Дж/кгК;

В1= - 5086,14;

В2=2161,24;

В3=6,62;

В4= - 5,5110-3.

c0=4223,6+2,476tlg(t/100)=4223,6+2,47649,69lg(49,69/100)=4186Дж/кгК

c= 4186 + (-5086,14+2161,240,14+6,6249,69–5,5110-349,692)0,14=3560,45Дж/кгК

г)  Коэффициент теплопроводности

λ=λ0(1−βх)			(2.28),

где 0 – коэффициент теплопроводности воды, Вт/мК;

 =0,18014

λ=0,5545+0,0246⋅t−0,00001184е2=0,5545+0,00246⋅49,69−0,00001184⋅49,692=0,648Втм⋅К

λ=0,648(1−0,18014⋅0,14)=0,632Втм⋅К

д) Коэффициент объемного расширения

β=ΔρtρкΔt				(2.29),

где к – плотность раствора при t1к;

t – разность плотностей

β=−1068,04+1120,841120,84⋅45,27=0,00108К−1

2.8.2.2. Вода при t2=27,5С

По формулам, используемым в п.2.8.2.1. аналогично находим:

=995,6 кг/м3

=8,39910-4 Пас

с=4185,42 Дж/кгК

=0,613 Вт/мК

=2,5910-4, К-1

2.8.2.3. Определение производных теплофизических свойств по средней температуре.

2.8.2.3.1. Раствора К2СО3 при t1=49,69С

- Производная динамического коэффициента вязкости 

μ'=μt2−μt1t2−t1' - интерполяционная формула Ньютона      (2.30)

t1=40C и t2=50С

при t1=40C получаем =1,05710-3 Пас

при t2=50C получаем =8,8610-4 Пас

- Производная удельной теплоемкости ср

с0'=2,476lg(t100)+1,075=2,476lg(49,69100)+1,075=0,3230

с'=с0'+хВ3+2хВ4t=0,323+0,14⋅6,62+2⋅0,14(−5,51⋅10−3)⋅49,69=1,173

- Производная коэффициента теплопроводности 

λ'=λ0'(1−βх) 				(2.31.)

где λ0'=0,0246−2⋅0,00001184⋅t=0,00246−2⋅0,00001184⋅49,69=1,283⋅10−3

λ'=1,283⋅10−3(1−0,18014⋅0,14)=1,251⋅10−3

2.8.2.3.2. Вода при t2=27,5С

По аналогии с п.2.8.2.3.1 находим:

0=-2,0210-5

с0=-0,313

0=1,80910-3

2.8.3. Ориентировочное определение поверхности теплообмена.

Расход раствора К2СО3 Gкон=1,69 кг/с.

Тепловой поток, передаваемый от раствора К2СО3 к воде, определяется по уравнению теплового баланса для раствора карбоната калия:

Q=1,05⋅Gкон⋅с1(tн1−tк1),

где с1 – теплоемкость раствора при t1=49,69С

Q=1,05⋅1,69⋅3560,45⋅(85,27−40)=2,860⋅105Вт

Расход воды:

G2=Qc2(t2к−t2н),

где с2 – теплоемкость воды при t2=27,5С

G2=2,860⋅1054185,42(35−20)=4,556кгс

Объемные расходы раствора и воды:

V1=G1ρ1=1,691118,59=1,511⋅10−3кгм3

V2=G2ρ2=4,576995,6=4,596⋅10−3кгм3,

где 1 и 2 – плотности жидкостей при t1=49,60С и t2=27,5С

Определяем ориентировочно площадь поверхности теплопередачи по выбранному значению коэффициента теплопередачи К из табл. 4.8 [2]. Принимаем Кор=800 Вт/м2К.

Fор=QКорΔtср

Fор=2,860⋅105800⋅22,18=16,12м2

2.8.4. Расчет холодильника, подробный.

Для обеспечения интенсивного теплообмена попытаемся подобрать аппарат с турбулентным режимом течения теплоносителей. Раствор направляется в трубное пространство, вода – в межтрубное.

В теплообменных трубах 252 мм холодильников по ГОСТ 15120-79 скорость течения раствора при Re110000 должна быть более

ϖ1'=Re1μ1d1ρ1=10000⋅8,914⋅10−40,021⋅1118,59=0,380мс,

где 1=8,91410-4Пас – вязкость раствора при t1=49,69С (по формуле (2.26.)

Проходное сечение трубного пространства при этом должно быть менее:

S1'=V1ϖ1=1,511⋅10−30,379=0,00399м2

Кожухотрубчатый холодильник наименьшего диаметра 159 мм с числом труб 13 имеет Sт=0,510-2 м2 (из [2] табл. 4.12.). Следовательно, турбулентное течение раствора можно обеспечить только в аппарате с меньшим сечением трубного пространства, т.е. в теплообменнике «труба в трубе».

Вариант 1. Теплообменник «труба в трубе» (ГОСТ 9930-78)

  - Рассмотрим аппарат, изготовленный из труб 764 (внутренняя труба) и 1334 (наружная труба). Скорость рассола в трубах для обеспечения турбулентного течения должна быть более ϖ1':

ϖ1'=10000μ1d1ρ1=10000⋅8,914⋅10−40,068⋅1118,59=0,117мс

Определим скорость и критерий Рейнольдса для раствора:

ϖ1=V1S1=1,511⋅10−30,785⋅(0,068)2=0,416мс

Re1=ϖ1d1ρ1μ1=0,416⋅0,168⋅1118,598,914⋅10−4=35521,

где S1 – площадь трубного сечения, м2.

Для воды:

ϖ2=V21S2=4,569⋅10−30,785⋅(0,1252−0,0762)=0,591мс

Re2=ϖ2dэρ2μ2=0,591⋅0,059⋅995,68,399⋅10−4=34327

где dэ=D – d=0,125 – 0,076=0,059м

  - Составим схему теплопередачи (рис.4). По таблице 4.1 из [2] находим, что теплоотдача для обоих потоков описывается уравнением (4.17.) из [2]:

Nu=0,021εlRe0,8Pr0,43(Pr/Prст)0,25

Коэффициент l примем равным 1, полагая, что L/dэ  50 (табл. 4.3 из [2]). Ввиду того, что температуры стенок со стороны раствора t ст1 и t ст2 пока неизвестны. Примем сомножитель (Pr/Prст)0,25 равным единице для обоих потоков.

Раствор                                                Вода

t1=49,69С                                             t2=27,5С

q1=12309Вт/м2К

tст2=32,52С

tст1=42,07С

q=12308Вт/м2К

q2=12434Вт/м2К

1=1615,3Вт/м2К                                      2=1615,3Вт/м2К

загр.1                             загр.2

Рис. 4 Схема теплоотдачи

а) Коэффициент теплоотдачи для раствора.

Критерий Прандтля для раствора при 49,69С:

Pr1=c1μ1λ1=3560,45⋅8,914⋅10−40,632=5,022

Критерий Нуссельта:

Nu1'=0,021⋅1⋅355210,8⋅5,0220,43⋅1=183,65

Коэффициент теплоотдачи от раствора к стенке:

α1'=Nu1'λ1d1=183,65⋅0,6230,068=1707Втм2К

б) Коэффициент теплоотдачи для воды.

Критерий Прандтля для воды при 27,5С:

Pr2=c2μ2λ2=4185,42⋅8,399⋅10−40,613=5,74

Критерий Нуссельта:

Nu2'=0,021⋅1⋅343270,8⋅5,740,43⋅1=189,3

Коэффициент теплоотдачи от стенки к воде:

α2'=Nu2'λ2dэ=189,3⋅0,6130,049=2368Втм2К

Термическое сопротивление стенки и загрязнений (табл. XXXI из [2]):

rст=12900+0,00446,5+12900=7,760⋅10−4м2КВт

где =0,004м – толщина стенки;

=46,5 – теплопроводность стали, Вт/мК.

Коэффициент теплопередачи:

К'=11α1'+rст+12368

К'=111707+7,76⋅10−4+12368=560,5Втм2К

Поверхностная плотность теплового потока:

q'=K'Δtср=560,5⋅22,18=12412Втм2

  - Определим ориентировочно tст1 и tст2 исходя из того, что:

q'=K'Δtср=α1'Δt1'=Δt2'rст=α2'Δt2'

где сумма Δt1'+Δtст'+Δtст2'=Δtср

Найдем:

Δt1'=q'α1'==124121707=7,27К

Δt1'=q1'rст=12412⋅7,76⋅10−4=9,63К

Δt1'=q1'1α2'=124122368=5,24К

Проверка суммы Δt1'+Δtст'+Δtст2'=Δtср

7,27+9,63+5,27=22,14К=22,14∘С

Отсюда:

tст1'=t1−Δt1'=49,69−7,27=42,42∘С

tст2'=t2+Δt2'=27,5+5,24=32,74∘С

Введем поправку в коэффициенты теплоотдачи, определим (Pr/Prст)0,25. Критерий Прандтля для раствора при tст1=42,42С.

Prст1=сст1μст1λст1=3552⋅1,004⋅10−30,622=5,73

где сст1; ст2; ст1 – коэффициенты вычисленные по формулам из п.2.8.2.1.

Критерий Прандтля для воды при tст2=32,74С:

Prст1=сст2μст2λст2=4184⋅7,43⋅10−40,623=4,9

Коэффициенты теплоотдачи:

для раствора:

α1=α2'(Pr2/Prст1)0,25=1707(5,0225,73)0,25=1652Втм2⋅К

для воды:

α2=α2'(Pr2/Prст2)0,25=2368(5,744,99)0,25=2452Втм2⋅К

Исправленные значения К, q, tст1, tст2.

К=111652+7,76⋅10−4+12452=559Втм2К

q=KΔtср=559⋅22,18=12,397Втм2

tст1=t1−qα1=49,69−123971652=42,19∘С

tст2=t2+qα2=27,5+123972452=32,56∘С

Дальнейшее уточнение 1, 2 и других величин не требуется, т.к. расхождение между 11и 22 и др. не превышает 5%.

  - Расчетная площадь поверхности теплопередачи.

Fр'=Qq=2,86⋅10512,397⋅103=23,1м2

С запасом 10%: Fр=25,41м2

Площадь поверхности теплообмена одного элемента длиной 6м:

F1=πdсрL=3,14⋅0,072⋅6=1,357м2

Число элементов в каждой секции:

N=FpF1=25,411,357=19шт.

Масса аппарата «труба в трубе» - 1900 кг – см.[7].

Вариант 2.

В качестве второго варианта выберем теплообменник (см. приложение) «труба в трубе» с диаметром внешней трубы 1594,5мм и 895мм – диаметр внутренней.

Fр=17,159м2

С запасом 10%: Fр=18,9м2

F1=πdсрL=3,14⋅0,084⋅6=1,583м2

Количество элементов :

N=FpF1=18,91,583=12шт.

Общая масса – 1200кг (см. [7]).

2.8.5. Выбор холодильника.

При равной цене за 1 кг наиболее дешевым будет холодильник из Варианта 2, т.е. теплообменник «труба в трубе» с размерами 895/1594,5 с длиной труб, равной 6м.

    - Расчет холодильника путем последовательных приближений.

За основу расчета возьмем конечные данные из п.2.8.3 (1.3.)

Критерий Нуссельта для раствора:

Nu1=0,021⋅εl⋅Re0,8⋅Pr0,43(Pr/Prст1)0,25=183,6⋅(Pr/Prст2)0,25

Критерий Нуссельта для воды (аналогично):

Nu2=189,3⋅(Pr/Prст2)0,25

Возьмем tст1=42,19С. Найдем:

Prст1'=сст1'μст1'λст1'=3552,5⋅1,02⋅10−30,621=5,84

где сст1',μст1',λст1' - коэффициенты раствора при tст1=42,19С.

Nuст1'=183,6⋅(5,0225,84)0,25=176,8

α1'=Nucn1'λ1dэ=176,8⋅0,6210,068=1614,6Втм2⋅К

Откуда найдем q1'=α1'(t1−tст1')

q1'=1614,6(49,69−42,19)=12109,5Втм2

Найдем tст2= tст1 –  q1rст,

tст2'=42,19−12109,5⋅7,76⋅10−4=32,79∘С

Определим Prст2'=сст2'μст2'λст2',

где сст2',μст2',λст2'  - коэффициенты раствора при tст2=32,79С.

Prст2'=4184⋅7,52⋅10−40,622=5,06

Nuст2'=189,3⋅(5,745,06)0,25=195,4

α2'=Nucn2'λ2dэ=195,4⋅0,6220,049=2480Втм2⋅К

Откуда найдем q2'=α2'(tст2'−t2)

q2'=2480(32,79−27,5)=13119,2Втм2

Разница между q2' и q1' больше 5%, следовательно делаем второе приближение.

Возьмем tст1=42,07С, найденную как:

К'=11α1'+rст+1α2'=111614,6+7,76⋅10−4+12480=556Втм2К

q'=K'Δtср=556⋅22,14=12309,8Втм2

tст1''=t1−q'α1'=49,69−12309,81614,6=42,07∘С

Prст1''=сст1''μст1''λст1''=3552⋅1,02⋅10−30,621=5,83

Nuст1''=183,6⋅(5,0225,83)0,25=176,9

α1''=176,9⋅0,6210,068=1615,3Втм2⋅К

q1''=1615,3(49,69−42,07)=12309Втм2К

По аналогии:

tст2''=42,07−12309⋅7,76⋅10−4=32,52∘С

Prст2''=4184⋅7,56⋅10−40,622=5,09

Nuст2''=189,3⋅(5,745,09)0,25=195,1

α2''=195,1⋅0,6220,049=2477Втм2⋅К

q2''=2477(32,52−27,5)=12434Втм2К

Сверяем q2'' и q1'':

Е=q2''−q1''q1''⋅100%≺5%

Е=12434−1230912309⋅100%=1,02%

К=11α1''+rст+1α2''=1112477+7,76⋅10−4+11615,3=555,9Втм2К

q=KΔtср=555,9⋅22,14=12308Втм2

Расчетная площадь поверхности теплопередачи:

Fр'=Qq=2,86⋅10512308=23,23м2

С запасом 10%: Fр=25,55м2

Площадь поверхности теплообмена одного элемента:

F1=πdсрL=1,357м2

Число элементов каждой секции:

N=FрF1=25,551,357=19шт.

Таблица 5.

Результаты расчета методом последовательных приближений

| Приближение | Теплоотдача от горячего теплоносителя «1» |  |  |  |  | Стенка | Теплоотдача к холодному теплоносителю «2» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t1, С | tcт1, С | t1, К | 1, Вт/м2К | q1, Вт/м2 | tст, К | t2, С | tcт2, С | t2, К | 2, Вт/м2К | q2, Вт/м2 |
| 1 | 49,69 | 42,19 | 7,5 | 1614,6 | 12109,5 | 9,4 | 32,79 | 27,5 | 5,29 | 2480 | 13119,2 |
| 2 | 49,69 | 42,07 | 7,62 | 1615,3 | 12309 | 9,55 | 32,52 | 27,5 | 5,02 | 2477 | 12434 |

Заключение.

В данной курсовой работе представлен процесс выпаривания раствора K2CO3 .

В результате проведенных расчетов были выбраны по каталогу следующие аппараты:

- выпарной аппарат: тип 1 исполнение 2 группа Б- выпарной аппарат с вынесенной греющей камерой и трубой вскипания с площадью теплообмена равной 226м2.

- Подогреватель: двуходовой теплообменник с длиной труб l=4м, диаметром кожуха 400мм, и поверхностью теплообмена 31м2 и числом труб 100.

- Барометрический конденсатор диаметром D=1,4м с высотой трубы 5,95м.

- вакуум- насос типа BBH1- 3

Подробно в нескольких вариантах был сделан расчет холодильника на ЭВМ, экономический расчет. Наиболее приемлемым оказался вариант 2 (аппарат «труба в трубе» 89х5 мм и 159х4,5 мм)

На основании этих расчетов и выбранных по каталогу аппаратов, была составлена технологическая схема установки с подробным описанием трубопроводов, участвующих в процессе.

Литература.

- Смирнов Н.Н. Процессы и аппараты химической технологии. - Санкт-Петербург :»Химия», 1996. - 408с.

- Павлов К.Ф. ,Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессы и аппараты химической технологии.- Ленинград:»Химия». 1987.- 576с.

- Озерова Н.В., Нестеров А.В. курсовое проектирование по процессам и аппаратам химической технологии. М. у. - Ленинград: 1989.- 42с.

- Дытнерский Ю.И. Основные процессы и аппараты химической технологии. - Москва:1991. - 496с.

- Яблонский П.А., Озерова Н.В. Проектирование тепло- и массообменной аппаратуры химической промышленности. - Санкт- Петербург: 1993. - 92с.

- Романков П.Г.  Методы расчета процессов и аппаратов химической технологии (примеры и задачи) : учебное пособие для ВУЗов :Санкт- Петербург: «Химия» ,1993. -497с.

- Каталог «Теплообменники Т Т; Емкостная сварная аппаратура». Москва., ЦИНТИ ХИМНЕФТЕМАШ, 1968.