Санкт – Петербургский Технологический Институт (ТУ)

Кафедра САПР

Задание:”Изучение информационно - управляющей системы промышленных роботов”

Выполнили:

Студенты * гр.

СПб. 2003 г.

Задание:

- Пользуясь системой команд в коде языка микроконтроллера , составить управляющую программу, которая обеспечивала бы из исх. положения манипулятора(соотв. Верхнего для МПД, правого для МПВ, базового для МГП; для МР - повёрнут по часовой стрелке, для МЗ - замкнут) после выдержки времени t = 2.8 сек. Следующую последовательность перемещений его мех-ов:

МПВ - повернуться налево

МПД - опуститься вниз

МЗ - открыть захват

МГП - выдвинуть вперёд

МЗ - захватить деталь закрытием захвата

МГП - отодвинуть назад

МПД - подняться вверх

МР - повернуться против часовой стрелке

МПВ - повернуться направо

МГП - выдвинуться вперёд

МПД - опуститься вниз

МЗ - опустить деталь открытием захвата

МПД - подняться вверх

МЗ - закрыть захват

МР - повернуться по часовой стрелке

МГП - вернуться в базовое положение

Программу завершить командой безусловного перехода в начало программы

Выдержки времени для мех-ов, работающих по временному признаку, установить в интервале

МР  t = 0.7 ÷ 1 сек

МЗ   t = 0.4 ÷ 0.6 сек

- Записать составленную управляющую программу в МЭМЗУ, проконтролировать правильность записи. В случае необходимости отредактировать программу.

- Выполнить программу в пошаговом и автоматическом режимах.

- Вывод

1)

| Мех-м | Адрес | Команда | Операнд | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 | 07 | 1С | Задаём задержку, т.к. программа работает в цикле |
| МПВ | 01 | 05 | 01 | Перемещаем МПВ из Б в НБ |
|  | 02 | 01 | 03 | Устанавливаем датчик контроля на НБ положение |
| МПД | 03 | 05 | 00 | Перемещаем МПД из Б в НБ |
|  | 04 | 01 | 01 | Устанавливаем датчик контроля на НБ положение |
| МЗ | 05 | 05 | 04 | Устанавливаем НБ положение для МЗ |
|  | 06 | 07 | 04 | Задаём задержку времени в 0,5 сек |
| МГП | 07 | 05 | 02 | Перейти из Б в НБ |
|  | 08 | 01 | 05 | Устанавливаем датчик контроля на НБ положение |
| МЗ | 09 | 06 | 04 | Устанавливаем Б положение для МЗ |
|  | 0A | 07 | 04 | Задаём задержку времени в 0,5 сек |
| МГП | 0B | 06 | 02 | Вернуться из НБ в Б для МГП |
|  | 0C | 01 | 04 | Устанавливаем датчик контроля на Б положение |
| МПД | 0D | 06 | 00 | Устанавливаем Б положение для МПД |
|  | 0E | 01 | 00 | Устанавливаем датчик контроля на Б положение |
| МР | 0F | 05 | 03 | Поворачиваем МР в НБ положение |
|  | 10 | 07 | 09 | Задаём задержку времени в 1 сек |
| МПВ | 11 | 06 | 01 | Для МПВ задаём Б положение |
|  | 12 | 01 | 02 | Устанавливаем датчик контроля на Б положение |
| МГП | 13 | 05 | 02 | Для МГП задаём НБ положение |
|  | 14 | 01 | 05 | Проверяем НБ положение |
| МПД | 15 | 05 | 00 | Для МПД задаём НБ положение |
|  | 16 | 01 | 01 | Проверяем НБ положение |
| МЗ | 17 | 05 | 04 | Для МЗ задаём НБ положение |
|  | 18 | 07 | 04 | Задаём задержку времени в 0,5 сек |
| МПД | 19 | 06 | 00 | Для МПД устанавливаем Б положение |
|  | 1A | 01 | 00 | Проверяем Б положение |
| МЗ | 1B | 06 | 04 | Для МЗ устанавливаем Б положение |
|  | 1C | 07 | 04 | Задаём задержку времени в 0,5 сек |
| МР | 1D | 06 | 03 | Для МР устанавливаем Б положение |
|  | 1E | 07 | 09 | Задаём задержку времени в 1 сек |
| МГП | 1F | 06 | 02 | Для МГП задаём Б положение |
|  | 20 | 01 | 04 | Проверяем Б положение |
|  | 21 | 09 | 00 | Завершаем программу устанавливая цикл. |

2) Ok

3) Ok

4) Проделав данную работу мы ознакомились с основными принципами программирования промышленных роботов!