Лист наблюдений по лабораторной работе № 0.5

студента группы № *

*

Допуск получен:

Преподаватель: Хотунцова Н.В.

Измерения.

lпр.=0,375 м.

t1(a1)=12,22 с.

t2(a1)=12,15 с.

t3(a1)=12,25 с.    			T(a1)=1,2198

t4(a1)=12,15 с.

t5(a1)=12,22 с.

t1(a2)=12,19 с.

t2(a2)=12,25 с.

t3(a2)=12,25	с.			T(a2)=1,2226

t4(a2)=12,30 с.

t5(a2)=12,31 с.

27.11.03.

- Цель работы

В данной работе требуется определить ускорение свободного падения методом оборотного маятника и  определить погрешность измерений.

- Схема установки.

a1 – расстояние от призмы 1 до центра масс.

a2 – расстояние от призмы 2 до центра масс.

G – центр масс.

1; 2 – опорные призмы.

А, В – опорные призмы.

lпр=a1+a2=Ima

Периоды колебаний относительно

точек O и O' одни и те же.

- Расчетные формулы.

g=4π2T2lпр.

- Результаты измерений и расчета.

| a1=0,26 м. |  |  |  |  | a2=0,115 м. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число колебаний N1 | Время колебаний t1, с | Δ t1, с | период колебаний T1, с | Δ t1, с | Число колебаний N2 | Время колебаний t2, с | Δ t2, с | период колебаний T2, с | Δ T2, с |
| 10 | 12,22 | 0,04 | 1,222 | 0,004 | 10 | 12,19 | 0,04 | 1,212 | 0,004 |
| 10 | 12,15 | 0,04 | 1,212 | 0,004 | 10 | 12,25 | 0,04 | 1,225 | 0,004 |
| 10 | 12,25 | 0,04 | 1,225 | 0,004 | 10 | 12,25 | 0,04 | 1,225 | 0,004 |
| 10 | 12,15 | 0,04 | 1,225 | 0,004 | 10 | 12,30 | 0,04 | 1,3 | 0,004 |
| 10 | 12,22 | 0,04 | 1,222 | 0,004 | 10 | 12,31 | 0,04 | 1,231 | 0,004 |

- Пример расчета.

Δt1=t11−t+t12−t+t13−t+t14−t+t15−t5=12,22−12,20+12,15−12,20+12,25−12,20+12,15−12,20+12,22−12,205++12,22−12,205=0,02+0,05+0,05+0,05+0,025=0,04

T11=t11N=12,2210=1,222                 ΔT1=Δt110=0,004

g=4π2T2⋅lпр.=4π21,23c.2⋅0,26+0,115=9,79мс2

- Расчет максимальной абсолютной погрешности.

∂g∂a=−2⋅4π2⋅lпр.⋅T−3=−8π2lпр.T3

Δgg=0,08мс29,79мс2≈0,01

- Вывод

Путем наблюдений за колебаниями оборотного маятника мы получили значение ускорения свободного падения, а также значения максимальной абсолютной погрешностей. Значение ускорения свободного падения оказалось равным  g=(9,79±0,08) м/с2