# Санкт-Петербургский Государственный Технологический Институт

# (Технический Университет)

кафедра  САПРиУ

Дисциплина:  Моделирование ХТС

### Лабораторная работа №1

### Изучение  временных  характеристик  типовых  динамических  звеньев.

### Лабораторная работа №2

Структурно-параметрический  синтез  модели  гидродинамики.

Выполнили:

студенты 805 группы

Смирнов А.В.

Смирнов С.А.

Руководитель:

Гольцева Л.В.

Санкт-Петербург

2004

Изучение  временных  характеристик  типовых  динамических  звеньев.

Цель работы:  ознакомиться с типовыми  моделями  гидродинамики  потоков  в  аппаратах;  изучить  характеристики  типовых  моделей;  исследовать  влияние  параметров  моделей  на  их  характеристики.

Для выполнения лабораторной работы использовалось прикладное математическое обеспечение САПР - программный комплекс “Гидродинамика”.

Задачи работы:

- Получить кривые разгона и импульсные характеристики модели идеального смешения с проскоком (ИСП)

Аппарат идеального смешения с проскоком - это аппарат с мешалкой, через  который непрерывно  проходит  поток жидкости. Мощность мешалки такова, что часть поступающей жидкости мгновенно перемешивается с массой в аппарате (чем обеспечивается равенство параметров процесса - концентраций, температуры и т. д. по всему объему аппарата), а часть – проходит через аппарат, не вступая в реакцию.

Импульсная  характеристика (С-кривая)  для  данной  модели:

Вид С-кривой для этого типа реактора описывается следующими уравнениями:

Cисп(t)=C0(t)τиспG1Gexp−tτисп;Cисп(t)=C0(t)(1−m)2τ2exp−tτ2(1−m);

Кривая  разгона (F-кривая) для ИС:

Вид кривой разгона описывается уравнением:

Fисп(t)=C0(t)1−(1−m)exp−tτ(1−m);

где m - доля проскока,  m=G2G

При  увеличении   значения  доли  проскока  от  0.0  до  0.3  конечная  концентрация  в  зависимости  от  доли  проскока  будет  увеличиваться  от  0.0275  до  0.0325 моль/л.,  значение  параметра  F(t)  будет  уменьшаться  от  19.105  до  18.64.  С-кривая  и  F-кривая постепенно  выпрямляются,  а  при  значениях  доли  проскока  0.7 и  выше выравниваются и приобретают линейный  характер.

Анализ  кривых  разгона  и  импульсных  характеристик  позволяет  изучить  закономерности  изменения  выходных  параметров  во  времени,  оценить  время  пребывания  частиц  в  аппарате,  установить  наличие  отклонений  от  принятых  “идеальных”  структур  гидродинамики  потоков.  Параметрический и  структурный  синтез  гидродинамических  моделей  важен  при  создании  систем  автоматизированного  проектирование  химических  аппаратов  и  систем  управления  ими.

- Получить  импульсные  характеристики  ячеечной  модели (ЯМ).

Импульсная  характеристика (С-кривая)  для  данной  модели:

в

Вид кривой описывается уравнением вида:

Сям(θ)=CH(θ)=Ck(θ)C0(θ)=nθn−1(n−1)!exp(−nθ);Cям(t)=Cям(θ)C0(t)τA.

При  увеличении  количества  ячеек  С-кривая  приобретает  более  крутой  характер.  Максимально  возможная  концентрация  при  различном  количестве  ячеек  достигается  в  разное  значение  времени,  которое  сдвигается  в  большую  сторону  при  увеличении  количества  ячеек (сдвигается точка-экстремум на кривой).

3.  Определить  рабочий  объём  аппарата  для  данных  моделей:

Для модели ИСП при G=150 л/ч:

VG=1−z1−mt,  при  t=0.5ч , z=0, m=0.1    ->    V=83л

Для ЯМ  при G=150 л/ч:

VG=t,  при  t=0.5ч    ->    V=75л

Структурно-параметрический  синтез  модели  гидродинамики

На основании данных таблицы нами были получены следующие графики - безразмерный и размерный (т.е. отнесенные к среднему времени пребывания частицы в аппарате соответственно):

Используя  метод  кусочно-линейной  аппроксимации  для  реактора  закрытого  типа, по  результатам  расчёта  можно  сделать  вывод,  что  данный  реактор  наиболее  соответствует  ячеечной  модели.

Pe=5.354

Количество ячеек=2,677

Площадь импульса=25,259

Максимальная  относительная  погрешность  между  экспериментальными  и  расчётными  значениями  концентрациями  трассера:

Уравнение  выбранной  модели  гидродинамики:

C(Θ)=nΘn−1(n−1)!*exp(−nΘ) ,  где  Θ=tτ

В результате того, что уравнения гидродинамики реальных потоков очень сложны, в САПР при разработке модуля структуры гидродинамики потоков нашли широкое применение типовые (идеальные) гидродинамические модели. Среди них выделяют прежде всего две модели, которые описывают два  предельных случая движения- это модель идеального смешения  и идеального вытеснения. Кроме этого для описания промежуточных состояний структуры гидродинамики используют ещё ряд моделей, в них входит:

1) ячеечная модель,

2) диффузионная модель,

3) модели аппаратов с застойными зонами, проскоком.

Используя различные сочетания перечисленных типовых моделей, можно описать достаточно сложные гидродинамические процессы, происходящие в реальных аппаратах.

В  процессе  моделирования  производится  построение  С-кривых,  которые  позволяют  ориентировочно  определить  тип  модели  гидродинамики  потоков,  а  расчёт  центральных  моментов  позволяет  уточнить  предположение  о  типе  модели. Статические  оценки  рассчитываются  для  этой  же  цели.  Применение  метода  моментов  для  структурно-параметрического  синтеза  модели  гидродинамики  необходим  тогда,  когда  неизвестен  тип  гидродинамической  модели  или  необходимо  спроектировать  математическую  модель,  удовлетворяющую  предъявляемым  требованиям.