Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(Технический университет)

Кафедра систем

автоматизированного

проектирования

и управления

Лабораторная работа N4 по дисциплине

“Моделирование ХТС”

Изучение химико-технологического процесса нитрования как объекта управления и моделирования.

Выполнили:

Студент 805 гр.

Смирнов А.В.

Смирнов С.А.

Руководитель:

Гольцева Л.В.

Санкт-Петербург

2004

Цель работы:

Изучение химико-технологического процесса нитрования как объекта управления и моделирования.

Изучение структуры учебно-исследовательского комплекса.

Ответы на контрольные вопросы.

- Какие химические реакции протекают на каждой стадии?

На первой стадии происходит нитрование толуола до мононитротолуола (МНТ); на второй – образование динитротолуола (ДНТ), который затем ДНТ нитруется  до тринитротолуола (ТНТ) на третьей стадии процесса.

- Какие потоки и компоненты присутствуют на каждой стадии процесса нитрования толуола?

На первой стадии процесса толуол и слабая азотная кислота подаются в параллельно в пять работающих нитраторов, куда также подается серный компонент со второй  стадии. Наряду с образованием мононитротолуола (МНТ), идет побочная реакция образования  динитронитротолуола (ДНТ). К каждому из нитраторв подводится охлаждающая жидкость, приток которой также можно менять по своему усмотрению. В схеме также присутствует разбавитель, к которому подводятся потоки кислой и охлаждающей воды. Непрореагировавший толуол от каждого нитратора через разбавитель поступает в сепаратор.

- Какой компонент является катализатором процесса?

В качестве катализатора используется крепкая  серная кислота, которая поступает на третью стадию процесса и проходит последовательно все аппараты от последнего к первому.  Постепенно разбавляясь водой, выделяющейся в результате химических реакций, активность серной кислоты падает.

- Какие аппараты используются на каждой стадии?

Нитрование осуществляется в реакторах – нитраторах и включает два основных процесса: собственно нитрование и отделение полученного нитропродукта от отработанной кислоты. Нитраторы снабжены мешалками и  имеют нижние стоки для соединения с аварийными резервуарами.

- Какие основные требования предъявляются к готовому продукту?

Наиболее важным критерием качества продукта является температура затвердевания, которая свидетельствует о его чистоте и стойкости. Другим фактором, также влияющим на химическую стойкость продукта, является содержание кислоты.   Содержание влаги и летучих веществ обуславливает взрывчатые свойства, так как повышенное содержание влаги уменьшает восприимчивость продукта к детонации. Повышение содержания нерастворимых примесей может изменить чувствительность продукта.

- Какова структура учебно-исследовательского комплекса?

Учебный комплекс представляет собой систему расчёта реального времени для процесса нитрования. Основа интерфейса программы – интуитивно понятная пользователю структурная схема процесса. Также, в программе встроена система быстрого принятия решений (экспертная система), работающая в фоновом режиме. Именно она предупреждает пользователя о возникновении внештатных ситуаций и аварий.

- Как изменить расход основных компонентов?

Для того чтобы изменить расход любого компонента, достаточно подвести мышь к нужному вентилю или клапану на схеме. При нажатии на левую кнопку мыши на этом вентиле появится диалоговое окно, в котором пользователю будет предложено выбрать величину расхода компонента в диапазоне от 0 до 100%.

- Как оценить значения выходных переменных?

Значения всех параметров процесса фиксируются системой и отображаются в правом верхнем углу в виде небольшой диаграммы. На диаграмме величина полосы – определяет уровень/состояние параметра процесса, а цвет этой полосы – качественный характер данного параметра. (Если цвет зелёный – то всё ОК, а если полоса начинает изменять цвет в сторону красного, значит, процесс в текущий момент времени начинает выходить из-под контроля)

Структурная схема

первой стадии процесса:

Рассматриваемый аппарат как объект управления и моделирования.

Функциональная модель нитратора представляет собой  систему дифференциальных и алгебраических  уравнений материального и теплового баланса для каждого из потоков, участвующих в процессе.

Функциональная модель для толуола:

dC1xVxdτ=GxC1x0−GxC1x−r1Vx+Bm;dC1yVydτ=GyC1y0−GyC1y−Bm;

Функциональная модель для азотной кислоты:

dC2sVsdτ=GxC2x0+GyC2y0−GsC2s−(r1+r2−2r3)Vx;

C2Y() = KPN  C2X()

dC1XVXdt=GXoC1Xo−GXC1X−r1VX+Bm

Функциональная модель для воды:

dC3xVxdτ=GxC3x0+GyC3y0−GsC3s+(r1−r2−2r3)Vx;

Динамические характеристики объекта по различным каналам управления (по заданию). Их  анализ.

Так как процесс является изотермическим, для отвода тепла используется вода в качестве хладагента. При увеличении расхода воды до 100% практически сразу появляется окно внештатных ситуаций, в котором предлагается уменьшить давление воды. Чрезмерное охлаждение реактора будет тормозить нормальный ход реакции, и как результат, это отразится на качестве конечного продукта не в лучшую сторону.

При уменьшении охлаждения водой (до 10%) аппараты перегреваются и в скором времени могут взорваться от перегрева.

Изменение расхода толуола от 30 (меньше нормы) или до 90% (больше нормы) также не имеет смысла, потому, что при уменьшении расхода выход тринитротолуола также будет уменьшен, при этом общий коэффициент полезного действия (КПД) всей установки будет снижаться пропорционально уменьшению расхода толуола. Более того, часть концентрированной кислоты, которая подаётся в качестве катализатора – будет в конце вымываться водой и пропадать зря.

При увеличении расхода толуола – наоборот, реакция не будет успевать пройти до необходимой нормы (70-100%) и часть исходной смеси будет просто сливаться в качестве остатка.