Министерство науки, высшей школы

И технической политики Российской Федерации

Кафедра теоретических основ химического машиностроения

Прочность и жёсткость типовых элементов

химического оборудования при их

растяжении, сжатии, кручении и изгибе.

Методические указания к выполнению

Расчётно – графической работы по курсу

“Прикладная механика” для студентов

химических специальностей.

Санкт – Петербург

2002 г.

ВВЕДЕНИЕ

Химическое оборудование, полностью отвечающее требованиям технического задания на проектирование, одновременно должно быть экономичным и надежным.

Экономичность определяется затратами на материал, изготовление, монтаж и эксплуатацию оборудования.

Надежность — это свойство изделия выполнять заданные функции, сохраняя свои эксплуатационные показатели в заданных пределах в течение требуемого срока службы.

Как свидетельствует опыт эксплуатации, надежным является такое оборудование, материал и поперечные размеры элементов которого выбраны на основе главных критериев работоспособности: прочности, жесткости, коррозионной стойкости и др.

Прочностью называется свойство конструкции, ее узлов и деталей выдерживать заданные внешние нагрузки, не разрушаясь.

Жесткостью называется свойство конструкции и ее элементов противостоять внешним нагрузкам так, чтобы изменение формы и размеров поперечных сечений и их перемещения в пространстве не превышали заданных допускаемых значений этих параметров.

В первой расчетно-графической работе (РГР-1) [5] выполнено построение эпюр внутренних силовых факторов для типовых элементов химического оборудования в виде стержней при их растяжении, сжатии, кручении и изгибе. Примеры химического оборудования, элементы которых испытывают перечисленные виды деформаций, приведены на рис. 1. Там же даны расчетные схемы исследуемых элементов и эпюры внутренних силовых факторов Nx, Tx, Qx и Мх для них. Методика построения эпюр этих факторов изложена в работах

[1,7].

В данных методических указаниях излагается подробная методика, позволяющая продолжить и завершить инженерный расчет стержневых элементов на прочность и жесткость

при растяжении (сжатии)  кручении и изгибе, когда эпюры внутренних усилий Nx, Tx, Qx и Мх уже построены.

Для обеспечения работоспособности стержневого элемента должны быть выполнены условия прочности и жесткости, которые для каждого вида деформации приводятся ниже при рассмотрении конкретных задач.

Решения всех задач выполняются в два или три этапа:

1) из условия прочности для заданного вида деформации определяются размеры поперечного сечения стержня заданной геометрической формы (проектный расчет);

2) для стержней с найденными размерами поперечных сечений выполняется проверочный расчет на жесткость и дается заключение о работоспособности элемента;

3) если условие жесткости не выполняется, то размеры поперечного сечения стержня определяются заново из условия жесткости. Условия прочности для новых размеров сечения не проверяются, так: как они будут удовлетворены автоматически.

В задачах на кручение и изгиб на втором этапе из условия прочности одновременно принимается не одно, а два сечения стержня различной геометрической формы. Далее стержни с этими сечениями сравниваются между собой по весу, и на основе сравнения окончательно выбирается их наиболее рациональная форма.

Цель второй расчетно-графической работы (РГР-2) — освоение методики расчета стержневых элементов на прочность и жесткость при растяжении (сжатии), кручении и изгибе с выполнением анализа достоинств и недостатков различных геометрических форм поперечных сечений.

При защите расчетно-графической работы необходима дополнительная подготовка, позволяющая решать контрольные вопросы и задачи, приведенные в данных методических указаниях.

- Расчет стержня на прочность и жесткость

при, растяжении (сжатии) (задача № 1)

Условие прочности при растяжении (сжатии) записывается в виде

где σ — расчетное нормальное напряжение в опасном сечении стержня;   |NXmax| - максимальное по абсолютной вели-

чине продольное усилие в стержне, принимаемое по эпюре Nх ; А — площадь поперечного сечения стержня [σ] - допускаемое нормальное напряжение материала стержня.

Условие жесткости  при  растяжении   (сжатии)   имеет вид

|∆lMAX| ≤ [∆l]         (1.2)

где |∆lMAX | — максимальное по абсолютной величине удлинение или укорочение стержня, принимаемое из эпюры  ∆l;  [∆l]— допускаемое значение удлинения или укорочения стержня.

В  задаче дано:

1) расчетная схема стержня (в РГР-2 принять расчетную схему задачи №1 из РГР-1);

2) эпюра продольных сил Nx (построена при выполнении РГР-1);

3) допускаемое напряжение на растяжение и сжатие для материала стержня [σl] = 150 МПа;

4) модуль продольной упругости материала стержня E  = 2*105 МПа;

5)  допускаемое  перемещение  стержня

Т р е б у е т с я :

1) для стержня постоянного поперечного сечения определить размеры сечения, приняв его форму в виде квадрата;

2) определить нормальные напряжения а в одном из опасных сечений стержня и построить эпюру распределения этих напряжений по высоте сечения;

3) определить осевые перемещения сечений стержня, построить эпюру перемещении ∆l и проверить стержень на жесткость;

4) если условие жесткости (1.2) не выполняется, определить новые размеры поперечного сечения стержня на основе условия (1.2).

Решение.

1. Определение   размеров  поперечного   сечения   стержня,

По эпюре продольных сил Nx определяется опасное сечение стержня и максимальная по абсолютной величине продольная сила |Nxmax| в нем.

Из условия (1.1) определяется требуемая площадь поперечного сечения стержня

А      (1.3)

Находятся требуемые и окончательные размеры поперечного сечения стержня постоянного сечения в виде квадрата:

(1.4)

где атр — сторона квадрата, требуемая из условия прочности. Значение атр обычно округляется в большую сторону до стандартного значения а≥атр из ряда Rа40, после чего уточняется первоначально рассчитанная площадь

А = а2                      (1.5)

Нормальные линейные размеры (по ГОСТ 6636—69, ряда Ra40), мм: 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 53; 56; 60; 63; 67; 71; 75; 80; 85; 90; 95; 100; 105; 110; 120; 125; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200; 210; 220; 240; 250; 260; 280; 300 и т. д.

2. Построение эпюры распределения нормальных напряжений σ по высоте опасного сечения (приложение 2, задача № 1). Значение σ определяется по формуле

(1.6)

Знак   напряжения   σ  соответствует   знаку   продольной   силы на эпюре Nx.

3. Построение эпюры перемещений поперечных сечении стержня ∆l  (рис. 2). При этом перемещение ∆lxi на i-ом участке равно:

(1.7)

где ∆lx(i-1)k  - перемещение крайнего сечения  i -1 грузового участка на границе с i - ым участком (расчет значения  ∆lx(i-1)k  предшествует расчету i-того участка; при расчете первого грузового участка  ∆lx(i-1)k  = 0); xi - координата произвольного сечения на i-том участке относительно его начала (рис. 2). Знак силы Nxi  в формуле (1.7) должен соответствовать знаку усилия Nxi па эпюре продольных сил. Нумерацию участков при построении эпюры ∆l рекомендуется вести от заделки стержня, так как сечение в заделке неподвижно и его перемещение всегда равно пулю.

Как видно из (1.7) зависимость ∆lxi от xi линейная (на эпюре ∆l прямые наклонные линни без разрывов на границах участков).

Проверка жесткости стержня выполняется по формуле (1.2).

4. Если условие (1.2) не выполняется, необходимо найти новую требуемую площадь поперечного сечения стержня из условия жёсткости

(1.8)

а затем и новую сторону квадрата по формуле (1.4)

Рис. 2 Расчетная схема стержня (а) с эпюрами продольных сил (б) и перемещений (в)

- Расчёт  стержня на прочность и жёсткость

при кручении (задача №2)

Условие прочности при кручении имеет вид

(2.1)

где τ - максимальные по абсолютной величине расчетные касательные напряжения в опасном сечении стержня; |Txmах|—максимальный по абсолютной величине крутящий момент, принимаемый из эпюры моментов Тх; Wp - полярный момент сопротивления сечения стержня; [τ] -допускаемое касательное напряжение материала стержня. Условие жесткости при кручении имеет вид

(2.2)

где Ф - расчетный угол закручивания на единицу длины стержня; G — модуль сдвига материала вала; lР - полярный момент инерции поперечного сечения стержня; [Ф] — допускаемый угол закручивания на единицу длины стержня. На практике принимают [Ф] =0,005 — 0,02 рад/м.

В задаче даны:

1) расчетная схема стержня (в РГР-2 принять расчетную схему задачи 2 из РГР-1);

2) эпюра крутящих моментов Тх (построена при выполнении РГР-1);

3) допускаемое касательное напряжение материала стержня [τ] =90 МПа;

4)  модуль сдвига материала стержня G = 8*104 МПа;

5) допускаемый угол закручивания на единицу длины стержня  [Ф] = 1,2*10-2 рад/м.

Требуется:

1) из условия прочности определить диаметр стержня d сплошного поперечного сечения;

2) из условия прочности определить наружный dН и внутренний dВ диаметры стержня кольцевого поперечного сечения при a = dВ/dН=0,8;

3) сравнить по весу стержни сплошного и кольцевого поперечных сечений и оценить экономию материала при изготовлении стержня кольцевого сечения;

4) построить эпюры распределения касательных напряжений вдоль диаметра одного из опасных сечений сплошного и полого стержней;

5) определить углы закручивания  сечений стержня сплошного поперечного сечения, построить эпюру углов закручивания φ и проверить стержень на жесткость;

6) если условие жесткости (2.2) не выполняется, определить новый диаметр стержня сплошного сечения на основе условия жесткости (2.2).

Решение:

1. Определение диаметра стержня d сплошного поперечного сечения.

По эпюре крутящих момент Тх определяется опасное сечение стержня и величина крутящего момента в нем |Txmax|

Из условия (2.1) определяется требуемый момент сопротивления WP TP:

(2.3)

Находятся требуемый dTP и окончательный d диаметры стержня сплошного поперечного сечения. Поскольку для круга

(2.4)

то для диаметра dTP в соответствии с (2.4) получим

(2.5)

Значение dTP обычно округляется в большую сторону до стандартного значения d ≥ dTP (см. с.), после чего уточняется момент сопротивления WP по формуле (2.4).

2. Определение наружного dН и внутреннего dB диаметров стержня кольцевого поперечного сечения по найденному выше значению WP,TP

Поскольку для кольцевого сечения

(2.6)

где a = dВ/dН, то для диаметра сНтр получим

(2.7)

Значение dнтр обычно округляется до большего стандартного ближайшего значения dН после чего находится уточненное значение WP по формуле (2.6). Из условия a = dВ/dН находится внутренний диаметр сечения

dB = adН     (2.8)

- Сравнение по весу стержней сплошного и кольцевого поперечных сечений;

(2.9)

По полученному численному значению коэффициента экономичности Э делается вывод о достоинствах стержня кольцевого поперечного сечения по сравнению со сплошным.

4. Построение эпюры распределения касательных напряжений τ вдоль диаметра одного из опасных сечений стержней сплошного и кольцевого поперечных сечений (см. приложение 2, задача № 2).

Распределение напряжений τ при кручении в опасном сечении подчиняется закону

(2.10)

где р — расстояние от центра сечения до рассматриваемой точки; lP — полярный момент инерции поперечного сечения стержня.

Для сечения в виде круга диаметром d

(2.11)

для сечения в виде кольца

(2.12)

Из  уравнения   (2.10)   следует,   что   напряжение τ  прямо пропорционально радиусу ρ. При  ρ = 0 имеем τ = 0. Максимальное значение τ = τmах имеет место при    или    и определяется по формуле

(2.13)

5. Построение эпюры углов закручивания φ сечений стержня сплошного поперечного сечения (рис. 3).

Углы закручивания φxi  на i-том участке определяются по формуле

(2.14)

где  φx(i-1)k  -  угол закручивания  крайнего сечения i -1  грузового участка, примыкающего к участку i.  Расчет участка  i -1 предшествует расчету участка i, поэтому величину  φx(i-1)k  можно считать известной; для первого грузового участка φx(i-1)k =  0; Txi - крутящий момент на i-том участке; xi - координата произвольного сечения 1-го участка от-

Рис. 3.   Расчетная   схема   вала   (а)   с   эпюрами   крутящих   моментов (б) и углов закручивания (а)

носительно его начала (по аналогии с задачей № 1). Знак момента Txi в формуле (2.14) соответствует знаку Txi на эпюре крутящих моментов Тх. Нумерацию участков при построении эпюры углов закручивания φ рекомендуется вести от заделки стержня, так как сечение в заделке неподвижно и его угол закручивания всегда равен нулю. При отсутствии заделки нумерацию участков обычно ведут слева направо.

Стержень сплошного поперечного сечения проверяется на жесткость по формуле (2.2).

6. Если условие (2.2) не выполняется, необходимо найти новый момент инерции поперечного сечения стержня lР ТР, требуемый из условия жесткости:

(2.15)

а затем и новое значение диаметра

- Расчет балки на прочность и жесткость при

плоском поперечном изгибе (задачи № 3 и 4)

Условие прочности при изгибе по нормальным напряжениям имеет вид

(3.1)

где  σ — максимальное по абсолютной величине расчетное нормальное напряжение в опасном сечении; Mxmax — максимальный по абсолютной величине изгибающий момент, принимаемый по эпюре Мх; WН.О — момент сопротивления поперечного сечения балки относительно нейтральной оси; [σ] —допускаемое нормальное напряжение материала балки. Условие прочности балки, по касательным напряжениям имеет вид

τmax ≤ [τ]      (3.2)

где τmах — максимальное по абсолютной величине касательное напряжение, принимаемое из эпюры напряжений τ (см. приложение 2, задача № 3); [τ] — допускаемое касательное напряжение материала балки. Формулы для расчетных напряжений τ приводятся ниже при изложении методики решения задачи.

Условия жесткости балки имеют вид

θ ≤ [θ]    (3.3)

y ≤ [y]    (3.4)

где θ и у — абсолютные по величине расчетные угол  поворота  и  прогиб  в  опасном   сечении   балки,   принимаемые  из эпюр для θ и y;  [θ] — допускаемые значения угла поворота и прогиба в опасном сечении балки. В данной расчетно-графической работе выполняется проверка только условия (3.4).  За опасное сечение принимается то, в котором значение у является максимальным по абсолютной величине (из эпюры прогибов у).

Расчетные формулы для построения эпюр перемещении θ  и у приводятся ниже при изложении методики решения задачи.

В  задаче  даны:

1) расчетная схема балки (задачи № 3 и 4 на плоский поперечный изгиб в РГР-1);

2) эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, построенные в РГР-1 для заданной расчетной схемы (рис. 4);

3) допускаемые нормальные [σ] и касательные напряжения [τ] материала балки: [σ] = 160 МПа, [τ] = 100 МПа;

4}  модуль   упругости   материала   балки   Е = 2*105   МПа;

5) допускаемый прогиб балки   [y] =lн/300— для   однопролетной  балки длиной  lН  и [y]=lK/200 — для  консольной балки длиной lK 
Требуется:

1) из условия прочности  определить размеры прямоугольного поперечного сечения балки при h/b = 2 (h и b — соответственно высота и ширина сечения);

2) подобрать по сортаменту прокатной стали номер двутавра, удовлетворяющий, условию прочности;

3) сравнить по весу балки, прямоугольного и двутаврового поперечного сечений и определить экономию материала при изготовлении двутавровой балки;

4) для каждой из двух балок построить эпюры распределения нормальных напряжений σ по высоте опасного сечения, где Mх= |Мхmаx|;

5) для каждой из двух сечений балок построить эпюры распределения касательных напряжений τ по высоте опасного сечения, в котором Qx= |QXmax|;

6) проверить прочность балок по касательным напряжениям;

7) построить эпюры углов, поворота θ и прогибов у для двутавровой балки;

8) проверить двутавровую балку на жесткость;

9) если условие жесткости (3.4) не выполняется, определить новый номер двутавра, для которого условие (3.4) будет выполнено.

Рис. 4.  Расчетная  схема   балки   с  эпюрами   поперечных  сил   QX,

изгибающих   моментов   MX,   углов   поворота   θ   и   прогибов   у   сечений

Решение.

1. Определение размеров прямоугольного поперечного сечения балки.

Из эпюры Мх (см. рис. 4) определяется максимальное значение изгибающего момента МXmax.

Из условия (3.1) определяется требуемый момент сопротивления

(3.5)

Так как для прямоугольника

(3.6)

то с учетом зависимости h = 2b можно записать

откуда

(3.7)

Значение bTP  обычно округляют в большую сторону до стандартного значения b ≥ bTP.  Второй размер прямоугольного сечения

H = 2b

По принятым значениям b и h и формуле (3.6) определяется уточненное значение WН.О

2. Выбор номера двутавра. По сортаменту прокатной стали (см. приложение 1) и  найденному по формуле (3.5) значению WН.Отр определяется номер двутавра, удовлетворяющий условию прочности. Для этого по сортаменту должен быть принят двутавр с ближайшим большим значением WНо ст (по сортаменту Wz) по сравнению с требуемым значением WHотр

Помимо значения WНOCT для подобранного двутавра выписываются и другие характеристики сечения: hст, bст, s, t, ACT, lност(lZ), Sz, которые необходимы для вычерчивания сечения и дальнейших расчетов.

3. Сравнение по весу балок прямоугольного и двутаврового поперечного сечений через коэффициент экономичности Э;

(3.8)

где GДВ, GПР – соответственно вес балок двутаврового и прямоугольного сечений; ACT и AПР = bh – соответственно пло-

Рис.  5.   Сечения  балок  прямоугольного сечения (а) и двутавровой

(б)  с эпюрами распределения  нормальных σ и касательных τ напряжений.

щади поперечных сечений балок двутаврового и прямоугольного поперечных сечений. По полученному численному значению коэффициента Э делается вывод о достоинствах двутавровой балки.

4. Построение эпюр распределения нормальных напряжений σ по высоте опасного сечения балки прямоугольного сечения и двутавровой (рис. 5).

Распределение напряжений σ в опасном сечении при изгибе подчиняется закону

(3.9)

где у — расстояние от рассматриваемой точки до нейтральной оси сечения (см, рис. 5); IН.О -  момент инерции поперечного сечения балки относительно нейтральной оси. Для балки прямоугольного сечения

(3.10)

для двутаврового сечения lност определяется по каталогу в соответствии с номером двутавра (см. п. 2).

Из уравнения (3.9) следует, что напряжения σ прямо пропорциональные расстоянию у от нейтральной оси сечения до рассматриваемой точки. Поэтому эпюру σ строим по двум точкам.

При у = 0 имеем σ = 0.

При  y = ymax  получаем  σ = σmax.   При   подстановке значений у в формулу (3.9) для напряжений σmах в балках прямоугольного и двутаврового сечений получим

или    (3.11)

Напряжения σ  имеют знак «+» с тон стороны нейтральной оси сечения, где волокна балки растянуты, и знак «-», где волокна сжаты.

5. Построение эпюр распределения касательных напряжений для балок прямоугольного сечения и двутавровой (см. рис. 5).

Балка прямоугольного сечения

По эпюре поперечных сил Qx определяется максимальное по абсолютной величине значение QXmax

Распределение напряжений τ в прямоугольном сечении подчиняется закону

(3.12)

где у — см.- формулу (3.9).  Значения τ для точного построения эпюры необходимо определять по крайней мере при пяти значениях   Пример построения эпюры приведен на рис.-5, а.  Знак напряжений τ - соответствует знаку QXmax на эпюре поперечных сил QX.

Двутавровая балка

Напряжения τ определяются в отдельных слоях сечения по формуле Журавского:

(3.13)

где bi — ширина рассматриваемого слоя i;  Si* — статический момент относительно нейтральной оси чаcти сечения, расположенный по одну сторону от рассматриваемого слоя i. Всего рассматривается семь слоев (см. рис. 5,6). Очевидно,

b1 = b2 = b6 = b7 = bCT

b3 = b4 = b5 = s

S1* = S7* = 0

Для слоев 2, 3, 5 и 6 статические моменты определяются по формуле

S2* = S3* = S5* = S6*= bCTt((hCT - t)/2)

Последнее значение S4* = SZ, где SZ - определено по сортаменту (см. п. 2). Подставляя найденные значения bi и Si* в формулу (3.13), находим семь значений τi, и строим эпюру напряжений τ с указанием знака напряжений (см. рис. 5,б).

6. Обе балки проверяются на прочность по касательным напряжениям по формуле (3.2). Значения τmах определяются по эпюрам напряжений τ (см. рис. 5).

7. Строятся эпюры углов поворота θ и прогибов у для двутавровой балки.

В данных методических указаниях используется новая универсальная методика расчета перемещений θ и у балок, которая рассматривается в работах [2, 3], но пока недостаточно освещена в учебной литературе. В отличие от обычно используемого метода начальных; параметров [5] ее формулы легко получаются прямым интегрированием дифференциального уравнения оси изогнутой балки и проще универсальных уравнений для углов поворота и прогибов. Новая методика из-за меньшей трудоемкости особенно удобна для расчета перемещений ступенчатых балок и балок с большим числом грузовых участков (n ≥ З). Поскольку во второй расчетно-графической работе в большей части задач рассматриваются балки с тремя и даже с четырьмя грузовыми участками, то при их решении предлагаемый метод будет менее трудоемким по сравнению с традиционным.

Для ступенчатых балок границы грузовых участков необходимо дополнительно располагать в тех сечениях, где балка скачкообразно изменяет свои поперечные размеры, даже если внешние нагрузки в этих сечениях не приложены.

При расчете перемещений θ и у необходимо, руководствоваться следующими правилами:

нумерацию участков балки всегда необходимо проводить слева направо. При этом числовые индексы у, всех параметров участка должны строго соответствовать номеру участка;

начало координат при рассмотрении любого участка всегда располагается на его левом конце, ось х направляется вправо, ось у - вверх;

знаки внутренних усилий в формулах (3.14) и (3.15) должны соответствовать знакам этих усилий на эпюрах Мх и QX; нагрузка qi положительна при направлении вверх и отрицательна при направлении вниз.

Перемещения θ и у для построения эпюр θ и у определяются в следующем порядке:

а) последовательно, начиная с первого грузового участка, определяются моментные углы поворота сечений θiM (исключение из этого правила — в пояснениях к формуле (3.22)) по формуле

(3.14)

где θ(i-1)мк - моментный угол поворота крайнего справа сечения на i - 1 участке. Поскольку расчет участка i -1 предшествует расчету i - oгo участка, то значение θ(i -1)мk в формуле (3.14) можно считать известным. Для первого грузового участка θ(i-1)мк = 0; li - момент инерции поперечного сечения i-того участка балки относительно нейтральной; оси (в расчетно-графической работе li = lНОСТ и является постоянным для всех участков); Мiн, Qim - изгибающий момент и поперечная сила в начале i-ого участка (они определяются по эпюрам Мх и Qx), xi — расстояние рассматриваемого сечения от левого конца i-го участка; qi - распределенная нагрузка на i-ом участке (принимается из расчетной схемы балки).

Углы поворота и прогибы на каждом грузовом участке определяются не менее, чем для трех сечений (xi=0; 0,5li, li при li ≤ 2м; xi = 0, 1 м; 2 м; 3 м и т. д. при li ≥ 2 м);

б) последовательно, начиная с первого грузового участка, для тех же сечений, что и в п. а) определяются моментные прогибы сечений yiM по формуле

(3.15)

где y(i -1)мк - моментный прогиб крайнего справа сечения на i - 1 участке. Для первого грузового участка y(i-1)мк = 0;

в) определяются начальные параметры θ1н и у1н (угол поворота и прогиб сечения на левом конце балки) в зависимости от расчетной схемы балки (рис. 6).

Для балки с жесткой заделкой на левом конце (см. рис. 6, а):

θ1н = 0;  y1н = 0 (3.16)

по условию закрепления балки.

Для балки с шарнирной опорной на левом конце (см. рис. 6, б):

y1н = 0      (3.17)

где уБМ - моментный прогиб сечения в опоре Б, полученный выше при выполнении п. б); iБ - расстояние от левого конца балки до опоры Б.

Для  балки  со  свободным  левым   концом  и двумя  шарнирными опорами (см. рис. 6,в):

(3.18)

(3.19)

Pис. 6. Расчетные схемы статически определимых балок: а — консольная балка с жесткой заделкой на левом конце; б — балка с шарнирной опорой на левом конце; в — балка со свободным левым конном па двух шарнирных опорах; г — балка со свободным левым концом и жесткой заделкой на правим конце

где уБМ и  lБ - см. (3.17); уАМ — моментный прогиб сечений в опоре А, полученный выше при выполнении п. б); lA — расстояние от левого конца балки до опоры А.

Для балки со свободным левым концом и жёсткой заделкой справа (рис. 7,г):

(3.20)

(3-21)

где θБМ - моментный угол поворота сёчения в заделке; полученный выше при выполнении п. а); l - длина балки; увм - см. (3.17).

В формулы (3.16) - (3.21) необходимо подставлять не абсолютные, а алгебраические значения параметров уaм, убм, θБМ;

г) определяются полные перемещения θ и у рассматриваемых  сечений  l балки в зависимости от ее расчетной схемы.

Для балки с жесткой заделкой на левом конце (см. рис. 7, а):

θ = θм;      у = ум, (3.22)

где перемещения θм и yм определены выше при выполнении пунктов а) и б) (индекс i в обозначениях θim здесь опущен).

Для балки с жесткой заделкой на левом  конце, как видим, полные перемещения равны моментным. Для этой балки полные перемещения θ и у можно сразу считать по формулам (3.14) и (3.15), опустив везде индекс М.

Для балки с шарнирной опорой на левом конце (см. ряс, 6, б):

θ = θМ + θ1Н (3.23)

y = yМ +  θ1Н*x (3.24)

где x - расстояние от левого конца балки до рассматриваемого сечения; θм и ум - угол поворота и прогиб, определенные выше по формулам (3.14) и (3.15) для рассматриваемого сечения х (индекс i опущен); θ1н - начальный параметр, определяемый по формуле (3.17).

Для балок со свободным левым концом (см. рис. 6,6, 6, г)

θ = θМ + θ1Н         (3.25)

y = yМ +  θ1Н*x  + y1Н  (3.26)

где θм, ум и x имеют тот же смысл, что и в формулах (3.23) и (3.24). θ1H и у1Н  определяются по формулам (3.18) и (3.19) для балки на рис. 6, в и по формулам (3.20) и (3.21) для балки на рис. 6, г.

Результаты расчета перемещений θ и у для удобства построения эпюр оформляются в виде таблицы (см. пример расчета).

8. Двутавровая балка проверяется на жесткость по условию (3.4).

Если условие (3.4) не выполняется, необходимо перейти к использованию другого двутавра. Требуемый момент инерции нового двутавра определяется из условия

(3,27)

По найденному значению lтр и сортаменту прокатной стали (см. приложение 1) определяется новый номер двутавра.

Пример расчета перемещений сечений балки

Пункты 7 и 8 расчета балки на жесткость проиллюстрируем на численном примере (см. рис. 4). Исходными данными для расчета являются: расчётная схема балки; эпюры Qx и Мх; модуль упругости E=2*105 МПа; допускаемый прогиб балки ; сечение балки - двутавр № 22а (он выбран при расчете балки на прочность),  для  которого lност=  2790 см4 = 2790*10-8 м4.

По  формуле   (3.14)   определяем углы  поворота  сечений.

I грузовой участок:

0 ≤ x1 ≤ 2 м

где Elност = 2*105*106*2790*10-8 = 56*105 Нм2 = 5,6*103 кНм2. Значение θ1Н  определяем в трех сечениях:  x1 = 0; 1м; 2м.

При x1 = 0м   θ1M = 0.

При xl =1м

При x1 = 2м

II грузовой участок:

0 ≤ x2 ≤ 1 м

Значение θ2м определяем в трех сечениях: x2 = 0; 0,5 м; 1м

При х2 = 0м

При x2 = 0.5м

При  x2 = 1м

Прогибы yiМ тех же сечений балки определяем по формуле (3.15).

I грузовой участок:

0 ≤ x1 ≤ 2 м

При   x1 = 0      y1м = 0

При   x1 = 1м

При   x1 = 2 м

II  грузовой  участок:

0 ≤ x2 ≤ 1м

При x2 = 0           y2М= y1мк = 48*10-4 м = 48*10-2 см

При  x2 = 0.5 м

При  x2 = 1м

По формуле (3,17) определяем начальный параметр балки:

По формулам (3.23) и, (3.24) определяем полные перемещения сечений балки θ и y

θ = θм + θ1н = θм – 0,44*10-2

y = yм + θ1H*x = yм – 0.44*10-2*x

Индекс i у перемещений θ, θм, у и ум здесь опущен, так как на стадии определения полных перемещений балка на грузовые участки не разбивается, а отсчет координат х для всех рассматриваемых сечений ведется от левого конца балки.

Результаты расчета перемещений θ и y сводим в таблицу.

По данным строк 1, 3 и 5 таблицы строятся эпюры перемещений θ и у (см. рис. 4). Эпюры внутренних усилий Qx и Мх, перемещений θ и у обязательно строятся на одной стороне листа под расчетной схемой балки и последовательно  -

| № | Параметр | Численные значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х, м | 0 | 1 | 2 | 2,5 | 3 |
| 2 | θм, рад | 0 | 0,21*10-2 | 0,60*10-2 | 0,82*10-2 | 1,14*10-2 |
| 3 | θ, рад | -0,44*10-2 | -0,23*10-2 | 0,16*10-2 | 0,38*10-2 | 0,7*10-2 |
| 4 | y м, см | 0 | 7,5*10-2 | 48*10-2 | 83*10-2 | 132*10-2 |
| 5 | y, см | 0 | -0,36 | -0,40 | -0,27 | 0 |

одна под другой. Балка проверяется на жесткость по условию (3.4), где [у] = 1 см (по исходным данным); (ymax ≈ 0,45 см (по эпюре прогибов у), так как 0,45<1, то условие жесткости выполняется.

4.  Контроль правильности построения эпюр перемещений при изгибе

1. В жесткой заделке угол поворота θ и прогиб у сечения равны нулю.

2. На шарнирных опорах прогибы у сечений равны нулю.

3. На границе грузовых участков эпюра углов поворота θ не имеет скачков (в расчетной схеме отсутствуют шарнирные соединения участков), но имеет переломы на границах участков, где приложены внешние моменты.

4. Очертание эпюры прогибов у всегда представляет собой плавную линию без скачков и переломов на границах участков.

5. Если на эпюре Мх имеется пересечение с нулевой линией в некоторой точке, то на эпюре углов θ в этом -сечении имеется экстремум. Точно так же связаны между собой эпюры перемещений θ и у.

6. Выпуклость кривой θ направлена вниз, если значение Qx на этом же отрезке балки положительно, и вверх, если значение Qx на соответствующем отрезке отрицательно.

7. Выпуклость кривой прогибов у направлена вниз, если значение Мх на этом же отрезке балки положительно, и вверх, если значение Мх на соответствующем участке отрицательно.

8. Для однопролетной балки положительная и отрицательная площади на эпюре углов θ равны между собой.

5.    Оформление расчетно-графической работы

Расчетно-графическая работа включает в себя чертеж формата А2 и расчетно-пояснительную записку на 12—15 страницах рукописного текста.

Чертеж (см. приложение 2) включает в себя расчетные схемы четырех (а для льготного варианта — трех) задач, эпюры внутренних усилий и перемещений для каждой расчетной схемы. Отдельно изображаются опасные сечения всех стержней и даются эпюры распределения напряжений по высоте сечений. На всех расчетных схемах, эпюры внутренних усилий и перемещений должны быть проставлены масштабы длин, усилий и перемещений (см. приложение 2).

Примерное  содержание  расчетно - пояснительной  записки:

Введение

1. Расчетная часть

1.1. Задача № 1. Расчет стержня на прочность и жесткость при. растяжении (сжатии)

1.2. Задача № 2. Расчет стержня на прочность и жесткость при кручении

1.3. Задача № 3. Расчет балок на прочность и жесткость при плоском поперечном изгибе

2.  Заключение

Список литературы

Во введении излагается сущность расчета элементов оборудования на прочность и жесткость, дается понятие критериям прочности и жесткости, приводятся условия прочности и жесткости, формулируется цель работы.

Расчетная часть оформляется в соответствии с данными методическими указаниями.

В заключении подводятся итоги выполненной работы (указывается, какие расчеты и для каких видов деформаций выполнены; дается анализ достоинств и недостатков сечений различной геометрической формы).

Подробно - требования к оформлению расчетно-пояснительной записки изложены в работе [4].

6. Контрольные вопросы и задачи

- Во сколько раз необходимо увеличить диаметр круга, чтобы его полярный момент инерции увеличился вдвое?

2.   Во сколько раз необходимо увеличить диаметр вала, чтобы касательные напряжения в его  поперечном сечении уменьшить вдвое?

3.   Как связаны между собой моменты сопротивления сечений и их моменты инерции?

4.   Может ли одно и то же поперечное сечение балки иметь различные осевые моменты сопротивления?

5.   Сколько пар главных центральных осей имеют: произвольная плоская фигура, прямоугольник, квадрат, равносторонний треугольник, круг?

6.   Определить полярный момент инерции равнобедренного прямоугольного треугольника относительно каждой из его вершин.

7.   Определить статический момент полусечения двутавра S4* относительно нейтральной оси расчетом по заданным параметрам bст, hcr, S, t (раздел 3, п. 2) и сравнить полученный результат со справочным значением Sz,

8.   Может ли осевой момент инерции плоской фигуры быть больше полярного?

9.   Можно ли по внешнему виду стержневой детали судить о том, на какой вид простой деформации она в основном рассчитана?

10.  Относительный угол закручивания концевых сечений вала составил 360°, и при этом не нарушилось условие его жесткости (2.2): Какова приблизительно длина такого вала?

11.  Какая геометрическая форма поперечного сечения стержня по расходу материала наиболее приемлема при всех видах простых деформаций?

12.  Сечение балки по длине изменяется ступенчато. Как в этом случае после построения эпюр внутренних усилий определить, где находится опасное по прочности сечение?

13.   Каков физический смысл четвертой производной от прогиба балки у по его длине л:?

14. Поперечное сечение стержня — круг. Показать наиболее и наименее нагруженные точки сечения при растяжении, кручении и изгибе.

15.   В середине длины, балки на двух шарнирных опорах приложена сосредоточенная сила, перпендикулярная оси балки. Сечение балки — полукруг. Сосредоточенная сила действует в продольной плоскости симметрии балки, найти нормальные максимальные напряжения в опасном сечении балки, если заданы все размеры балки и сосредоточенная сила.

16.   Можно ли и как при расчете перемещений балки, изображенной на рис. 6, г, обойтись без определения начальных параметров по формулам (3.20) и (3.21)?

17.   Сечение балки — прямоугольник с нейтральной осью, проходящей через одну из осей симметрии. Задан изгибающий момент в сечении и размеры сечения. Найти величину и координату точки приложения равнодействующей силы от напряжений σ, действующих в сечении по одну сторону от нейтральной оси. Изложить план решения задачи.

18.   Задан диаметр и крутящий момент в поперечном сечении вала. Найти величину и координату точки приложения равнодействующей силы от напряжений т, действующих в сечении по одну сторону от его диаметра. Изложить план решения задачи.

19.   Имеется строго определенное количество материала с заданными механическими характеристиками. Можно ли хотя бы теоретически (и каким образом) обойтись этим количеством для изготовления вала постоянного сечения, удовлетворяющего условию прочности при любых значениях внешних нагрузок и каких угодно длинах грузовых участков?

20. Доказать, что для однопролетной балки отрицательная площадь на эпюре углов поворота сечений 0 и положительная площадь этой эпюры одинаковы.

21. Заданы размеры прямоугольного поперечного сечения балки и нормальные максимальные напряжения в сечении. Нейтральная ось сечения совпадает с одной из осей симметрии. В заданном месте с центром на второй оси симметрии просверлено отверстие заданного диаметра. Как изменятся нормальные максимальные напряжения в сечении? Изложить план решения задачи.

22. Заданы расчетная схема и размеры прямоугольного поперечного сечения балки. Балка медленно поворачивается вокруг своей оси. Вычертить график принципиальной зависимости прогиба у одного из сечений балки от угла его поворота а. Дать пояснения характерным точкам на графике  y = f(α).

Список литературы

1.   Внутренние силовые факторы в элементах химического оборудования: Метод. указания/Сост. А. М. Василенко, А. И. Мильченко; ЛТИ им. Ленсовета. Л., 1985. 34 с.

2.   Курсовое проектирование деталей машин/Под ред. В. Н. Кудрявцева. Л.: Машиностроение, 1983. 400 с.

3.  Барановский В. М. Отчет по научно-исследовательском работе/ЛТП им. Ленсовета. Л., 1983. 15с.

4.   Методические указания по оформлению Курсовых проектов и расчетно-графических работ/Сост. А. С. Тимошук; ЛТИ им. Ленсовета. Л., 1977. 28 с.

5.   Прочность и жесткость типовых элементов химического оборудования при их растяжении, сжатии, кручении и изгибе: Метод, указания/Сост. Т. Г. Степаненко, Л. 11. Мильченко; ЛТП им. Ленсовета. Л.; 1985. 32 с.

6. Мильченко А. И. Особенности расчета типовых элементов химического оборудования. Прочность и жесткость при сдвиге, кручении; изгибе: Текст лекций/ЛТП, им. Ленсовета. Л., 1985. 52 с.

7. Мильченко А. И. Особенности расчета типовых элементов химического оборудования: Текст лекций/ЛТИ им. Ленсовета. Л„ 1983. 52 с.

8. Мильченко А. И. Особенности расчета типовых элементов химического оборудования. Механические свойства конструкционных материалов: Текст лекций/ЛТП им. Ленсовета. Л., 1984. 44 с.

ПРИЛОЖЕНИЯ     I. Сталь прокатная. Балки двутавровые (по ГОСТ 8239—72)

| № балки | Размеры, мм |  |  |  | Площадь сечения см2 | Справочные величины для оси z |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h | b | s | t |  | lZ см4 | WZ см3 | SZ см3 |
| 10 | 100 | 55 | 4,5 | 7,2 | 12,0 | 198 | 39,7 | 23,0 |
| 12 | 120 | 64 | 4,8 | 7,3 | 14,7 | 350 | 58,4 | 33,7 |
| 14 | 140 | 73 | 4,9 | 7,5 | 17,4 | 572 | 81,7 | 46,8 |
| 16 | 160 | 81 | 5,0 | 7,8 | 20,2 | 873 | 109 | 62,3 |
| 18 | 180 | 90 | 5,1 | 8,1 | 23,4 | 1290 | 143 | 81,4 |
| 18а | 180 | 100 | 5,1 | 8,3 | 25,4 | 1430 | 159 | 89,8 |
| 20 | 200 | 100 | 5,2 | 8,4 | 26,8 | 1840 | 184 | 104 |
| 20а | 200 | 110 | 5,2 | 8,6 | 28,9 | 2030 | 203 | 114 |
| 22 | 220 | 110 | 5,4 | 8,7 | 30,6 | 2550 | 232 | 131 |
| 22а | 220 | 120 | 5,4 | 8,9 | 32,8 | 2790 | 254 | 143 |
| 24 | 240 | 115 | 5,6 | 9,5 | 34,8 | 3460 | 289 | 163 |
| 24а | 240 | 125 | 5,6 | 9,8 | 37,5 | 3800 | 317 | 178 |
| 27 | 270 | 125 | 6,0 | 9,8 | 40,2 | 5010 | 371 | 210 |
| 27а | 270 | 135 | 6,0 | 10,2 | 43,2 | 5500 | 407 | 229 |
| 30 | 300 | 135 | 6,5 | 10,2 | 46,5 | 7080 | 472 | 268 |
| 30а | 300 | 145 | 6,5 | 10,7 | 49,8 | 7780 | 518 | 292 |
| 33 | 330 | 140 | 7,0 | 11,2 | 53,8 | 9840 | 597 | 339 |
| 36 | 360 | 145 | 7,5 | 12,3 | 61,9 | 13380 | 743 | 423 |
| 40 | 400 | 155 | 8,0 | 13,0 | 71,4 | 18930 | 947 | 540 |
| 45 | 450 | 160 | 8,6 | 14,2 | 83,0 | 27450 | 1220 | 699 |
| 50 | 500 | 170 | 9,5 | 15,2 | 97,8 | 39290 | 1570 | 905 |
| 55 | 550 | 180 | 10,3 | 16,5 | 114 | 55150 | 2000 | 1150 |
| 60 | 600 | 190 | 11,1 | 17,8 | 132 | 75450 | 2510 | 1450 |
| 65 | 650 | 200 | 12,0 | 19,2 | 153 | 101400 | 3120 | 1800 |
| 70 | 700 | 210 | 13,0 | 20,8 | 176 | 134600 | 3840 | 2550 |
| 70а | 700 | 210 | 15,0 | 24,0 | 202 | 152700 | 4360 | 2550 |