Государственная система промышленных приборов и средств автоматизации   ( ГСП )

ГСП составляет техническую основу для реализации информационно-управляющих систем.

Общие принципы построения   ГСП

Общие принципы построения  ГСП и ее состав определены в результате исследования АСУТП в различных отраслях промышленности и их декомпозиции в функциональном и аппаратном планах.

В функциональном плане декомпозиция общей цели управления , стоящей перед АСУТП в целом, приводит к таким типовым функциональным подсистемам как:

1. подсистема логико-командного и ручного управления,

2. подсистема стабилизации и программного управления,

3. подсистема идентификации и диагностики,

4. подсистема оптимизации и адаптивного управления,

5. подсистема исследований технологического процесса.

Реализация типовых функций АСУТП осуществляется в  ГСП  аппаратными средствами ,иерархическую структуру которых можно представить следующим образом:

Вычислительные средства

автоматизации управления			4-й уровень

Средства централизованного

контроля и регулирования			3-й уровень

Средства локального контроля

и регулирования				2-й уровень

Средства получения             Средства воздействия

информации                                 на процесс		1-й уровень

Установки,агрегаты,технологические процессы, цехи

производства

Исследования и оценка задач автоматизации показывают , что только в группе датчиков имеется потенциальный спрос на приборы для измерения более 2000 физических величин , а это с учетом известных методов измерений, диапазонов значений измеряемых величин, условий эксплуатации может привести к необходимости изготовления нескольких десятков тысяч модификаций датчиков. Т.к. даже простейшая локальная система регулирования кроме датчика включает ряд других устройств, то индивидуальный подход к разработке технических средств АСУ, приводящий к неоправданному многообразию этих средств, нецелесообразен.

Одна из главнейших задач, решаемая ГСП состоит в создании ограниченной номенклатуры унифицированных устройств , способных максимально удовлетворять потребности управления. Сокращение номенклатуры ТСА достигается объединением их в отдельные функциональные группы путем сведения функций этих устройств к ограниченному числу типовых функций. Оптимизация состава каждой группы обеспечивается разработкой параметрических рядов изделий (ограничения по классм точности,техническим параметрам,и т.д.).

Существенное сокращение числа различных функциональных устройств достигается обеспечением их  совместимости   в системах управления. Концепция совместимости, включающая в себя требования  информационного,энергетического,конструктивного,метрологического,

эксплуатационного сопряжений между изделиями ГСП, основана на последовательной унификации и стандартизации свойств и характеристик изделий. Унифицируются виды носителей нормированной информации: электрические ,пневматические сигналы; коды ,способ представления : аналоговый ,дискретный и т.д. Вводятся типовые конструктивы,унифицируются присоединительные размеры и т.д. Нормируются метрологические характеристики: виды погрешностей, методы нормирования погрешностей, классы точности, методы аттестации.

При конструировании устройств ГСП принят  блочно-модульный принцип построения изделий, Применение этого принципа делает приборы более универсальными, позволяет использовать при их создании рациональный минимум конструктивных элементов.Вместе с тем возможность простой и легкой замены отдельных узлов позволяет модифицировать эти приборы в процессе эксплуатации ,повышает их ремонтопригодность и расширяет круг решаемых ими задач.

Стандартизуются также и общетехнические требования к изделиям ГСП и условиям их работы в АСУ. Ввиду многообразия производств и технологических процессов важное место отводится разделению приборов и устройств по группам условий эксплуатации. По защищенности от воздействия окружающей среды изделия  ГСП подразделяются на следующие исполнения: обыкновенное ,

пылезащищенное , взрывозащищенное , герметическое ,водозащищенное, защищенное от агрессивной среды.

В зависимости от предполагаемых механических воздействий предусматривается : обыкновенное и виброустойчивое  исполнение.

Классификация приборов и устройств ГСП

Устройства ГСП по роду используемой вспомогательной энергии  носителя сигналов в канале связи, применяемой для приема и передачи информации и команд управления , делятся на  электрические, пневматические  и   гидравлические.

В отдельных видах изделий ГСП могут быть использованы и другие виды энергии носителей сигналов (акустическая, оптическая , механическая).  В ГСП входят также устройства , работающие без использования вспомогательной энергии ( приборы и регуляторы прямого действия).

Устройства, использующие один вид энергии , образуют единую структурную группу или  "ветвь" ГСП.

Устройства электрической ветви  имеют преимущества по чувствительности , точности, быстродействию, дальности связей. Применение микросхем способствует уменьшению габаритов и массы изделия, сокращению количества потребляемой энергии, увеличению надежности, обеспечивает возможность непосредственной их связи с УВМ.

Пневматическая ветвь  характеризуется безопасностью применения в легковоспламеняемых и взрывоопасных средах, высокой надежностью в тяжелых условиях работы, особенно при использовании в агрессивной атмосфере. Однако имеет место ограничения по быстродействию и передачи сигналов на значительные расстояния.

Гидравлические устройства  позволяют получать точные перемещения исполнительных механизмов при больших усилиях.

Состав и связи устройств входящих в ГСП можно проиллюстрировать на примере электрической ветви (см. Рисунок).

Типовые  конструкции  и  унифицированные   сигналы  ГСП

Одним из важных принципов , лежащих в основе построения ГСП, является требование конструктивного сопряжения устройств.  Высокая степень унификации достигнута в ряде групп изделий ГСП: в приборах для измерения температуры, датчиков теплоэнергетических параметров с силовой компенсацией, вторичных приборах типа КС.

В настоящее время разработан комплекс унифицированных типовых конструкций (УТК) ,обеспечивающий нормализацию габаритных и присоединительных размеров и введения типовых конструктивов для  "центральной части" ГСП.

С учетом особенностей приборов различного функционального назначения УТК подразделяются на две части : общепромышленную и приборную.

Общепромышленная часть УТК служит для компоновки аппаратуры промышленной автоматики, технологических устройств, периферийных (для связи с объектом) средств управляющей вычислительной техники.

Приборная часть УТК служит для компоновки электроизмерительных и аналитических приборов , управляющей и вычислительной техники .

Структура комплекса УТК установлена ГОСТ 20504-81. Условно типовые конструкции разделяют на категории нулевого (монтажные платы), первого (защитные рамки,каркасы 1-го порядка), второго (каркасы приборов)  и  третьего ( стойки ,щиты) порядков.

Составные части изделий , выполненных на базе типовых конструкций низшего порядка , могут последовательно устанавливаться в любую из типовых конструкций более высокого порядка , образуя в итоге конструктивно законченные устройства.

Изделия УТК нулевого и первого порядков предназначены для построения унифицированных элементов (субблоков). Из элементов первого и второго порядков собираются функциональные блоки , из которых в свою очередь комплектуются изделия третьего порядка.

В настоящее время в качестве основной номенклатуры УТК принята типовая конструкция монтажных вдвижных плат, блочных и комплектных вставных каркасов, контейнеров, кожухов, шкафов, стационарных стоек, столов, секций щитов и пультов.

Унифицированный сигнал  ГСП - это сигнал дистанционной передачи информации с унифицированными параметрами, обеспечивающий информационное сопряжение ( интерфейс) между блоками ,приборами ГСП. В зависимости от вида унифицированных параметров применяют сигналы  четырех групп:

1. тока и напряжения электрические непрерывные,

2. частотные электрические непрерывные,

3. электрические кодированные,

4. пневматические.

I , мА 	 0-5,  (-5)-0-(+5),  0-20,  (-20)-0-(+20),  4-20.

=U ,мВ	 0-10, (-10)-0-(+10),  0-20,  0-50,  0-1000,  0-5000,  0-10000.

~U ,В        0-2,  (1)-0-(1).

f , кГц    0-8  ,  2-4 ,   4-8  ,  0-100.

Р ,кПа    20-100.

В цифровых приборах информация представляется числом двоичных разрядов кратным восьми  (байтами).

Агрегатные комплексы  ГСП

Агрегатный комплекс есть совокупность изделий , взаимосвязанных между собой по функциональному назначению или области применения, конструкции, основным параметрам и техническим данным. Агрегатный комплекс содержит технически и экономически обоснованную номенклатуру изделий , созданных на единой конструктивной,  элементной и технологической базе, с использованием блочного принципа построения на основе базовых моделей и обеспечивает решение всех функциональных задач, соответствующих назначению комплекса.

Агрегатирование означает построение функционально более сложных устройств из ограниченного набора более простых изделий (модулей) методом "наращивания и стыковки" простых изделий на основе функциональной , информационной и конструктивной совместимости.

В ГСП реализуют два пути агрегатирования:

1. за счет агрегатного соединения унифицированных модулей и блоков (на основе общей унифицированной базовой конструкции ,например, датчики ТС,ТП,приборы КС),

2. за счет использования унифицированных типовых конструкций (УТК),например, комплексы АСКР,КТС ЛИУС,МикроДАТ.

Унифицированный модуль выполняет одну типовую функцию (модуль питания, усилитель и т.д.)

Унифицированный блок представляет собой объединение модулей для реализации типовой автономной функции и является автономным изделием ГСП.

В рамках ГСП было разработано более 20 агрегатных комплексов .Вот некоторые из них:

АСЭТ -агрегатный комплекс средств электроизмерительной техники.

АСКР -       -  " -      контроля и регулирования.

АСНК -     -  "  -     неразрушающего контроля.

АКЭСР -   -  "  -     электрических средств регулирования на микроэлектронной базе.

МикроДАТ  -  -  "  -микропроцессорные средства диспетчеризации автоматики , телемеханики.

АКЭИМ -   -  "--  электрических исполнительных механизмов.

СТАРТ -      - "  - пневматических средств регулирования.

АСГР -       -  "  - гидравлического контроля и регулирования.

Наименование     Функциональный состав           Области применения

АКЭСР                 Регуляторы,функциональные   АСУ непрерывными

преобразователи,вспомога-       и полунепрерывными

тельные устройства (средства   технологическими про-

оперативного управления,         цессами,включающими

питания)                                         в себя сложные перек-

рестные связи и каскад-

ные схемы регулирова-

ния.

АСКР                 Центральные устройства об-     Централизованный кон-

работки информации.                 троль и управление раз-

Устройства преобразования      личными технологичес-

информации в аналоговой        кими процессами.

форме.

Устройства передачи инфор-

мации по каналам связи.

Устройства связи с оператором.

Установки централизованного

контроля и регулирования.

СТАРТ                Регулирующие,функциональ-   Технологические процес-

ные блоки,вспомогательные     сы с агрессивной и пожа-

устройства                                   роопасной средой.

Локальные системы

управления

Средства сбора,хранения и      Распределенные АСУТП

МикроДАТ          обработки информации.

Устройства связи с объектом

управления

ЦЕНТР                Многоканальные пневмати-      АСУТП с числом кон-

ческие регулирующие блоки,    тролируемых парамет-

функциональные блоки.             ров до нескольких

Пульты оператора,устройства сотен.Агрессивная,

цифровой регистрации.             пожароопасная среда.

Электрическая ветвь ГСП

Функциональные группы

устройства получения         первичные преобразователи (датчики)

1     информации от ТОУ

измерительные (нормирующие) преобразов.

устройства преобразо-       преобразователи (кодирование сигналов)

вания информации для                          каналы связи

2

передачи по каналам       электро-пневма-                электро-гидравли-

связи                           тические преобр.                  ческие преобр.

преобразователи (декодирование)

устройства преобразо-  анализаторы   вторичные   УВМ  регуляторы

вания,обработки, хра-                              приборы

нения информации и

выработки команд        функциональные   программир.  программные

3      управления                      преобразователи   контроллеры  задатчики

(центральная часть)

устройства преобразо-        преобразователи (кодирование сигналов)

вания и передачи по

4       каналам связи команд                              каналы связи

управления

электро-пневматич.           электро-гидравлич.

преобразователи                  преобразователи

преобразователи (декодирование сигналов)

устройства использо-

5      вания командной ин-                          усилители мощности

формации

исполнительные механизмы

регулирующие                     для        для         для          для            для

6           органы                        твердых сыпучих жидких  потоков   потоков

тел        тел         сред      электроэн. Сж.возд.