1.ВВЕДЕНИЕ

1.1. СТРУКТУРЫ САПР И АСТПП.

Системы автоматизированного проектирования (САПР) охватывают две фазы проектирования — конструкторское и технологическое. На первых стадиях создания САПР автоматизации подвергались отдельные задачи проектирования в основном расчетного характера, затем функционально законченные фрагменты проектных работ, такие, как конструирование детали, узла или изделия. Современный этап развития САПР характеризуется информационной и технической интеграцией проектно-конструкторских работ в единую цепочку «исследование — конструирование — технологическая подготовка».

Основой информационной интеграции в САПР является машинная графика. Под машинной графикой понимается применение ЭВМ для восприятия, хранения, преобразования и выдачи в графическом виде информации. Специфика машинной графики САПР состоит в тесной взаимосвязи ее с геометрическим моделированием объектов проектирования. Это объясняется тем, что чаще всего любое проектирование опирается на язык графических образов. Например, при создании изделий машиностроения язык графических образов используется на всех стадиях проектирования от первоначального эскиза до завершенного технического чертежа конструкции. Непосредственно при конструировании решается большое число геометрических задач, связанных с построением и анализом трехмерной геометрической модели конструкции. Поэтому в современном понимании технический комплекс САПР — это компьютерная система, оснащенная развитыми программными и техническими средствами машинной графики, инженерных расчетов, математического моделирования, а также документирования проектной информации.

В общем виде схема программных средств интегрированной САПР представлена на рис. Ядро системы — база данных, ориентированная на хранение текстовой и геометрической информации об изделии. Доступ к ядру осуществляется через систему управления базой данных (СУБД). Система содержит три пакета прикладных  программ   (ППП),   с  помощью  которых   решаются задачи  конструирования,  моделирования  и  технологической подготовки  производства.  Функции  машинной  графики реализуются базовой графической системой  (БГС), представляющей    собой    универсальный    комплекс   программных   средств,   обеспечивающий   программирование задач, связанных с вводом, преобразованием и  выводом графической   информации.   Программные   средства   БГС служат для   формирования   изображений  и   их  редактирования. В БГС включается специализированный ППП, позволяющий учитывать специфические требования пользователя,     например      преобразование     геометрических моделей  в чертежи  по Единой  системе  конструкторской и технологической документации  (ЕСКД, ССТД).

1.2. ЭТАПЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ

ИЗДЕЛИЙ.  КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАДАЧ КОНСТРУКТОРСКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Основные этапы жизненного цикла промышленных изделий представлены на рисунке. Там же указаны основные типы автоматизированных систем, используемых в жизненном цикле изделий.

Рис. Этапы жизненного цикла промышленных изделий и системы их автоматизации

Системы, указанные на рис., поддерживают следующие этапы и процедуры в жизненном цикле изделий:

• САЕ - Computer Aided Engineering (автоматизированные расчеты и анализ);

• CAD - Computer Aided Design (автоматизированное проектирование);

• САМ - Computer Aided Manufacturing (автоматизированная технологическая подготовка производства);

• PDM - Product Data Management (управление проектными данными);

• ERP - Enterprise Resource Planning (планирование и управление предприятием);

• MRP-2 - Manufacturing (Material) Requirement Planning ( планирование производства);

• MES - Manufacturing Execution System (производственная исполнительная система);

• SCM - Supply Chain Management (управление цепочками поставок);

• CRM - Customer Relationship Management (управление взаимоотношениями с заказчиками);

• SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition (диспетчерское управление производственными процессами);

• CNC - Computer Numerical Control (компьютерное числовое Управление);

• S&SM - Sales and Service Management (управление продажами и обслуживанием);

• СРС - Collaborative Product Commerce (совместный электронный бизнес).

Современные САПР (или системы CAE/CAD), обеспечивающие сквозное проектирование сложных изделий или, по крайней мере, выполняющие большинство проектных процедур, имеют многомодульную структуру. Модули различаются своей ориентацией на те или иные проектные задачи применительно к тем или иным типам устройств и конструкций. При этом возникают естественные проблемы, связанные с построением общих баз данных, с выбором протоколов, форматов данных и интерфейсов разнородных подсистем, с организацией совместного использования модулей при групповой работе.

Эти проблемы усугубляются на предприятиях, производящих сложные изделия, в частности с механическими и радиоэлектронными подсистемами, поскольку САПР машиностроения и радиоэлектроники до недавнего времени развивались самостоятельно, в отрыве друг от друга.

Для решения проблем совместного функционирования компонентов САПР различного назначения разрабатываются системы управления проектными данными - системы PDM. Они либо входят в состав модулей конкретной САПР, либо имеют самостоятельное значение и могут работать совместно с разными САПР.

Уже на этапе проектирования требуются услуги системы SCM, иногда называемой системой управления поставками комплектующих (Component Supplier Management), которая на этапе производства обеспечивает поставки необходимых материалов и комплектующих.

АСТПП, составляющие основу системы САМ, выполняют синтез технологических процессов и программ для оборудования с числовым программным управлением (ЧПУ), выбор технологического оборудования, инструмента, оснастки, расчет норм времени и т.п. Модули системы САМ обычно входят в состав развитых САПР, и потому интегрированные САПР часто называют системами CAE/CAD/CAM/PDM.

Функции управления на промышленных предприятиях выполняются автоматизированными системами на нескольких иерархических уровнях.

Автоматизацию управления на верхних уровнях от корпорации (производственных объединений предприятий) до цеха осуществляют АСУП, классифицируемые как системы ERP или MRP-2.

Наиболее развитые системы ERP выполняют различные бизнес-функции, связанные с планированием производства, закупками, сбытом продукции, анализом перспектив маркетинга, управлением финансами, персоналом, складским хозяйством, учетом основных фондов и т.п. Системы MRP-2 ориентированы главным образом на бизнес-функции, непосредственно связанные с производством.

АСУТП контролируют и используют   данные ,характеризующие состояние технологического оборудования и протекание технологических процессов. Именно их чаще всего называют системами промышленной автоматизации.                                             Для выполнения диспетчерских функций(сбора и обработки данных о состоянии оборудования и технологических процессов) и разработки программного обеспечения для встроенного оборудования в состав АСУТП вводят систему SCADA. Для непосредственного программного управления технологическим оборудованием используют системы CNC на базе контроллеров (специализированных компьютеров, называемых промышленными), встроенных в технологическое оборудование.

На этапе реализации продукции выполняются функции управления отношениями с заказчиками и покупателями, проводится анализ рыночной ситуации, определяются перспективы спроса на планируемые к выпуску изделия. Эти задачи решаются с помощью системы CRM. Маркетинговые функции иногда возлагаются на систему S&SM, которая, кроме того, служит для решения проблем обслуживания.

На этапе эксплуатации применяются специализированные компьютерные системы, занятые вопросами ремонта, контроля, диагностики эксплуатируемых систем. Обслуживающий персонал использует интерактивные учебные пособия и   технические руководства, а также средства для дистанционного консультирования при поиске неисправностей, программы для автоматизированного заказа деталей взамен отказавших.

Следует отметить, что функции некоторых автоматизированных систем часто перекрываются. В частности, это относится к системам ERP и MRP-2. Управление маркетингом может быть поручено как системе ERP, так и системе CRM или S&SM.

На решение оперативных задач управления проектированием, производством и маркетингом ориентированы системы MES. Они близки по некоторым выполняемым функциям к системам ERP, PDM, SCM, S&SM и отличаются от них именно оперативностью, принятием решений в реальном времени, причем важное значение придается оптимизации этих решений с учетом текущей информации о состоянии оборудования и процессов.

Перечисленные автоматизированные системы могут работать автономно, и в настоящее время так обычно и происходит. Однако эффективность автоматизации будет заметно выше, если данные, генерируемые в одной из систем, будут доступны в других системах, поскольку принимаемые в них решения станут более обоснованными.

Чтобы достичь должного уровня взаимодействия промышленных автоматизированных систем, требуется создание единого информационного пространства не только на отдельных предприятиях, но и, что более важно, в рамках объединения предприятий. Единое информационное пространство обеспечивается благодаря унификации как формы, так и содержания информации о конкретных изделиях на различных этапах их жизненного цикла.

Унификация формы достигается использованием стандартных форматов и языков представления информации в межпрограммных обменах и при документировании.

Унификация содержания, понимаемая как однозначная правильная интерпретация данных о конкретном изделии на всех этапах его жизненного цикла, обеспечивается разработкой онтологии (метаописаний) приложений, закрепляемых в прикладных CALS-протоколах.

Унификация перечней и наименований сущностей, атрибутов и отношений в определенных предметных областях является основой для единого электронного описания изделия в CALS-пространстве.

1.3.УРОВНИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Одним из наиболее важных этапов проектирования машиностроительных изделий является этап конструирования. Значимость его не только в том, что на этом этапе формируется концептуальный облик будущего изделия, но и в том, что именно на этапе конструирования создаются математически точные геометрические модели как отдельных деталей, так и всего изделия, которые будут играть определяющую роль на всех последующих этапах жизненного цикла изделия.

В настоящее время все существующее программное обеспечение автоматизированного конструирования принято классифицировать по функциональной полноте. По этому признаку оно условно делится на три уровня.

К нижнему уровню относятся программы, реализующие 2D модели в виде чертежей и эскизов, например: пакеты российских разработчиков БАЗИС-Конструктор 4.5 (Базис), Графика-81 (Институт проблем управления), SprutCAD (СПРУТ-Технологии), чертежно-графический редактор АРМ Graph (НИЦ АПМ), CADMECH и CADMECH LT на базе AutoCAD и AutoCAD LT2000 (Интермех), T-Flex CAD LT (Топ Системы), КОМПАС-ГРАФИК (Аскон), АДЕМ (Omega Technologies) и др.

На среднем уровне располагаются программные комплексы, которые позволяют создавать трехмерную геометрическую модель сравнительно несложного изделия в основном методом твердотельного моделирования. К числу этих программных комплексов можно отнести: AutoCAD 2000 и AMD (AutoDesk), Solid Works (Solid Works), Solid Edge (Unigraphics Solutions), PowerSHAPE (Delcam pic), Prelude Design (Matra Datavision), MicroStation (Bentley Systems), ГеММа-ЗО (ГеММа), T-Flex CAD 3D (Топ Системы), bCAD (ПроПро Группа), CREDO (НИЦ АСК), OceanCAD и др.

Наиболее мощные программные системы сквозного проектирования и производства расположены на верхнем уровне. Среди них можно выделить: CATIA5 (Dassault Systemes, Франция), EUCLID3 (EADS Matra Datavision, Франция) [1], UNIGRAPHICS (Unigraphics Solutions, США) [2], Pro/ENGINEER и CADDS5 (PTC, США).

2.   ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ  КОНСТРУКТОРСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

С точки зрения CALS-технологий программное обеспечение автоматизированного конструирования должно удовлетворять не только требованию функциональной полноты. При выборе и установке той или иной конфигурации программного обеспечения важно учитывать специфику моделей и задач, решаемых на каждом рабочем месте. В этом случае вместо одного пакета со множеством универсальных функций должны устанавливаться строго специализированные пакеты программ, разработанные в соответствии с этими задачами.

В основе автоматизированного конструирования машиностроительных изделий лежит объемное моделирование. В этом случае на помощь конструктору при моделировании приходит как его собственный опыт, так и результаты работы других специалистов, воплощенные в рисунках, эскизах, чертежах, реально выполненных образцах изделий в материале, данные сканирования этих образцов и компьютерные геометрические модели ранее разработанных изделии.

Для создания объемной модели изделия конструктор может воспользоваться методом трехмерного твердотельного моделирования, методом поверхностного моделирования или сочетанием этих методов в адаптивных формах (см. рис. 1, а на вклейке).

Рассмотрим более подробно основные методы формообразования машиностроительных изделий и наиболее важные аспекты компьютерного моделирования, которые, по мнению авторов, должны составлять основу подготовки инженера [3].

2.1. Твердотельное моделирование

Под твердым телом понимается заполненная «материалом» замкнутая область пространства. Твердое тело характеризуется многогранным представлением и историей своего создания. Многогранное представление тела отображается в виде прозрачного или непрозрачного объема, границы которого состоят из совокупности линий ребер и поверхностей граней.

Геометрические модели твердых тел всегда математически точные. Отображение этих моделей на экране монитора осуществляется с заданной точностью и зависит от размера рабочей области, выбранного конструктором в начале сеанса работы. На рис. 2.1. приведен пример отображения на экране монитора тела с различной степенью полигонизации.

Все твердые тела делятся на базовые и составные. Базовые тела, или твердотельные примитивы, - это параллелепипед, цилиндр, шар, конус и др. Они строятся с указанием формообразующих линий и контуров или с помощью задания значений параметров. Составные тела формируются в результате топологических операций (булевы функции сложения, вычитания, пересечения) над базовыми телами. В данном случае базовые тела называют конструктивными элементами сложного тела.

Рис.2.1. Отображение на экране монитора цилиндра с различными

коэффициентами точности многогранного представления:

грубая (а), средняя (б) и высокая (в) полигонизация

Рис.2.2.  Кинематическое тело         Рис.2.3.  Тело вращения

Кроме функций построения базовых тел в пакетах твердотельного моделирования реализованы различные функции создания тел сложной внешней формы. Это так называемые кинематические тела (рис. 2.2.) и тела вращения (рис. 2.3). В качестве формообразующих линий в таких телах сложной формы могут использоваться кривые, двумерные примитивы, сложные замкнутые или незамкнутые контуры.

Есть возможность построить незамкнутую поверхность Безье и использовать ее в топологических операциях с телами. Чтобы не обременять конструктора сложным инструментом поверхностного моделирования, в математическом аппарате пакетов твердотельного моделирования реализованы некоторые упрощенные функции построения поверхностей по образующим линиям. Эти поверхности преобразуются в тела ограниченного объема и могут использоваться в топологических операциях с телами. Например, из любого твердого тела можно вычесть объем, ограниченный

Рис.2.4  Результат вычитания из куба объема в виде части пространства, ограниченного поверхностью

Рис.2.5  Построение сложного контура с использованием пересекающихся окружностей и линий

поверхностью (рис2.4). Осуществляется эта операция после преобразования поверхности в тело: часть полупространства, ограниченная поверхностью, указывается как объем, принадлежащий поверхности и участвующий в вычитании.

Однако, говоря о проектировании деталей или узлов машиностроительных изделий, мы имеем в виду традиционное классическое конструирование. Большинство машиностроительных деталей строится с использованием сложных формообразующих контуров. Конструктору предлагается обширный инструментарий создания и редактирования двумерных примитивов (прямых, дуг, окружностей, многоугольников и т.д.) и сложных контуров. Выбор метода построения, а значит, и конкретных функций построения контуров и тел в дальнейшем будет определять как способ внесения изменений в геометрическую модель изделия, так и проектирование технологии ее обработки, например, в процессе фрезерования.

Рассмотрим некоторые способы получения сложного контура.

• Получение сложного контура по вспомогательным пересекающимся (рис. 1.6) или непересекающимся (рис. 1.7) линиям. В первом случае указываются части сегментов и точки их пересечения, во втором - все элементы в указанном порядке замыкаются в цепочку, недостающие сегменты контура достраиваются автоматически.

• Построение сложного контура одной полилинией за одну операцию, используя для задания вершин алфавитно-цифровой

Рис. 1.7. Построение сложного контура с использованием непересекающихся дуг и отрезка

Рис. 1.8. Получение сложного контура в результате топологических операций пересечения прямоугольника и двух окружностей

ввод, ссылочные точки или «привязки» к уже созданным линейным или трехмерным объектам.

• Формирование контура в результате топологических операций над замкнутыми контурами (рис. 1.8).

• Получение сложного контура в результате применения к линейным элементам матрицы преобразований (сдвиг, поворот, копирование массивом и т.д.) (рис. 1.9).

Редактирование сложных контуров включает в себя следующие функции.

1 . Добавление, удаление и изменение положения вершин контура.

2. Геометрическое перестроение сегментов контура: отсечение и дотягивание до указанных границ, удаление указанной части сегмента, рассечение в указанных точках и т. д.

3. Геометрическое перестроение контура в целом: добавление или удаление отверстий, растягивание или сжатие в заданном направлении или масштабе, создание скруглений и фасок и т. д.

Вернемся к трехмерным объектам. Рассмотрим два правила модификации составного тела:

- если при построении сложного тела использовались тела, редактировать необходимо либо значения параметров конструктивных элементов, либо топологические операции;

- если при построении сложного тела использовались образующий линии, редактировать необходимо геометрию этих линий.

Рис. 1.9. Получение незамкнутого контура как линейного массива шести копий исходного контура

Рис. 1.10. Внешний вид модели детали, которую необходимо построить

Учитывая сказанное выше, отметим, что принципиальным становится этап концептуальной разработки изделия. На этом этапе должна быть выполнена предварительная разработка некоей идеологии проектируемого изделия. Классификации изделий с рекомендациями к используемым способам построения нет ни в одном пакете проектирования. К настоящему времени еще не создана программная среда, заранее определяющая методологию проектирования в зависимости от типа изделий. Сделать более или менее оптимальный выбор способа построения можно с учетом следующих критериев: компактность модели, время и трудоемкость ее построения, технологичность. Иногда геометрия модели или отсутствие в ее истории конструктивных элементов не позволяет технологу правильно «обработать» деталь, тогда конструктору приходится перестраивать модель. Субъективный подход к использованию тех или иных функций построения лежит в основе методологии проектирования. Однако тот или иной способ построения имеет принципиальные особенности. Рассмотрим некоторые из них на примере модели детали (рис. 1.10).

Построение тела вращения. Формообразующий контур состоит из незамкнутой цепочки линейных сегментов и дуги (рис. 1.11). При построении тела вращения использовались контур и параметры - угол поворота и ось вращения.

Построение сложного тела с помощью двух элементов. Такое построение вьшолняется в три этапа с помощью топологической операции вычитания над двумя конструктивными элементами (рис. 1.12).

1. Первый элемент конструкции - цилиндр с объемной фаской.

2. Второй элемент -тело протягивания сечения постоянного радиуса вдоль окружности (тор).

Рис. 1.11. Формообразующий контур и тело вращения

Рис. 1.12. Элементы (цилиндр и тор) и результат топологической операции вычитания

3. Результирующее тело получается после выполнения над двумя этими элементами топологической операции вычитания.

При построении тела использовались параметры цилиндра, длина фаски, радиус тора и траектория протягивания.

Построение сложного тела с помощью трех элементов. Такое построение вьшолняется в три этапа с помощью топологической операции сложения над тремя конструктивными элементами (рис. 1.13).

1. Первый элемент - тело вращения. Для него необходимо вначале построить сложный контур.

2. Два других элемента - твердотельные примитивы - цилиндр и конус. Каждый из них строится без предварительных построений формообразующих контуров.

3. Результирующее тело получается после выполнения топологической операции сложения над тремя этими элементами.

При построении тела использовались контур тела вращения, параметры вращения, параметры цилиндра и конуса.

Можно оспаривать использование последнего способа построения в силу его грубоватой прямолинейности. Мы обратились к нему только для того, чтобы показать неудобство последующей модификации этого тела. Оправдывает нас то, что и такой «образ мышления» может быть реализован методами твердотельного моделирования. Системе «все равно», какой математический аппарат был использован при построении. Но, насколько оправдана такая идеология построения, мы убедимся позже, когда начнем модифицировать этот объект. На практике конструктор убеждается в некорректной методологии проектирования только в процессе работы с моделью.

Рис. 1.13. Элементы (тело вращения, цилиндр и конус) и результат топологической операции сложения

Все рассмотренные способы построения можно было бы считать равноценными, учитывая, что внешний вид (многогранное представление) результирующего тела всегда одинаковый. Однако отличия все-таки есть. Так, размер объекта в структуре данных (см. подраздел «Структура и база данных» ниже) в первом случае минимальный, поскольку содержит описание полигона формообра-зующей, в двух других случаях значительно больше, ибо содержит характеристики всех твердотельных конструктивных элементов и топологических операций.

История создания твердого тела. Одной из важных характеристик твердого тела является история его создания. Содержательная часть истории создания включает описание всех элементов, используемых для построения тела, параметры и последовательность выполненных операций. История создания имеет иерархическую структуру. На нижнем уровне размещаются геометрические примитивы (плоские или объемные), параметры примитивов. На всех последующих уровнях могут размещаться сборки тел, полученные в результате преобразований над объектами нижнего уровня, а также промежуточные результаты топологических операций над отдельными конструктивными элементами. На верхнем уровне истории создания всегда находится результирующее тело (например, деталь) или сборка результирующих тел (например, узел или агрегат).

История создания твердого тела содержит граничное представление всех конструктивных элементов, параметры и названия всех использованных объектов. Выделение самостоятельных геометрических моделей конструктивных элементов производится копированием прямо из истории создания. Это дает возможность быстрого доступа в любых моделях сложных тел, к любым промежуточным результатам и использования их при построении новых тел, а также позволяет организовать коллективный доступ к результатам работы многих конструкторов в едином проекте, не создавая дополнительных (резервных) копий всех конструктивных элементов. Кроме самой геометрии в истории создания хранится описание каждой операции в хронологическом порядке их выполнения, которые можно редактировать прямо в дереве истории создания.

Пример схемы истории создания твердого тела приведен на рис. 1.14.

На нижнем уровне - формообразующий контур тела вращения, из которого будут вычитаться «инструменты», а также два цилиндра, образующие впоследствии отверстия разного диаметра, и нужного размера параллелепипед, образующий на задней стенке детали полочку.

Рис. 1.14. Схема истории создания модели оси гироскопа

На среднем уровне - тело вращения («заготовка» для вычитания) и две сборки цилиндров; первая сборка - массив из четырех копий цилиндров большего диаметра, расставленных вокруг оси вращения через 90°, вторая сборка - массив из шести цилиндров меньшего диаметра (поворот на 60°) (все «инструменты» должны располагаться относительно «заготовки» в нужном месте).

На верхнем уровне - результат топологической операции вычитания.

Модификация твердого тела. Модификация - это процедура преобразования исходной модели в новую модель изделия. Модификация модели зависит от способа ее построения и базируется на истории создания твердого тела. Редактирование модели сложного тела выполняется на любом этапе истории его создания. Так, на самом нижнем уровне можно редактировать параметры контуров, перестраивать их геометрию, а также изменять значения параметров твердотельных примитивов. На любом другом уровне конструктор может выполнять модификацию сложного тела путем манипуляций конструктивными элементами.

Рис. 1.15. Внешний вид модели детали, которую необходимо получить в результате модификации

Рассмотрим подробнее три возможных способа модификации тела, построенного ранее. Различные истории создания тела диктуют тот или иной способ его модификации. Если история создания состоит из двух уровней, бывает проще построить новый формообразующий контур и создать новое тело вращения, чем редактировать существующий в истории контур. В этом случае решающим фактором являются умение конструктора использовать тот или иной метод редактирования. Наличие в истории создания разнообразных твердотельных конструктивных элементов может позволить перестроить их в результирующем теле быстрее, чем создать новую образующую сложной формы.

Модель детали, которую необходимо получить в результате модификации исходной модели, показанной на рис. 1.10, изображена на рис. 1.15.

Модификация тела вращения. Эта модификация включает процедуры редактирования формообразующего контура тела. Можно перестраивать цепочку элементов, добавляя и удаляя новые вершины или сегменты линии, чтобы получить нужный формообразующий контур (рис. 1.16). Может оказаться, что проще было бы построить контур заново и создать по нему новое тело вращения.

Модификация сложного тела, построенного с помощью двух элементов. Эта модификация заключается в редактировании конструктивных элементов (см. рис. 1.12).

1. Удаление на цилиндре объемной фаски и создание объемного скругления нужного радиуса.

2. Перемещение тора в нужное место.

3. Построение контура и нового тела вращения, затем замена им тора в результирующем теле.

Рис. 1.16. Модифицированный контур и тело вращения

Рис. 1.17. Модифицированные элементы и результат вычитания

4. Пересчет результатов существующей топологической операции вычитания с новыми элементами (рис. 1.17).

Модификация сложного тела, построенного с помощью трех элементов. Поскольку при построении конструктивных элементов были использованы только тела вращения (см. рис. 1.13), редактирование сложного тела выполняется намного проще. Необходимо конструктивно перестроить образующие первого элемента и конуса, а у цилиндра изменить параметр длины.

1. В образующей первого элемента нужно преобразовать дугу в правильный четырехугольный сегмент (полигон).

2. Изменить длину цилиндра.

3. Образующую конуса сначала преобразовать в образующую цилиндра, а затем скруглить вершину.

4. Первый элемент переместить из его первоначального положения в новое положение.

5. Пересчитать результаты существующей топологической операции сложения с новыми элементами (рис. 1.18).

На трех примерах возможных способов модификации конкретного тела были рассмотрены некоторые функции редактирования модели.

Модификация сложных тел включает в себя следующие способы.

1. Изменение формы тел путем ввода новых значений параметров (в примитивах), а также методом графического редактирования формообразующих контуров.

2. Редактирование назначенных параметров, обеспечивающих изменение формы детали в соответствии с установленными зависимостями (параметризация).

à

Рис. 1.18. Модифицированные элементы и результат сложения

3. Изменение положения в составном теле его твердотельных конструктивных элементов - изменение расстояний между элементами и базовыми точками, между осями элементов, изменение наклона элемента, изменение углового расстояния между массивом элементов, повтор или отмена последнего перемещения.

4. Удаление элемента из составного тела, добавление элемента, замена новым элементом существующего элемента составного тела.

5. Преобразования в дереве истории создания (обмен элементами в дереве истории, выделение их из дерева истории, дублирование элементов) и получение новых версий модели.

На рис. 1.19 приведен пример модификации сборки двух деталей, которая выполняется в результате манипуляций с ветвями дерева истории создания, а именно изменения последовательности элементов в топологических операциях. Сборка SB_l состоит из двух деталей – CUT_1, CUT_2. Деталь CUT_1 получена в результате вычитания из параллелепипеда B1 цилиндрического отверстия Tool_l, а деталь CUT_2 - в результате вычитания из параллелепипеда 52 отверстия квадратной формы Тоо1_2. Если поменять местами в дереве истории элементы Тоо1_1 и Tool_2, то сборка автоматически перестроится.

Рис. 1.19. Результаты модификации тела с использованием дерева его истории

Твердотельное моделирование наиболее часто используется в следующих случаях:

• при проектировании типовых деталей и узлов машиностроительных изделий, например, унифицированных элементов пресс-форм (рис. 1, б на вклейке);

• для выполнения модификации модели с использованием истории ее создания;

• для оценки свойств проектируемых деталей (площадь поверхности, масса, центр тяжести и т.п.);

• для контроля взаимного расположения деталей и работы механизма;

« для автоматизации подготовки конструкторской документации;

• для последующей обработки на 2,5-координатных станках с ЧПУ.

1.3.2. Параметризация

В твердотельном моделировании реализованы два режима создания объектов -режим адаптивной (свободной) параметризации и режим принудительной параметризации. В режиме адаптивной параметризации конструктор создает модель изделия без первоначальных позиционных ограничений на ее конструктивные элементы. Адаптивная параметризация позволяет быстро и оперативно вносить изменения в модель, активизируя необходимые параметры элементов конструкции. Конструктору предоставляется возможность в результате оперативного редактирования просмотреть различные варианты и вернуться к первоначальному варианту, при этом нет необходимости беспокоиться о потере последовательности данных построения. На любом этапе модель может быть модифицирована, проанализирована и выбран окончательный вариант.

Принудительная параметризация предполагает описание арифметическими выражениями или отношениями совокупности связанных друг с другом геометрических элементов конструкции. Любой параметр геометрического элемента можно представить его значением, или переменной, или выражением. Например, рассмотрим параметризацию формообразующих контуров шатуна (рис. 1.20). Предположим, что его геометрические параметры заданы в виде следующих математических выражений: Dl = D2 = 80, R1 = 25, R1 + 10 = 35, R2 = 15, R2 + 10 = 25, D1 - R1 - 15 = 40, D2-R2-15 = 50.

Используя эти параметрические контуры, можно построить тело шатуна как результат вычитания цилиндрических отверстий (основания - параметрические кружности) из внешнего объема,

Рис. 1.20. Исходное параметризованное описание модели шатуна

Рис. 1.21. Создание параметризованной объемной модели шатуна

полученного пересечением двух призм (основания - параметрические контуры) (рис. 1.21).

При изменении одного параметра все связанные с ним элементы автоматически изменяются. Если исходный параметризованный контур используется для построения объемной модели, то модификация параметров контура приведет к автоматическому обновлению этой модели. Если параметризованные контуры и модель детали были сохранены в базе данных, модификация любого из них повлечет за собой соответствующее автоматическое редактирование другого, так как они связаны взаимными ссылками. Поэтому любое изменение параметров конструктивных элементов тела шатуна приведет к редактированию математических выражений в параметрических контурах и далее к формированию новой версии детали. В свою очередь, вслед за изменением параметров в исходных параметрических контурах произойдет автоматическое изменение формы детали. Модель шатуна, которую необходимо получить после модификации, показана на рис. 1.22.

Рис. 1.22. Модифицированная модель шатуна

Рис. 1.23. Редактирование геометрических параметров контуров

Модификация параметризованных контуров заключается в изменении значений параметров D1 = 40, R1 = 10, R2 = 30 (рис. 1.23).

1.3.3. Поверхностное моделирование

Поверхностное моделирование с различной степенью полноты  реализовано только в программных системах верхнего уровня: CATIA5 (Dassault Systemes, Франция), EUCLID3 (EADS Matra Datavision, Франция), UNIGRAPHICS (Unigraphics Solutions, СШA), Pro/ENGINEER и CADDS5 (PTC, США). Оно предназначено создания объектов сложной формы, таких, как поверхности, деталей внешнего вида (самолеты, автомобили, бытовая техника), для проектирования изделий, изготовляемых штамповкой, и оформляющих элементов прессформ и штампов, для проектирования изделий, изготовляемых литьем, и их литьевых форм.

Поверхностное моделирование изделий позволяет:

• достоверно представить изделия сколь угодно сложной формы;

• точно рассчитать инерционно-массовые характеристики проектируемых изделий;

• проконтролировать взаимное расположение деталей, их собираемость;

• готовить управляющие программы для станков с ЧПУ.

Изготовление таких деталей может выполняться, как правило, на оборудовании с 3- и 5-координатным управлением.

Деталь, построенная методами поверхностного моделирования, представляется пустотелой оболочкой - «поверхностью» (surface), состоящей из большого числа элементарных участков — «патчей» (patch - лоскут, патч). Два понятия - топологическая поверхность! и патч - являются основными понятиями поверхностного моделирования.

Поверхность является одним из типов геометрических моделей  наряду с телами и адаптивными формами (см. ниже).

По определению, поверхность представляет собой границу двух полупространств, на которые она делит рабочее пространство. Математически поверхность - это множество точек, координаты которых удовлетворяют системе уравнений

X = х (U,V), Y = у (U,V), Z = z (U,V),

где U,V - параметры (см. с. 35).

Замкнутые и незамкнутые поверхности могут участвовать в топологических операциях.

Геометрические модели поверхностей являются аналитическими и в отличие от тел имеют единственное представление в структуре данных. Поверхности не имеют истории создания. Точность отображения поверхностей на экране монитора регулируется коэффициентом полигонизации.

В программах обычно представлены два типа участков поверхностей - базовые (или точные) и свободные. Различия определяются способом их формообразования. Необходимо подчеркнуть, что деление участков поверхности на точные и свободные не означает, что свободные поверхности не могут быть точно изготовлены.

Базовые поверхности строятся на основе генераторов (линейчатые участки, поверхность вращения, параллелепипед, цилиндр, сфера, призма, конус, тор). При свободном формообразовании поверхности (поверхности Безье, B-spline и др.) качество результата чаще оценивается дизайнером визуально. Точные участки используются для создания конструктивных элементов на сложных деталях и конструктивных элементов деталей, аналогичных построенным методом твердотельного моделирования. Свободные участки используются как для формирования видовых деталей (дизайна изделия), так и для построения сложных сопряжений на деталях, где обычные подходы не позволяют получать удовлетворительные результаты.

Над поверхностями могут выполняться сопряжения и топологические операции (сложение, вычитание, выделение части). При выполнении топологических операций над поверхностями результат может отличаться от результата аналогичных операций над телами. Поверхности можно преобразовать в тела или в адаптивные элементы.

Поверхности могут быть проанализированы на топологию (контроль дефектов), при этом могут быть точно рассчитаны их геометрические и инерционно-массовые характеристики (объем, масса, моменты инерции, площадь поверхности и др.).

Построение изделий методами поверхностного моделирования имеет определенные преимущества:

• многоэлементные поверхности могут обрабатываться как единые геометрические элементы (топологические поверхности);

• пересечения и топологические операции выполняются над поверхностью как над единым объектом;

• поверхности автоматически обрезаются при сопряжении или объединении;

• одну поверхность можно объединять с другими многоэлементными поверхностями;

• по заданной поверхности может быть построена сетка конечных элементов.

Рис. 1.24. Метод построения кривой Безье

Кривые. Для построения кривой необходимо создать определенное количество точек. Ломаная линия, соединяющая заданные точки, называется дескриптором кривой, а точки - его вершинами. Очередность создания вершин дескриптора задает направление кривой. Количество вершин в дескрипторе задает класс кривой. Порядок кривой - это количество отрезков в ее дескрипторе. Первая вершина дескриптора является начальной точкой кривой, а последняя вершина - конечной точкой. Кривая должна быть касатель-на к первому и последнему отрезкам дескриптора в начальной и конечной точках соответственно. Положение точки на кривой задается параметром U. Существуют несколько типов кривых, такие, как кривые Безье, B-spline и эквидистанты, которые различаются методами построения.

Кривая Безье. На рис. 1.24 показан пример построения кривой Безье, которая формируется по дескриптору, состоящему из трех вершин. В начальной точке кривой U = 0, в конечной точке - U = 1. Для определения положения третьей точки нужно соединить середины отрезков дескриптора и найти середину полученного отрезка. В этой точке параметр U = 0,5. Можно построить аналогичным образом еще несколько точек на различных расстояниях вдоль отрезков, пока не начнут вырисовываться очертания кривой.

На рис. 1.24 изображена кривая Безье третьего класса, второго порядка.

Кривая типа B-spline. B-spline - это непрерывная последовательность кривых третьего порядка. В граничных точках кривые имеют общие касательные. B-spline определяется одной линией -дескриптором.

Отрезки дескриптора делятся следующим образом:

• первый и последний отрезки не делятся;

• второй и предпоследний делятся пополам;

• промежуточные делятся на три отрезка.

Новые точки на отрезках соединяются и образовавшиеся отрезки делятся пополам. Середины являются точками сопряжения кривых Безье, а каждая кривая Безье строится описанным ранее способом (рис. 1.25).

Рис. 1.25. B-spline и кривая Безье, построенные по одинаковым дескрипторам

Патчи поверхности. В программных системах верхнего уровня встречаются различные виды патчей. Например, в системе EUCLID3 определено несколько их видов: ограниченные патчи, патчи поверхностей вращения и эквидистантные патчи.

Ограниченный патч формируется тремя или четырьмя граничными кривыми.

Патч поверхности вращения - это аналитически точный патч, поскольку для его построения используются образующая поверхности вращения, ось и угол поворота образующей (так же как и для модели твердого тела), а не дескриптор.

Эквидистантный патч поверхности строится по ранее созданному патчу на заданном расстоянии по нормалям в каждой точке. Эквидистантный патч не имеет своего дескриптора.

Положение точки на поверхности патча описывается параметрами U и V. Координаты той же точки в декартовой системе координат являются функциями этих параметров, т.е. X(U,V), Y(U,V) и Z(U,V). Когда значение одного из параметров (U или V) постоянно, а значение другого изменяется от 0 до 1, точка лежит на изо-параметрической кривой (см. рис. 1.26).

Патч поверхности Безье. Геометрическое место точек, принадлежащих кривой Безье в процессе ее перемещения вдоль другой кривой Безье, называется патчем поверхности Безье. Совокупность дескрипторов кривых Безье называется дескриптором патча Безье. Каждая точка на патче поверхности Безье совпадает с точкой пересечения изопараметрических кривых с заданными значениями параметров U и V. На рис. 1.26 изображена точка А с декартовыми координатами X = 10,987, Y = 0,621 и Z = 95,079, соответствующими параметрическим координатам U = 0,3 и V = 0,7.

Рис. 1.26. Изопараметрические кривые на патче

Патчи NURBS поверхности. Патчи NURBS (Non Uniform Rational B-spline) имеют ту же структуру, что и патчи поверхности вращения, а отображаются, как патчи Безье. Патчи NURBS поверхностей могут иметь элементы - патчи Безье порядка больше 9 и патчи B-spline.

Топология. В поверхностном моделировании модифицируется только структура связности патчей поверхности. Патчи поверхности могут как объединяться в одну поверхность, так и разбиваться на части. Из поверхности можно удалить часть ее патчей. В процессе модификации поверхности могут быть разрезаны, разбиты, сглажены, сопряжены.

Форму патча можно изменить путем редактирования положения вершин его дескриптора (см. рис. 2 на вклейке).

Примеры моделирования различных типов поверхностей приведены на рис. 3 на вклейке.

1.3.4. Адаптивные формы

Объемное моделирование с помощью адаптивных форм является промежуточной формой между твердотельным и поверхностным моделированием. Адаптивные формы сохраняют историю своего создания и могут участвовать в топологических операциях как тела, а также могут быть незамкнутыми, как поверхности.

Адаптивные формы делятся на базовые и составные. Строятся они аналогично телам. В отличие от операций над телами, тополоз гические операции над адаптивными формами выполняются над

Рис. 1.27. Объединение преобразованной в адаптивную форму поверхности («сигары») с адаптивной призмой

замкнутыми или незамкнутыми поверхностями. Созданные ранее тела и поверхности могут быть преобразованы в адаптивные формы.

Над адаптивными формами могут производиться топологические операции.

• Объединение двух или группы элементов (рис. 1.27). В случае пересечения незамкнутых адаптивных форм результат объединения всегда можно выбрать (см. рис. 4 на вклейке).

• Вычитание одной адаптивной формы из другой (см. рис. 5 на вклейке).

• Пересечение между двумя адаптивными формами с одновременным скруглением получаемой общей части.

• Соединение двух незамкнутых адаптивных форм с общей границей.

Способы модификации адаптивных форм.

Существует несколько способов редактирования адаптивных форм:

• изменение геометрии - модификация геометрических примитивов или топологических операций путем обращения к истории создания и редактирования параметров базовых геометрических примитивов или образующих линий;

• изменение топологии - изменение типа топологических операций и сопрягающих радиусов. В этом случае можно изменить тип топологической операции между двумя адаптивными формами и радиус скругления, но нельзя редактировать составные адаптивные формы;

• изменение сопряжений - создание или редактирование сопрягающих радиусов у адаптивных форм;

• изменение структуры - удаление, замена или извлечение геометрических примитивов из адаптивных форм. Можно модифицировать историю создания путем удаления примитивов или замены одних форм другими;

• изменение положения - изменение положения геометрических примитивов в адаптивной форме (расстояния от ссылочной точки, угла наклона по отношению к ссылочной плоскости, расположения осей).

- МЕТОДЫ АВТОМАТИЗАЦИИ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

ПРОЦЕССОВ.

4.1. Технологическая подготовка производства

Этап технологической подготовки производства тесно связан с предыдущими этапами, так как входной информацией для технологической подготовки производства являются данные геометрической модели изделия. В процессе работы технолог будет неоднократно обращаться к предыдущим этапам для проектирования моделей инструмента, оснастки или модификации модели изделия совместно с конструктором.

Практика показывает, что предприятия подходят к созданию своих интегрированных информационных систем, предназначенных для комплексного решения задач автоматизации конструирования, инженерного анализа и технологической подготовки производства, по-разному. Во многих случаях на рабочих местах конструкторов и технологов устанавливаются программные среды различных фирм-разработчиков. В этих условиях вопросы организации обмена информацией становятся актуальными. Известно, что обмен без потерь информации достигается при наличии единой базы данных для различных подсистем. Этим выгодно отличаются комплексные системы сквозного проектирования и подготовки производства верхнего уровня. В тех случаях, когда на рабочих местах устанавливаются программные среды различных фирм, организация обмена информацией между ними ложится на самих пользователей. Поэтому важно, чтобы для этих программ были разработаны соответствующие интерфейсы с необходимой полнотой реализации форматов.

Назначение этапа технологической подготовки производства в основном сводится к решению следующих задач (рис. 1.45):

• разработка технологии изготовления изделия, инструментов, приспособлений и т.д. на основе их геометрических моделей, полученных на этапе проектирования;

• подготовка программ для станков с ЧПУ по спроектированным технологиям.

Рис.  Обобщенная структурная схема технологической подготовки производства

Программные среды, с помощью которых решаются задачи этого этапа, можно объединить в две группы. К первой из них следует отнести программные комплексы, специально разработанные для выполнения всего цикла или отдельных процедур технологической подготовки производства. Среди этой группы программного обеспечения можно выделить: ADEM, ArtCAM, EdgeCAM и некоторые разработки российских фирм: КОМПАС АВТОПРОЕКТ (Аскон) - проектирование технологических процессов механооб-работки, штамповки, сборки, термообработки; FLEX ТехноПро (Топ Системы) - проектирование технологии механообработки, сборки, сварки, пайки, нанесения покрытий, штамповки, ковки, термообработки; СИТЕП МО (Станкин СОФТ) - механообработка, СИТЕП ЛШ - листовая штамповка; TECHCARD (Интермех) -комплексная система автоматизации технологической подготовки производства; ТехноПро (Вектор) - универсальная система автоматизации технологического проектирования; SprutCAM, СПРУТ-ТП (СПРУТ-Технологии) - система автоматизированного проектирования технологических процессов и др.

Другую группу программного обеспечения составляют ранее рассмотренные программные системы сквозного проектирования и технологической подготовки производства: CATIA5, EUCLID3, Unigraphics, Pro/ENGINEER, CADDS5.

Контроль качества управляющих программ выполняют специальные программы, например, такие, как NC Simul, NC Formater и др.

В производстве машиностроительных и части приборостроительных изделий используются технологии, в основе которых лежат различные физические процессы: механообработка, электроэрозионная обработка, литье металлов и пластмасс и др.

В автоматизированных системах сквозного проектирования и подготовки производства наиболее часто реализованы следующие виды механообработки: 2,5-, 3- и 5-координатное фрезерование, токарная обработка, сверление, нарезание резьбы и др. Имеется возможность моделировать движение инструмента и снятие материала во время черновой и чистовой обработки поверхности изделия. Например, в простейшем варианте 2- и 2,5-координатной обработки во многих программных комплексах реализованы следующие способы обработки поверхностей: контурная обработка, фрезерование призм и тел вращения, выборка карманов с возможностью движения «в одну сторону», зигзаг, спираль, а также нарезание резьбы и снятие фасок. В модулях 3- и 5-координатного фрезерования программных систем сквозного проектирования и технологической подготовки производства реализованы практически все возможные способы обработки всех поверхностей изделий, например, такие, как фрезерование поверхности с управлением угла наклона инструмента, шлифующее резание с возможностью обдувки и др.

При выполнении различных видов механообработки используется общая база данных для поддержки связи между геометрической моделью обрабатываемой детали и управляющей программой для станка с ЧПУ, где проходы инструмента создаются по геометрии модели. Изменение геометрии отражается в управляющей программе. Траектория движения инструмента создается интерактивно по поверхности модели изделия, благодаря чему технологи получают возможность визуально наблюдать на экране монитора имитацию процесса удаления стружки, контролировать зарезы и быстро вносить изменения в циклы обработки.

С помощью специальных функций автоматически вычисляется объем, который необходимо удалить из заготовки при обработке изделия.

4.2. Классификация методов проектирования

технологических процессов

Эффективность эксплуатации обрабатывающего и сборочного оборудования определяется качеством ТП, которое закладывается в процессе его проектирования. По мере развития автоматизации ТП понятие ТП изменялось. При использовании оборудования с ручным управлением под ТП понимали ту часть производственного процесса которая включала в себя последовательное изменение размеров, формы, внешнего вида или внутренних свойств предмета труда. Затем в это понятие добавили действия по определению состояния (контролю) предмета труда. С внедрением поточного производства и ГПС в состав ТП стали включать вспомогательные операции (транспортные, складские, маркировочные, по уборке стружки и т. п.) и управляющие операции всем производственным комплексом (линией, участком, цехом, заводом), состоящим из автоматического оборудования. Вспомогательные и управляющие операции не изменяют размеров, формы, внешнего вида и свойств обрабатываемого изделия, но являются необходимыми для осуществления обработки, сборки и контроля изделий. Как показывает опыт, отделение их от основных операций мешает выполнению проектных работ по ТПП, наладке оборудования и осуществлению процесса изготовления и контроля изделия. Поэтому в дальнейшем под ТП мы будем понимать все действия по изменению геометрических формы и размеров, внешнего вида, внутренних свойств, контролю, транспортированию, складированию, маркировке, удалению стружки, замене инструмента и силовых головок.

Технологический процесс — это система, для которой характерны понятия структуры и организации, что нашло отражение в работах Д. В. Чарнко, который предложил в определение ТП внести структурный аспект, отметил, что уровень развития технологии определяют не только методы обработки, но и структура ТП. На основании этого он уточнил основные технологические понятия. В работах В. Д. Цветкова понятие структуры ТП получило дальнейшее развитие. Структура ТП по В. Д. Цветкову имеет три составляющие: временную, функциональную и пространственную. Временная составляющая определяет состав и последовательность элементов ТП на каждом этапе изготовления изделий; функциональная — порядок преобразования изделия из одного состояния в другое; пространственная — размерные и точ-ностные связи между базовыми и обрабатываемыми поверхностями (т. е. схему установки детали в приспособлении или столе). Для задания структуры ТП введем еще одну составляющую — структурную организацию ТП, которая будет описывать набор элементов ТП и способ их соединения в систему, обеспечивающую реализацию функций по изготовлению изделия.

Любую организационную структуру ТП можно представить в виде иерархической структуры, которая задает способ ее декомпозиции. Декомпозиция позволяет одновременно рассматривать ТП как целое на верхнем уровне и как совокупность составных частей или элементов на более низких уровнях. В связи с этим при проектировании ТП решаются разнообразные задачи на различных уровнях; от формирования состава и структуры маршрутов, операций и переходов и до определения значений режимов резания и нормирования операций. В процессе проектирования можно выделить в общем случае два этапа: формирование структурной модели и определение параметров элементов ТП. На этапе определения параметров формируются количественные значения или имена (шифр режущего инструмента, режимы резания и т. д.).

Для оценки эффективности принимаемых решений (состава элементов, связей между ними, режимов резания и т. п.) используют локальные и глобальные критерии оптимальности. Локальная оптимизация заключается в прогнозировании и повышении надежности ТП, уменьшении расхода материала на изготовление одной детали, обеспечении синхронности операций по штучному времени и кратности периодов стойкости режущего инструмента, минимизации транспортных перемещений детали в процессе изготовления, максимальном использовании унифицированных решений и т. д. Глобальный критерий оптимизации заключается в минимизации себестоимости или периода изготовления изделия.

Степень проработки ТП должна быть максимально полной. Результатом проектирования может быть маршрутная технология, технологическая операция, управляющие программы для обрабатывающего и вспомогательного оборудования. Эти результаты можно получить, используя разные методы проектирования. Проведем классификацию методов разработки структур ТП, которая необходима для оценки трудоемкости различных методов, целесообразности их применения в определенной производственной ситуации, а также обеспечения качества проводимых проектных работ.

Существует несколько классификаций методов проектирования систем. И. П. Норенков классифицирует методы по сложности задач синтеза на пять уровней сложности: 1) задачи, в которых структура ТП задается (т. е. собственно синтез отсутствует); 2) перебор вариантов структуры, для выполнения которого ЭВМ задает полный перечень вариантов; 3) выбор эффективного варианта из большого, но конечного их множества методами исследования операций; 4) выбор эффективного варианта из бесконечного множества; для сужения области поиска эффективного решения применяют эвристические правила отбора, режим диалога с человеком; 5) задачи, которые решаются на уровне открытий и изобретений.

Приведенная классификация ранжирует задачи по степени их сложности, но не дает ответа на два очень важных вопроса: первый — какие процедуры следует использовать при реализации этих методов на ЭВМ? Например, задачи 1, 2 и 3-го уровней могут быть реализованы процедурой выбора решений, если возможные решения в системе зафиксированы алгоритмами. В то же время формирование решений в задачах 2-го и 3-го уровней может быть выполнено синтезом, если возможные решения компонуются из элементов путем построения связей между ними по совокупности правил; в этом случае могут появиться связи не достоверные, что требует их проверки. И второй вопрос —когда надо использовать те или иные методы? (Например, при проектировании или эксплуатации ГПС, при проектировании групповых или рабочих ТП и т. д.).

Другая классификация, по В. Д. Цветкову, дает ответы на поставленные вопросы (рис. 4.1). Однако представляется нецелесообразным выделять методы алгоритмического анализа типовых и групповых ТП, так как унифицированные ТП — это процессы-аналоги, а параметрическая настройка может потребоваться при любом методе проектирования. Далее, при добавлении

Рис.   Классификация  методов  проектирования  ТП  по  В.  Д.   Цветкову

любого элемента в структуру ТП необходимо решить задачу синтеза (формирование связи и проверка ее достоверности), при исключении элемента такая задача не ставится. Первая ситуация близка итерационным методам, а вторая — к аналитическому анализу типовых и групповых ТП. Следует также отметить, что в реальной производственной обстановке любое добавление элементов в унифицированный ТП может привести к нежелательному нарушению специализации рабочих мест, поэтому для проектирования рабочих ТП в условиях специализации производственных подразделений следует стремиться к использованию методов параметрической настройки и исключению структурных элементов. В классификации не нашло отражения то, что при проектировании единичных, типовых и групповых ТП можно (и целесообразно в условиях оптимизации) применять все другие методы.

Рассмотрим классификацию методов проектирования ТП, приведенную на рис. 4.2. Все методы разделены на два класса: адресации и синтеза. Метод адресации основан на принципе унификации, так как состав и структура рабочего ТП определяют в соответствии с составом и структурой унифицированного ТП последовательным уточнением формируемых решений при строгом соблюдении порядка перехода с более высоких уровней декомпозиции ТП на более низкие. В этом случае ТП-аналог должен обладать всеми элементами, которые используются в рабочем ТП

Рис.   4.2.   Классификация   методов   проектирования   технологических   процессов

(возможно только исключение каких-либо элементов и тех внутренних связей, которые с ними связаны). Аналогами здесь могут быть унифицированные схемы обработки, маршруты, операции, переходы, перемещения транспортных средств, движения роботов-манипуляторов при постановке и снятии изделий на рабочие места и т. д. Формально каждая составляющая ТП на любом уровне декомпозиции реализуется в общем случае одной и той же процедурой адресации, заключающейся в выборе (по принципу неокончательных решений) унифицированного решения, уточнении состава и связей, принятых ранее для соответствующей составляющей ТП-аналога, и параметрической настройке.

Метод адресации является основным методом проектирования ТП при эксплуатации ГПС. Применение его дает наибольший эффект при внедрении на производстве групповых и типовых ТП, так как он не нарушает существующей специализации производственных подразделений, упрощает процесс проектирования и отладки УП для технологического оборудования, не требует процедур синтеза новых структур. Метод адресации имеет три модификации: заимствование ТП без изменения структуры аналога и параметрической настройки; заимствование ТП без изменения структуры аналога, но с параметрической настройкой (расчет режимов резания, норм времени, подстановка размерных характеристик, имен инструмента и т. п.); заимствование ТП с исключением элементов и связей и с параметрической настройкой. Строго говоря, метод адресации без изменения структуры аналога и параметрической настройки не относится к проектированию по определению ГОСТ 22487—77, но включение его в схему классификации позволяет представить все ситуации, возникающие при проектировании ТП.

Метод синтеза требует формирования хотя бы один раз внешних связей между элементами для создания из них элементов более высокого уровня. Этот метод предполагает определение состава элементов, построение новых связей, проверку их достоверности и параметрическую настройку с использованием логических правил и аналитических зависимостей. Проектирование можно вести как с использованием аналогов, так и без них. При использовании аналогов необходимо включать в аналог новые элементы или существенно изменять их последовательность.

Метод синтеза используют для проектирования единичных типовых и групповых ТП, управляющих программ. С помощью процедуры синтеза могут проектироваться сложный инструментальный переход, блочный и позиционный переходы, управляющая программа для транспортной тележки и т. п. Этот метод довольно сложен и слабо формализован, поэтому достаточная для практики достоверность результатов проектирования достигается лишь на ограниченном множестве ТП. В связи с этим, если не удается реализовать автоматическое формирование и оценку структуры, то к процессу проектирования привлекается технолог который работает в ВС в режиме диалога.

Различают следующие модификации метода синтеза: проектирование с использованием ТП-аналогов, с использованием элементов-аналогов (например, блочных переходов) и без аналогов

Если рассмотреть все методы проектирования, представленные на рис. 4.2, слева направо, то можно заметить, что преемственность технологических решений от метода к методу убывает а следовательно, уменьшается специализация производственных подразделений, увеличиваются сроки освоения ТП и стоимость изготовления изделий. Поэтому с технологической точки зрения процесс проектирования ТП при эксплуатации ГПС должен начинаться с метода адресации без изменения структуры ТП- аналога и параметрической настройки (полное заимствование ТП) и при отрицательных результатах следует проводить последовательный переход от метода к методу слева направо до момента когда будет спроектирован ТП на конкретное изделие. Следовательно, в состав систем технологического проектирования должны входить все программные системы, которые реализуют названные методы проектирования ТП. При рассмотрении методов проектирования слева направо можно отметить нарастающую сложность этих программных систем, что достигается дополнительным подключением новых процедур принятия решений, а не их принципиальным изменением. Следует также отметить, что этот этап параметрической настройки ТП реализуется программными средствами, которые не зависят от методов проектирования.

Автоматизировать процесс проектирования структуры ТП сложно, что объясняется большой совокупностью правил проектирования, слабой их формализацией, динамичностью схем применения правил проектирования, определяемых конкретными производственными условиями. Следовательно, современные системы проектирования технологии характеризуются применением эвристических алгоритмов формирования структур, строго ориентированных на ограниченное число производственных ситуаций, поэтому системы плохо тиражируемы, не адаптивны. Зачастую решения, формируемые системой, требуют корректировки. Кроме того, при проектировании структуры требуется ввести большой объем необходимых исходных данных об изделии и производственной среде. Для корректировки решений, облегчения процесса кодирования и ввода исходных данных применяется диалог, который ведет система. Но даже диалог не позволяет повысить эффективность проектирования структуры ТП, если алгоритмы не были рассчитаны на конкретную производственную ситуацию. Оперативно изменить или дополнить алгоритмическое и программное обеспечения не представляется возможным.

Процесс параметрической настройки значительно больше формализован и менее зависим от производственной ситуации, поэтому в последнее время появилось много систем, в которых автоматически или автоматизированно выполняется этап параметрической настройки, а структура ТП формируется технологом вручную и информация о ней заводится в систему как исходные данные. Такие системы легко адаптируются к производственным условиям, требуют введения небольшого объема исходных данных и легко воспринимаются технологами при их внедрении. Однако эффективность решений в таких системах определяется квалификацией технолога, отсутствует возможность оптимизировать структуру, во многих случаях наблюдаются низкая преемственность технологических решений и недостаточная оперативность при изменении структуры ТП.

Системы параметрической настройки являются автоматизированными системами низкого уровня, с которых целесообразно начинать автоматизацию технологического проектирования. Вход в систему состоит из описания структуры ТП, некоторых общих сведений о ТП и необходимых для параметрической настройки данных об изделии. Системы подобного типа помогают быстрее снять так называемый «психологический барьер», существующий между технологом и вычислительной техникой; отработать организацию работ на предприятии при проектировании ТП с помощью ЭВМ; создать, отладить и освоить банки данных технологического назначения; отработать программное обеспечение ввода-вывода информации, организации диалога и вычислительного процесса, параметрической настройки ТП. Но это только первый шаг в автоматизации, за ним должен последовать следующий — разработка составляющей для автоматизированного проектирования структуры ТП. Особенно актуально это для ГПС.

Может показаться, что системы параметрической настройки трудно отнести к тому или иному методу проектирования. Но это только на первый взгляд. Среди этих систем можно выделить три разновидности. Первая — это системы, в которых человек формирует структуру ТП на основе анализа унифицированного ТП. В состав их входят иллюстрированные классификаторы, помогающие отнести изделие к типу или группе, и альбомы с унифицированными ТП, соответствующие типам или группам. Унифицированные ТП могут храниться в базе данных и вызываться не экран дисплея по имени, которое задает технолог, после чего он  вручную их корректирует. Эти системы формируют решения по методу адресации.

Вторая разновидность — это системы, в которых не предполагается формирование структуры ТП по унифицированным ТП Технолог на основании своего опыта и знаний производства проектирует структуру ТП и вводит ее в ЭВМ. Такие системы следует отнести к системам, реализующим метод синтеза. Третья разновидность —это системы, которые допускают формирование структуры ТП как с использованием унифицированных ТП, так и без них, т. е. они реализуют два метода проектирования ТП.

На начальном этапе автоматизации ТПП рекомендуется использовать на предприятии либо систему третьей разновидности, либо одновременно системы первой и второй разновидностей. При эксплуатации производства (особенно там, где внедрена или внедряется специализация, в том числе ГПС), следует проектировать ТП по методу адресации, а при проектировании производства (участков, линий, цехов, ГПС) — по методу синтеза.

4.3. Проектирование технологических  процессов методом адресации

Метод полного заимствования ТП-аналога предполагает поиск среди множества изделий D, хранящихся в базе данных, таких, которые имеют одинаковые ТП изготовления изделий или вспомогательных операций. Проблема состоит в том, чтобы так сформировать поисковые предписания, чтобы по ним были отобраны все изделия, имеющие одинаковые с заданным изделием ТП. Предписаний может быть несколько, так как для различных операции различных изделий идентичность ТП определяется совокупностью характеристик и ограничений на значения этих характеристик. Например, для выбора УП транспортной операции достаточно совпадения маршрутов обработки изделий, для выбор УП робота-манипулятора при обслуживании рабочего места -веса детали и в какой-то мере геометрии изделия и т. д. Выбор алгоритма формирования поискового предписания может бы осуществлен процедурой выбора решений. После выбора множества ТП, которые могут быть использованы для осуществления рассматриваемой части ТП изготовления изделия, следу оценить их эффективность и выбрать оптимальное. Этот метод LKPГd=ta;PГd=Ta,ta∈Ta,можно формально описать следующим образом:

где L — операция, выполняемая оператором, если варианты не различимы по заданному критерию; К — критерий выбора оптимального варианта из множества отобранных на предыдущем этапе ТП-аналогов Тa; Р — поисковая процедура; ta — ТП-аналог конкретной операции; Г — алгоритм выбора правил формирования и формирования поисковых предписаний; d — заданное изделие. Поисковая процедура Р может быть композицией двух процедур Р = Р2Р1 , где Р2 — процедура поиска изделий Da, имеющих идентичный ТП, а P2 — поиск множества ТП Тa по отображению Р2 : Daà Ta

Рис.   4.3.   Схема проектрирования  ТП  методом заимствования  ТП-аналога

Реализовать данный метод можно при помощи ИПС по схеме, приведенной на рис. 4.3 (без 5-го блока); применяется преимущественно при проектировании вспомогательных операций.

LKNPГd=t;PГd=Ta;	Метод заимствования ТП-аналога с параметрической настройкой предполагает использовать для проектирования ТП изготовления изделия d ТП-аналог, который имеет аналогичную структуру, но требует изменения параметров. Принятие решения осуществляется так же, как и в предыдущем методе, но добавляется блок параметрической настройки (см. рис. 4.3):

где   N — алгоритм   параметрической   настройки   по   характеристикам   конкретного  изделия;   t— ТП  изготовления   изделия  d

после параметрической настройки; Т — множество ТП изготовления изделия d.

Оценку решений можно выполнять не в один, а в два этапа: оценивать структуры ТП-аналогов после их выбора по критерию Kс и оценивать варианты ТП изготовления изделия d после параметрической настройки по критерию Кп: LKnNKcPГd = t. Поисковые предписания, по которым ведется поиск аналогов, имеют большую свободу выбора. Реализовать данный метод можно при помощи ИПС и системами параметрической настройки (например, расчетом режимов резания, нормирования, определения координат положения робота-манипулятора и т. п.). Наиболее широкое применение метод может найти при проектировании вспомогательных и основных операций, которые имеют в качестве аналога типовые ТП.

Метод заимствования с изменением структуры ТП-аналога направлен на использование возможности изготовления группы изделий Dt в специализированных производственных подразделениях (рабочих местах, участках и т. д.) с частичной переналадкой ТП на конкретное изделие d, которое адресуется к множеству ОГ. Переналадка заключается в отсутствии в конкретном ТП t отдельных элементов унифицированного ТП (операций, переходов, ходов и т. д.) или замене одного элемента ТП на другой (при условии, что эти элементы взаимозаменяемы). Считается, что ТП на конкретное изделие имеет оригинальную параметрическую настройку. Этот метод предполагает отнесение конкретного изделия d к классу (группе) изделий, объединяемых общностью изготовления. Затем соответствующий этой группе изделий унифицированный ТП tai по данным об изделии d корректируется по составу и связям методом их исключения и последующей параметрической настройкой

LKNГKPГAd=t;ГФd=GA;PGA=TA,tIA∈TA;

где FК — алгоритмы корректировки структуры ТП-аналогов Та;  Гa — алгоритмы адресации к классам (группам, типам) изделий Сa  — множество классов, к которым адресуется изделие d, т. е предполагается возможность изготовления изделия d на нескольких специализированных производственных подразделениях; Т — множество вариантов ТП изготовления изделия d.

Оценку решений можно выполнять в три этапа: оценивать адресацию к классам  gi Î Ga по критерию Kk; оценивать структуры откорректированных ТП-аналогов по критерию Кс и оценивать варианты ТП Т после параметрической настройки по критерию Кп, т.е. LKnNKсГкPГad = t.  В этой модели разделены структурная и параметрическая оптимизация ТП и явно используется принцип неокончательности принимаемых решений. В общем случае Га — набор алгоритмов классификации (адресации); Pк — множество алгоритмов рассмотрения отдельных элементов ТП на необходимость их использования в конкретной ситуации, которые обладают высокой степенью универсальности (например, выбор инструментального перехода «Сверлить отверстие») и могут храниться в базе знаний. Алгоритмы Га и Гк реализуются процедурой выбора решений. Схема проектирования ТП по этому методу

Рис. 4.4.  Схема проектирования ТП методом заимствования с изменением структуры ТП-аналога

приведена на рис. 4.4 Она отличается от предыдущей добавлением блоков 6—8 и реализацией блока 1 не поисковой процедурой, а процедурой выбора (классификации) решений. Метод может применяться для проектирования схем обработки, маршрутных и операционных ТП обработки и сборки изделий, управляющих программ основных и вспомогательных операций.

Все рассмотренные схемы проектирования реализуются процедурами поиска, выбора и оценки (расчетной процедуры). Развитие схем определяется введением дополнительных блоков, а не полным их изменением.

4.4. Проектирование технологических процессов методом  синтеза

Метод синтеза с использованием ТП-аналогов основан на формировании структуры нового ТП из структурных фрагментов ТП-аналогов. Причем ни один ТП-аналог не может рассматриваться как единственный прототип проектируемого ТП, т. е. во вновь проектируемом ТП найдется хотя бы один элемент (или связь), которых нет в ТП-аналоге. Цель данного метода — обеспечить наивысшую преемственность технологических решений при проектировании единичных, типовых и групповых ТП. В этом случае необходима база данных единичных и унифицированных ТП, которые могут быть использованы в качестве аналогов. Каждый ТП должен быть описан как система tj = ({Эi}i,{Gi}i), где {Эi}i — множество элементов ТП tj, на некотором уровне расчленения (множество операций, переходов и ходов), а {Gi}i — множество связей между элементами в ТП tj.

Сущность метода состоит в том, что в ТП-аналогах, которые реализуются на одном оборудовании и имеют единую схему базирования, выделяют такие части (фрагменты), которые можно использовать в ТП изготовления конкретного изделия d. Каждый фрагмент должен состоять из непрерывающейся последовательности элементов ТП-аналога и содержать не менее двух элементов. Например, пусть имеется ТП-аналог ta = (р1,, p2,, р3,, р4,, p5, р6, р7,, p8,), где pi — инструментальный переход, и пусть в ТП-аналоге были выделены части (р1), (р3,, р4), (р6, р7,, p8), которые можно использовать для изготовления изделия d. Последовательность р1,, р3,, р4,, р6, р7,, p8 не может быть фрагментом, так как она по отношению к ta прерывается в двух местах: p2, и p5,; часть (pi) не является фрагментом, так как состоит из одного элемента. Фрагментами в нашем примере будут части (р3,, р4)  и (р6, р7,, p8). Следовательно, любой фрагмент есть fк = = ({Эi}i,{Gi}i.

Правила объединения фрагментов могут быть разными. Например, для проектирования операционной технологии изготовления изделий на токарно-револьверных станках фрагмент fi присоединяет к себе фрагмент fm в том случае, если последний элемент фрагмента fi совпадает с первым элементом фрагмента fm. Объединение фрагментов ({fк }, {С*k}), где С*k — множество организованных связей между фрагментами, будем считать ТП, если оно содержит все необходимые для изготовления изделия d элементы. Нетрудно заметить, что таких объединений может быть несколько для одного изделия. Формальная модель метода имеет вид:

LKNSГKГTPRГd=t;ГТ(Гd)=ГТ(Ta)=Tta;iTta=TaиTtaintersecti+1Tta=⊗;ГKTia=fki;

где S — процедура синтеза; Гк — алгоритмы корректировки структур ТП-аналогов, но используемых здесь как средства выделения фрагментов; ГТ — правила разбиения множества на непересекающиеся подмножества, следовательно, система подмножеств {Tai }является разбиением множества Та (например, при проектировании ТП обработки деталей ГТ — это правила разбиения ТП-аналогов на группы, каждая из которых характеризуется общностью оборудования и схемы базирования); PR — поисковая процедура, в общем случае с ранжированием поисковых образов по степени близости к исходному объекту d; {fk}i — множество фрагментов после анализа подмножества Tai ТП-аналогов; Ti — множество вариантов ТП изготовления изделия d после анализа ТП-аналогов Tai.

Поисковая процедура PR может иметь две модификации: pr = P2RP1 и Pr= R P2P1, где R — процедура ранжирования, a P1  и P2 имеют аналогичную ранее сделанной интерпретацию.

Процедура ранжирования, которая, по сути, является оценочной процедурой, понадобилась для сокращения анализируемого множества ТП-аналогов, так как поисковые предписания, оформленные в соответствии с правилами Г, имеют большую свободу выбора аналогов. В первой модификации PR ранжируются изделия Da (P1 Гd = Da) по степени близости к изделию d, во второй модификации PR ранжируются ТП Та (P2P1Гd = Та). При проектировании ТП обработки изделия эффективнее применять первую модификацию PR.

Правила разбиения множества на непересекающиеся подмножества ГТ может быть построена аналогично Га, т. е. для представления ГТ может быть использована процедура выбора решений. Оценку решений можно проводить в три этапа: оценивать подмножества ТП-аналогов Tai, из которых формируются фрагменты {fk}i по критерию Kк, оценивать структуры синтезируемых ТП по критерию Кс и оценивать варианты ТП Т после параметрической настройки по критерию Кn т. е.

LKnNKcSГкKкГTPRrd = t.

Схема проектирования ТП по данному методу приведена на рис. 4.8. Она отличается от схемы, приведенной на рис. 4.4, добавлением блоков 9 и 10. Блоки 7, 10 охвачены связью, которая используется либо при отсутствии решения после отработки процедуры синтеза, либо в том случае, когда подмножества Tai неразличимы по критерию Kк.

Метод синтеза с элементами-аналогами основан на том, что элементы, из которых синтезируется ТП, получены на этапе унификации и стандартизации ТП и хранятся в базе данных «Унифицированные элементы ТП». На первый взгляд может показаться, что это предельный случай предыдущего метода. Однако это не совсем так.

Анализ ТП и выделение фрагментов в предыдущем методе проводились на первом уровне декомпозиции. Например, если будем рассматривать маршрутный ТП, то первый уровень декомпозиции — это уровень операций и фрагментами являются последовательности операций с их связями; если рассматривать токарно-револьверную операцию, то первый уровень — это уровень блочных переходов. Поэтому каждый фрагмент, который вычленяется из ТП, прямо или косвенно можно рассматривать с внешними связями, которые были разорваны при его выделении. Назовем их полусвязями. При соединении фрагментов (т. е. возвращении на нулевой уровень) разорванные связи восстанавливаются относительно просто, опираясь на совпадение свойств полусвязей.

При соединении элементов-аналогов связи между ними не восстанавливаются, а строятся, что значительно усложняет задачу синтеза ТП. При этом элементами-аналогами можно пользоваться на различных уровнях декомпозиции ТП (например, на уровне инструментальных, блочных, позиционных переходов при проектировании ТП обработки деталей). Схему проектирования (рис. 4.9) без детализации можно описать так. С помощью приведенной классификации изделия определяется, на каких классах

Рис. 4.8.   Схема  проектирования  ТП   методом  синтеза  с  ТП-аналогами

технических систем можно изготовить изделие, какие множества унифицированных решений и алгоритмов можно использовать при проектировании ТП. Затем определяются подмножества элементов-аналогов i-го уровня, которые можно использовать для проектирования ТП изготовления изделия d. Элементы-аналоги корректируются методом исключения отдельных, не используемых для изготовления изделия d, составляющих унифицированного решения. Из откорректированных элементов-аналогов синтезируется решение i — 1-го уровня с использованием элементов-аналогов t — 1-го уровня. Последняя процедура повторяется до тех пор, пока не будет сформировано решение на нулевом уровне.

Рис.   4.9.   Схема   проектирования   ТП   методом  синтеза  с  элементами-аналогами

Например, пусть проектируется ТП обработки деталей на токарно-револьверном автомате с программным управлением и проектирование начинается с инструментальных переходов, назначение которых проводится по унифицированным планам обработки поверхностей или сочетаний поверхностей. После выбора необходимого их состава и корректировки они объединяются

(синтезируются) в блочные переходы. При этом решаются вопросы совмещения инструментальных переходов, выбора державок и цикла обработки. Инструментальные переходы объединяются в соответствии с унифицированными схемами объединения, или иначе, унифицированными блочными переходами. Построенные блочные переходы объединяются в позиционный переход по унифицированным наладкам револьверной головки и суппортов. При этом решаются задачи совмещения работы револьверной головки и суппортов.

Формально идеальная схема проектирования методом синтеза с   элементами-аналогами   запишется   так:

LKNS1… Si-1 S1Гk Г’aГаd = t;

Гk  (Г’aГаd) = Гk ({Эai}) = {Эi};

S1  ({Эi}, {Эai-1}) = {Эi-1};

S1  ({Эi}, {Ta}) =  T, Ta  = {Эa 0}, t Î T,

где S1, ..., Si — процедура синтеза; Гk — алгоритмы корректировки аналогов; Г'а — алгоритм выбора элементов-аналогов j-гo уровня; Га — алгоритмы адресации к классам (например, выбор оборудования) изделия d. Каждая процедура синтеза при соединении элементов использует унифицированные схемы их связей (элементы-аналоги), которые могут храниться различными способами: в виде задания унифицированных решений как технических систем с их составляющими и связями между ними (например, блочные переходы в работе [49]), в виде матриц, которые определяют допустимые виды связей между элементами нижнего уровня и т. д. Способы задания элементов-аналогов определяют разновидности процедур синтеза. Следует обратить внимание на регулярность применения процедуры синтеза в формальной модели.

Оценку решений можно проводить в несколько этапов: оценивать адресацию к классам по критерию Kk, оценивать структуры откорректированных элементов-аналогов по критерию Кс,  оценивать структуры решений после выполнения каждой процедуры синтеза по критериям Ксi где i = 1, ..., i, и оценивать варианты ТП Т после параметрической настройки по критерию Кn т. е.

LКn NКсi S1… Ксi -1 Si-1 Ксi S1Кс,Гk Г’a Kk Гаd = t;

Метод синтеза без аналогов характеризуется тем, что все составляющие ТП на всех уровнях декомпозиции, кроме базового, синтезируются из элементов базового (элементарного) уровня декомпозиции. Элемент базового уровня — это движение (рабочий или вспомогательный ход) или действие. В том случае, когда нет аналогов, формирование решения на любом уровне может проходить только при исследовании взаимодействия заготовки и технической системы, на которой реализуется ТП изготовления изделия. Следовательно, необходимо иметь адекватные модели изделия, заготовки и среды (оборудования, инструмента, приспособлений, помещений и т. п.), в которой это изделие изготавливается.

Схем реализации метода синтеза без аналогов несколько. Объясняется это определенной независимостью задач, решаемых в процессе проектирования (например, задачи определения допустимых схем базирования и методов обработки поверхностей, необходимых и достаточных для получения заданного их качества). Поэтому говорить о первоначальности той или иной технологической задачи при проектировании ТП довольно сложно, но можно сказать о том, что на первом этапе идет переход от понятий, описывающих изделие и среду, к понятиям ТП. Например, анализ размерных связей изделий позволяет определить схемы базирования, анализ качества поверхностей — допустимые планы их обработки (через движения и действия) и минимально допустимый припуск на обработку и т. д. Затем, опираясь на эти понятия и модели изделия и среды, а также на те модели, которые будут получены в процессе решения задач (например, модель заготовки) синтезируются решения на более высоких уровнях декомпозиции. Формально схема проектирования имеет вид:

LKNS1… Sn-1- Sn∪mi=1Гaid=t;

Гаid = {Эn};

S1  ({Эj}, {M}) = {Эj-1};

S1  ({Э1}, {M}) =  T, T  = {Э0}, t Î T,

где m — число независимых задач технологического проектирования, которые можно рассматривать как начальные; rat — алгоритмы перехода от понятий, задающих изделие и среду, к элементарным понятиям; {Эn} - множество элементов базового уровня декомпозиции, которые используются для изготовления изделия d; {Эj} — множество элементов ТП j-го уровня декомпозиции; {M} — множество моделей (среды, заготовки, изделия и промежуточных решений). Следует обратить внимание на то, что алгоритмы Гat при выборе решений опираются только на данные об изделии, что справедливо, если они позволяют выбрать все допустимые варианты решений. Характеристики конкретной производственной ситуации учитываются на этапе синтеза решений.

Оценка решений может выполняться в несколько этапов: оценка выбора элементов базового уровня декомпозиции по критериям Kki', оценка структуры решений после их синтеза на j-м уровне декомпозиции по критериям Kcj и оценка вариантов ТП после параметрической настройки по критерию Кn т. е.

ZKnNKAS1… KCn-1Sn-1KCn- Sn∪mi=1KkiГaid=t;В этой модели, как и в предыдущих, используется принцип неокончательности принимаемых решений. Если для синтеза использовать одну унифицированную процедуру, то можно создать библиотеки правил синтеза и моделей, как это предлагается в работе [49]. Схема проектирования приведена на рис. 4,10.

Рис.   4.10.   Схема   проектирования   ТП   методом   синтеза   без   аналогов

Последовательность алгоритмов формирования понятий на базовом уровне не принципиальна При проектировании групповых ТП приведенная схема видоизменяется по двум причинам: 1) принятие решений ведется по отношению не к одному изделию, а к группе изделий, поэтому возникает необходимость на каждом этапе унифицировать решения, принимаемые по каждому изделию;-2) на основании сформированных планов обработки поверхностей и минимальных припусков на обработку поверхностей проектируется заготовка на группу изделий; в зависимости от размера напусков может измениться план обработки, число установок и

распределение переходов по операциям, поэтому возникает необходимость во вторичном проектировании ТП, но уже сверху вниз, т. е. от маршрутов до ходов.

5.   ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ТПП.

ИО-это совокупность данных, используемых для решения задач АСТПП и размещенных на бумажных и магнитных носителях, а также комплекс документов, регламентирующих состав и структуру данных , способы размещения их на носителях информации и правила ведения архивов и баз данных.

Классификация проектной информации

1.Информация о технологическом оснащении. Для технологического  оснащения можно выделить группы однородных объектов, отличающихся лишь значениями параметров.(Стандарты и каталоги).

2.Нормативно-справочная информация используется для расчетов режимов резания, припусков, заготовок и.д.(Справочники и каталоги).

3. Информация о деталях и сборочных единицах является наиболее сложной, т.к. представляется в графическом виде и имеет переменную структуру(Чертежи).

4. Информация о ТП имеет во много раз больший объем по сравнению с информацией о деталях и сборочных единицах, т.к. на одну деталь может приходиться несколько десятков технологических операций. Для нее характерно разнообразие используемых документов (технологические карты, карты операционных эскизов, ведомости оснащения и т.д.)

5.Планово-учетная информация необходима для нормального функционирования ТПП(Графики и планы выполнения работ по ТПП, отчеты и акты о завершении соответствующих работ).

Классификация деталей

Детали могут классифицироваться различными методами в зависимости от цели классификации. Рассмотрим один из примеров возможной классификации, представленный в табл. 4.

Таблица 4

В данном примере основными признаками классификации являются форма детали, основная поверхность и поверхности наложения, материал, вид заготовки. Для уточнения могут быть добавлены признаки: размеры (габаритные, основной поверхности и поверхностей наложения); покрытия; термообработка и т.д.

Представленная классификация не единственная; могут быть предложены другие подходы.

На базе проведенной классификации осуществляется кодирование информации о детали.

Кодирование деталей

Кодирование может быть осуществлено двумя способами.

Первый способ - кодово-текстовое описание детали. Полученный код (как правило, примерно одна страница печатного текста) содержит полную информацию как о детали в целом, так и о всех ее конструктивных элементах (поверхностях, покрытиях, термической обработке и др.).

Второй способ - конструкторско-технологический код. который содержит обобщенную информацию о детали без излишней детализации.

Код состоит из отдельных фрагментов, описывающих тот или иной признак. Каждый фрагмент имеет фиксированное количество разрядов. Заранее оговаривается, как кодируется признак - цифровым или символьным кодом. Конкретный код каждого признака устанавливается, как правило, по-разному в каждой конкретной АСТПП.

Значение класса детали обозначают в соответствии со Всесоюзным технологическим классификатором деталей машиностроения и приборостроения: тела вращения - код 71; корпусные детали - код 72 и т.д.

Следующий фрагмент кода - обрабатываемая поверхность - может быть закодирован, например, следующим образом. Сначала кодируется основная форма, как это показано в табл. 5. Элементы основной формы определяют форму детали, ее структуру и габаритные размеры.

Следующий этап - кодирование элементов наложения, т.е. различных поверхностей, образованных в результате последующей обработки поверхностей основной формы или поверхностей наложения (к таким относятся фаски, грани, резьбы, элементы зубчатых зацеплений, отверстия и т.д.). Например, кодирование резьб может быть осуществлено следующим образом: метрическая внутренняя - код 010, метрическая наружная - код 110, трапециидальная внутренняя - код 020, трапециидальная наружная -код 120 и т.д.

Аналогично кодируется вид заготовки, например: литье в разовые формы - код 100, прокат круглый 211, прокат квадратный 212, прокат шестигранный 213, прокат трубный 216, штамповка 310 и т.д.

Таблица 5

Рассмотрим пример построения кода детали. В качестве детали будем использовать трубу с внутренней резьбой (рис. 24).

Полученный код (71 002 010 216) расшифрован в табл. 6.

Рис. 24 Труба с внутренней  резьбой

Таблица 6

| Код | 71 | 002 | 010 | 216 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расшифровка | Тело вращения | Труба | Внутренняя метрическая резьба | Заготовка: прокат трубный |

Кодирование технологических процессов

Кроме кодирования деталей в АСТПП важное место занимает кодирование технологических операций и переходов.

Один из вариантов кодирования: значения кодов переходов возрастают в соответствии с традиционной в машиностроении последовательностью их применения при обработке деталей.

Пример кодирования приведен в табл.7.

Таблица 7

| Наименование операции | Код операции | Наименование перехода | Код перехода |
| --- | --- | --- | --- |
| Отрезная | 001 | Отрезать заготовку | 001 |
| Слесарная | 002 | Заправить концы прутка | 002 |
| Правильная | 003 | Править пруток | 003 |
| Торцефрезерная | 005 | Фрезеровать торец № 1; фрезеровать торцы № 1 и №2 | 005 006 |
| Токарная черновая | 010 | Точить торец начисто; наметить центр отверстия; сверлить отверстие; расточить отверстие начерно | 010 011 012 018 |

10. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ СТАНКОВ С ЧПУ

10.1.КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ (САП).

Развитие числового программного управления оборудованием в значительной степени связано с разработкой методов и систем автоматизированной подготовки (САП) УП с помощью ЭВМ.

Ручная подготовка УП  состоит из следующих элементов:

- разработки маршрутной технологии (определить, какие операции и на каких станках необходимо произвести, чтобы исходная заготовка приняла

черты готовой детали с учетом требуемого качества);

- разработки технологии обработки (установить виды переходов, инструментов, режимы резания при обработке каждым инструментом);

- 3) обработки геометрической информации, в результате которой находится траектория движения каждого инструмента. Здесь должны учитываться возможности системы ЧПУ, т.е. виды интерполяции, которые можно осуществить;

- 4) записи УП в символах принятого кода;

- 5) записи УП на программоноситель;

- 6) контроля, отладки и редактирования УП.

Если все названные этапы выполняются с помощью ЭВМ, то можно говорить о полной автоматизации подготовки УП. Однако и в этом случае переходы от этапа к этапу реализуются технологом-программистом путем разработки соответствующего математического обеспечения (МО).

САП решает технологические и геометрические задачи, необходимые для подготовки УП обработки деталей.

С помощью ЭВМ решаются, например, такие геометрические задачи: вычисление координат опорных точек обрабатываемых контуров; аппроксимация криволинейных поверхностей, реализация которых невозможна имеющимися в системе ЧПУ интерполяторами; расчет параметров эквидистант; учет износа инструмента и т.д.

Отдельные модули МО объединяются в системы,   предназначенные   для   различных технологических  групп станков. Необходимость подразделения САП по технологическим признакам вызвана существенными различиями процессов обработки на токарных, фрезерно-расточных,  шлифовальных и других станках. Существующие отечественные и зарубежные САП различаются по технологическому назначению, области применения, видам задач, решаемых с помощью ЭВМ, типу применяемой ЭВМ   (универсальные или специализированные). При разработке МО для САП решаются следующие задачи: 1) выбор входного языка для описания типовых траекторий. Входной язык должен охватывать все возможное многообразие траекторий при минимальном и наиболее естественном словарном наборе;  2) разработка алгоритмов преобразования

геометрической информации, представленной на входном языке, в формы, пригодные для записи их на алгоритмических или машинных языках; 3) алгоритмизация решений типовых математических задач по отработке заданных траекторий; 4) разработка алгоритмов, учитывающих возможности конкретных технических средств.

МО САП выполняется в виде нескольких программ и строится по структуре препроцессор-процессор-постпроцессор (рис. 4.6).

Препроцессор осуществляет перевод исходных данных с языка САП на машинный. Процессор решает общие геометрические (геометрический процессор) и технологические (технологический процессор) задачи. Постпроцессор разрабатывают для конкретных типов комбинации "станок-система управления" или в обобщенном виде для ряда станков.

Таким образом, процесс расчета управляющей программы включает два этапа - подготовку программы общего назначения (процессор) и программы специального назначения (постпроцессор), Наличие такой дополнительной программы характерно для универсальных систем ( APT, ADAPT, NELNC, ЕХАРТ и др.).

Постпроцессор выполняет следующие типовые функции: 1) считывание информации, подготовленной процессором; 2) перевод ее в координатную

систему конкретного станка; 3) проверку ограничений на станке (длина хода узлов, допустимые скорости подач и шпинделя и др.); 4) выдачу величин подач и скоростей шпинделя; 5) выдачу команд на перемещения с учетом допустимых величин ускорения при разгоне и торможении и цены импульса системы; 6) выбор способа интерполяции (линейная, круговая); 7) подготовку программоносителя (бумажная или магнитная лента и др.); 8) распечатку таблицы выходных данных в помощь технологу-программисту; 9) диагностику и распечатку ошибок.

10.2. ЯЗЫКИ САП

Основой любой САП является ее входной язык. Языки программирования разрабатываются для решения различных производственных задач. Последние можно систематизировать следующим образом: 1) ЧПУ станками; 2) управление роботами; 3) управление производственными процессами; 4) обработка информации в АСУП,

Родоначальником технологических языков высокого уровня является язык APT (Automatically Programmed Tools), предназначенный для пятикоординатной контурной обработки. Язык APT предложен Технологическим исследовательским институтом в Чикаго. Вследствие большой универсальности APT получил международное признание.

Программа на языке APT состоит из фраз английского языка и включает операторы четырех типов: 1) геометрическое описание конфигурации заготовок; 2) задания движения обрабатывающего инструмента вдоль обрабатываемой поверхности; 3) управления выполнением отдельных функций станка (изменение скорости шпинделя, реверс и т.д.); 4) специальные директивы, облегчающие программирование алгоритмов обработки (циклы, подпрограммы) и управляющие процессом трансляции.

Схема подготовки АРТ-программы приведена на рис. 4.7.

Процессор служит для преобразования исходной программы обработки заготовки в программу движения обрабатывающего инструмента. Транслятор преобразует полученное описание в последовательность машинных команд, выполняемых арифметическим устройством. В результате формируется массив, характеризующий положение обрабатываемого инструмента. Вывод МО на печать позволяет осуществлять контроль программы. На выходе процессора формируется программа, не зависящая от типа станка и устройства ЧПУ. Постпроцессор осуществляет адаптацию этой программы к конкретному устройству.

Однако система APT оказалась достаточно сложной в эксплуатации, требовала больших объемов памяти и программы процессора. Поэтому на базе APT было предложено несколько языков, пригодных для мини-ЭВМ. Система программирования на языке ЕХАРТ была разработана в ФРГ. Общие черты ЕХАРТ1 и ЕХАРТ2 относятся также к языкам 2 С, L и APT.

Язык ЕХАРТ1 разработан для подготовки управляющих программ к сверлильным станкам и не требует специальных знаний о станке. Его основные особенности заключаются в следующем: 1) геометрия детали и процесс механической обработки описываются с помощью простых предложений свободного формата; 2) размеры задаются так, как они указаны на чертеже; 3) можно

задавать положение группы точек, расположенных на прямой, окружности, что особенно важно для сверлильных станков; 4) технологические параметры обработки (режущий инструмент, скорости шпинделя, последовательность операций и др.) автоматически задаются процессором на основании конкретных параметров оборудования. Технологический процесс, данные о станке, инструменте, материале заготовки вводятся в ЭВМ, которая определяет режимы резания, траекторию, выбирает инструменты.

Алфавит языка ЕХАРТ 1 составляют латинские заглавные буквы, десятичные цифры (1,2, ..., 0) и специальные символы. Знак дроби "/" используется для разделения предложения на главную и второстепенную части. Главная часть предложения (ключевое слово) записывается слева от знака дроби. Справа от знака помещается второстепенная часть, которая может состоять из модификаторов и (или) чисел. Второстепенная часть предложения делится с помощью запятых на модификаторы и (или) числа.

Идентификаторы помещаются в скобках для того, чтобы показать, что они являются полностью законченными предложениями. Например, GOTO/ (POINT/12,5,7). Знак равенства "=" используется для отделения

переменных величин от слова, к которому они относятся.

Например, Р17 = POINT /12,5 ,7.

Элементами языка являются слова, числа и синтаксические символы. Слова состоят из букв и цифр. Слово начинается с буквы. Максимальное число знаков в слове 6. Различают два типа слов: слова языкового набора и символы. Слова языкового набора имеют определенное значение и составляют словарный запас, которым должен пользоваться программист. Символы выбираются свободно и не должны совпадать со словами языкового набора. Они применяются для того, чтобы дать название какому-либо предложению, а затем к нему обращаться.

Предложения состоят из слов, чисел и синтаксических элементов. Предложение включает основную часть и вспомогательную (если это необходимо) . Эти части разделяются знаком дроби. Последовательность предложений составляет программу.

Положение точки на станке определяется в системе координат X, Y, Z. Ось Z направлена параллельно оси инструмента. Связь между координатными системами станка и детали задается предложением

TRANS / x, у, z,

где x, у, z — координаты нулевой точки (начала отсчета) координатной системы детали в координатной системе станка.

Для определения отдельных точек и групп точек используется информация о плоскости Z в виде такого предложения:

ZSURF/z ,

где z — координата по оси Z, определенная в плоскости, параллельной плоскости X— X и расположенная на расстоянии z от нее.

Отдельная точка (рис. 4.8) определяется предложением

символ =  POINT /x, y, z,

где х, у, z - координаты точки.

Для определения положения группы точек применяются прямые линии.

Прямые линии определяются следующими предложениями:

символ = LINE / x1, у1; x2, у2   ,

где x1, у1 - координаты первой точки; х2, у2  - координаты второй точки. Другие варианты определения линии (рис. 4.9):

символ = LINE/PI, P2,

где PI, P2 — символы точек;

символ- LINE/PI, ATANGL, а,

где Р1 — символ точки; а — значение угла между линией и осью X,

Окружности служат для определения положения точек, расположенных на них. Окружность задается предложениями (рис. 4.10):

символ = CIRCLE /x, у, r,

где x, у - координаты центра окружности;  r — радиус окружности;

символ =  CIRCLE /CENTER, PI, RADIUS, r,

где Р1 — символ точки, являющейся центром окружности.

Язык позволяет задавать группу точек, расположенных в определенном порядке на прямой линии (на равных и разных расстояниях) и на окружности (на равных и разных расстояниях).

Для технологических определений в языке ЕХАРТ1 имеются предложения, описывающие деталь и процесс механической обработки, который выполняется в координатах, заданных предложениями геометрических определений. Язык предусматривает возможность автоматически выбирать параметры и режимы резания, которые обычно представляются в виде анкет.

Для описания технологических операций можно использовать: а) индивидуальное программирование движения инструмента с предложениями для подачи и скорости резания; б) отдельные операции; в) циклы обработки; г) последовательные операции.

При задании перемещения исполнительного органа в плоскости XYZ конкретная траектория не устанавливается. Координаты вводятся с помощью предложения FROM. Текст предложения

FROM/x, у, z

.

Рис. 4.10, Определение окружности:

для а С1 = CIRCLE/25, 10, 15;  для 6 Р1 •- POINT/25, 10; Cl = CIRCLE/CENTER, PI ;

RADIUS, 15.

Перемещение в конкретную точку задается предложением

GOTO/x, у, z .

Если требуется обойти препятствие при перемещении из одной точки в другую, используется модификатор AVOID.

Отдельные данные могут оформляться в виде подпрограммы. Подпрограмма - это полностью завершенная часть программы, обозначенная символом (без индекса). Подпрограмма хранится в ЗУ и вызывается при появлении ее символа в программе обработки детали. Вызов может производиться многократно.

Определение подпрограммы производится предложением

символ = MACRO/ fp1, fp2 или символ = MACRO,

где fp\, fp2 — параметры подпрограммы.

Завершение подпрограммы определяется предложением TERMAC. Все фразы между предложениями MACRO и TERMAC запоминаются и хранятся в виде подпрограммы.

Язык ЕХАРТ2 применяется для программирования работы токарных станков с позиционными и контурными системами ЧПУ.