I. ОБЩАЯ ОБСТАНОВКА.

По распоряжению начальника гражданской  обороны Азотно-тукового комбината (АТК)
проводится исследование устойчивости работы объекта в чрезвычайных ситуациях.
Исследование устойчивости работы объекта  провидится в два этапа

- на первом этапе проводится анализ устойчивости работы объекта 
заданных  величин избыточного давления во фронте ударной волны в пределах
0.05-0.6 кгс/см. кв., при которых основные элементы объекта получают
средние и слабые разрушение.

- на втором этапе проводится оценка устойчивости работы объекта исходя иэ
возможных ядерных ударов, осуществляемым  противником по городу.

Исходные данные (по вариантам) для проведения исследования на случай применения
 противником оружия массового поражения приведены и таблице 1.

# II  ИСПОЛНИТЬ

## I ЭТАП

1. Выписать исходные данные указанного варианта (Таблица 1)

2. Начертить график (приложение I). Выписать на график наименования заданного цех,
(приложение 2)

3. Для установленных данных избыточного давления во фронте ударной волны 0,05-0.6 кгс/см.кв.. в пределах которой ведется исследование, определить устойчивость оборудования цеха, при котором оно получает слабые и средние разрушения (приложение 3)
Данные исследования по каждому наименованию оборудования цеха и условные обозначения нанести на график (приложение I)

Сделать выводы по результатам исследования для пределов заданной величины збыточного давления во фронте ударной волны  0.05 - 0.6 кгс/см. кв. (вариант приложение 1, этап I)

II ЭТАП

4.  Для мощности ядерного взрыва, указанных в исходных данных варианта определить расчетную величину избыточного давления во фронте ударной волны (приложение 4), расчетную величину светового импульса (приложение 5} и пожарную обстановку (приложение 6).
  Для расчетной величины  избыточного давления сделать выводы о возможном  характере разрушений оборудования цеха и определит потребное количество сил и времени на его
восстановление (вариант-приложение 1. этап 11).

5. Оценить радиационную обстановку  и сделать выводы из оценки.
При этом определить:

- режим защиты рабочих и служащих (приложение 7)

-дозу облучения, которую могут получить рабочие после выхода их из убежища при продолжительности работ по восстановлению оборудования цеха в течение 12 часов.

Коэффициент ослабления в период проведения работ (Косл.)=7.
Коэффициенты для пересчета уровней радиации на любое время (приложение 8).

Таблица  1

III. Исходные данные

| № Показатели | Номера вариантов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Мощность ядерного взрыва (тыс.т) | 50 | 50 | 100 | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 |
| 2. Вид ядерного взрыва В - воздушный, Н - наземный) | В | Н | В | Н | В | Н | В | Н |
| 3. Расстояние от центра (эпицентра) взрыва до объекта (км) | 2,0 | 1,5 | 3.7 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,5 4.5 | 4.5 |
| 4. Уровень радиации на 1 час после взрыва - р/ч* | 103 | 105 | 140 | 180 105 | 105 | 185 | 180 245 | 245 |
| 5. Установленная доза облучения рабочих и служащих - (Р) | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 30 | 30 |
| 6. Номер цеха | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 |
| 7. Количество рабочих, выделяемых в сутки для восстановления оборудования цеха - (чел.) | 80 | 50 | 45 | 90 | 60 | 30 | 8О | 50 |

| № п/п | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 200 |  | 500 |  | 100 |  | 200 |  | 1000 | 1000 | 2000 | 500 | 200 | 500 | 200 | 1000 |  |
| 2 | в | н | в | н | в |  | н |  | в |  | н |  | в | н | в | н | в | н | в | н |  |
| 3 | 5 | 5.5 | 7.0 | 7,5 | 3,0 |  | 4,5 |  | 2,7 |  | 3,0 |  | 5 | 5,5 | 7 | 4,5 | 3 | 3,6 | 3 | 5,5 |  |
| 4 | 180 | 102 | 85 | 106 | 145 |  | 140 |  | 110 |  | 98 |  | 85 | 112 | 150 | 95 | 143 | 240 | 142 | 250 |  |
| 5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 |  | 20 |  | 25 |  | 20 |  | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 30 | 20 | 30 |  |
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 7 | 45 | 90 | 60 | 30 | 80 |  | 50 |  | 45 |  | 90 |  | 60 | 30 | 80 | 50 | 45 | 90 | 60 | 30 |  |

*  Радиоактивное заражение на территории цехов, которые оказались в очагах поражения
воздушных ядерных взрывов, образовалось в результате нанесения наземных ядерных
ударов по соседним объектам.

IV. СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСТОЙЧИВОСТИ
ОБОРУДОВАНИЯ ЦЕХА

Приложение 1

| Наименование оборудования | Степень разрушения в зависимости от величины избыточного давления (кгс/см. кв.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. вертикальный теплообменник |  |  |  |  | + | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. конвектор |  |  | + | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Скруббер |  |  |  | + | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Трубопроводы на ж/б эстакадах |  |  |  | + | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

+  -  слабые разрушения

*   - средние разрушения

0   - сильные разрушения

I  ЭТАП

1. Вывод  для пределов заданной величины избыточного давления во фронте ударной волны от 0.05 до 0.6 кгс/см. кв.:

При избыточном давлении до 0.1 кгс/см. кв. оборудование цеха не получает разрушений.

При избыточном давлении 0.1-0.2 кгс/см. кв. происходят слабые разрушения, а при давлении 0.2-0.3 кгс/см.кв. средние разрушение конвектора

При давлении 0.2,0.3 кгс/см.кв. происходят слабые, а при давлении 0.3-0.5 кгс/см.кв средние разрушения скрубберов и трубопроводов на ж/д эстакадах.

При давлении 0.3-0.4 кгс/см,кв. происходят слабые разрушения,0.4-0.6 кгс/см.кв. - средние разрушения теплообменников

Наиболее слабым элементом оборудования цеха является конвектор, который необходимо вносить в план-график мероприятий по повышению устойчивости оборудования АТК (приложение 9).

II ЭТАП

2. Для расчетной величины избыточного давления во фронте ударной волны
при заданной мощности ядерного взрыва

1) При расчетной величине избыточного давления 0.3 кгс/см2 получают разрушения:

- среднее - конвертор;

- слабое - скруббер и трубопроводы на ж/б эстакадах.

2) Общая потребность рабочей силы на восстановление 76 человеко-дней:
конвертора — 50, скруббера - 23, трубопроводов - 3 человеко-дня.

3) Цех выделяет на восстановление в сутки 50 человек.

4) Потребное количество времени на восстановление 76/50 =1.5 суток.

Приложение № 2

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ

| Наименование цеха | Числен-ть Раб.и сл. в наиб.смене | Характер зданий | Степень огнестой-кости | Категория Взрывоопас-ности | Наименование оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цех синтеза аммиака компрессором | 50 | Расположение открытое. Каркасн. промышленные здания | 1 | в | Компрессоры, конденсационные колонны синтеза, испарители, водяные конденсаторы, сепараторы, сборники аммиака, трубопроводы на стальных и ж/б эстакадах. |
| 2. Цех конверсии метана | 35 | - « - | 1 | А | Теплосборники, конверторы, скрубберы, трубопроводы на стальных и ж/б эстакадах, сборник, компрессоры. |
| 3. Цех карбамида | 32 | - « - | 1 | в | Компрессоры, сборники, холодильники, насосы, колонны синтеза, скрубберы, испарители. |
| 4. Цех азотной кислоты | 67 | - « - | 1 | В | Скрубберы, промывные башни, холодильники, насосы, поглотительные башни, сборники, мешалки, трубопроводы на ж/б эстакадах. |
| 5. Цех аммиачной селитры | 43 | - « - | 1 | В | Скрубберы, вакуумиспарители, промыватели, ловушки, подогреватели, водяные конденсаторы, сепараторы. |
| 6. Цех разделения воздуха | 23 | - « - | 1 | Б | Компрессоры, ректификационные колонны, насосы, испарители, трубопроводы на стальных и ж/б эстакадах. |

Приложение №3

### СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

По устойчивости типового оборудования химических предприятий к ядерному
взрыву и потребным силам для его восстановления

| Наименование оборудования | Степень разрушения | Избыточн. Давление Кг/кв.см | Характеристика повреждения | Чел.- дней | Потребность в силах и средствах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Состав бригады | Потребный материал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 .Абсорбционные, промывные, поглотительные башни | Слабое | 0.1-0.3 | Расстыковка и системы подачи | 35 | Такелажн – 2; Крановщика – 2;Газопроводч.- 4;Слесари -1 | Трубы, Фланцы |
|  | Среднее | 0.3.-0.4 | Анкерные болты ослабели, возможен сдвиг башни относительно фундамента | 85 | То же; доп-но плотники – 2; Подсобн. - 2 | То же и пиломат. бетон |
|  | Сильное | 0.4-0.8 | Башня опрокинута, трубные соединения разрушены | 210 | То же | То же и стальная арматура, изоляционные материалы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. Болтушки, грануляционные башни, дозаторы ж/б, резервуары, мешалки, суперфосфатные камеры, упаковочные материалы | Слабое | 0.05 - 0.1 | Деформация корпуса | 25 | Арматурщики – 2; Сварщики – 2; Такелажники –1; Крановщик -1 | Листовая фасонная сталь |
|  | Среднее | 0,1-0.3 | Система подачи материалов разрушена, анкерные болты ослабли | 88 | Арматурщик – 2;Сварщики – 4;Такелажн.-5; Крановщики – 3; Слесари – 2; Газопроводч.- 2; Плотники - 2 | То же |
|  | Сильное | 0,3-0,7 | разрушены корпуса | 169 | тоже |  |
| 3. водяные конденсаторы | Слабое | 0.05-0.1 | контрольные приборы разбиты, крепления ослабли | 8 | Крановщики — 1; Сварщики –11; Газопроводч. –1; Арматурщик -1 | Приборы Трубы |
|  | Среднее | 0.1 -0.3 | конденсатор сорван с крепления и перевернут | 26 | Слесари - 2 ; Крановщики — 2; Арматурщики – 2; Сварщики – 1; Изолировщики -1 | Конструкторские элементы, рулонные материалы; приборы, трубы |
| 4. Вращающие плечи, холодильники, сушильные барабаны, подогреватели | Слабое | 0.2-0.3 | Подводящий трубопровод и дымоход разрушены | 72 | Крановщики — 2; Арматурщики – 2; Сварщики - 22 | листовая сталь, фасонные элементы |
|  | Среднее | 0.3-0.7 | Все наружные трубопроводы и своды печи разрушены | 76 | То же, доп. Газопроводчики - 2 | то же, доп.облицовка |
|  | Сильное | 0.7-0.8 | Печь сорвана с места; корпус деформирован; в механизмах передачи поломаны зубья | 204 | Крановщики — 2; Слесари – 2; Подсобн. – 4; Арматурщика – 2; Сварщики - -2 ; Газопровод. -2 | Валы, шестерни, трубы, фасонная и листовая сталь, огнеупорный кирпич |
| 5. Вакуумо-испарители, испарители | Слабое | 0.1-0.2 | Выведены из строя контр. приборы | 4 | Газопроводчики - | приборы, напорные трубки |
|  | Среднее | 0.2-0.3 | Испаритель опрокинут; нарушены трубопроводы | 103 | Крановщики –2; Газопроводы. – 2;Сварщики - -4; Изолировщики – 8; Арматурщики - 2 | то же |
| 6. Компрессоры | Слабое | 0.2-0.3 | Контрольные приборы повреждены, тонкие трубки лопнули | 44 | Газопроводчик – 1; Крановщики –2; Такелажники - 2 | Манометры, трубки |
|  | Среднее | 0.3-0.7 | Патрубки растрескались.; соединения разошлись | 22 | Газопроводч. –2; Слесари-2; Сварщики -1 | Трубки, манометры,патрубки. |
|  | сильное | 0,7-1,0 | Компрессор сорван с фундамента, наружные воздуховоды разрушены. | 47 | тоже, доп. подсобники - 2 |  |
| 7 конденсационные колонны, синтеза, отбелочные колонны, промывные кол., промыватели ректификационные колонны, конверторы | слабое | 0.1-0.2 | верхняя половина колонны наклонилась; трубы расстыковались | 35 | такелажн.-4; крановщики-2;слесари-1; газопровод.-2; сварщики-2 | трубы, фланцы |
|  | среднее | 0.2-0.3 | анкерные болты ослабли; колонна сдвинута | 50 | то же; ,доп. плотники-2 | то же. доп. бетон, пиломатериалы |
|  | сильное | 0.3-0.6 | колонна опролинулась | 280 | тоже | то же и анкерн. болты |
| 8. ленточные транспортеры | слабое | 0.2-0.3 | опорные колонны деформированы | 3 | арматурщики-2; крановщики-2 | конструкц. сталь |
|  | среднее | 0.3-0.4 | колонны разрушены, транспортная лента | 17 | арматурщики-2 | то же; .доп. изоляцион. мастер. |
| 9 Насосы, турбонасосы | слабое | 0.7-0.9 | подводящие и отводящие трубопроводы разрушены | 4 | сварщики-2; газопровод.-2; слесари-1 | трубы, муфты |
|  | среднее | 0.9-1.0 | крепящие болты срезаны, крыльчатка разъединена с двигателем | 8 | то же; доп. крановщики-1; электрики-1; подсобники-1 | то же, доп, болты, бетон |
| 10. скрубберы | слабое | 0.2-0.3 | расстыковка дренажной системы с корпусом, секции корпуса потрескались | 23 | газопров.-2; такелажн.-4;подсобники-2 | трубы, арматура, каменноугольн. пек |
|  | среднее | 0.3-0.5 | скруббер опрокинут, повреждены все соединения, секции корпуса потрескались | 40 | крановщики-1; газопров.-2; такелажн.-2; подсобники-3 | то же; .доп. новые секции корпуса |
| 11 Сепараторы | слабое | 0,1-0.3 | вышли из строя тонкие трубки контрольных приборов | 3 | Газопровод-1 | Манометры, термометры |
|  | среднее | 0.3-0.5 | Лопнула труба подачи жидкости в месте соединения с центрифугой | 7 | Газопровод-2; Сварщики-2 | Тоже |
| 12 Сборники (ловушки) | слабое | 0.3-0.4 | Анкерные болты ослабили; наружные трубопроводы разъеденились | 22 | арматурщики-3; компрессор.-2; газопровод.-2; сварщики-2 | арматура, трубы, конструкционные материалы |
|  | среднее | 0.4-0.7 | анкерные болты срезаны , сборник опрокинут | 29 | тоже | тоже |
| 13 Теплообменник | слабое | 0.3-0.4 | анкерные болты ослабли, трубопроводы расстыковались | 19 | газопровод.-2; сварщики-2; слесари-2; подсобники-1 | анкерн. болты, трубы, фланцы |
|  | среднее | 0.4-0.6 | теплообменник перевернут | 29 | крановщики-1; такелажн.-2; сварщики-3; котельщики-2; слесари-2; газопроводчики-2 | тоже, доп. листовая сталь, стальные конструкции |
| 14 Трубопроводы на стальных эстакадах | слабое | 0.2-0.3 | опорные колонны деформированы | 3 | арматурщики-2; сварщики-2; крановщики-2 | Конструкционная сталь |
|  | среднее | 0.3-0.4 | колонны разрушены; трубопроводы упали на землю | 17 | Тоже, доп. газопровод.-2; сварщики-2; изолировщики-3 | Тоже, доп. трубы, изоляционные материалы |
| 15 промышленные каркасные здания с крановым оборудованием | слабое | 0.2-0.4 |  |  |  |  |
|  | среднее | 0.4-0.5 |  |  |  |  |
|  | сильное | 0.5-0.6 |  |  |  |  |
| 16 Кирпичные(одно-, двухэтажные)дома | слабое | 0.03-0.15 |  |  | / |  |
|  | среднее | 0.15-0.25 |  |  |  |  |
|  | сильное | 0.25-0.35 |  |  |  |  |
| 17 Кирпичные многоэтажные дома (три и более этажа) | слабое | 0.1-0.12 |  |  |  |  |
|  | среднее | 0.12-0.2 |  |  |  |  |
|  | сильное | 0.2-0.3 |  |  |  |  |
| 18 Деревянные дома | слабое | 0.06-0.08 |  |  |  |  |
|  | среднее | 0.08-0.12 |  |  |  |  |
|  | сильное | 0.12-0.2 |  |  |  |  |

#### Приложение №4

Расстояния ,на которых могут быть избыточные давления во фронте ударной волны в зависимости от мощности ядерного взрыва.

| Избыточное давление,кПа | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность яд.взрыва, кт | Удаление от центра взрыва, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.0 | 2.7 | 4.5 |
| 50 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 2.6 | 4.2 |
|  | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 3.3 | 6.5 |
| 100 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 5.2 |
|  | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 2.9 | 4.4 | 7.9 |
| 200 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 3.0. | 3.3 | 6.9 |
|  | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 6.0 | 11.5 |
| 500 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.4 | 5.5 | 9.0 |
|  | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 2.3 | 3.6 | 4.3 | 5.0 | 7.5 | 14.3 |
| 1000 | 2.9 | 3.0 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.4 | 7.0 | 11.2 |
|  | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.2 | 4.6 | 5.6 | 6.8 | 9.5 | 13.6 |
| 2000 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 5.1 | 5.7 | 7.0 | 8.8 | 14.3 |
|  | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 5.0 | 5.6 | 6.5 | 7.6 | 9.2 | 13.0 | 24.0 |
| 5000 | 4.7 | 5.0 | 5.4 | 5.7 | 6.2 | 6.3 | 7.2 | 9.3 | 12.0 | 19.5 |
|  | 4.3 | 5.3 | 5.6 | 6.3 | 7.0 | 7.9 | 9.3 | 10.4 | 16.2 | 31.4 |
| 10000 | 6.9 | 6.3 | 6.7 | 7.2 | 7.7 | 8.5 | 9.6 | 11.6 | 15.3 | 24.5 |

Принимаем числитель - для воздушного взрыва; знаменатель - для наземного взрыва

Приложение №5

Расстояния ,на которых возможны световые импульсы в зависимости от мощности ядерного взрыва.

| кДж/м2 | 1200 | 1000 | 800 | 720 | 640 | 560 | 480 | 400 | 320 | 240 | 160 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность яд. взрыва, кт | Удаление от центра взрыва, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3,0 | 3.2 | 3.5 | 4.2 | 5.0 | 6.5 |
| 50 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 3.9 |
|  | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 |
| 100 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 6.0 |
|  | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.7 | 5.3 | 6.9 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 |
| 200 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2,9 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 5.2 | 7.1 |
|  | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 6.4 | 6.6 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | 15.0 | 17.0 |
| 500 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 5.4 | 6.1 | 8.1 | 10.4 |
|  | 7.7 | 8.6 | 8.8 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 13.6 | 14.8 | 15.8 | 16.6 | 18.6 | 26.8 |
| 1000 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.2 | 7.8 | 8.6 | 10.1 | 14.0 | 16.6 |
|  | 9.0 | 9.5 | 9.4 | 10.5 | 11.0 | 12.5 | 15.0 | 18.0 | 20.5 | 23.0 | 26.0 | 29.0 |
| 2000 | 5.3 | 5.7 | 5.9 | 6.4 | 7.0 | 7.5 | 8.4 | 8.7 | 10.0 | 11.3 | 14.7 | 18.2 |
|  | 13.0 | 13.8 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 20.0 | 23.0 | 26.0 | 29.5 | 33.0 | 37.0 |
| 5000 | 7.9 | 8.4 | 8.8 | 9.8 | 10.0 | 11.0 | 11.5 | 12.2 | 14.5 | 17.0 | 19.7 | 24.9 |
|  | 20.6 | 21.0 | 22.0 | 24.6 | 26.0 | 28.0 | 29.0 | 30.5 | 33.0 | 37.0 | 41.0 | 51.0 |
| 10000 | 12.8 | 13.2 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 25.0 | 27.0 | 29.0 | 37.0 |

Принимаем числитель - для воздушного взрыва; знаменатель- для наземного взрыва

Приложение № 6
Классификация пожаров и особенность их развития в зависимости от характера застройки и величины светового импульса

| Световой импульс в кал/см2 |  | Степень огнестойкости | Категория производства по ножарнон опасности и характер застройки | Пожарная обстановка |  |  | Площадь застройки, где возможно образование огневых штор |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | через 30 мин. | через 1-2 |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| отдельные пожары 5-20 |  | I. II | Производства категории А. Б. В . | Отдельные загорания и пожары | Отдельные пожары |  | Не опасно |  |
|  |  |  | Производства категории Г. Д Городская застройка. | Отдельные пожары | Отдельные пожары |  | тоже |  |
|  |  | III | Производства категории А и Б. | Отдельные пожары | Отдельные пожары |  | 30% и более при одноэтажных застройках |  |
|  |  |  |  |  | Быстрое распространение пожаров на территориях сплошной застройки 30% и более. |  |  |  |
|  |  |  | Производства категории В.Г и Д .Городские и сельские застройки | Отдельные пожары и массовые загорания |  |  |  |  |
|  |  | IV, V | Производства категории В.Г и Д .Городские и сельские застройки | Отдельные пожары | Отд. пожары . Быстрое распростран. пожаров на тсррит. сплошной застройки 20% и более |  | 30% и более при 1-2 этажных застройках 20%, и более при м/эт |  |
| Массовые и сплошные пожары 20-50 |  | I, II | Производства категории В.Г и Д | Пожары, взрывы производственных аппаратов | Массовые и сплошные пожары при пл. застройки 30% и более |  |  |  |
|  |  |  | Производства категории А и Б . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сплошные пожары при пл.30%и более |  |  |  |
|  |  | III | Производства категории |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В.Г и Д |  | Сплошные пожары при пл 30% и застройки 20% |  |  |  |
|  |  | IV, V | Производства категории В.Г и Д |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сплошные пожары при пл.20% и застройки 10% |  |  |  |
| Пожары и тления в завалах 50 и более | I, II |  | Категории В . Г и Д | Тления в завалах | Горение и тление взавалах | НЕ опасно |  |  |
|  |  |  | Категории А и Б | Взрывы и пожары |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Пожары завалах при пл. застройки 20% |  |  |  |
|  | III |  | Категории В , Г и Д . Городская застройка |  | Горение и тление в завалах при пл. застройки 20%- отд. пожары |  |  |  |
|  | IV, V |  | Категории В, городская застройка | Массовые пожары в завалах | Сплошные пожары в завалах при пл. 15% | 30% |  |  |
|  |  |  | Категории Г и Д | Пожары в завалах | Пожары в завалах при пл. застройки 20% и более, сплошные пожары в завалах |  |  |  |

Приложение 7

ТИПОВЫЕ РЕЖИМЫ № 7

радиационной  защити рабочих и служащих на объектах народного хозяйства в условиях радиоактивного заражения местности, проживающих в каменных домах с Косл=10 и использующих убежища с Косл=1000 и более

| Наименование зон | Уровни радиации на 1 час после ядерного взрыва (р/ч) | Условное наименование режима защиты | общая продолжительность соблюдения режима защиты (сут) | последовательность соблюдения режима защиты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Время непрерывного пребывания в убежище (продолжительность прекращения работы объекта) | 2. Время работы объекта с использованием для отдыха убежища (сут) | 3. Продолжительность работы объекта с ограничением пребывания людей на открытой местности до 1-2 час/сут |
| А | 25 50 80 | 7-А-1 7-А-2 7-А-З | 0,5 1 2 | 2 часа 3 часа 4 часа | - - - | 0,5 0,9 1, 6 |
| Б | 100 140 180 240 | 7-Б-1 7-Е-2 7-5-3 7-Б-4 | 3 5 7 10 | 5 часов 6 часов 7 часов 8 часов | - - - 1 | 2,8 4.8 6,7 8.6 |
| В | 300 400 500 600 800 | 7-Б-1 7-В-2 7-В-З 7-Б-4 7-В-5 | 15 25 35 45 60 | 12 часов 18.часов 24 часа 1.5 суток 2 суток | 1/5 2/0 2,5 3 4 | 13 22 31,5 40,5 54 |
| Г | 1000 1500 2000 3000 | 7-Г-1 7-Г-2 7-Г-З 7-Г-4 | 75 100 125 180 | 3 суток 5 суток 8 суток 12 суток | 5 8 10 15 | 67 87 107 153 |

##### Приложение 8

Коэффициенты пересчета уровней радиации на любое заданное время

| Время ,прошедшее после взрыва, час | р0/р | Время, прошедшее после взрыва, час | Ро/Р |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 0.43 | 12 | 19,77 |
| 1 | 1.00 | 13 | 21,71 |
| 1,5 | 1.63 | 14 | 23,73 |
| 2 | 2.3 | 15 | 25,73 |
| 2,5 | 3.0 | 16 | 27,86 |
| 3 | 3,74 | 17 | 29,95 |
| 3,5 | 4,5 | 18 | 32,08 |
| 4 | 5,28 | 19 | 34,24 |
| 4,5 | 6,08 | 20 | 36,41 |
| 5 | 6,9 | 21 | 38,61 |
| 5,5 | 7,73 | 22 | 40,83 |
| 6 | 8,59 | 23 | 43,06 |
| 6.5 | 9,45 | 24 | 45,31 |
| 7 | 10,33 | 25 | 47,59 |
| 7,5 | 11,22 | 26 | 49,89 |
| 8 | 12,13 | 27 | 52,19 |
| 8,5 | 13,04 | 28 | 54,53 |
| 9 | 13,96 | 29 | 56,87 |
| 9,5 | 14,90 | 30 | 59,23 |
| 10 | 15,85 | 31 | 61,6 |
| 11 | 17,77 |  |  |

Примечание:  Ро –уровень радиации на 1 час после взрыва; Р – уровень радиации а любое заданное время после взрыва.