Министерство образования  Российской Федерации

__________________________

Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(Технический университет)

___________________________________________

Кафедра процессов и аппаратов

А.И. Волжинский, В.А. Константинов

РЕКТИФИКАЦИЯ:

справочные данные по равновесию пар - жидкость

Методические указания

к курсовому проектированию

Санкт-Петербург

2003

# УДК 66.023

Волжинский А.И., Константинов В.А. Ректификация: справочные данные по равновесию пар - жидкость: - Метод. указания. –., СПб ГТИ (ТУ), 2003.- 10с.

Представлены справочные данные по равновесию в системе пар-жидкость, используемые в заданиях по курсовому проектированию ректификационных установок.

Предназначены для студентов химико-технологических специальностей  и соответствуют рабочей программе по специальности “Процессы и аппараты химической технологии”.

Табл. 20,  библиогр. 20  назв.

Рецензент: Н.А. Марцулевич, доктор техн. наук, профессор кафедры теоретических основ химического машиностроения СПб ГТИ

Утверждены на заседании учебно-методической  комиссии общеинженерного отделения 4.03.03.

Рекомендованы к изданию РИСо СПб ГТИ (ТУ)

ВВЕДЕНИЕ

При расчете ректификационных установок необходимо использовать данные по равновесию пар – жидкость для разделяемой смеси. Поиск этих данных в справочной литературе занимает много времени. В данных методических указаниях представлена информация по равновесию пар-жидкость для всех смесей, которые используются в заданиях по курсовому проектированию ректификационных установок.

### Таблица 1 - Pавновесие  ацетон - бензол

| Ацетон – бензол |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | y | t, C0 |  | x | y | t, C0 |
| 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30 0,32 0,34 0,36 0,38 | 0 0,033 0,063 0,091 0,117 0,14 0,162 0,184 0,206 0,225 0,243 0,261 0,277 0,293 0,309 0,325 0,34 0,355 0,370 0,385 0,40 0,425 0,449 0,472 0,493 0,512 0,53 0,548 0,565 0,58 | 80,1 - 79,5 - - 78,3 - - - - 76,4 - - - - - - - - - 72,8 - - - - 69,6 - - - - |  | 0,40 0,42 0,44 0,46 0,48 0,50 0,52 0,54 0,56 0,58 0,60 0,62 0,64 0,66 0,68 0,70 0,72 0,74 0,76 0,78 0,80 0,82 0,84 0,86 0,88 0,90 0,92 0,94 0,96 0,98 1,0 | 0,594 0,609 0,623 0,637 0,651 0,665 0,679 0,692 0,705 0,718 0,73 0,743 0,756 0,769 0,782 0,795 0,808 0,821 0,835 0,849 0,863 0,877 0,891 0,905 0,919 0,932 0,946 0,959 0,973 0,987 1,0 | 66,7 - - - - 64,3 - - - - 62,4 - - - - 60,7 - - - - 59,6 - - - - 58,8 - - - - 56,1 |

### Таблица 2 - Равновесие ацетон - метиловый спирт

| # Ацетон – метиловый спирт |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | y | t, C0 |  | x | y | t, C0 |
| 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,12 0,14 0,15 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,25 0,26 0,28 0,30 0,32 0,34 0,35 | 0 0,024 0,047 0,068 0,088 0,108 0,126 0,143 0,161 0,179 0,196 0,228 0,256 0,27 0,283 0,31 0,335 0,357 0,377 0,388 0,396 0,414 0,432 0,45 0,467 0,476 | 64,6 - 64,0 - - 63,0 - - - - 61,6 - - 60,6 - - 59,5 - - 58,7 - - 58,1 - - 57,4 |  | 0,36 0,38 0,40 0,42 0,44 0,45 0,46 0,48 0,50 0,52 0,54 0,55 0,56 0,58 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,801 0,85 0,87 0,90 0,95 0,98 1,0 | 0,483 0,499 0,514 0,528 0,542 0,549 0,557 0,5725 0,588 0,6015 0,615 0,621 0,628 0,6415 0,655 0,691 0,726 0,763 0,8002 0,801 0,826 0,853 0,885 0,941 0,977 1,0 | - - 56,9 - - 56,5 - - 56,2 - - 56,0 - - 55,8 55,6 55,5 55,4 55,4 55,4 55,4 55,5 55,6 55,8 56,0 56,1 |

### Таблица 3 - Равновесие ацетон - уксусная кислота

| # Ацетон – уксусная кислота |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | y | t, C0 |  | x | y | t, C0 |
| 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,042 0,05 0,06 0,07 0,08 0,082 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,158 0,16 0,17 0,18 0,19 0,194 0,20 0,21 0,22 | 0 0,0264 0,0527 0,0790 0,1053 0,1080 0,1316 0,1580 0,1843 0,2106 0,225 0,2369 0,256 0,273 0,289 0,308 0,327 0,345 0,356 0,361 0,380 0,40 0,423 0,433 0,459 0,511 0,548 | 118,1 - - - - 112,1 - - - - - - - - 106,3 - - - 104,6 - - - - 101,4 - - - |  | 0,226 0,23 0,236 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,294 0,30 0,32 0,34 0,36 0,38 0,40 0,42 0,44 0,46 0,48 0,50 0,52 0,538 0,54 0,668 0,761 0,935 1,0 | 0,564 0,570 0,580 0,587 0,602 0,617 0,629 0,642 0,655 0,660 0,668 0,706 0,740 0,769 0,789 0,807 0,825 0,843 0,861 0,878 0,893 0,907 0,920 0,922 0,966 0,981 0,997 1,0 | 94,3 - 92,5 - - - - - - 87,0 - - - - - - - 78,6 - - - - 74,2 - 65,6 63,6 60,7 56,1 |

### Таблица 4 - Равновесие ацетон - хлорбензол

| Ацетон – хлорбензол |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | y | t, C0 |  | x | y | t, C0 |
| 0 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 | 0 0,191 0,30 0,35 0,382 0,422 0,461 0,498 0,532 0,565 0,608 0,643 0,675 0,703 0,729 0,753 0,773 0,790 | 131,6 125,5 - - 108,0 - - - - 107,0 - - - - 93,5 - - - |  | 0,28 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 0,975 1,0 | 0,803 0,812 0,836 0,856 0,873 0,887 0,899 0,910 0,918 0,926 0,934 0,942 0,951 0,962 0,978 0,989 1,0 | - 84,1 - 77,5 - 72,0 - 68,2 - 65,5 - 62,8 62,0 61,0 58,1 - 56,1 |

### Таблица 5 - Равновесие ацетон - четыреххлористый углерод

| ## Ацетон – четыреххлористый углерод |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | y | t, C0 |  | x | y | t, C0 |
| 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,26 0,27 0,28 0,30 0,32 0,34 0,36 0,38 | 0 0,0375 0,075 0,1125 0,15 0,18 0,206 0,23 0,251 0,27 0,288 0,305 0,321 0,336 0,35 0,364 0,377 0,39 0,402 0,414 0,425 0,436 0,447 0,457 0,467 0,486 0,495 0,502 0,514 0,528 0,542 0,555 0,569 | 76,5 - - - 72,5 - - - - 68,8 - - - - - - - 65,0 - - - - - - - 62,0 - - - - - 60,1 - |  | 0,40 0,42 0,44 0,46 0,48 0,50 0,515 0,52 0,54 0,56 0,58 0,60 0,62 0,64 0,66 0,68 0,70 0,72 0,735 0,74 0,76 0,78 0,79 0,80 0,82 0,83 0,84 0,86 0,88 0,90 0,965 1,0 | 0,582 0,595 0,608 0,620 0,632 0,644 0,650 0,654 0,666 0,677 0,688 0,70 0,712 0,724 0,735 0,748 0,760 0,772 0,780 0,784 0,796 0,807 0,810 0,817 0,835 0,845 0,857 0,875 0,890 0,905 0,960 1,0 | - - 58,9 - - - 57,7 - - - - 57,2 - - 56,8 - - - 56,4 - - - 56,2 - - 56,1 - 56,0 - 56,0 - 56,1 |

### Таблица 6 - Равновесие ацетон - этиловый спирт

| ## Ацетон – этиловый спирт |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | y | t, C0 |  | x | y | t, C0 |
| 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,30 0,31 0,32 0,33 0,34 | 0 0,044 0,076 0,104 0,130 0,155 0,178 0,20 0,221 0,242 0,262 0,280 0,297 0,314 0,331 0,348 0,363 0,377 0,391 0,404 0,417 0,430 0,442 0,454 0,466 0,478 0,488 0,497 0,506 0,515 0,524 0,533 0,542 0,550 0,558 | 78,3 - - - - 75,4 - - - - 73,0 - - - - 71,0 - - - - 69,0 - - - - 67,3 - - - - 65,9 - - - - |  | 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 0,40 0,42 0,44 0,46 0,48 0,50 0,52 0,54 0,56 0,58 0,60 0,62 0,64 0,66 0,68 0,70 0,72 0,74 0,76 0,78 0,80 0,82 0,84 0,86 0,88 0,90 0,92 0,94 0,96 0,98 1,0 | 0,566 0,574 0,582 0,590 0,598 0,605 0,619 0,633 0,647 0,661 0,674 0,687 0,70 0,713 0,726 0,739 0,752 0,765 0,778 0,790 0,802 0,815 0,827 0,840 0,852 0,865 0,878 0,891 0,904 0,917 0,930 0,943 0,957 0,971 0,985 1,0 | 64,7 - - - - 63,6 - - - - 61,8 - - - - 60,4 - - - - 59,1 - - - - 58,0 - - - - 57,0 - - - - 56,1 |

### Таблица 7 - Равновесие бензол - толуол

| ## Бензол – толуол |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | y | t, C0 |  | x | y | t, C0 |
| 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 | 0 0,023 0,045 0,067 0,088 0,109 0,130 0,151 0,171 0,190 0,208 0,243 0,277 0,310 0,341 0,372 0,402 0,431 0,458 0,483 | 110,05 - - - - - - - - - 105,31 - - - - 101,46 - - - - |  | 0,30 0,32 0,34 0,36 0,38 0,40 0,42 0,44 0,46 0,48 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,0 | 0,507 0,530 0,553 0,575 0,597 0,619 0,640 0,660 0,679 0,696 0,713 0,753 0,791 0,825 0,857 0,886 0,912 0,936 0,959 0,980 1,0 | 98,0 - - - - 95,05 - - - - 92,3 - 89,74 - 87,29 - 84,99 - 82,68 81,43 80,13 |

### Таблица 8 - Равновесие бензол - уксусная кислота

| ## Бензол – уксусная кислота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | y |  |  | t, C0 |  |  | x |  | y |  | t, C0 |
| 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,0647 0,07 0,08 0,0891 0,09 0,10 0,12 0,1272 0,14 0,16 0,18 0,1923 0,20 0,22 0,24 0,2497 0,26 0,28 0,30 0,32 0,34 0,36 0,38 | 0 0,090 0,155 0,190 0,230 0,265 0,30 0,3149 0,335 0,365 0,3882 0,395 0,415 0,460 0,478 0,50 0,530 0,555 0,5776 0,580 0,615 0,635 0,6443 0,655 0,672 0,685 0,70 0,715 0,730 0,742 |  |  | 118,7 - - - - - - 109,51 - - 106,82 - - - 103,71 - - - 99,44 - - - 96,23 - - 93,99 - - - 90,85 |  |  | 0,40 0,42 0,44 0,4539 0,46 0,48 0,50 0,52 0,54 0,56 0,58 0,60 0,62 0,64 0,6451 0,66 0,68 0,70 0,72 0,74 0,76 0,78 0,80 0,82 0,84 0,86 1,0 |  | 0,755 0,765 0,774 0,7752 0,783 0,791 0,799 0,807 0,815 0,823 0,830 0,838 0,844 0,850 0,8504 0,858 0,866 0,875 0,883 0,891 0,90 0,908 0,916 0,923 0,931 0,939 1,0 |  | - - - 88,96 - - - - - - - - - - 84,72 - - - - - - - - - - - 80,2 |
| ### Таблица 9 – Равновесие вода - уксусная кислота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Вода – уксусная кислота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x |  | y | t, C0 |  |  |  | x | y |  |  | t, C0 |
| 0 0,02 0,04 0,05 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30 0,31 0,32 0,34 0,36 0,38 0,40 0,42 0,44 0,46 0,48 |  | 0 0,045 0,079 0,092 0,110 0,139 0,167 0,195 0,222 0,249 0,276 0,302 0,327 0,352 0,377 0,401 0,425 0,436 0,447 0,469 0,490 0,510 0,530 0,5495 0,569 0,588 0,607 | 118,1 - - 115,4 - - 113,8 - - - - 110,1 - - - - 107,5 - - - - - 105,8 - - - - |  |  |  | 0,50 0,52 0,54 0,56 0,58 0,60 0,62 0,64 0,66 0,68 0,70 0,72 0,74 0,76 0,78 0,80 0,82 0,84 0,86 0,88 0,90 0,92 0,94 0,95 0,96 0,975 1,0 | 0,626 0,6445 0,663 0,681 0,6985 0,716 0,733 0,7495 0,7655 0,781 0,7956 0,8099 0,8236 0,8371 0,8506 0,864 0,8774 0,8906 0,9038 0,917 0,9302 0,9434 0,9566 0,963 0,9704 0,9815 1,0 |  |  | 104,4 - - - - 103,2 - - - - 102,1 - - - - 101,3 - - - - 100,6 - - 100,3 - - 100,0 |
| ### Таблица 10 – Равновесие гексан - гептан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Гексан – гептан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x |  | y |  | t, 0C |  |  | x |  |  | y | t, 0C |
| 0 0,01262 0,03533 0,05854 0,08204 0,1065 0,1320 0,1586 0,1862 0,2144 0,2442 0,2751 0,3072 0,3403 0,3733 0,4047 |  | 0 0,02889 0,07912 0,1278 0,1744 0,2206 0,2661 0,3109 0,3548 0,3969 0,4389 0,48 0,5198 0,5584 0,5943 0,6268 |  | 98,4 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 |  |  | 0,4337 0,4637 0,4943 0,5271 0,5615 0,5965 0,6332 0,6705 0,7097 0,7511 0,7947 0,8410 0,8910 0,9442 0,9979 1 |  |  | 0,6551 0,6827 0,7096 0,7366 0,7632 0,7888 0,8140 0,8381 0,8619 0,8855 0,9087 0,9317 0,9549 0,9777 0,9992 1 | 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68,74 |
| Таблица 11 - Равновесие изопропиловый спирт – толуол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изопропиловый спирт –толуол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x |  | y |  | t, 0C |  |  | x |  |  | y | t, 0C |
| 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,078 0,08 0,09 0,10 0,103 0,149 0,15 0,20 0,203 0,250 0,256 0,300 0,312 0,350 |  | 0 0,063 0,123 0,179 0,23 0,276 0,317 0,3525 0,377 0,3825 0,4075 0,4275 0,434 0,502 0,503 0,559 0,562 0,595 0,598 0,618 0,622 0,64 |  | 110,4 - - 104,6 - - - - 96,6 - - - 94,4 91,0 - - 88,5 86,6 - 85,4 - 84,0 |  |  | 0,397 0,40 0,45 0,469 0,50 0,55 0,574 0,60 0,65 0,676 0,70 0,704 0,742 0,75 0,78 0,80 0,815 0,825 0,85 0,858 0,933 1 |  |  | 0,663 0,664 0,683 0,69 0,70 0,714 0,721 0,73 0,747 0,755 0,764 0,765 0,781 0,786 0,807 0,817 0,824 0,829 0,848 0,854 0,918 1 | - - 83,2 - - 82,2 - - 81,8 - 81,5 81,5 - 81,4 - 81,2 - - 81,2 81,6 82,3 - |

Таблица 12 - Равновесие  метиловый спирт -  бензол

| #### Mетиловый спирт-бензол |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | y | t, 0C |  | x | y | t, 0C |
| 0,0 0,02 0,028 0,03 0,04 0,05 0,057 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 0,22 0,24 0,26 0,28 | 0,0 0,275 0,31 0,318 0,36 0,395 0,42 0,425 0,45 0,475 0,495 0,515 0,56 0,566 0,57 0,571 0,572 0,573 0,574 0,575 0,5765 | 80,2 - 69,4 - - 66,8 65,7 - - - 61,4 - 59,2 - - - - - - 58,0 - |  | 0,3 0,32 0,34 0,36 0,38 0,4 0,42 0,44 0,46 0,48 0,5 0,52 0,54 0,586 0,695 0,817 0,883 0,902 0,945 0,968 0,988 1,0 | 0,578 0,579 0,58 0,581 0,582 0,583 0,584 0,585 0,588 0,591 0,594 0,598 0,602 0,61 0,625 0,655 0,700 0,730 0,822 0,900 0,942 1,0 | - - - - - - - 57,8 - - - - - 57,7 57,6 58,1 58,9 59,6 61,2 62,4 63,4 64,6 |

### Таблица 13 - Равновесие метиловый спирт - вода

| #### Метиловый спирт – вода |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | у | t, 0C |  | x | у | t, 0C |
| 0 0,01 0,0113 0,0171 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,194 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30 0,32 0,34 0,36 0,38 | 0 0,08 0,082 0,120 0,134 0,185 0,230 0,268 0,304 0,335 0,365 0,390 0,418 0,460 0,497 0,531 0,558 0,573 0,579 0,60 0,620 0,635 0,650 0,665 0,680 0,692 0,704 0,716 | 100,0 - - - 96,4 - 93,5 - 91,2 - 89,3 - 87,7 - - - - - 81,7 - - - - 78,0 - - - - |  | 0,40 0,42 0,44 0,46 0,48 0,50 0,52 0,54 0,56 0,58 0,60 0,62 0,64 0,66 0,68 0,70 0,72 0,74 0,76 0,78 0,80 0,82 0,835 0,844 0,86 0,88 0,90 0,92 0,94 0,95 1,0 | 0,729 0,740 0,750 0,760 0,770 0,779 0,789 0,798 0,807 0,816 0,825 0,834 0,843 0,852 0,861 0,870 0,879 0,888 0,897 0,906 0,915 0,924 0,930 0,932 0,941 0,949 0,958 0,966 0,974 0,979 1,0 | 75,3 - - - - 73,1 - - - - 71,2 - - - - 69,3 - - - - 67,5 - - - - - 66,0 - - 65,0 64,5 |
| ### Таблица 14 – Равновесие метиловый спирт – этиловый спирт |  |  |  |  |  |  |
| # Метиловый спирт – этиловый спирт |  |  |  |  |  |  |
| x | y | t, 0C |  | x | y | t, 0C |
| 0 0,012 0,056 0,116 0,142 0,162 0,190 0,214 0,240 0,260 0,287 0,311 0,345 0,380 0,400 | 0 0,026 0,089 0,162 0,194 0,228 0,261 0,293 0,327 0,357 0,386 0,445 0,470 0,492 0,501 | 78,4 78,2 77,3 76,7 75,8 75,5 75,2 74,7 74,3 73,9 73,5 73,0 72,5 72,3 71,4 |  | 0,434 0,480 0,497 0,567 0,587 0,610 0,630 0,645 0,683 0,715 0,745 0,761 0,788 0,910 1 | 0,560 0,600 0,637 0,685 0,716 0,735 0,751 0,763 0,791 0,805 0,818 0,826 0,870 0,950 1 | 71,0 70,6 70,0 69,3 69,0 68,6 68,3 68,1 67,6 67,5 67,3 67,1 66,4 65,6 64,7 |

Таблица 15 - Равновесие хлороформ - бензол

| # Хлороформ-бензол |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | y | t, 0C |  | x | y | t, 0C |
| 0,0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,12 0,13 | 0,0 0,012 0,024 0,036 0,048 0,06 0,074 0,087 0,1 0,1129 0,1262 0,1395 0,1528 0,1661 | 80,5 - - - - 80,0 - - 79,8 - - - 79,2 - |  | 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,3 0,32 0,34 | 0,18 0,195 0,21 0,225 0,24 0,255 0,27 0,3 0,33 0,36 0,39 0,418 0,445 0,470 | - - - - - - 78,5 - - - - - 77,0 - |

Продолжение таблицы 15

| # Хлороформ-бензол |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | y | t, 0C |  | x | y | t, 0C |
| 0,36 0,38 0,4 0,42 0,44 0,45 0,46 0,48 0,5 0,52 0,54 0,56 0,57 0,58 | 0,495 0,52 0,545 0,57 0,595 0,61 0,618 0,638 0,656 0,674 0,692 0,71 0,719 0,727 | - 76,3 - - - 75,3 - - - - - 73,5 - - |  | 0,6 0,62 0,64 0,66 0,68 0,7 0,78 0,82 1,00 | 0,745 0,763 0,78 0,796 0,811 0,825 0,89 0,91 1,00 | - - 72,3 - - - 69,0 68,0 61,3 |

Таблица  16 -   Равновесие  хлороформ  -  1,2 - дихлорэтан

| # Хлороформ –1,2 – дихлорэтан |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | y | t, 0C |  | x | y | t, 0C |
| 0 0,01 0.02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 | 0 0,022 0,042 0,062 0,082 0,100 0,116 0,132 0,148 0,164 0,180 0,196 0,212 | 83,28 - - - - 81,90 - - - - 80,50 - - |  | 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 | 0,228 0,244 0,26 0,276 0,292 0,308 0,324 0,34 0,354 0,368 0,382 0,396 0,41 | - - 79,14 - - - - 77,75 - - - - 76,40 |

Продолжение таблицы 16

| # Хлороформ -1,2-дихлорэтан |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | y | t, 0C |  | x | y | t, 0C |
| 0.26 0,27 0,28 0,29 0,30 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0.38 0.39 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 | 0,424 0,438 0,452 0,466 0,48 0,494 0,508 0,522 0,536 0,55 0,562 0,574 0,586 0,598 0,61 0,622 0,634 0,646 0,658 | - - - - 75,05 - - - - 73,00 - - - - 72,48 - - - - |  | 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1 | 0,67 0,678 0,686 0,694 0,702 0,71 0,75 0,79 0,83 0,86 0,89 0,91 0,93 0,95 0,98 1 | 71,20 - - - - 70,02 68,85 67,72 66,66 65,86 65,00 64,17 63,45 62,68 61,99 61,05 |

| # Таблица 17 – Равновесие хлороформ – четыреххлористый углерод |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Хлороформ – четыреххлористый углерод |  |  |  |  |  |  |
| x | y | t, 0C |  | x | y | t, 0C |
| 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 0.14 | 0 0.0138 0.0275 0.0412 0.0548 0.0684 0.082 0.0955 0.109 0.1225 0.136 0.1494 0.1627 0.1759 0.189 | 76.8 - - - - - - - - - 74.7 - - - - |  | 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.2 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 | 0.202 0.215 0.228 0.2405 0.253 0.265 0.278 0.291 0.304 0.317 0.33 0.343 0.356 0.369 0.382 | - - - - - 72.6 - - - - - - - - - |

### Продолжение таблицы 17

|  | # Хлороформ-четыреххлористый углерод |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x | y | t, 0C |  |  | x | y | t, 0C |
|  | 0.3 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36 0.37 0.38 0.39 0.40 0.41 0.42 0.43 0.44 0.45 0.46 0.47 0.48 0.49 0.50 0.52 0.54 | 0.395 0.407 0.42 0.432 0.445 0.457 0.47 0.482 0.495 0.507 0.52 0.532 0.543 0.555 0.566 0.578 0.589 0.601 0.612 0.624 0.635 0.655 0.673 | 70.6 - - - - - - - - - 68.6 - - - - - - - - - 66.9 - - |  |  | 0.56 0.58 0.60 0.62 0.64 0.66 0.68 0.7 0.72 0.74 0.76 0.78 0.8 0.82 0.84 0.86 0.88 0.9 0.92 0.94 0.96 0.98 1 | 0.691 0.709 0.725 0.742 0.759 0.776 0.793 0.81 0.826 0.841 0.856 0.871 0.885 0.899 0.913 0.926 0.938 0.95 0.961 0.971 0.981 0.991 1 | - - 65.3 - - - - 63.9 - - - - 62.6 - - - - 61.5 - - - - 60.8 |
| # Таблица 18 – Равновесие четыреххлористый углерод - бензол |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Четыреххлористый углерод-бензол |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x |  | y |  | t,0C |  | x | y | t,0C |
| 0 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,0883 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,2043 0,25 0,30 |  | 0 0,0233 0,0351 0,0470 0,0591 0,0711 0,0833 0,0952 0,1056 0,1076 0,1185 0,1298 0,1404 0,1508 0,1610 0,1714 0,2308 0,2774 0,3286 |  | 80,15 - - - - - - - 79,50 - - - - - - - 78,80 - - |  | 0,3288 0,35 0,4183 0,45 0,5207 0,55 0,6213 0,65 0,70 0,7284 0,75 0,80 0,8196 0,85 0,9092 0,95 0,9579 0,994 1 | 0,3577 0,3785 0,4439 0,4762 0,5425 0,5714 0,6397 0,6655 0,7123 0,7399 0,7592 0,8063 0,8254 0,8538 0,9119 0,9505 0,9587 0,9941 1 | 78,20 - 77,80 - 77,45 - 77,15 - - 76,90 - - 76,70 - 76,65 - 76,65 - 76,65 |
|  | # Таблица 19 - Равновесие четыреххлористый углерод -этиловый спирт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Четыреххлористый углерод-этиловый спирт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | x | y | t, 0C |  |  | x | y | t, 0C |
|  | 0,0 0,02 0,022 0,03 0,0322 0,04 0,05 0,06 0,0696 0,07 0,08 0,09 0,1 0,1137 | 0,0 0,125 0,13 0,164 0,1664 0,192 0,218 0,242 0,2647 0,265 0,285 0,305 0,325 0,3544 | 77,91 - - - 74,82 - - - 72,44 - - - - 70,25 |  |  | 0,12 0,14 0,16 0,1664 0,18 0,2 0,22 0,2304 0,24 0,26 0,28 0,3 0,31 0,32 | 0,363 0,396 0,427 0,435 0,455 0,477 0,492 0,4978 0,505 0,515 0,524 0,533 0,5358 0,54 | - - - 68,35 - - - 66,64 - - - - 65,32 - |

Продолжение таблицы 19

| # Четыреххлористый углерод-этиловый спирт |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | y | t, 0C |  | x | y | t, 0C |
| 0,34 0,36 0,38 0,4 0,4113 0,42 0,44 0,46 0,48 | 0,547 0,5535 0,56 0,5655 0,5688 0,57 0,5745 0,579 0,583 | - - - - 64,42 - - - - |  | 0,5 0,52 0,54 0,5567 0,56 0,57 0,58 0,7294 1,0 | 0,587 0,5908 0,5943 0,5972 0,5975 0,5985 0,5993 0,6691 1,0 | - - - 63,88 - - - 64,30 75,92 |

Таблица 20 - Равновесие этиловый спирт - вода

| #### Этиловый спирт – вода |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | y | t, 0C |  | x | y | t, 0C |
| 0,0 0,01 0,01375 0,01555 0,016 0,018 0,02 0,03 0,04 0,05 0,054 0,06 0,07 0,0703 | 0,0 0,1 0,1355 0,1525 0,157 0,179 0,195 0,25 0,292 0,324 0,3375 0,35 0,371 0,3716 | 100,0 - - - - 95,5 - - - - 90,6 - - - |  | 0,08 0,09 0,1 0,11 0,12 0,124 0,13 0,14 0,15 0,16 0,1675 0,17 0,176 0,18 | 0,391 0,409 0,427 0,445 0,462 0,470 0,476 0,486 0,495 0,503 0,508 0,51 0,514 0,5165 | - - - - - 85,4 - - - - - - 83,7 - |

Продолжение таблицы 20

| Этиловый спирт – вода |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | y | t, 0C |  | x | y | t, 0C |
| 0,19 0,2 0,22 0,23 0,24 0,26 0,28 0,288 0,3 0,32 0,34 0,36 0,38 0,385 0,4 0,42 0,44 0,46 0,48 0,5 0, 514 0,52 | 0,522 0,527 0,536 0,542 0,547 0,556 0,565 0,570 0,575 0,5835 0,592 0,6 0,608 0,612 0,6175 0,625 0,633 0,638 0,644 0,651 0,657 0,659 | - - - 82,75 - - - 82,0 - - - - - 81,0 - - 80,5 - - - 79,8 - |  | 0,54 0,545 0,56 0,58 0,6 0,62 0,64 0,66 0,673 0,68 0,7 0,72 0,74 0,7505 0,76 0,78 0,8 0,804 0,818 0,84 0,89 1,00 | 0,669 0,673 0,6775 0,688 0,698 0,7085 0,719 0,729 0,735 0,7395 0,7515 0,7625 0,774 0,7805 0,786 0,8 0,8135 0,815 0,828 0,85 0,89 1,00 | - 79,5 - - - - - - 78,9 - - - - - - - - 78,4 - 78,26 78,3 78,3 |

Кафедра процессов и аппаратов

Методические указания

РЕКТИФИКАЦИЯ:

справочные данные по равновесию пар - жидкость

Александр Иванович Волжинский,

Валерий Анатольевич Константинов

Отпечатано с оригинал – макета. Формат 60х90 1/16

Печ.л. 2. Тираж 25 экз.Cанкт - Петербургский государственный технологический

институт

(технический университет)

198013, Санкт - Петербург, Московский пр., 26