Министерство образования Российской Федерации

Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(технический университет)

__________________________________________________________________

Кафедра систем автоматизированного проектирования и управления

Т.Б. Чистякова, Л.В. Гольцева

# Структурно-параметрический синтез математических моделей гидродинамики

Учебное пособие

Санкт-Петербург

2002

УДК 66.012-52

Структурно-параметрический синтез математических моделей гидродинамики: Учебн. пособие/ Чистякова Т.Б., Гольцева Л.В. – СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2002. – 48 с.

В учебном пособии рассматриваются вопросы структурно-параметрического синтеза математических моделей гидродинамики, основанные на решении прямой и обратной задач гидродинамики. Решение прямой задачи позволяет для  известного типа модели и заданных значений ее параметров получить динамические характеристики -  импульсную характеристику и кривую разгона.

Решение обратной задачи заключается в статистической обработке экспериментальных данных методом моментов и итерационном подборе структуры и параметров модели, наилучшим образом отвечающим эксперименту.

Для решения задачи студенты Михайлюк П.П. и Терешков Е.С. разработали программный комплекс "Гидродинамика" на языке C++Builder для ОС Windows 98.

Учебное пособие предназначено для студентов IV курса специальности 22.03.00, соответствует разделам рабочей программы курса «Моделирование химико-технологических систем».

Ил. 19, табл.1, библиогр. 3 назв.

Рецензент:

1. Кафедра автоматизации технологических процессов Санкт-Петербургского государственного университета растительных полимеров (зав. каф. д.т.н профессор Кондрашкова Г.А.)

2. Кафедра автоматизации процессов химической промышленности  Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического университета), к.т.н.,доцент Иванова  Г.В.

Утверждено на заседании учебно-методической комиссии факультета Информатики и управления

Рекомендовано к изданию РИСо СПбГТИ(ТУ).

© СПбГТИ(ТУ), 2002 г.

Введение

При построении математических моделей (ММ) объектов химической технологии в САПР используется структурно-модульный подход, который заключается в создании расчетных модулей и системы взаимодействия между ними. В расчетных модулях реализуются ММ отдельных физико-химических превращений: фазового равновесия, химической кинетики, тепло- и массообмена, гидродинамики потоков.

Структура гидродинамики потоков в аппарате, как правило, определяет структуру модели в целом, то есть вид уравнений связи между входными и выходными параметрами.

Так как уравнения гидродинамики реальных потоков очень сложны (например уравнение Навье-Стокса), в САПР при разработке модуля структуры гидродинамики потоков нашли широкое применение типовые (идеальные) гидродинамические модели. Среди типовых моделей выделяют прежде всего две модели, описывающие два  предельных случая движения:  модель идеального смешения  и идеального вытеснения. Кроме этого для описания промежуточных состояний структуры гидродинамики используются следующие модели: ячеечная модель, диффузионная модель, модели аппаратов с застойными зонами, проскоком. Используя различные сочетания перечисленных типовых моделей, представляется возможным описать достаточно сложные гидродинамические процессы, происходящие в реальных аппаратах.

При работе с моделями типовых процессов можно выделить две задачи гидродинамики: прямая и обратная.

В прямой задаче гидродинамики исследуются реакция типовых моделей на ступенчатое и импульсное возмущения.

Обратная задача исследует структуру гидродинамики потоков на основании экспериментальных данных, которая проявляется в характере распределения времени пребывания частиц потока в системе и подвержена статистическим законам.

Решение этих задач позволяет осуществить структурно-параметрический синтез ММ, определить структуру, неизвестные параметры модели, проверить адекватность принятой типовой модели гидродинамики.

В данном учебном пособии рассматриваются вопросы:

- Изучения динамических характеристик типовых моделей гидродинамики;

- Определение параметров моделей гидродинамики с использованием метода моментов;

- Структурно-параметрический синтез типовых моделей гидродинамики.

Для работы в лаборатории был разработан программных комплекс «Гидродинамика» на языке визуального программирования C++Builder для операционной системы Windows 98. Для получения моделей типовых процессов используется диалоговый режим, обеспечивающий коррекцию пользователем структуры и параметров модели.

- Математические описания типовых моделей гидродинамики

Вид математических описаний типовых моделей зависит от их практического использования. Различают следующие методы:

- уравнения материального и теплового баланса для исследуемого реактора;

- кривые разгона (F-кривые);

- импульсные характеристики (С-кривые);

- передаточные функции.

Указанные описания применяются при моделировании и проектировании аппаратов, разработке систем управления.

Уравнения материального и теплового балансов представляют собой уравнения сохранения вещества или энергии в исследуемом объеме.

Для параметрического и структурного синтеза типовых моделей гидродинамики потоков чаще всего используются реакции реакторов на типовые входные воздействия: ступенчатое и импульсное (рис. 1).

Рис.  1. Входные  воздействия: а — ступенчатое;    б — импульсное

Изменение выходного параметра во времени при нанесении на вход ступенчатого воздействия Свх(t)=A, если до нанесения воздействия объект находился в равновесии, называется кривой разгона, временной характеристикой, F-кривой.

Изменение выходного сигнала во времени при нанесении на вход объекта импульсного воздействия Cвх(t)=δ(t) (функция Дирака), если объект находился в равновесии до нанесения возмущения, называется импульсной характеристикой или С-кривой.

Кривые разгона и импульсные характеристики могут быть получены экспериментально и аналитически. Для экспериментального определения реакции объектов на возмущения применяются индикаторы или трассеры, концентрация которых известна на входе и ее можно измерить на выходе из реактора. Аналитически - решение уравнений модели при заданных начальных условиях.

Передаточная функция W(p) — это отношение преобразованных по Лапласу изображения выходной величины С(р) к изображению входной величины С0(p) при нулевых начальных условиях:

W(p)=C(p)C0(p)

Описание с помощью передаточных функций широко используется  при  автоматизированном структурном синтезе систем автоматического регулирования различными объектами химической технологии. Рассмотрим приведенные описания для различных типовых моделей.

  - Математическая модель аппарата идеального смешения (ИС)

Аппарат ИС представляется как аппарат с мешалкой, через  который непрерывно   проходит  поток жидкости.    Мощность мешалки такова, что поступающая жидкость мгновенно перемешивается с массой в аппарате, чем обеспечивается равенство параметров процесса  (концентраций, температуры и т. д.) по всему объему аппарата и   на    выходе   из    него (рис. 2). Время пребывания частиц в аппарате ИС неодинаково, так как мешалка может направить сразу к выходу некоторые частицы, другие же могут циркулировать    в аппарате.

Рис. 2. Схема аппарата идеального смешения

Здесь G — объемный расход реакционной массы, м3/ч;

C0(t),Ck(t) — входная и выходная концентрации, моль/м3 или г/ м3;

V — объем реактора, м3.

1. Уравнение материального баланса:

d(Ck(t)V)dt=GC0(t)−GCk(t)

Начальные условия: t=0; Ck(t)=C0(t)

Для постоянного объема реактора   (V=const) имеем:

VdCk(t)dt=G(C0(t)−Ck(t))

или

dCk(t)dt=1τ(C0(t)−Ck(t))

Здесь τ=VG — среднее время пребывания частиц в  аппарате идеального смешения. t - текущее время.

Рис. 3. Характеристики  модели  аппарата  ИС:  а – F-кривые;  b - C-кривые;

2. Кривая разгона реактора ИС  или F-кривая (рис. 3):

F(t)=Ck(t)=C0(t)1−exp−tτ

Здесь Со (t) — ступенчатое воздействие на входе в  реактор; Ck(t)=F(t)— концентрация  на  выходе  из   реактора.

Более удобно для анализа и сравнения кривую разгона представлять в нормированном виде:

FH(t)=Ck(t)C0(t)=1−exp(−θ)

где θ=tτ — нормированное время.

3. Импульсная характеристика реактора ИС  (С-кривая):

C(t)=Ck(t)=C0(t)τexp−tτ;

CH(t)=Ck(t)C0(t)=exp(−θ)

4. Передаточная     функция     аппарата     ИС (Wис(p)).

Wис(p)=Ck(p)C0(p)=1τp+1

Передаточная функция Wис(p) показывает, что с точки зрения динамических свойств реактор ИС описывается инерционным звеном первого порядка.

1.2. Математическая модель аппарата идеального вытеснения (ИВ)

В аппарате ИВ принимается поршневое течение жидкости вдоль потока при равномерном распределении вещества в направлении перпендикулярном движению.

Рис. 4. Схема аппарата идеального вытеснения

Исходя из этого все частицы в аппарате ИВ имеют одинаковую скорость, одинаковое время пребывания; концентрация вещества изменяется вдоль потока (рис. 4).

Здесь:

L — предельное значение координаты, м;

V — объем аппарата, м3;

G — объемный расход жидкости через аппарат, м3/ч;

S - сечение аппарата, м2;

Сi-1, Сi, Сi+1 - концентрация трассера в i-1, i, i+1 сечениях аппарата.

- Уравнение материального баланса аппарата ИВ:

∂C(t,l)dt=−u∂C(t,l)∂l

где C(t,l) — концентрация вещества, изменяющаяся по координате аппарата вдоль потока l и времени t; u — линейная скорость потока u=GS.

Начальные условия:

t=0;l≥0;C(l,0)=Cs(l)

Граничные условия:

l=0;t≥0;C(0,t)=C0(t)

Уравнения материального баланса аппарата ИВ могут быть записаны через время пребывания частиц в аппарате —τв(основной параметр модели):

∂С(t,x)∂t=−1τв∂С(t,x)∂x

где τв — время пребывания частиц в аппарате τв=VG=SLG;

х — величина безразмерной координаты вдоль потока x=lL;

CS (l) - значение концентрации по длине аппарата в начальный момент времени.

Для удобства математического описания используют безразмерное время, θ=tτ.

Уравнение материального баланса имеет вид:

∂C(θ,x)∂θ=−∂C(θ,x)∂x

Начальные и граничные условия:

x=0;θ≥0;C(x,0)=C0(θ);

θ=0;x≥0;C(0,θ)=C0(x).

Рис.  5.  Характеристики   модели   аппарата ИВ:

а - F-кривые; б - С-кривые, где τ1,τ2,τ3 - время запаздывания

Для получения решений уравнений материального баланса задаются начальные и граничные условия, т.е. изменения концентраций по координате и времени.

2.Кривая разгона реактора ИВ (F-кривая) (рис. 5):

Fив(t)=Ck(t)=C0(t−τв).

Уравнение  кривой    разгона    представляет    ступенчатую функцию с запаздывающим аргументом.

3. Импульсная характеристика  (С-кривая)   (рис. 5):

С(t)=δ(t−τв).

Уравнение  импульсной  характеристики  представляет  собой дельта-функцию с запаздывающим  аргументом.

4. Передаточная функция реактора ИВ:

WИВ(p)=e−τвp.

Из выражения передаточной функции WИВ(p) реактора ИВ видно, что с точки зрения динамических свойств реактор ИВ описывается звеном чистого запаздывания.

1.3. Ячеечная модель (ЯМ)

Ячеечная  модель  описывает промежуточные состояния структуры гидродинамики потоков    в  реальных    аппаратах между моделями    аппаратов ИС и ИВ.    ЯМ    схематически представляет реальный  аппарат, как некоторую  последовательность n одинаковых ячеек ИС   (рис. 6). Гидродинамическая ячеечная модель содержит два параметра n — число ячеек; τ — среднее время пребывания. Подбор этих параметров позволяет решать задачи параметрического синтеза (подстройки)   гидродинамических моделей реальных    аппаратов. Изменением n от 0 до ∞ можно описать все промежуточные состояния гидродинамики потоков между моделью ИС и ИВ.

Рис. 6. Схема аппарата, описываемого ячеечной моделью

- Уравнение материального ба+ланса ЯМ:

dViCi(t)dt=GCi−1(t)−GCi(t),i=1,2,...,n.          (1.1)

Начальные условия:   t=0,Ci(0)=C0(t),

где i — номер ячейки ЯМ;

Vi — объем i-й ячейки, м3;

V — рабочий объем аппарата, м3;

G — объемный  расход жидкости, м3/ч.

Уравнения материального баланса ЯМ могут быть записаны через время пребывания:

τidCi(t)dt=Ci−1(t)−Ci(t),i=1,2,...,n.

где τi — среднее время пребывания в i-й ячейке; τA — среднее время пребывания в аппарате: τA=VG.

Рис. 7. Характеристики  ЯМ:  а - F-кривые; б — С-кривые

2. Кривая  разгона  ЯМ   (F-кривая). Кривые разгона  ЯМ могут быть получены решением системы уравнений  (1.1) при задании начальных условий по концентрации в виде ступенчатой функции. Примеры F-кривых   для    заданного τA при различных n показаны на рис. 7.

3. Импульсная характеристика ЯМ (С-кривая). Для импульсной характеристики  ЯМ  имеется  аналитическое  решение уравнения.

Сям(θ)=CH(θ)=Ck(θ)C0(θ)=nθn−1(n−1)!exp(−nθ);Cям(t)=Cям(θ)C0(t)τA.

Примеры С-кривых ЯМ для различных n представлены на рис. 7.

4. Передаточная функция ЯМ. Передаточная функция ЯМ представляет собой произведение передаточных функций отдельных звеньев ИС:

Wям(p)=i=1nWис(i)(p)=1τAnp+1n.

С точки зрения динамических свойств реактор, описываемый ЯМ, представляет собой последовательное соединение инерционных звеньев первого порядка. При увеличении звеньев увеличивается запаздывание и снижается время выхода на стационарный режим.

Рассмотрим передаточные функции ЯМ для двух предельных значений n:

n=1;Wям(p)=1τAp+1=Wис(p);n→∞;Wям(p)=exp(−τAp)=Wив(p).

1.4. Однопараметрическая диффузионная модель  (ОДМ)

ОДМ относится к типовым моделям гидродинамики потоков реальных аппаратов. ОДМ также описывает промежуточные состояния структуры гидродинамики между моделями ИС и ИВ.

Основой ОДМ является модель ИВ, осложненная обратным перемешиванием, следующим формальному закону диффузии (рис. 8). Обратное перемешивание в реальных аппаратах может быть вызвано молекулярной диффузией, турбулентными пульсациями, пристеночными эффектами в ламинарном потоке, конвективным перемешиванием.

Рис. 8. Схема аппарата имеющего однопараметрическую диффузионную модель

Здесь:

L — предельное значение координаты, м;

V — объем аппарата, м3;

G — объемный расход жидкости через аппарат, м3/ч;

S - сечение аппарата, м2;

Сi-1, Сi, Сi+1 - концентрация трассера в i-1, i, i+1 сечениях аппарата.

Uпр,Uобр,U - прямая, обратная и средняя скорость потока, м/ч;

U=Uпр−Uобр

Для описания совокупного влияния этих факторов, выражающееся в отставании одних частиц от других в ОДМ используется коэффициент продольной диффузии DL или критерий Пекле Ре . При получении ОДМ принимается, что концентрация вещества  непрерывно изменяется вдоль координаты и постоянна в сечении аппарата.

Pe=LUDL            DL=limΔl→0UобрΔl

1. Уравнение материального баланса ОДМ.

Уравнение ОДМ с учетом коэффициента продольной диффузии имеет вид:

∂C(t,l)∂t=−U∂C(t,l)∂l+DL∂2C(t,l)∂l2.

Граничные условия:

l=0;t≥0.DLU∂C(t,l)∂l=C(t,l)−C0(t).l=L;t≥0.dC(t,l)dl=0.

Начальные условия:

t=0;l≥0,C(t,l)=CS(l).

Уравнения ОДМ с учетом критерия Пекле и среднего времени пребывания

τ∂C(t,l)∂t=−L∂C(t,l)∂l+DLLU∂2C(t,l)∂l2

или с учетом того, что Pe=ULDL

τ∂C(t,l)∂t=−L∂C(t,l)∂l+L2∂2CPe∂l2.

Уравнение ОДМ может быть записано    в безразмерных координатах:

∂C(θ,x)∂θ=−∂C(θ,x)∂x+1Pe∂2C(θ,x)∂x2.

Граничные условия:

x=0;θ≥0.1PedC(θ,x)dx=C(θ,x)−C0(θ).x=1;θ≥0.dC(θ,x)dx=0.

Начальные условия:

θ=0;C(0,x)=CS(x).

ОДМ является также как и ЯМ промежуточной моделью между моделями ИС и ИВ: при Pe→∞ или DL→0 ОДМ переходит в модель ИВ; при Pe→0 или DL→∞ - модель ИС. Для реальных аппаратов зачастую можно принять модель ИВ при Pe≥100.

Критерий Ре для практических расчетов изменяется в диапазоне 0,01÷102.

2. Пример кривых разгона ОДМ для различных значений Ре и приведен на рис. 9. F-кривые подтверждают, что ОДМ является промежуточной моделью.

Пример импульсных характеристик ОДМ приведен на рис. 9. С-кривые также подтверждают промежуточный характер модели.

Для Pe≥100, т. е. для режимов близких к ИВ получено аналитическое выражение импульсной характеристики:

Cодм(θ)=CK(θ)C0(θ)=12πDLULexp−(1−θ2)24DLUL

или через Ре:

Cодм(θ)=CK(θ)C0(θ)=12πPeexp−(1−θ)24Pe.

Рис. 9.   Характеристики    ОДМ:     а - С-кривые; б — F-кривые

3. Передаточная функция ОДМ достаточно сложна и не дает явной характеристики динамических свойств объекта, для практических расчетов используется редко.

1.5. Комбинированные типовые гидродинамические модели

Наиболее распространенными типовыми комбинированными моделями гидродинамики являются модели ИС с проскоком и с застойной зоной. Именно в аппаратах с перемешивающими устройствами возможны отклонения от «идеальности» перемешивания из-за образования застойных зон и из-за проскакивания части массы на выход без превращений. В аппаратах близких к ИВ такие отклонения встречаются гораздо реже.

1.5.1. Математическая модель аппарата ИС с проскоком (ИСП)

Наличие проскока  изменяет время пребывания частиц в аппарате, приводит к изменению характеристик процесса.

Рис. 10. Схема аппарата ИС с проскоком.

Здесь приняты обозначения:

V - рабочий объем аппарата, м3/ч;

G1 - объемный расход через аппарат, м3/ч;

G2 — «проскакиваемый» расход на выход из реактора, м3/ч;

τисп- среднее время пребывания в аппарате ИС с проскоком.

m - доля проскока, m=G2/G.

- Уравнение материального баланса:

VdCK(t)dt=G1C0(t)−G1CK(t);

G=G1+G2

или через время пребывания

τиспdCK(t)dt=C0(t)−CK(t);τисп=VG1.

Начальные условия:

t=0;C(t)=G2GC0(t).

2. Кривая разгона (F-кривая) аппарата ИСП. (рис. 11):

Fисп(t)=C0(t)1−G1Gexp(−tτисп);

Fисп(θ)=Ck(t)C0(t)=1−G1Gexp(−θG1G).

Обозначим через m долю проскока, m=G2G, тогда с учетом m уравнения имеют вид

Fисп(t)=C0(t)1−(1−m)exp−tτ(1−m);

Fисп(θ)=1−(1−m)exp(−(1−m)θ).

Примеры F-кривых модели ИСП приведены на рис. 11.

3. Импульсная характеристика (С-кривая) аппарата ИСП (рис. 11).

Импульсные характеристики модели ИСП имеют следующие выражения:

Cисп(t)=C0(t)τиспG1Gexp−tτисп;Cисп(t)=C0(t)(1−m)2τ2exp−tτ2(1−m);Cисп(θ)=G1G2exp−G1Gθ;Cисп(θ)=(1−m)2exp(−(1−m)θ).

Анализ характеристик модели ИСП показывает, что модель может содержать следующие параметры:

m — долю проскока;

τисп — среднее время пребывания с учетом проскока;

τ— предполагаемое время пребывания без учета проскока.

В зависимости от имеющейся информации о параметрах, модели могут быть использованы различные характеристики модели.

Рис. 11. Характеристики модели ИС с проскоком: а - F-кривая; б – С-кривая.

4. Передаточная функция аппарата ИСП.

Wисп(p)=1τиспp+1,

где τисп-среднее время пребывания в  аппарате ИСП.

Передаточная функция Wисп(p) показывает, что с точки зрения динамических свойств аппарат ИСП представляет собой инерционное звено первого порядка, отличающееся от аппарата ИС постоянной времени и начальными условиями.

1.5.2. Математическая   модель  аппарата   ИС  с  застойной  зоной   (ИСЗ)

На рис. 12 приведена схема модели аппарата ИС с застойной зоной. Застойная зона — это часть реактора с перемешивающим   устройством,   который может возникнуть при работе реальных аппаратов больших размеров, где наблюдается отсутствие обмена (или слабый обмен) вещества между основным объемом и объемом застойной зоны.

Здесь приняты обозначения:

V0 - рабочий объем аппарата, м3;

Vз - объем застойной зоны, м3;

G - объемный расход через аппарат, м3/ч.

Рис. 12. Схема аппарата ИС с застойной зоной

1. Уравнение  материального   баланса  для   модели  ИСЗ.

V0dCk(t)dt=GC0(t)−GCk(t)

или с учетом времени пребывания τ0=V0G

τ0dC(t)dt=C0(t)−C(t)dC(t)dt=1τ0(C0(t)−C(t)).

Начальные условия:

t=0;C(t)=C0(t).

Модель ИСЗ отличается от ИС значением параметра-времени пребывания.

2. Кривая разгона (F-кривая) модели ИСЗ.

Решение модели ИСЗ при нанесении на вход ступенчатого возмущения имеет вид (см. рис. 13):

F(t)=C(t)=C0(t)1−exp−tτ0;FH(t)=C(t)C0(t)=1−exp−VV0θ.

Обозначим через z — долю застойной зоны. Выразим параметры модели через z:

z=VзVA;V=Vз+V0;V0=(1−z)V;Vз=zV;τ0=V0G=(1−z)VG=(1−z)τ.

С  учетом  полученных  параметров   кривые  разгона   ИСЗ имеют вид:

F(t)=C0(t)1−exp−t(1−z)τ;FH(t)=Ck(t)C0(t)=1−exp−θ(1−z).

3. Импульсные характеристики (С-кривые) модели ИСЗ (см. рис. 13).

Решение модели ИСЗ при нанесении на вход импульсного возмущения имеют вид:

C(t)=Ck(t)=C0(t)τ0exp−tτ0;C(t)=Ck(t)=C0(t)(1−z)τисexp−t(1−z)τ;C(θ)=CH(θ)=Ck(t)C0(t)=VV0exp−VV0θ;

C(θ)=Ck(t)C0(t)=1(1−z)exp−θ(1−z).

Рис. 13. Характеристики модели ИС с застойной зоной: а  - F-кривые;                   б - C-кривые;

4. Передаточная функция модели ИСЗ.

Wисз(p)=1τ0p+1.

С точки зрения динамических характеристик ИСЗ представляет собой инерционное звено первого порядка с меньшей, чем у ИС постоянной времени.

1.5.3. Математическая модель аппарата ИС с застойной зоной и проскоком (ИСПЗ)

При моделировании реальных аппаратов больших размеров с перемешивающими устройствами могут наблюдаться застойные зоны и проскок. В этом случае математическая модель  имеет структуру  и характеристики,  приведенные  на рис. 14.

Рис. 14. Схема аппарата ИС с застойной зоной и проскоком

1. Уравнения  материального баланса  модели ИСЗП

V0dCk(t)dt=G1C0(t)−G1Ck(t);

dCk(t)dt=1τисзп(C0(t)−Ck(t)),где τиспз=V0G1

Начальные условия:

t=0;C(t)=G2GC0(t).

2. Кривая разгона модели ИСЗП:

F(t)=Ck(t)=C0(t)1−(1−m)exp−tτ1−m1−z;FH(t)=Ck(θ)C0(θ)=1−(1−m)exp−θ1−m1−z.

Здесь m — доля проскока; z — доля застойной зоны;

3. Импульсная характеристика модели ИСЗП:

C(t)=Ck(t)=C0(t)τ(1−m)21−zexp−tτ1−m1−z;CH(θ)=Ck(θ)C0(θ)=(1−m)2(1−z)exp−1−m1−zθ.

Модель ИСЗП содержит три параметра m,z,τ.

Анализ кривых разгона и импульсных характеристик типовых моделей позволяет изучить закономерности изменения выходных параметров во времени, оценить время пребывания частиц в аппарате, установить наличие отклонений от принятых «идеальных» структур гидродинамики потоков. Параметрический и структурный синтез гидродинамических моделей важен при создании систем автоматизированного проектирования химических аппаратов и систем управления ими.

Рис. 15. Характеристики модели идеального смешения с застойной зоной и проскоком: а — схема; б — F-кривые; в — С-кривые

4. Передаточная функция:

Wисзп(P)=1τисзпp+1;

τисзп=V0G1=(1−z)V(1−m)G=1−z1−mτ

или

Wисзп(p)=11−z1−mτp+1.

На рис. 16 приведена блок схема алгоритма расчета параметрической модели (прямая задача гидродинамики).

Рисунок 16. Блок-схема алгоритма расчета параметрической модели.

2. Определение параметров модели с использованием метода моментов

Структура гидродинамики потоков проявляется в характере распределения времени пребывания частиц потока в системе.

Этот характер распределения подвержен статистическим законам. Поэтому параметры модели гидродинамики потоков определяются на базе статистических оценок, полученных обработкой динамических характеристик системы: F- или С-кривых. Обработка данных характеристик позволяет не только определить неизвестные параметры модели, но и проверить адекватность принятой типовой модели гидродинамики.

Для определения параметров моделей гидродинамики потоков используется ряд методов. В данном учебном пособии рассматривается обработка экспериментальных С-кривых с помощью моментов распределения времени пребывания частиц в аппарате.

  - Метод моментов

Моменты являются числовыми характеристиками, которые определяют наиболее существенные распределения случайной величины. Моменты достаточно просто определяются по экспериментальным С-кривым и известны для типовых математических моделей гидродинамики потоков. Метод позволяет проверять адекватность модели и определять неизвестные ее параметры.

Моменты систематизируются по трем признакам:

- по порядку момента S;

- по началу отсчета случайной величины;

- по виду случайной величины.

Порядок момента S может быть любой целой величиной; для практических целей используют моменты нулевого, первого, второго, третьего и четвертого порядков, т.е. S = 0, 1, 2, 3, 4.

По началу отсчета случайной величины моменты подразделяются на начальные и центральные. По виду — для дискретных и непрерывных величин.

Начальные моменты. Начальный момент нулевого порядка M0 определяет площадь импульса и не зависит от формы С-кривой:

M0=0∞C(t)dt=1—для непрерывной величины;

M0=i=1nCi— для дискретной величины.

Начальный момент первого порядка характеризует значение случайной величины, вокруг которого группируются все возможные ее значения, т. е. определяется положение центра группирования, и называется средним значением или математическим ожиданием (средним временем пребывания для модели гидродинамики):

M1=0∞tC(t)dt=τ— для непрерывной величины;           (2.1)

M1=i=1ntiCi— для дискретной величины.

Начальным моментом S-го порядка называется выражение:

MS=0∞tSC(t)dt— для непрерывной величины;

MS=i=1ntiSCi— для дискретной величины.

При характеристике распределения случайной величины центр группирования (M1) часто принимают за начало отсчета. Случайные величины в этом случае являются центрированными, а их моменты называют центральными.

Центральные моменты. Нулевой центральный момент определяет площадь под кривой распределения:

μ0=0∞(t−τ)0C(t)dt=0∞C(t)dt=1                                       (2.2)

Первый центральный момент:

μ1=0∞(t−τ)C(t)dt=0∞tC(t)dt−τ0∞C(t)dt=τ−τ=0    (2.3)

μ1 для центрированной величины равен нулю.

Второй центральный момент μ2 характеризует степень разбросанности случайной величины относительно математического ожидания и называется дисперсией:

μ2=σ2=0∞(t−τ)2C(t)dt=M2−2τ2+τ2=M2−τ2=M2−M12.    (2.4)

Безразмерная дисперсия:

σH2=σ2τ2.                                     (2.5)

Среднеквадратичное отклонение:

α=σH2.                                     (2.6)

Третий центральный момент μ3 характеризует скошенность или асимметрию распределения:

μ3=(t−τ)3C(t)dt=M3−3τM2+22 {τ3=M3−3M1M2+2M13.      (2.7)

Для μ3>0 наблюдается    правосторонняя    асимметрия, μ3<0 — левосторонняя.

В реальных аппаратах химической технологии наблюдается правосторонняя асимметрия С-кривой.

Безразмерный коэффициент асимметрии

A=μ3α3.                                         (2.8)

Четвертый центральный момент характеризует «крутость» распределения, то есть островершинность или плосковершинность распределения.

μ4=(t−τ)4C(t)dt=M4−4M1M3+6M12M2−3M14.            (2.9)

Эти свойства распределения случайной величины описываются также безразмерной величиной, эксцессом

E=μ4α4−3.

Для наиболее распространенного нормального распределения μ4α4=3,  то есть эксцесс равен 0. Кривые более островершинные по сравнению с нормальной имеют E>0, менее островершинные E<0, для нормальной E=0.

2.2. Определение  моментов  по экспериментальным                  С-кривым

Экспериментальная С-кривая получается путем подачи на вход аппарата импульсного возмущения произвольной величины, теоретическая С-кривая – при подаче возмущения в виде δ-функции. Для обработки экспериментальных С-кривых и расчета моментов по ним необходимо выяснить соответствие между экспериментальными и расчетными С-кривыми.

Это соответствие устанавливается введением коэффициента K, обеспечивающего условие нормировки:

M0=0∞C(t)dt=1=0∞CЭ(t)Kdt;

K=0∞CЭ(t)dt.

Коэффициент К равен по величине площади, ограниченной СЭ(t)-кривой. С учетом коэффициента К формулы для расчета начальных моментов по экспериментальным          С-кривым имеют вид

MS=0∞tSCЭ(t)dtK=0∞tSCЭ(t)dt0∞CЭ(t)dt.                         (2.10)

Центральные моменты могут быть рассчитаны по формулам (2.2)-(2.9) с использованием выражений (2.10).

Однако учитывая, что экспериментальные данные получаются либо в графической, либо в табличной форме, вычисление интеграла (2.10) выполняется численными методами. Наиболее распространенными из них являются метод ступенчатой аппроксимации и кусочно-линейной аппроксимации.

Метод ступенчатой аппроксимации. Кривая СЭ(t) заменяется ступенчатой функцией с интервалом Δt (чем меньше Δt, тем точнее аппроксимируется функция). Аппроксимирующие функции:

K=0∞CЭ(t)dt=i=1nCiΔt;M1=i=1ntiCiΔti=1nCiΔt=i=1ntiCii=1nCi;MS=i=1ntiSCii=1nCi

Преимущество метода в его простоте, недостаток в неточной аппроксимации конца экспериментальной С-кривой.

Метод кусочно-линейной аппроксимации. Площадь под экспериментальной            С-кривой вычисляется через элементарные трапеции

Ti=Ci+1+Ci2Δt;

K=i=1nTi=i=1nCi+1+Ci2Δt.

Начальные моменты вычисляются по следующему выражению:

MS=1S+1i=1nCi+1+Ci2(ti+1S+1−tiS+1)i=1nCi+1+Ci2Δt.

Метод обеспечивает более точную аппроксимацию   C(t).

2.3. Связь моментов и параметров моделей гидродинамики потоков

Для определения параметров и структуры моделей гидродинамики необходимо кроме рассмотренных методов определения моментов no экспериментальным С-кривым выяснить связь моментов с параметрами и структурой моделей.

Моменты математических моделей (МММ) определяются на основании передаточных функций, которые известны для типовых моделей. МММ через передаточные функции могут быть определены следующим образом:

M0=limp→0W(p);                                    (2.11)

MS=(−1)Slimp→0dSW(p)dpS.                    (2.12)

Используя выражения (2.11), (2.12) определим начальные и центральные моменты для типовых моделей гидродинамики потоков.

2.4. Модель аппарата идеального смешения (ИС)

Передаточная функция модели:

W(p)=1τp+1.

Начальные моменты:

M0=limp→0W(p)=limp→01τp+1=1;

M1=−1limp→0dW(p)dp=−limp→0(−τ(τp+1)−2)=τ;

M2=(−1)2limp→0d2W(p)dp2=2τ2;

M3=(−1)3limp→0d3W(p)dp3=6τ3;

M4=(−1)4limp→0d4W(p)dp4=24 {τ4.

Центральные моменты:

μ1=M1−M1M0=0;

μ2=M2−M12=2τ2−τ2=τ2=σ2;α=σ2=τ;

μ3=M3−3M1M22+2M13=6τ3−2τ23τ+2τ3=2τ3;

A=μ3α3=2τ3τ3=2;

μ4=M4−4M1M3+6M12M2−3M14=24 {τ4−24 {ττ3+12 {τ4−3τ4=9τ4;

E=μ4α4−3=9τ4τ4−3=6.

Полученные значения моментов для модели ИС показывают, что в аппарате имеется разброс времени пребывания частиц (σ2=μ2≠0); наблюдается правосторонняя асимметрия кривой распределения времени пребывания (μ3=2τ3>0;A=2>0); свойства распределения времени пребывания отличаются от нормального распределения (E=9). Сравнение данных характеристик модели ИС с полученными по экспериментальным         С-кривым позволяет установить адекватность модели и определить ее параметры τ.

2.5. Моменты модели аппарата идеального вытеснения (ИВ)

Передаточная функция модели:

W(p)=e−τp.

Начальные моменты:

M0=limp→0e−τp=1;

M1=τ;M2=τ2;M3=τ3;M4=τ4;

Центральные моменты:

μ1=τ−M0τ=0;μ2=M2−M12=τ2−τ2=σ2=0;α=0;μ3=M3−3τM2+2τ3=0;A=0;μ4=M4−4M1M3+6M12M2−3M14=0;E=0;

Полученные значения моментов для модели ИВ показывают, что все частицы в аппарате находятся одинаковое время пребывания (σ2=0); кривая распределения симметрична (A=0); распределение приближается к нормальному (Е=0).

2.6. Моменты ячеечной модели (ЯМ)

Передаточная функция модели:

W(p)=1τnp+1n.

Начальные моменты:

M0=1;M1=τ;M2=τ2(1+1n);M3=(n+1)(n+2)n2τ3;M4=(n+1)(n+2)(n+3)n3τ4;

Центральные моменты:

μ1=M1−M1M0=τ−τ=0;μ2=M2−M12=τ21+1n−τ2=τ2n=σ2.

Для n→∞;μ2=σ2→0; модель ИВ;

Для n=1;μ2=σ2=τ2; модель ИС.

α=σ2=τ2n=τn.

μ3=M3−3M1M2+2M13=(n+1)(n+2)n2τ3−3τ∗τ21+1n+2τ3=2τ3n2;

A=μ3α3=2τ3n2τ2n3=2n.

Для n=1 A=2,            n→∞;A→0.

μ4=M4−4M1M3+6M12M2−3M14=(n+1)(n+2)(n+3)n3τ4−−(n+1)(n+2)n2τ34τ+6τ2τ2(n+1)n−3τ4=3τ4(n+2)n3;

E=μ4α4−3=3τ4(n+2)n3τ2n4−3=3(n+2)n−3.

Для n=1 E=6; n→∞;E→0.

Значения центральных и начальных моментов ЯМ показывают, что эта модель по своим характеристикам является промежуточной между моделью ИС и ИВ. Для различного числа ячеек по этим характеристикам можно оценить разброс времени пребывания частиц (μ2,σ2), асимметрию кривой распределения (μ3,A), оценить к какому знаку распределения относится та или иная кривая (μ4,E). Кроме этого на основании рассчитанных моментов могут быть определены параметры ЯМ:

τ=M1;n=M12M2−M12.

Для проверки адекватности ЯМ может быть рассчитана теоретическая С-кривая для различных n:

C(θ)=C(t)C0(t)=n∗θn−1(n−1)!e−nθ.

Здесь θ=tτ.

2.7. Определение параметров однопараметрической диффузионной модели (ОДМ)

Получить выражение связи между моментами и рами ОДМ через передаточную функцию затруднительно. Поэтому некоторыми авторами получены соотношения между параметрами модели (τ,Pe,DL) и моментами в зависимости от условий на границах аппарата.

1. Трубчатый реактор, ограниченной длины L («закрытый» реактор).

Трассирующее вещество введено на входе в аппарат, измерение трассера на выходе из аппарата. В этом случае на границах поток проходит без диффузии, т. е. на границах отсутствует обратное перемешивание. По экспериментальной С-кривой могут быть рассчитаны моменты функции распределения, которые следующим образом связаны с параметрами ОДМ:

M1=τ;θC=ττp=τVG=1;μ2=σ2;

σH=σ2τ2=μ2M12=2DLUL−2DLUL21−exp−ULDL,               (11)

τpгде U — линейная скорость потока,

- расчетное время пребывания.

По рассчитанным M1,M2 и при известных U, L по уравнению (11) можно определить коэффициент диффузии DL или Ре. Учитывая, что Pe=ULDL, получим уравнение через Ре:

σH2=2Pe−2Pe2(1−exp(−Pe)).                                     (12)

Уравнения (11), (12) могут быть решены относительно DL или Ре методом последовательных приближений. В качестве начального (Ре°) можно взять уравнение с первым членом:

σH2=2Pe0;Pe10=2σH2.

2. «Открытый» реактор.

В точках ввода и измерения концентрации трассера отсутствует обратное перемешивание, т. е. измерения производятся на ограниченном участке длиной L трубчатого аппарата.

Для «открытого» аппарата параметры ОДМ модели могут быть рассчитаны из следующих выражений:

θC=ττp=M1τp=1+2DLUL=1+2Pe;Pe1от=2θC−1;                 (13)

σH2=σ2M12=μ2M12=2DLUL+8DLUL2.                           (14)

При наличии информации о расчетном времени пребывания τp=VG параметр модели DL или Ре может быть рассчитан по уравнениям (13). При отсутствии информации о τp,DL и Ре могут быть рассчитаны по уравнению (14) на основании полученной обработкой экспериментальных данных дисперсии. Получим решение квадратного уравнения (14):

Pe2,3от=2±4+4σH28σH2.                                       (15)

Так как Ре не может быть меньше 0, остается одно решение

Pe2от=1+1+8σH2σH2.                                           (16)

3. Частично «закрытые» аппараты.

В таких аппаратах отсутствует обратное перемешивание либо в точке ввода вещества, либо в точке измерения. По экспериментальной С-кривой можно рассчитать    параметры модели из следующих выражений:

θC=ττp=M1τp=1+DLUL=1+1Pe;

Peч.з.=1θC−1;

σH2=σ2τ2=μ2M12=2DLUL+3DLUL2;

σH2=2Pe+3Pe2.                                          (17)

Аналогично расчету параметров открытого реактора производится расчет частично закрытого реактора. При наличии информации о τp:

Pe1ч.з.=1(θC−1).

По рассчитанной дисперсии Ре можно получить решением уравнения (17):

Pe2ч.з.=2+4+6σ22σ2.                                      (18)

Для открытого и частично «закрытого» аппаратов при известных τp выражения (16), (18) могут использоваться для проверки адекватности модели.

4. Реакторы, близкие к ИВ.

В реальных аппаратах, близких по режиму к ИВ (Ld>20,Re>2300,Pe>100)          С-кривые могут с достаточной степенью точности аппроксимированы кривой нормального или гауссовского распределения:

C(θ)=C(t)C0(t)=12πDLULexp−(1−θ)24DLUL.                    (19)

Рассчитанную по формуле (19) С-кривую можно сравнить с экспериментальной        С-кривой для проверки правильности принятого предположения о структуре гидродинамики модели. Параметры ОДМ в этом случае можно рассчитать следующим образом:

θC=ττp=μ1τp=1;

σH2=μ2τ2=2DLUL=2Pe.

При Ре>100 максимальная ошибка такой аппроксимации равна 5%, что достаточно для практических расчетов.

Таблица 1.

Расчетные моменты и статистические оценки типовых моделей

| Характеристика | Эксперимент | Модель ИС | Модель ИВ | ЯМ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| М1 М2 М3 М4 |  | τ2τ26τ324 {τ4 | ττ2τ3τ4 | ττ21+1nτ3(n+1)(n+2)nτ4(n+1)(n+2)(n+3)n3 |
| μ1μ2μ3μ4 |  | 0τ22τ39τ4 | 0 0 0 0 | 0τ2n2τ3n23τ4(n+2)n3 |
| σσНαAE |  | τ21τ26 | 0 0 0 0 0 | τ2n1nτn2n3(1+2n)−3 |

2.8. Блок-схема расчета моментов и статистических оценок

На рисунке 17 приведена блок-схема алгоритма расчета  моментов экспериментальной кривой и статистических оценок типовых моделей.

Блок-схема алгоритма расчета структурно-параметрической модели приведена на рисунке 18.

Рис. 17. Блок-схема алгоритма расчета  моментов экспериментальной кривой и статистических оценок типовых моделей «Моменты»

Рисунок 18. Блок-схема алгоритма определения параметров модели

- Постановка задачи структурно-параметрического синтеза

Решение прямой и обратной задач позволяет осуществить структурно-параметрический синтез, то есть спроектировать ММ удовлетворяющую предъявляемым требованиям. Для этого может быть использована обобщенная математическая модель объекта проектирования (ОММОП) представленная на рис. 19.

Рис.19. Обобщенная математическая модель объекта проектирования (ОММОП)

Элементами ОММОП являются:

Y – множество независимых входных параметров, определяющих среду функционирования объекта, то есть среда проектирования.  При параметрическом синтезе моделей гидродинамики к среде проектирования относятся:

- начальные значения концентрации трассера;

- экспериментальные значения концентраций;

- время и шаг исследования;

Таким образом, Y={C0(t), Ck(t), t, Δt}.

А, Х – пространство структур и варьируемых параметров, поиск которых является задачей оптимального проектирования.

A={ИС, ИВ, ИСП, ИСЗ, ИСПЗ, ЯМ, ОДМ}.

Х={τ,Pe,DL,z,m}.

G(X,Y) – критериальные ограничения, представляющие совокупность выходных метрических показателей Gj в заданной среде Y и требований к этим критериальным показателям Gj0.

Ф(S,X,Y) – целевая функция (критерий качества), которая достаточно полно характеризует свойства проектируемого объекта. При оптимальном проектировании в качестве целевой функции выступает один из критериальных показателей. Задача оптимального проектирования может быть сформулирована в следующем виде: обеспечить экстремум целевой функции Ф при выполнении ограничений на критериальные показатели Gj<Gj0 в заданной среде проектирования Y. Решение ищется в пространстве структур А и варьируемых параметров X.

В нашем случае это:

Ф(A,X,Y)=i=1nCiэ−Сip2

Процесс является итерационным и заключается в последовательном переборе параметров и структур модели. Блок-схема алгоритма проектирования представлена на рис. 20.

Рис.20. Блок-схема алгоритма структурно-параметрического синтеза модели гидродинамики

## 4. Описание программного комплекса «Гидродинамика»

Для решения задачи проектирования ММ был разработан программный комплекс «Гидродинамика». Комплекс реализован при помощи среды визуального проектирования C++Builder. Для его функционирования необходим компьютер с процессором Pentium, объем оперативной памяти - не менее 16 Мb. Комплекс функционирует в операционной системе Windows 98 и выше.

Рис. 21. Общий вид программного комплекса «Гидродинамика»

Программный комплекс состоит из двух блоков - «Параметрический синтез» и «Исследование типовых моделей». Блок исследования типовых моделей предназначен для расчета и представления в виде таблиц и графиков теоретических динамических характеристик, полученных при подаче ступенчатого (F-кривые) и импульсного (С-кривые) воздействия. Блок параметрического синтеза предназначен для расчета начальных и центральных моментов, статистических оценок экспериментальных и теоретических кривых с целью выявления структуры и определения параметров моделей гидродинамики по экспериментальным С-кривым.

Для расчета прямой задачи необходимо ввести следующую информацию: начальную концентрацию индикатора СО, время исследования, шаг, тип модели. Для всех моделей задается количество исследований при применении среднего времени пребывания и их значения. Остальная информация определяется типом модели, в зависимости от которого вводится диапазон и шаг изменения варьируемого параметра. Так, для модели идеального смешения с проскоком и застойной зоной вводятся начальное значение проскока и шаг изменения этого параметра и начальное значение доли застойной зоны и шаг. Аналогично вводятся данные и для других типов моделей. Полученные результаты могут выводится на печать в виде таблиц и графиков.

Рис.22.Результат работы программного комплекса «Гидродинамика»

Для решения обратной задачи необходимо ввести тип реактора (закрытый, открытый, частично закрытый), метод интерполяции (ступенчатая или кусочно-линейная аппроксимация), время и концентрацию. Для сравнения с теоретическими С-кривыми и выбора типа модели рассчитываются безразмерные концентрации и время. Производится расчет количества ячеек, площади импульса и критерия Пекле. Экспериментальные С-кривые выводятся на печать в виде графиков. Графики С-кривых позволяют исследователю ориентировочно определить тип модели гидродинамики потоков. Расчет центральных моментов позволяет уточнить предположение о типе модели. Для этой же цели рассчитываются статистические оценки σ2,α, А, Е.

Расчетные зависимости могут использоваться для сравнения с экспериментальными F- и С-кривыми, полученными на объекте исследования.

5. Лабораторная работа №1

«Изучение типовых гидродинамических звеньев»

5.1. Задание

Получить с помощью программы «Гидродинамика» кривые разгона и импульсные характеристики типовых моделей структуры гидродинамики потоков в аппарате. Типы моделей гидродинамики, диапазоны изменения их параметров получить у преподавателя.

5.2. Порядок выполнения работы

1. Изучить методические указания.

2. Подготовить вводимые данные для ЭВМ.

3. Получить требуемые характеристики моделей гидродинамики в соответствии с заданием.

4. Оформить полученные результаты в виде графиков.

5. Провести исследование влияния параметров моделей на их выходные характеристики.

6. Сделать выводы о работе.

5.3. Пример задания к лабораторной работе

1. Получить:

а) кривые разгона и импульсные характеристики модели идеального смешения с проскоком при времени пребывания 40 мин, изменяя величину доли проскока от 0 до 0.3 с шагом 0.3;

б) импульсные характеристики ячеечной модели при времени пребывания 40 мин, варьируя количество ячеек от 2 до 20 с шагом 5.

2. Для расчета характеристики задать следующие входные данные:

начальная концентрация индикатора, 20 моль/л;

время исследования 100 мин;

шаг по времени 10 мин.

3. Исследовать влияние варьируемого параметра на полученные характеристики.

4. Получить таблицу и графики характеристик.

5. Сделать выводы о влиянии параметров моделей на их выходные характеристики и возможности использования типовых моделей в информационном обеспечении САПР химических производств.

6. Для заданной производительности G = 200 л/ч определить рабочий объем аппарата для моделей: идеального смешения; идеального смешения с проскоком; ячеечной модели.

5.4. Содержание отчета о работе

1. Цель лабораторной работы.

2. Задание на лабораторную работу.

3. Уравнения указанной типовой модели гидродинамики, ее передаточная функция, уравнения кривых разгона и импульсных характеристик.

4. Таблицы и графики результатов работы с каждой из указанных в задании моделей.

5. Выводы о влиянии параметров моделей на их выходные характеристики, об использовании моделей в составе информационного обеспечения САПР.

6. Лабораторная работа №2

«Структурно-параметрический синтез моделей гидродинамики»

6.1. Задание

Для заданной преподавателем экспериментальной С-кривой реального аппарата определить с помощью программы «Гидродинамика» моменты функции распределения времени пребывания частиц в аппарате. Рассчитать параметры типовых гидродинамических моделей; выбрать структуру модели, описывающую гидродинамику потоков в аппарате; написать уравнение модели.

6.2. Порядок выполнения работы

1. Изучить методические указания.

2. Подготовить вводимые данные для ЭВМ.

3. Получить таблицу со значениями начальных и центральных моментов, значениями параметров типовых моделей, график для экспериментальной и нормализованной импульсной характеристик.

4. По результатам расчетов выбрать необходимую типовую модель.

5. Написать уравнение и параметры модели.

6. Сделать выводы о работоспособности метода для выбора структуры и параметров моделей гидродинамики.

6.3. Пример задания к лабораторной работе

1. В таблице приведены результаты отклика процесса, протекающего в закрытом реакторе, на импульсное возмущение Ck(t).

2. Ввести в ЭВМ экспериментальные данные, соответствующие таблице:

число опытов, интервал времени, значения концентраций, значения времени, тип реактора.

3. Получить на ЭВМ графические иллюстрации импульсных характеристик: размерных и нормированных.

Получить результаты расчета на ЭВМ:

начальных моментов, центральных моментов, статистических   оценок, критерия Пекле.

4. По результатам расчетов выбрать типовую модель гидродинамики потоков, наиболее соответствующую экспериментальной характеристике реального аппарата.

5. Написать уравнение выбранной модели гидродинамики.

6. Сделать выводы о возможности применения метода для выбора моделей гидродинамики.

6.4. Содержание отчета о работе

1. Цель лабораторной работы.

2. Задание на лабораторную работу.

3. Таблицы и графики, полученные при помощи программы.

4. Уравнение и параметры выбранной модели.

5. Выводы о    работоспособности    метода    для структуры и параметров моделей гидродинамики.

###### Литература

1. Кафаров В. В., Глебов М.Б. Математическое моделирование основных процессов химических производств. — М.: Высшая школа, 1991.—400 с.

2. Чистякова Т.Б., Гольцева Л.В., Правдина Л.И. Изучение основ построения САПР. «Построение типовых гидродинамических моделей» /Метод. указания к лаб. раб. 2. ЛТИ им. Ленсовета. – Л., 1989. – 30с.

3. Чистякова Т.Б., Гольцева Л.В., Правдина Л.И. Изучение основ построения САПР. «Параметрический синтез типовых моделей гидродинамики потоков» /Метод. указания к лаб. раб. 2. ЛТИ им. Ленсовета. – Л., 1989. – 24с.

## Оглавление

Введение

1. Математические описания типовых моделей гидродинамики

  - Математическая модель аппарата ИС

  - Математическая модель аппарата ИВ

  - Ячеечная модель

  - ОДМ

  - Комбинированные типовые гидродинамические модели

    - Математическая модель аппарата ИС с проскоком

    - Математическая модель аппарата ИС с застойной зоной

    - Математическая модель аппарата ИС с застойной зоной и проскоком

  - Блок-схема алгоритма получения F- и С-кривых (прямая задача)

2. Определение параметров модели с использованием метода моментов

  - Метод моментов

  - Определение моментов по экспериментальным С-кривым

  - Связь моментов и параметров моделей гидродинамики потоков

  - Модель аппарата ИС

  - Моменты модели аппарата ИВ

  - Моменты ЯМ

  - Определение параметров ОДМ

  - Блок-схема обратной задачи

- Постановка задачи структурно-параметрического синтеза

- Описание программного комплекса «Гидродинамика»

- Лабораторная работа №1: «Изучение типовых гидродинамических звеньев»

- Лабораторная работа №2: «Структурно-параметрический синтез моделей гидродинамики»

ПРИЛОЖЕНИЕ .Описание типовых моделей гидродинамики

Литература

Кафедра систем автоматизированного проектирования и управления

Учебное пособие

# Структурно-параметрический синтез математических моделей гидродинамики

Чистякова Тамара Балабековна, д.т.н., профессор

Гольцева Лариса Владимировна, к.т.н.,доцент

Компьютерный набор Михайлюк П.П., Терешков Е.С.

Компьютерная верстка и подготовка оригинал-макета Чиркова А.А.

_____________________________________________________________________

Отпечатано с оригинал-макета. Формат 60х84 1/16 Печ.л.    тираж    заказ

_____________________________________________________________________Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(Технический университет)

198013, Санкт-Петербург, Московский пр.26