## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Курсовой проект выполняется студентами дневного и вечернего отделений после ознакомления с основными учебными дисциплинами по специальности 25.06.00 «Техно-логия переработки пластических масс и эластомеров» и практического знакомства с производством.

Цель выполнения проекта:

- закрепление и углубление теоретических знаний при решении практических вопро- сов в ходе проектирования;

- развитие навыков самостоятельной и творческой инженерной работы;

- ознакомление с основными элементами промышленного проектирования, подготов-ка к выполнению дипломного проекта.

Задание на курсовой проект студенты дневного отделения получают перед техно-логической практикой, где изучают производство в соответствии с темой задания и соби-рают необходимые для проектирования сведения.

Студенты вечернего отделения изучают производство в соответствии с темой зада-ния в удобное для них время в процессе своей производственной деятельности.

Каждому студенту назначается руководитель, у которого студент консультируется при выполнении проекта. С этой целью преподаватель – руководитель курсового проек-тирования –  составляет график индивидуальных консультаций с учетом учебного распи-сания студента, но не реже одного раза в неделю. Явка студента на консультацию по курсовому проектированию обязательна.

До выполнения курсового проекта студент должен разработать и согласовать с руководителем календарный график работы с указанием очередности и срока выпол-нения отдельных этапов. При работе над курсовым проектом студент должен вести рабочую тетрадь и заносить в нее все записи, относящиеся к проекту, расчеты, названия книг и статей, другие сведения. В эту же тетрадь руководитель записывает все замечания и текущие задания.

Проверенный руководителем проект после внесения в него необходимых исправ-лений допускается к защите, о чем должны свидетельствовать подписи руководителя на титульном листе пояснительной записки и на чертежах.

Технологическая схема и расчетные данные курсового проекта по специальности служат также основой при выполнении курсовых проектов по автоматизации произ-водства и экономике.

## СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Темой курсового проекта может быть проект отделения или участка цеха, при простой технологической схеме – проект цеха.

Тема курсового проекта может быть индивидуальной или групповой (выполняется по единой теме группой студентов, каждый из которых разрабатывает проект отдельного этапа производства). Для выполнения курсового проекта студенту выдается индивиду-альное задание, которое составляется руководителем курсового проекта и утверждается заведующим кафедрой.

Проектируемый объект должен являться логически закономерным звеном единой технологической производственной цепи и включать в себя ряд технологических опера-ций, например, проект участка изготовления резиновых смесей включает следующие операции: развеска ингредиентов, подача к смесительному оборудованию, смешение, отбор резиновой смеси.

Курсовой проект не должен полностью копировать действующее производство. По возможности следует учесть и использовать все последние достижения в области химии,  химической технологии и машиностроения. Этому могут способствовать изучение раци-онализаторских предложений на производстве, беседа с работниками цеха, изучение литературы по теме проекта. Новое, что должно отличать проектируемый объект от действующего, может заключаться  в следующем:

- усовершенствование технологической схемы или отдельных стадий;

- улучшение расстановки оборудования;

- замена существующего оборудования более совершенным; использование новых материалов;

- дополнительная автоматизация отдельных узлов;

- улучшение качества продукции обоснованными путями;

- введение прочих мер, обеспечивающих повышение рентабельности производства.

- Курсовой проект состоит из пояснительной записки (30-40 страниц) и чертежей (2 - 3 листа). Пояснительная записка включает в себя титульный лист, задание на курсовой проект, содержание (перечень разделов) и следующие разделы:

Введение.

1. Аналитический обзор.

2. Технологическая часть.

3. Инженерные расчеты.

4. Выводы по проекту.

Приложение.

Список использованных источников информации.

Графическая часть проекта в соответствии с заданием состоит из чертежей формата А1 (594×841 мм). В обоснованных случаях допускается применение других форматов по ГОСТ 2.301-68. Чертежи включают технологическую схему и компоновку: планы и разрезы цеха, участка, отделения. Допускается выполнение чертежей общего вида отдельных технологических агрегатов.

Применение элементов системы автоматизированного проектирования (САПР) и ЭВМ является обязательными при выполнении курсового проекта. В том числе их применяют для отдельных инженерных расчетов, для автоматизированного черчения либо в комплексе (расчеты и автоматизированное черчение).

Возможны два главных случая работы с использованием САПР: создание элемен-тов системы (алгоритмов расчета, модулей процессов и аппаратов, типовых схем произ-водства) или использование готовых элементов САПР.

## 3  УКАЗАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ РАЗДЕЛОВ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

## 3.1  Введение

Указывается народнохозяйственное значение проектируемого производства, облас-ти применения  готового продукта, потребности в нем страны. Указывается место и значение проектируемого отделения, участка, цеха в технологическом процессе.

#### Аналитический обзор

Раздел содержит характеристику и критическую оценку однотипных технологиче-ских процессов по проектируемому производству в России и за рубежом. На основании изучения действующего производства, новейших достижений науки и техники автор проекта должен обосновать выбор способа производства и принципиальной схемы технологического процесса.

Необходимые данные на действующем производстве следует получить из техноло-гических регламентов и другой документации в основных цехах, центральной заводской лаборатории, техническом и других отделах.

Опыт лучших отечественных заводов рационально почерпнуть из научно – произ-водственных журналов, сборников отраслевых институтов, информационных выпусков и бюллетеней по обмену опытом.

При выборе и обосновании метода производства сравнительную оценку рассмат-риваемых вариантов производят сопоставлением показателей, имеющих решающее значение при производстве данной продукции. Такими показателями являются:

- требуемое качество продукции;

- доступность сырья;

- расход сырья и материалов, их потери;

- производительность труда, затраты ручного труда;

- обеспечение современных условий труда;

- непрерывность метода и возможность применения оборудования непрерывного действия (в случае отказа от непрерывного метода - обоснование отказа);

- легкость осуществления комплексной механизации и максимальной автоматизации технологического процесса;

- образование побочных продуктов, отходных газов, сточных вод, возможность и сложность их использования и обезвреживания;

- токсичность исходного сырья и материалов;

- расходы энергетических средств – воды, пара, электроэнергии, топлива и пр.;

- степень изученности метода, его надежность, управляемость, наличие исходных данных для проектирования.

Метод производства может быть задан. В этом случае студенту необходимо обосновать положительные стороны метода, обеспечивающие его конкурентоспособ-ность в данном конкретном случае.

Выбрав метод производства, студент, прежде всего, должен вычертить принципи-альную технологическую схему (разд. 4) проектируемого участка (цеха) со всеми изме-нениями (по сравнению с действующими), которые решил он внести в свой проект. Эта схема служит основанием для решения вопроса об аппаратурном оформлении процесса, выборе соответствующего оборудования.

Внесенные изменения могут быть направлены на повышение качества продукции, производительности труда, рентабельности производства, улучшение условий труда и т. п. С этой целью предусматривают в проектируемом производстве использование нового, более современного оборудования, переход с ручных периодических процессов на непрерывные автоматические, автоматизацию отдельных операций технологического цикла, использование новых материалов, более доступного и дешевого сырья, улучше-ние качества продукции, совершенствование организации производства.

#### 3.3  Технологическая часть

В начале раздела приводят данные (заводские и из литературных источников) об основных свойствах исходных веществ, полуфабрикатов и готовой продукции. При описании должны быть указаны номера ГОСТов и ТУ. Пример выполнения этого раздела дан в приложении 2. В тексте пояснительной записки необходимо представить чертеж изделия и описание его конструкции. Далее подробно описывают стадии приня-того процесса в их технологической последовательности. Описание составляют приме-нительно к чертежам технологической схемы и схемы компоновки оборудования с указанием номеров оборудования, данных в экспликации.

Технологическая схема, выполненная на кальке, ватмане или миллиметровке стандартного формата, включается в текст пояснительной записки. В описании указы-вают сущность химического, физико-химического или механического процессов на данной стадии, исходное сырье и полуфабрикаты, их основной состав и соотношение, параметры технологического режима и допустимые пределы их колебаний, дают краткое описание оборудования.

Описывают также принятые в проекте способы внутрицеховой транспортировки сырья, вспомогательных материалов, отходов и готовой продукции. Указывают, куда и каким способом отправляют готовую продукцию и отходы, как и во что ее упаковывают.

Кратко отмечают, какие параметры в том или ином процессе регулируются автоматически либо регистрируются техническими средствами измерений, указывают причины выбора типа контрольно–измерительных приборов и особенности их работы в условиях данной схемы.

Описание технологической схемы не должно быть громоздким и содержать детали, относящиеся к рабочим инструкциям.

При проектировании производства необходимо руководствоваться санитарными нормами проектирования промышленных предприятий, противопожарными требовани-ями и правилами монтажа и обслуживания электроустановок. Должны быть изложены принятые в проекте инженерно-технические решения по предупреждению и устранению опасностей и вредности. Особое внимание должно быть уделено мероприятиям по уменьшению количества и токсичности выбрасываемых отходов, сточных вод и газовых выбросов, созданию замкнутой безотходной технологии, использованию сточных вод в системах повторного водоснабжения, максимальной герметизации и механизации техно-логических процессов.

#### 3.4  Инженерные расчеты

Инженерные расчеты, приводимые в пояснительной записке к курсовому проекту, включают материальные расчеты, расчет необходимого количества единиц оборудова-ния, а также тепловые, механические и другие расчеты.

Основной задачей материальных расчетов является определение потребности в сырье и других материалах для осуществления процесса по заданному выходу готовой  продукции, а также выявление величины нагрузки на каждый аппарат или машину.

Материальный баланс является основой всех технологических расчетов, позвляю-щих определить основные размеры аппаратов, типы машин и их количество, необхо-димое для обеспечения заданной производительности.

Исходной величиной при расчете материального баланса является заданная в проекте годовая производительность цеха или участка по готовой продукции и ассор-тимент продукции. Кроме этого, необходимо установить режим работы проектируемого производства и фонд времени работы оборудования.

Расчет материального баланса рекомендуется осуществить в следующем порядке:

- Определение  режима  работы  проектируемого производства.

Студент имеет право установить оптимальный, по его мнению, режим работы проектируемого участка  (цеха).  Режим  работы  предприятия  устанавливает порядок и продолжительность производственной деятельности по времени, количество рабочих дней в году, число смен в сутки, их длительность и продолжительность рабочей недели. Методика выбора и обоснования режима работы проектируемого объекта изложена в литературе.

2. Расчет производственной программы цеха или участка, т.е. расчет суточного и годового количества продукции, выпускаемой проектируемым производством.

Определяется из заданной годовой производительности с учетом отбора части  выпускаемых изделий на анализы и испытания (см. приложение 2, табл.2).

3.  Расчет норм безвозвратных потерь на всех технологических операциях.

Определяется на основе заводских норм отходов, учитывая их снижение при принятых в проекте прогрессивных решениях, а также исходя из количества образцов для обеспечения необходимого контроля производства (см. приложение 4, табл. 3).

4. Определение расхода материалов с учетом общих потерь на заданную в проекте суточную  производительность.

Структура нормы расхода сырья и материалов может быть представлена следую-щим образом:

Hр = Q + ∑ q,

где Нр – норма расхода сырья (в соответствующих единицах); Q – чистый расход на единицу продукции;  ∑ q  –  сумма технически неизбежных потерь.

Чистый расход на единицу продукции определяют, исходя из геометрических размеров изделий и плотности материала. В норму чистого расхода обычно включают и контрольные допуски, предусмотренные в чертежах. Плотность резиновой смеси прини-мают из заводского технологического регламента или рассчитывают теоретически по ее составу. К теоретическим расчетам плотности приходится прибегать и в тех случаях, когда студент использует в проекте резиновую смесь измененного состава.

Если величина потерь q не изменяется, то нормы расхода сырья и материалов могут быть взяты по заводским данным. Однако предварительно студент должен тщательно разобраться в методе расчета заводских норм расхода, выяснив возможность снижения отходов. Этой цели способствуют также изучение рационализаторских предложений в цехе, беседы с работниками цеха, изучение соответствующей литера-туры.

Если производственный процесс состоит из нескольких стадий и каждой из них соответствует определенный выход продукции, то общий выход готового продукта по всему производственному процессу в целом определяется произведением всех выходов по отдельным стадиям.

В общем случае норму сырья определяют по формуле

Q                          Q

Нр ═ —————————   =  —

λ1 ∙ λ 2 ∙ λ  3 … λ n                 λ

где λ1,λ2,λ3,...λn– коэффициенты выхода готовой продукции из единицы исходного сырья или полуфабрикатов по каждой стадии процесса;  λ – общий коэффициент выхода продукции из исходного сырья или полуфабрикатов.

На определенной стадии коэффициент связан с величиной потерь qn  зависимостью

λ n =1–qn

Например, если потери на какой-либо стадии составляют 2%, то коэффициент выхода на этой стадии будет 1–0,02=0,98. Определив нормы расхода сырья и материалов, рассчи-тывают их суточный и годовой расход. Пример расчета см. в приложении 2. Расчеты следует выполнять, округляя результаты до четырех значащих цифр. Итоговая неувязка материального баланса не должна превышать 0,5%. Абсолютного совпадения не требу-ется.

Выбор оборудования  производят,  исходя  из современных требований, предъявля-емых к производственному процессу на базе новейшей технологии. Важнейшими из этих требований являются непрерывность, поточность, максимально возможная степень автоматизации процесса. При выборе оборудования необходимо также учитывать основ-ные направления в современном химическом машиностроении: унификацию, интенси-фикацию, укрупнение, повышение надежности, легкость переналадки. Из однотипных   видов оборудования предпочтение отдается отечественным образцам. Оборудование выбираются по каталогам ВНИИРТмаш, альбомам оборудования организации Резино-проект, по типовым проектам заводов, проспектам, отражающим передовой опыт отече-ственной и зарубежной промышленности.

Конструкцию машины и ее производительность выбирают, исходя из наиболее оптимальных  решений.  Так,  при изготовлении формовых изделий на литьевых прессах себестоимость изготовления сравнительно небольших партий изделий ниже на однопо-зиционной машине, чем на многопозиционных агрегатах. Это происходит из-за высокой стоимости литьевых пресс-форм, сравнимой со стоимостью основного оборудования.

Расчет оборудования ведут по ходу технологического процесса в последователь-ности номеров позиций в экспликации, помещенной на чертеже технологической схемы, а не по значимости оборудования. Расчет каждой позиции дается под отдельным заголовком с указанием номера позиции, например, Поз.3. Резиносмеситель.

Детально рассчитывают основное оборудование, а вспомогательное, включая тран-спортные средства, по укрупненным показателям.

Определение потребности в оборудовании проводят в следующем порядке.

- Рассчитывают эффективный фонд времени работы оборудования (каждого вида отдельно):

Тэф = Тк - (Т1 + Т2 + Т3),

где Тк – абсолютный календарный фонд времени в году, Тк = 365х24=8760; Т1 - потери времени, связанные с режимом работы предприятия и цеха; Т2 – потери  времени  на  планово предупредительный ремонт (ППР); Т3 – технически неизбежные потери, связан-ные  с обеспечением нормального хода технологического процесса внутри смены.

Потери времени связанные с режимом работы предприятия и цеха, с учетом конкретного графика работы: числа выходных и праздничных дней, сменности, времени сокращения рабочих смен в предпраздничные и предвыходные дни, в ночное время работы и пр. уже определены и указаны в предыдущей главе пояснительной записки.  Разность между календарным фондом времени Tк и Т1 представляет собой номинальный (режимный) фонд времени работы оборудования Tн, то есть то общее время (в часах), в течение которого могло бы работать оборудование при установленном режиме работы. Таким образом, последующая задача сводится к нахождению потерь времени работы оборудования на планово предупредительный ремонт (ППР) и по технически неизбеж-ным причинам.

Потери времени работы оборудования на ППР включают время простоя оборудо-вания в текущих и капитальных ремонтах. Время простоя оборудования во всех видах ремонтов  определяют, исходя из норм продолжительности межремонтных пробегов по каждому виду ремонтов, ремонтного цикла и длительности каждого ремонта. Нормы межремонтных пробегов и простоя в ремонте для отдельных видов оборудования прини-мают по данным действующих предприятий, где студент проходил производственную практику. Указанные нормы сводят в табл. 7 (см. приложение 2). Норма пробега обору-дования между двумя очередными капитальными ремонтами называется ремонтным  циклом Тц.

На основании принятых норм определяют количество всех видов ремонтов за ремонтный цикл и время простоев оборудования в среднем за год. Количество ремонтов  оборудования за ремонтный цикл определяют следующим образом. Сначала находят общее количество ремонтов:

Прем = Тц/Тт,

где Тт - норма пробега оборудования между текущими ремонтами. За ремонтный цикл  один ремонт из их общего количества является капитальным, поэтому количество теку-щих ремонтов

Пт =Тц/Тт-1

Из общего количества ремонтов вычитают один капитальный ремонт, так как при прове-дении этого ремонта одновременно выполняются работы, предусмотренные текущим ремонтом.

Время простоя оборудования в ремонтах в среднем за год определяется следую-щим образом.

Время простоя в капитальном ремонте

### Рк Тк.у

### Пк = 

Тц

где Тк..у – условный календарный годовой фонд времени (принимают Тк.у=8640 ч); Рк – норма простоя оборудования в капитальном ремонте.

#### Время простоя в текущем ремонте

nт Рт Тк.у

Пт  =  ,

Тц

где Рт  - норма простоя оборудования в текущем ремонте.

В периодических производствах проведение всех видов ремонтов очень часто приурочивают к выходным дням. В таких случаях, если нормы простоев оборудования в отдельных видах ремонтов не превышают продолжительности выходного дня (при 6-дневной неделе - 24 ч, при 5 - дневной неделе - 48 ч или 40 ч - при односменной работе в субботу), время простоев в этих  ремонтах не исключается из номинального фонда (при определении эффективного фонда времени работы оборудования). Если же нормы простоя оборудования в ремонте превышают продолжительность выходного дня, то эта разница вычитается из номинального фонда времени. Например, при норме простоя в капитальном ремонте 360 ч (т.е. 15 дней при 3x - сменной работе ремонтных бригад), по меньшей мере, 4 дня ремонта могут приходиться на выходные дни. Следовательно, при межремонтном цикле единицы оборудования 17280 ч и 5-дневной рабочей неделе с односменной работой в субботу учитываемая в балансе остановка на капитальный ремонт составит 140 ч:

(360-24х2-16х2) х 8640

П к =  = 140 ч.

17280

В технически неизбежные потери Тз включают затраты времени на наладку обору-дования в течение смены, а также простои оборудования во временя обеденных переры-вов, если уход рабочего на обед вызывает остановку оборудования, например на сборо-чных станках шинных заводов, на конвейерной сборке резиновой обуви и т.п.

2. Рассчитывают  производительность  оборудования,  работающего  по режиму.

Производительность оборудования, нерегламентированного режимом, принимают по прогрессивным нормам передовых производств или нормам, действующим на заводе. Для оборудования периодического действия производительность находится в прямой  зависимости  от  объема  загрузки  Q и в обратной зависимости от длительности цикла tоп:

Q              Q

N =    =   ,

t оп      t техн + t всп

где tтехн –  длительность технологического процесса (по регламенту);

tвсп – длительность вспомогательных операций - загрузки и выгрузки (по трудовым нормативам).

Наибольшие трудности представляет расчет объема загрузки, так как при разной конструкции оборудования нет возможности применить единую методику расчета. Объем загрузки Q устанавливают на основе паспортных данных. В частности, для рези-носмесителей его рассчитывают по формуле

Q = E k y,

где Е – физический объем (емкости камеры);  k – коэффициент использования емкости;  y - удельная масса смеси. Для вальцов Q = 0,0065 d l, л, где d – диаметр переднего валка, см; l – рабочая длина валка, см; 0,0065 – коэффициент. Для определения объема загрузки вулканизационных неспециализированных прессов (например, прессов для разных формовых деталей) рационально пользоваться формулой:

Q = m n p,

где m – число гнезд в форме; n – число форм на плите; p – число рабочих плит в одном прессе.

Загрузку гидравлических вулканизационных прессов для транспортерных лент и приводных ремней определяют по следующей формуле:

Q = (l-) b f d ky ,

где Q - загрузка пресса, м2, прокладки;  l - длина плиты пресса, м;  - торцевая часть плиты по длине, не обогреваемая до температуры вулканизации и поэтому исключаемая; b - полезная ширина плиты (суммарная ширина одновременно вулканизуемых изделий),  м;  f - количество  прокладок  в изделии; d - количество потоков (этажность пресса) при вулканизации; ky - поправочный коэффициент на усадку ткани (ky=0,990-0.995);  - коэффициент неизбежных потерь на вулканизацию концов (из-за некратности длины заготовок длине плиты пресса).

Загрузка вулканизационного котла для резиновой обуви может быть получена, исходя из количества вагонов, вмещающихся в котел за одну котлоставку n, а также из количества рамок на вагоне m и количества  мест для колодок на раме p:

Q = h m p ,

где  - поправочный коэффициент, учитывающий неравномерность циркуляции тепло-носителя, что вызывает неполноту загрузки по краям котла. После определения Q и tоп определяют технические нормы съема с единицы оборудования в единицу времени N, ч.

Для оборудования непрерывного действия при определении его производитель-ности исходят из скорости перемещения предмета труда (например, для непрерывных смесителей, протекторных агрегатов, в вулканизаторах трубчатого или барабанного типов)  или  скорости  движения рабочих органов машины (например,  валков каландра, штамповочного агрегата и т.п.). Так, например, производительность каландра N, кг, может быть определена следующим образом:

N = 60 v h b ,

где v - окружная скорость валка, м/мин: h - толщина листа резина, м; b - ширина листа резины, м;   - удельная масса резиновой смеси, кг/м 3.

#### Производительность червячного пресса

N = 60 v p ,

где v - линейная скорость выхода смеси из головки машины,  м/мин;  p - масса 1 пог. м смеси, кг;  - поправочный коэффициент, учитывающий потери. Аналогично опреде-ляют объем загрузки и часовую производительность других видов оборудования, приме-няемых в резиновом производстве.

Современной тенденцией развития промышленности является организация прямых потоков. В основе расчета прямого потока лежит одинаковая производительность обору-дования в потоке. Например, часовая производительность резиносмесителя должна быть равна расходу резиновой смеси в течение часа на машине, потребляющей резиновую смесь (червячном прессе, каландре). Исходя из этого, определяют скорость каландро-вания или шприцевания:

V к = N рез / 60 b h ,

Прямой поток считается возможным, если скорость процесса по расчету получается в пределах практически применяемых скоростей.

- Рассчитывают необходимое количество конкретного оборудования на каждой стадии

n = П / N T эф

где П - количество материалов, полуфабрикатов, изделий, соответствующих годовому выпуску продукции на этой стадии с учетом потерь. Данную величину рассчитывают   при составлении постадийного расчета материального баланса производства. При  расче-те каландров, червячных прессов, разогревательных вальцов надо учесть переработку сырых возвратных отходов, увеличивающих объем работы. Полученный дробный  результат  должен быть округлен до целого числа в сторону увеличения.

На заводах резиновой промышленности имеется так называемое “тяжелое” техно-логическое оборудование (резиносмесители, каландровые линии, протекторные агрега-ты). Оно исчисляется единицами, но с точки зрения проектирования является определя-ющим, так как требует больших производственных площадей, капитальных вложений, энергоресурсов и т.д. Не могут быть приняты к установке полученные по расчету 1,3 каландровой линии или 2,2 протекторных агрегата. Устанавливают соответственно 2 линии и 3 агрегата, что отрицательно сказывается на технико-экономических пока-зателях проекта. Поэтому один из факторов, который следует учитывать при выборе мощности производства, - это  оптимальная  загрузка “тяжелого” оборудования. Чтобы добиться более рациональной загрузки, в необходимых случаях, по согласованию с руководителем, возможна корректировка производственной программы проектируемого производства.

Пример расчета оборудования и описания его технических характеристик см. в приложении 2.

Тепловые, механические, реологические, гидравлические и другие расчеты выпол-няют в соответствии с заданием на проектирование. Указанные расчеты проводят с целью:

- определения конструктивных основных размеров аппарата и машины для нестан-дартного оборудования;

- определения установочной мощности приводов,  расхода электроэнергии, а также рабочих агентов (пара, воды, воздуха и др.) и их параметров (температуры, давле-ния).

Подробные тепловые, механические и другие расчеты оборудования с определением основных величин по критериальным уравнениям или другим сравнительно сложным зависимостям выполняют для основного аппарата, машины или устройства с привле-чением электронно-вычислительной техники. Расчеты проводят в единицах СИ. Содер-жание расчетов должно соответствовать методическим указаниям, имеющимся на кафед-ре, или примерам аналогичных расчетов. В приложении 1 даны основные источники информации, которые могут быть использованы при проведении этих расчетов.

#### 3.5  Выводы по проекту

В этом разделе необходимо в краткой форме изложить результаты проектирования, а именно, что нового по сравнению с аналогичными действующими предприятиями предусмотрено в проекте и как это должно отразиться на капитальных затратах при строительстве цеха, на экономических показателях его работы, на улучшении условий труда, удобстве обслуживания, уменьшении вредного воздействия на окружающую среду и т.д. В заключении следует сделать вывод об экономической эффективности проектируемого объекта.

#### 3.6  Список использованных источников информации

При необходимости указания источника сведений, приведенных в расчетно-пояс-нительной записке, в соответствующем месте текста в квадратных скобках приводят порядковый номер литературного источника, под которым он значится в списке исполь-зованной литературы, и страницу. В список включают лишь те источники, которые упо-мянуты в тексте.

Описание литературного источника оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-84. Список  литературы  располагают сразу после текста.

1. Примеры описания книги.

Описание книги одного автора:

Булатов М. Н.  Расчеты равновесий в аналитической химии. - Л: Химия, 1984. -194 с.

Описание книги двух авторов:

Рудин М. Г., Смирнов Г. Ф. Проектирование нефтеперерабатывающих и нефте-химических заводов. - Л.: Химия, 1984. - 246 с.

Описание книги трех авторов:

Кирсанов В. В. и др. Процессы радиационного дефектообразования в металлах/ В. В. Кирсанов,  А. Л. Суворов,  Ю. В. Трушин. - М.: Энергоатомиздат, 1985. - 272 с.

Описание книги четырех авторов:

Химия липоидов/  Р. П. Евстигнеев,  Е. Н. Звонкова, Г. А. Серебренникова, В. И. Швец. - М.: Химия, 1983. - 296 с.

Описание книги пяти и более авторов:

Ядерная энергетика, человек и окружающая среда/ Н. С. Бабаев, В. Ф. Демин, Л. А. Ильин и др. - М.: Энергетика, 1981. - 296 с.

Описание книги под редакцией

Виброакустическая диагностика зарождающихся эффектов/ Под ред. М. Д. Генкина. - М.: Наука, 1984. - 120 с.

#### 2.	Пример описания статьи из сборника

Калекин В. С. Измерение энергии электронов эмиссии при термостимуляции облу-ченного полиэтилена// Радиационно-стимулированные явления в твердых телах: Межвуз. сб. науч. тр./СПИ им. С. М. Кирова. - Свердловск, 1983. - С.39-41.

#### 3. Примеры описания статей из журналов

Описание статьи одного автора

Крылова И. В. Экзоэмиссия. Химический аспект: Обзор// Успехи химии. - 1976. - Т. 45, вып. 12. - С. 2138-2267.