- Фрикционный износ резин/ Под ред. В. Ф. Евстратова. - М.-Л.: Химия, 1964. -271 с.

- Фторполимеры./ Под ред. Л. А. Уолла: Пер. с англ. - М.: Мир, 1975. - 448 с.

- Хвастунов А. А. и др. Переработка эластомерных композиций на червячных машинах с вакуумированием. - М.: ЦНИИТЭнефтехим. 1983. - 45 с.

- Химикаты для полимерных материалов: Справочник./ Под ред. Б. Н. Горбунова. - М.: Химия, 1984. - 320 с.

- Химикаты - добавки для полимерных материалов. Флотоагенты. Каталог. - Черкассы: НИИХимполимер, 1986. - 24 с.

- Химические добавки к полимерам./ Под ред. И. П. Масловой. - М.: Химия, 1981. - 264 с.

- Химические реакции полимеров. Т. 1 и 2/ Под ред. Е. Феттеса: Пер. с англ. - М.: Мир, 1967. - 503 и 536 с.

- Химия и технология кремнийорганических эластомеров/ Под ред. В. О. Рейхсфель-да. - Л,: Химия, 1973. - 175 с.

- Хромов М. К. Усталостные свойства резин при циклическом динамическом нагру-жении. - М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1977. - 75 с.

- Хромов М. К. Применение показателей усталостных свойств резин для оценки качества. - М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1987. - 60 с.

- Хутарева Г. В. и др. Текстильные материалы из химических волокон для производ-ства основных видов резино-технических изделий. - М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1983. - 60 с.

- Цереза Р. Блок- и привитые сополимеры: Пер. с англ. - М.: Мир, 1964. - 288 с.

- Чарльзби А. Ядерные излучения и полимеры: Пер. с англ. - М.: Издатинлит, 1962. -  522 с.

- Шаталов В. П. и др. Синтетический транс-1.4-полиизопрен. - М.: ЦНИИТЭнефте-хим, 1976. - 49 с.

- Шварц А. И. Механизация и автоматизация производств РТИ. - М.: Химия, 1979. - 236 с.

- Шварц А. И. Механизация и автоматизация производства формовых РТИ. - М.: Химия, 1987. - 176 с.

- Эванс К. Технология рукавов. - М.: Химия, 1978. - 190 с.

- Эйдельман Л. А. Котловая вулканизация резиновой обуви./ ЦНИИТЭнефтехим. - М., 1975. - 48 с.

- Эйдельман Л. А., Терновская Л. Б. Изготовление обуви с проформовкой низа к  заранее подготовленному эластичному верху./ М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1978. - 20 с.

- Энциклопедия полимеров. - М.:  Советская энциклопедия, 1972-1977. Т. 1-3.

## Приложение 2

# Таблица 1  Исходное сырье и материалы

| Наименование | ГОСТ | Показатели по ГОСТ | Показателиобязатель- ные для проверки | Приме- чания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Каучук изопреновый, СКИ-3 | 14925-79 | Содержание звеньев цис-1.4, % – 92 - 99 Непредельность, % – 94-98 Содержание геля, % – 0-25 Плотность, кг/м3 – 910-920 Вязкость по Муни – 50-100 Характеристическая вязкость – 2.6-3.0 | Вязкость по Муни | Контро- лирует лабора- тория |

# Таблица 2  Готовая продукция

| Наименование | ГОСТ | Основные показатели по ГОСТ |
| --- | --- | --- |
| Велопокрышка, 622×40 | 4750-84 | Наружный диаметр – 7083 мм Ширина профиля – 402 мм Число слоев в каркасе – 2 Максимально допускаемая нагрузка на шину – 65 кгс Давление в шине, соответствующее этой нагрузке, – 2,0 кгс/см |

## Таблица 3  Расчет программы производства автопокрышек (Треж = 261 дней)

| Наименование изделий | Выпуск товарной продукции в год, шт. | Отбор изделий на испытания |  | # Расчетное задание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | Количество шт. | в год шт. | в сутки шт. |
| Автопокрышки 260-20 | 300000 | 0,1 | 3000 | 3003000 | 11570 |

## Таблица 4  Расчет норм безвозвратных потерь резиновых смесей

| Наименование резиновых смесей | Потери на единицу исходного материала, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Смеше-ние |  | # Анализ |  | Шпри-цевание |  | Каланд-рование |  | Вулка-низация |  | # Итого |  |
|  | Заводские | Проектные | Заводские | Проектные | Заводские | Проектные | Заводские | Проектные | Заводские | Проектные | Заводские | Проектные |
| # Протекторная | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 1,0 | 0,7 |
| # Каркасная | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,5 | 0,4 |

Примечания:

- Необходимо объяснить изменение процента потерь резиновых смесей в проекте по сравнению с заводскими нормами.

- Общий процент потеть резиновых смесей  (например, протекторной по заводским данным) рассчитывается по коэффициентам выхода готовой продукции:

qn=1-n=1-сманшпрвулк=1-(1-0.003)(1-0,001)(1-0,001) х

(1-0,005)=1-0.997 х 0,999 х 0,999 х 0,995=1-0.99=0,01(1%).

- Аналогично представляются данные по нормам безвозвратных  потерь для других материалов (корд, металлическая проволока и др.).

#### Таблица 5  Суточный и годовой расходы резиновых смесей на изготовление покрышек 260-20

| Наименование резиновых смесей | Чистый расход на 100 шт. покрышек, кг | Суточная программа, шт. | Расход в сутки |  |  |  | Годовой расход (с потерями), т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | чистый, кг | потери |  | всего с потерями, кг |  |
|  |  |  |  | % | кг |  |  |
| Протекторная | 1530 | 11570 | 177000 | 0,7 | 1240 | 178240 | 46600 |
| Каркасная | 725 | 11570 | 84000 | 0,4 | 340 | 84340 | 22100 |

Примечания:

- Общий процент потерь берется не по заводским нормам, а по норме, принятой в проекте (табл.2).

- Абсолютная величина потерь по проектным нормам рассчитывается следующим образом. Например, для протекторной смеси:

177000

   -  177000  =  1240

1-0.007

Аналогичный расчет проводится для других материалов (корд, проволока и др.).

#### Таблица 6  Расход материалов на выпуск шин 260-20

| Наименование материалов | Расход без учета потерь |  | Потери, % | Расход с учетом потерь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | суточный, кг | годовой, т |  | суточный, кг | годовой, т |
| СКИ-3 СКМС-30 АРКМ-15 | 34318 87156 | 8990 22800 | 0,70 0,53 | 34560 87620 | 9050 22900 |
| Сера | 2395 | 625 | 0,62 | 2410 | 632 |
| Техуглерод П324 | 58079 | 15200 | 0,55 | 58400 | 15300 |

#### Таблица 7  Расчет времени простоя оборудования в ремонте

| Наименование оборудования | Нормы пробегов оборудования между ремонтами, ч |  | Нормы простоя оборудования в ремонте, ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | текущими Тт | капитальными Тк | текущем Рт | капитальном Рк |
| Резиносмеситель | 720 | 17280 | 8 | 360 |

###### Выбор и расчет основного оборудования

Поз.3. Резиносмеситель

Проектом предусмотрена установка резиносмесителей периодического действия типа 250-30 по ГОСТ 11996-79.

1.Эффективный фонд времени работы резиносмесителя

Тэф=6005 ч.

2.Производительность резиносмесителя

V  k 

N= 60  

t

где V=250 л – свободный объем камеры, =1,16 кг/л – плотность резиновой смеси (протекторной); k=0,6 – коэффициент заполнения камеры смешения; =0,9 – коэффициент использования машинного времени; t=6 мин – продолжительность цикла смешения (протекторная смесь).

250 х 1.16 х 0.6 х 0.9

N=60  =1560 кг/ч

6

1. Необходимое количество резиносмесителей для изготовления протекторной смеси

n=П/NTэф,

где П – количество протекторной резиновой смеси, соответствующее годовому выпуску готовой продукции.

46600000

n =   = 4.94

156056005

Принимаем  к установке 5 резиносмесителей.

- Характеристика резиносмесителя 250-300 по ГОСТ 11996-79.

Объем смесительной камеры, дм3:

рабочий…………..………………………………………….140

свободный…..……………………………………………….250

Частота вращения ротора, об/мин:	заднего……………………………………………………….30

переднего……………………………………………..……  25,1

Фрикция……………………………………………………….…..  1:1,18

Давление на смесь, МПа……………………………………….…  0,665

Охлаждающая вода:

давление, МПа………………………………………………  0,4

расход, м3/ч………………………………………..……….     23

Электродвигатель привода:

тип…………………………….…………………………СДР 14-59-8

напряжение, В………………………………………………. 6000

мощность, кВт………………………………………………. 630

частота вращения, об./мин………………………………….. 750

Габаритные размеры, мм:

длина…………………………………………………………. 7800

ширина……………………………………………………….. 4400

высота………………………………………………………    5900

Масса с приводом, т…………………………………………………. .60

______________

Примечание. Аналогично рассчитывается необходимое количество смесителей для изготовления других резиновых смесей. Если резиносмесители не закреплены за определенными резиновыми смесями, то их общее необходимое количество рассчитываются  после суммирования всех расчетных значений и округляется.