Оглавление

Введение

- Расчётная часть:

  - Определение внутренних усилий при растяжении.

  - Определение внутренних усилий при кручении.

  - Определение внутренних усилий при поперечном изгибе в жёсткой заделке.

  - Определение внутренних усилий при поперечном изгибе в балке.

Заключение.

Литература.

Приложение.

Введение

В процессе эксплуатации аппаратов и машин химических производств их элементы (стержни, оболочки и др.) подвергаются воздействию различных внешних сил. Для обеспечения нормальной работы конструкции эти элементы должны быть спроектированы с учётом ряда критериев работоспособности, среди которых важнейшими являются прочность, жёсткость, устойчивость.

Инженерный расчёт конструкции или её элемента начинается с выбора расчётной схемы.

Основным упрощающим приёмом в прикладной механике является приведение геометрической формы тела к схеме бруса или оболочки. Брусом, или стержнем, называется тело, один размер которого значительно больше двух других. Оболочкой называется тело, один размер которого значительно меньше двух других.

Приложенные к телу силы, вызванные действием других тел, называют внешними силами. Внешние силы подразделяют на поверхностные и объёмные силы.

Поверхностные силы делятся на сосредоточенные и распределённые. Сосредоточенными считаются силы, которые действуют на весьма малые площадки.

Распределёнными нагрузками являются силы, приложенные на протяжении некоторой длины или площади элемента конструкции.

Сопротивление тел, оказываемое действующим на них  внешним нагрузкам, обуславливается наличием в этих телах внутренних сил.

Внутренние усилия определяются с помощью метода сечений.

В случае сложного деформирования реальный объект представляется как сочетания нескольких элементарных расчётных схем.

Графическое изображение изменения внутреннего усилия в зависимости от координаты х по длине стержня называют эпюрой соответствующего внутреннего усилия.

Для  большинства видов нагружения стержня нагрузка по длине стержня изменяется

дискретно, в связи, с чем вводится понятие – “грузовой участок” – это часть длины стержня, на протяжении которой действует один и тот же непрерывный закон изменения внутреннего усилия.

Выполняя работу, мы должны научится правильно определять внутренние усилия типовых элементов с расчётной схемой стержня при их растяжении (сжатии), кручении и изгибе – это основная цель этого расчётно-графического задания.

  - Определение внутренних усилий при растяжении.

Растяжения или сжатия стержня вызываются силами, действующими вдоль оси. При этом из шести внутренних усилий возникает только одна продольная сила N.

Для её определения стержень разбивается на грузовые участки, для каждого участка записываются уравнения равновесия. Положительное значение N означает, что стержень на этом участке подвергнут растяжению – отрицательное значении.

F2                    F1

F3                                                                        Fx=?              Рис. а

Стержень, подвергнутый

Растяжению (сжатию) и

эпюра продольных сил

l3 = 1           l2 = 2                 l1 = 1

20

+                                    10

+

-

10

Дано: F1 = 10 kH; F2 = 30 kH;   F3 = 10 kH;  l1 = 1 м;   l2 = 2 м;  l3 = 1м;

Решение:

- Определяем опорную реакцию FX:

∑(Fi)x = 0; т.к.  стержень неподвижен, следовательно: F3 – F2 + F1 + FX = 0;   FX = - F3 + F2 – F1;  =>

FX = - 10 + 30 – 10 = 10 kH; т.к ответ получился положительным, то мы правильно направили опорную реакцию FX.

- Разбивка стержней на грузовые участки в которых приложены внешние сосредоточенные

силы, а также начинающиеся и заканчивающиеся действия распределённой нагрузки. Получаем три участка.

- Составление уравнений для определения продольных сил на каждом грузовом участке,

определение этих сил из составленных уравнений и построение эпюры продольных сил по найденным численным значениям.

I участок: 0 ≤ x1 ≤ l3;

Рассматриваем  одну часть стержня – левую. Неизвестную силу Nx1 всегда направляем из рассматриваемой части стержня наружу.

Если ответ получается положительным, то стержень растянут, если отрицательный, то – сжат.

F3                          Nx1

Т.к. вся балка находится в равновесии, то и её часть будет находиться в равновесии.

F3 + Nx1 = 0;  =>  Nx1 = - F3 = - 10 kH;

II участок:  l3 ≤ x2 ≤ l3 + l2;

F3                F2                      Nx2

F3 – F2 + Nx2 = 0;  =>  Nx2 = F2 – F3 = 30 - 10 = 20 kH;

III участок:  l3 + l2 ≤ x3 ≤ l3 + l2 + l1;

F3                  F2              F1                  Nx3

F3 – F2 + F1 + Nx3 = 0;  =>  Nx3 = - F3 + F2 – F1 = - 10 + 30 – 10 = 10 kH;

- Контроль правильности построения эпюры Nx.

Скачёк продольной силы Nx на границе двух участков равен внешней силе приложенной на этой границе и показанной на расчётной схеме:

FX = 10 kH  => скачок равен 10 kH

F3 = 10 kH  => скачок равен 10 kH

F2 = 30 kH  => скачок равен 30 kH

F1 = 10 kH => скачок равен 10 kH

Значит расчётная схема и приведённые значения и результаты верны.

Вывод: Максимальное значение продольного усилия по модулю на втором участке Nx2 = 20 kH; => 0 ≤ x ≤ l3  опасный участок!

1.2.    Определение внутренних усилий при кручении.

Стержень подверженный кручению, называется валом. Внешние пары, действующие на

стержень, подвергающие его кручению, называется скручивающими парами, или моментами.  Плоскость действия внешних скручивающих моментов перпендикулярна к оси вала.

Внутренние усилия при кручении – крутящий момент T – считается положительным, если при рассмотрении поперечного сечения со стороны внешней нормали он действует против часовой стрелки.

T0

T3=40       T2=30       T1=20

Рис. 2

Расчётная схема вала и

эпюра крутящих

моментов

l3             l2              l3

10

+

-

10

-

40

Дано:  T1 = 20 kHм;  T2 = 30 kHм;  T3 = 40 kHм;  l1 = 1 м;  l2 = 2 м; l3 = 1 м;

Решение:

- Определяем реактивный момент T0

∑Ti = 0;   T3 –T2 – T1 –T0 = 0;  =>  T0 = T3 – T2 – T1 = 40 – 30 – 20 = - 10 kHм;

т.к. ответ получился отрицательным, то мы не правильно направили реактивный момент T0.

2.      Разбивка  стержня на участки.

3.      Составление уравнений для определения крутящих моментов на каждом участке, определение этих моментов из составленных уравнений и построение эпюры крутящих моментов по найденным числовым значениям.

I участок: 0 ≤ x1 ≤ l3;

T3                     Tx1

Крутящий момент Tx1 всегда направлен в положительную сторону.

Т.к. весть вал находится в равновесии, то её часть будет находится в равновесии.

T3 + Tx1 = 0; =>  Tx1 = - T3 = - 40 kHм;

II участок:  l1 ≤ x2 ≤ l1 + l2;

T3         T2          Tx2

X2

T3 – T2 +Tx2 = 0;  =>   Tx2 = T2 – T3 = 30 – 40 = -10 kHм;

III участок:  l1 + l2 ≤ x3 ≤ l1 + l2 + l3;

T3        T2         T1            Tx3

T3 – T2 – T1 + Tx3 =0;  =>  Tx3 = -T3 + T2 + T1 = - 40 + 30 + 20 =  10 kHм;

Вывод:  Максимальное значение Tx1 = - 40 kHм;  = > 0 ≤ x ≤ l3  опасный участок!

1.3.   Определение внутренних усилий при поперечном изгибе в жёсткой заделке

y

F1=10 kH                                    FA=10kH

Q,kH

q1=10 kH/м     M1 = 20kHм

x

B                                                        A          MA

l2 = 2                l1 = 1

10

Qy2,kH

0

5 м            10

20

10

5

M, kHм

Рис. Расчётная схема и эпюра усилий возникающих в балке

Дано:   F1 = 10 kH;  q1 = 10 kH/м;  M1 = 20 kHм;  l1 = 1м;  l2 = 2м;

Решение:

∑MA =0;

- Сумма моментов всех сил относительно точки А:

- MA – M1 + Q(l1 + 0.5l2) – F1(l1 + l2) = 0;

MA = Q(l1 + 0.5l2) – M1 – F1(l1 + l2) = 10*2(1+1) – 20 – 10(1+2) = 40 – 20 – 30 = - 10 kHм;

- Сумма моментов всех сил относительно точки В:

- Q*0.5*l2 – M1 + FA(l1 + l2) – MA = 0;

kH;

Проверка:  сумма проекций всех сил на ось y равна нулю.

F1 – Q + FA = 10 – 20 + 10 = 0;

Правило знаков: Если силы на эскизе направлены вверх, то в уравнении знак “+”, если же силы на эскизе направлены вниз, то пишется знак “-”

I грузовой участок: 0 ≤ x1 ≤ l2;

F1             q1

MZ1

x1

Q1Y

F1 – q1x1 – Q1Y = 0;

Q1Y  =  F1 – q1x1;       Q1Y(0) = F1 = 10 kH;        Q1Y(2) = F1 – q1l2 = 10 – 10*2 = - 10 kH;

-F1x1 + ½q1x12 + MZ1 = 0;   =>  MZ1 = F1x1 – ½q1x12 ;

MZ1(0) = 0;      MZ1(2) = 10 * 2 – 0.5 * 10 * 4 = 0;

Нахождение координаты экстремума:

M’Z1 = F1 – q1x1 = 0;  =>  F1 = q1x1;  => x1 = F1/q1 = 10/10 = 1м;

MZ1max = MZ1(1) = 10*1 – 0.5*10*1 = 5 kHм;

II грузовой участок: l2 ≤ x2 ≤ l2 + l1;

F1             q1                      M1

MZ2

l2                              Qy2

x2

F1 – q1l2 – Qy2 = 0;

Qy2 = F1 – q1l2 = 10 – 10*2 = -10 kH;

- F1x2 + q1l2(x2 – 0.5l2) – M1 + MZ2 = 0;

MZ2 = F1x2 – q1l2(x2 – 0.5l2) + M1;

MZ2(2) = 10*2 -10*2(2-2*0.5) + 20 = 20 kHм;

MZ2(3) = 10*3 -10*2(3 – 2*0.5) + 20 = 10 kHм;

Вывод: Максимальное значение Mz2 = 20 kHм; => xопасн = 2 м;

Qy2 = 10 kH;

  - Определение внутренних усилий при поперечном изгибе в балке

M3 =40 kHм       F1= 10 kH    F2 = 30kH     Q           FBY

FAY                                  q3 = 20 kH/м

A                                                                       B

l1=1м           l2=2м              l3 = 1м

32.5

12.5                                                                     12.5

2.5

Q, kH

M, kHм     0

22.5

27.5

40

Рис. 4  Расчётная схема балки и эпюра силы Q и момента M

Дано:  F1 = 10 kH;  F2 = 30 kH;  M3 = 40 kHм; l1 = 1м;  l2 = 2м;  l3 = 1м; q3 = 20 kH/м ;

Решение:

Q = q3l3 = 20*1 = 20 kH;

- Сумма моментов всех сил относительно точки А:

M3 – F1l1 + F2(l1 + l2) – Q(l1 + l2 + ½l3) + FBY(l1 + l2 + l3) = 0;

kH;

2.       Сумма моментов всех сил относительно точки B:

Ql3/2 – F2l3 + F1(l3 + l2) – FAY(l1 + l2 + l3) + M3 = 0;

kH;

Проверка:  сумма  проекции всех сил на ось “y” должна быть равна нулю.

FAY – F1 + F2 – Q + FBY  = 12.5 – 10 + 30 – 20 – 12.5 = 0;

Правило знаков: Если силы на эскизе направлены вверх, то в уравнении знак “+”, если же силы на эскизе направлены вниз, то пишется знак “-”

I грузовой участок:   0 ≤ x1 ≤ l1;

M3         FAY

MZ1

x1            Qy1

FAY – Qy1 = 0;  =>  Qy1 = FAY = 12.5 kH;

M3 – FAYx1 + MZ1 = 0;

MZ1 = FAYx1 – M3;

MZ1(0) = - M3 = - 40 kHм;     MZ1(1) = FAY 1 – M3 = 12.5*1 – 40 = - 27.5 kHм ;

II грузовой участок:   l1 ≤ x2 ≤ l1 + l2;

FAY

M3                             F1

MZ2

Qy2

l1

x2

FAY – F1 – Qy2 = 0;

Qy2 = FAY – F1 = 12.5 – 10 = 2.5 kH;

M3 – FAY x2 + F1(x2 – l1) + MZ2 = 0;

MZ2 = FAY x2 – M3 – F1(x2 – l1) ;

MZ2(1) = 12.5 – 40 = -27.5 kHм;

MZ2(3) = 12.5 * 3 – 40 -10 * 2 = -22.5 kHм;

III грузовой участок:   l1 + l2 ≤ x3 ≤ l1 + l2 + l3;

FAY

M3                           F1                 F2              q3

MY3

Qy3

l1                  l2

x3

FAY – F1 + F2 – q3(x3 – (l1 + l2)) – QY3 = 0;

QY3 = FAY – F1 + F2 – q3(x3 – l1 – l2);

QY3(3) = FAY – F1 + F2 = 12.5 – 10 +30 = 32.5 kH;

QY3(4) = FAY –F1 + F2 – q3(4 – 1 – 2) = 12.5 – 10 +30 – 20 = 12.5 kH;

M3 – FAYx3 + F1(x3 – l1) – F2(x3 – l1 – l2) + q3(x3 – l1 – l2)2 ½ + MZ3 = 0;

MZ3 = FAY x3 – M3 – F1(x3 – l1) + F2(x3 – l1 – l2)  -  ½q3(x3 – l1 – l2)2;

MZ3(3) = 12.5 * 3 – 40 -10*2 +30*0 -0.5 *20 * 0 = -22.5 kHм;

MZ3(4) = 12.5*4 - 40 – 10*3 +30*1 - 0.5 * 20*1 = 0;

Вывод: максимальная нагрузка балки равна MZ1 = 40 kHм; => xопасн = 0;

Q = 32.5 kH; => xопасн = 3 м;

Заключение

В задаче №1

Из решения приведенных уравнений, очевидно, что стержень испытывает максимальную нагрузку на втором участке, 0 ≤ x ≤ l3; равную  20 kH;

В задаче №2

Из решения приведенных уравнений, очевидно, что вал испытывает максимальную нагрузку на первом участке 0 ≤ x ≤ l3; равную  40 kH;

В задаче №3

Из решения уравнений видно, что жёсткая заделка испытывает максимальную

MZ2 = 20 kHм;  => xопасн = 2 м;

Qy2 = 10 kH;

В задаче №4

Из решения уравнений видно, что максимальную нагрузку балка испытывает на первом участке; MZ1 = 40 kHм => xопасн = 0;

Q = 32.5 kH; => xопасн = 3 м;

Литература

- Мильченко А.И.   Особенности расчёта типовых элементов химического оборудования:

Конспект лекций по курсу  “Прикладная механика” для студентов химико-технологических  специальностей. – Л.: изд. ЛТИ имени Ленсовета, 1983. – 56с.

- Мильченко А.И. Особенности расчёта типовых элементов химического оборудования:

Внутренние силовые факторы в элементах химического оборудования. – Л.; изд. ЛТИ имени Ленсовета , 1985. – 32 с.

Примечание

Задача №1

Дано: F1 = 10 kH; F2 = 30 kH;   F3 = 10 kH; l1 = 1 м;   l2 = 2 м;  l3 = 1м;

F2                    F1

F3

l3                  l2                      l1

Задача №2

Дано:  T1 = 20 kHм;  T2 = 30 kHм;  T3 = 40 kHм;  l1 = 1 м;  l2 = 2 м; l3 = 1 м ;

T3            T2           T1

l3             l2              l3

Задача №3

Дано:   F1 = 10 kH;  q1 = 10 kH/м;  M1 = 20 kHм;  l1 = 1м;  l2 = 2м;

F1

q1               M1

MA

l2                    l1

Задача №4

Дано:  F1 = 10 kH;  F2 = 30 kH;  M3 = 40 kHм; l1 = 1м;  l2 = 2м;  l3 = 1м; q3 = 20 kH/м;

M3                    F1               F2

q3

l1                  l2                   l3