- Расчет стержня на прочность и жесткость при, растяжении (сжатии) (задача № 1)

В  задаче дано:

1) расчетная схема стержня (в РГР-2 принять расчетную схему задачи №1 из РГР-1);

2) эпюра продольных сил Nx (построена при выполнении РГР-1);

3) допускаемое напряжение на растяжение и сжатие для материала стержня [σl] = 150 МПа;

4) модуль продольной упругости материала стержня E = 2*105 МПа;

5) допускаемое перемещение  стержня   ;

Требуется:

1) для стержня постоянного поперечного сечения определить размеры сечения, приняв его форму в виде квадрата;

2) определить нормальные напряжения σ  в одном из опасных сечений стержня и построить эпюру распределения этих напряжений по высоте сечения;

3) определить осевые перемещения сечений стержня, построить эпюру перемещении ∆l и проверить стержень на жесткость;

4) если условие жесткости (1.2) не выполняется, определить новые размеры поперечного сечения стержня на основе условия (1.2);

Решение:

- Определение размеров поперечного сечения стержня:

По эпюре продольных сил Nx определяется опасное сечение стержня и максимальная по абсолютной величине продольная сила |Nxmax| в нем.

Из условия (1.1) определяется требуемая площадь поперечного сечения стержня:

(1.1);            ;

Находятся требуемые и окончательные размеры поперечного сечения стержня постоянного сечения в виде квадрата: , где атр - сторона квадрата, требуемая из условия прочности:     ;

A = a2, где a = 12 мм;

A = 122 = 144 мм2;

- Построение эпюры распределения нормальных напряжений σ по высоте опасного сечения:

Значение σ определяется по формуле:

Знак   напряжения   σ  соответствует   знаку   продольной   силы на эпюре Nx.

- Построение эпюры перемещений поперечных сечений стержня ∆l:

При этом перемещение ∆lxi на i-ом участке равно:

;

где ∆lx(i-1)k  - перемещение крайнего сечения  i -1 грузового участка на границе с i - ым участком (расчет значения  ∆lx(i-1)k  предшествует расчету i-того участка) при расчете первого грузового участка  ∆lx(i-1)k  = 0); xi - координата произвольного сечения на i-том участке относительно его начала (рис. 2). Знак силы Nxi  в формуле должен соответствовать знаку усилия Nxi па эпюре продольных сил.

;

- Расчёт  стержня на прочность и жёсткость при кручении (задача №2)

В задаче даны:

1) расчетная схема стержня (в РГР-2 принять расчетную схему задачи 2 из РГР-1);

2) эпюра крутящих моментов Тх (построена при выполнении РГР-1);

3) допускаемое касательное напряжение материала стержня [τ] =90 МПа;

4)  модуль сдвига материала стержня G = 8*104 МПа;

5) допускаемый угол закручивания на единицу длины стержня  [Ф] = 1,2*10-2 рад/м.

Требуется:

1) из условия прочности определить диаметр стержня d сплошного поперечного сечения;

2) из условия прочности определить наружный dН и внутренний dВ диаметры стержня кольцевого поперечного сечения при a = dВ/dН=0,8;

3) сравнить по весу стержни сплошного и кольцевого поперечных сечений и оценить экономию материала при изготовлении стержня кольцевого сечения;

4) построить эпюры распределения касательных напряжений вдоль диаметра одного из опасных сечений сплошного и полого стержней;

5) определить углы закручивания  сечений стержня сплошного поперечного сечения, построить эпюру углов закручивания φ и проверить стержень на жесткость;

6) если условие жесткости не выполняется, определить новый диаметр стержня сплошного сечения на основе условия жесткости.

Решение:

- Определение диаметра стержня d сплошного поперечного сечения:

По эпюре крутящих моментов Тх определяется опасное сечение стержня и величина крутящего момента в нем |Txmax|.

Из условия (2.1) определяется требуемый момент сопротивления WP TP:

(2.1);

d ≥ dTP;   d = 140 мм;

- Определение dH и dB диаметров стержня кольцевого поперечного сечения по найденному выше значению WP,TP:

dH = 160 мм

dB = αdH;   dB = 0.8 * 160 = 128 мм;

- Сравнение по весу стержней сплошного и кольцевого поперечных сечений:

По полученному численному значению коэффициента экономичности Э делается вывод о достоинствах стержня кольцевого поперечного сечения по сравнению со сплошным.

- Построение эпюры распределения касательных напряжений τ;

Распределение напряжений τ при кручении в опасном сечении подчиняется закону:

, где ρ — расстояние от центра сечения до рассматриваемой точки; lP — полярный момент инерции поперечного сечения стержня.

Для сечения в виде круга диаметром d:

Для сечения в виде кольца:

- Построение эпюры углов закручивания φ сечений стержня сплошного поперечного сечения:

Углы закручивания φxi  на i-том участке определяются по формуле:

, где  φx(i-1)k  -  угол закручивания  крайнего сечения i -1  грузового участка, примыкающего к участку i.  Расчет участка  i -1 предшествует расчету участка i, поэтому величину  φx(i-1)k  можно считать известной; для первого грузового участка φx(i-1)k =  0; Txi - крутящий момент на i-том участке; xi - координата произвольного сечения 1-го участка относительно его начала (по аналогии с задачей № 1). Знак момента Txi в формуле соответствует знаку Txi на эпюре крутящих моментов Тх.

φ0 = 0

- Проверка условия жёсткости при кручении:

Так как условие не выполняется, необходимо найти новый момент инерции IP,TP:

- Расчет балки на прочность и жесткость при плоском поперечном изгибе (задача № 3)

В  задаче  даны:

1) расчетная схема балки (задача № 3 на плоский поперечный изгиб в РГР-1);

2) эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, построенные в РГР-1 для заданной расчетной схемы;

3) допускаемые нормальные [σ] и касательные напряжения [τ] материала балки: [σ] = 160 МПа, [τ] = 100 МПа;

4}  модуль   упругости   материала   балки   Е = 2*105   МПа;

Требуется:

1) из условия прочности  определить размеры прямоугольного поперечного сечения балки при h/b = 2 (h и b — соответственно высота и ширина сечения);

2) подобрать по сортаменту прокатной стали номер двутавра, удовлетворяющий, условию прочности;

3) сравнить по весу балки, прямоугольного и двутаврового поперечного сечений и определить экономию материала при изготовлении двутавровой балки;

4) для каждой из двух балок построить эпюры распределения нормальных напряжений σ по высоте опасного сечения, где Mх= |Мхmаx|;

5) для каждой из двух сечений балок построить эпюры распределения касательных напряжений τ по высоте опасного сечения, в котором Qx= |QXmax|;

6) проверить прочность балок по касательным напряжениям;

7) построить эпюры углов, поворота θ и прогибов у для двутавровой балки;

Решение:

- Определение размеров прямоугольного поперечного сечения балки:

Из эпюры Мх  определяется максимальное значение изгибающего момента МXmax.

Из условия (3.1) определяется требуемый момент сопротивления:

(3.11);

h = 2b;   h = 2*60 = 120 мм;

- Выбор номера двутавра:

По сортаменту прокатной стали и  найденному по формуле значению WН.Отр определяется номер двутавра, удовлетворяющий условию прочности. Для этого по сортаменту должен быть принят двутавр с большим ближайшим значением WНо ст (по сортаменту Wz) по сравнению с требуемым значением WHотр:

Номер двутавра: №18

WHOCT = 143 см3 = 0,143 *10 -3 м3;

WHOCT ≥ WHOTP;  143 ≥ 125 см3;

hCT = 180 мм;

bCT = 90 мм;

S = 5.1 мм;

t = 8.1 мм;

ACT = 23.4 см2;

IZ = 1290 см4;

SZ = 81.4 см3;

- Построение эпюр σ по высоте опасного сечения балки прямоугольного и двутаврового сечения:

Распределение напряжений σ в опасном сечении при изгибе подчиняется закону:

, где у - расстояние от рассматриваемой точки до нейтральной оси сечения; IН.О -  момент инерции поперечного сечения балки относительно нейтральной оси.

Для балки прямоугольного сечения:

;

Для двутавра:

или

- Построение эпюр распределения касательных напряжений для прямоугольного и двутаврового сечений:

Балка прямоугольного сечения:

По эпюре поперечных сил Qx определяется максимальное по абсолютной величине значение QXmax

Распределение напряжений τ в прямоугольном сечении подчиняется закону:

Двутавровая балка:

Напряжения τ определяются в отдельных слоях сечения по формуле Журавского:

, где bi - ширина рассматриваемого слоя i;  Si* - статический момент относительно нейтральной оси части сечения, расположенный по одну сторону от рассматриваемого слоя i. Всего рассматривается семь слоев:

b1 = b2 = b6 = b7 = bCT;    b3 = b4 = b5 = S;   S1* = S7* = 0;

Для слоёв 2,3,5 и 6 моменты определяются по формуле:

τ1 = τ7 = 0;

τ2 = τ6;

τ3 = τ5;

- 12.4 мПа < 100 мПа => условие прочности выполняется!

- Построение эпюры углов поворота θ и прогибов у для двутавровой балки.

E = 2*105 мПа;   двутавр №18

По  формуле определяем углы  поворота  сечений:

;

I грузовой участок:  0 ≤ x1 ≤ 1;

;

II грузовой участок: 0 ≤ x2 ≤ 2;

Определим прогибы yiм:

I грузовой участок: 0 ≤ x1 ≤ 1;

II грузовой участок: 0 ≤ x2 ≤ 2;

Список литературы

1.   Внутренние силовые факторы в элементах химического оборудования: Метод. указания/Сост. А. М. Василенко, А. И. Мильченко; ЛТИ им. Ленсовета. Л., 1985. 34 с.