Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(технический университет)

# Кафедра теоретической механики

## Расчетно-графическая работа К1

“Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям её движения”.

Вариант №8                 Срок сдачи:  ___________

Выполнил: *.

Проверил: Иванов Ю. А.

СПб, 2003 г.

Исходные данные.

| Уравнение движения по оси x, см. | Уравнение движения по оси y, см. | Время, с. |
| --- | --- | --- |
| x(t) = 7sin(πt2/6)+3 | y(t) = 2-7cos(πt2/6) | t1=1 |

Найти.

По заданным уравнениям движения точки М установить вид её траектории и для момента t=t1(c) найти положение точки на траектории, её скорость, полное, касательное и нормальное ускорения, а также радиус кривизны траектории.

Решение.

1) Уравнения движения можно рассматривать как параметрические уравнения траектории точки. Чтобы получить уравнение траектории необходимо исключить t из уравнений. Получаем что

Суммируя, получаем:

Это каноническое уравнение эллипса. То есть траекторией движения точки является круг радиуса 7 сантиметров.

2) Определим координаты точки в момент времени t0=0 и при t1=1.

x(0) = 3 см,	  y(0) = -5 см,

x(1) = 6.5 см,	  y(1) = -4.06 см.

3) Найдем скорость точки дифференцируя по времени уравнения движения точки.

Vx = x΄ = 7/3∙cos(πt2/6)∙πt, см/с.

Vy = y΄ = 7/3∙sin(πt2/6)∙πt, см/с.

При t1=1c скорости точки по осям равны

Vx(t1) = x΄(1) = 7/3∙cos(π/6)∙π = 6.348 см/с.

Vy(t1) = y΄(1) = 7/3∙sin(π/6)∙π = 3.665 см/с.

При этом модуль скорости в данной точке равен

Откуда V(1) = 7.33 см/с.

4) Найдем ускорение точки дифференцированием по времени уравнений Vx и Vy.

Wx = Vx΄ =  x΄΄ = [7/3∙cos(πt2/6)∙πt]΄ = 7/3∙(cos(πt2/6) - πt2/3∙sin(πt2/6))∙π , см/с2.

Wy = Vy΄ = y΄΄ = [7/3∙sin(πt2/6)∙πt]΄ = 7/3∙(sin(πt2/6) + πt2/3∙cos(πt2/6))∙π , см/с2.

При t1=1c ускорения точки вдоль осей координат равны

Wx(t1) = x΄΄(1) = 7/3∙(cos(π/6) - π/3∙sin(π/6))∙π = 2.51 см/с2.

Wy(t1) = y΄΄ (1) = 7/3∙(sin(π/6) + π/3∙cos(π/6))∙π = 10.313 см/с2.

При этом модуль ускорения в данной точке равен

Откуда W(1) = 10.614 см/с2.

5) Модуль касательного ускорения в точке равен

Отсюда W τ = 7.33 см/с2.

Тангенциальное ускорение является проекцией ускорения точки на вектор её скорости.

Если оно положительно, то тоска движется равноускоренно, иначе – равнозамедленно. В нашем случае точка движется с положительным ускорением (равноускоренно).

6) Модуль нормального ускорения всегда направлен к центру кривизны траектории и в данной точке равен

Отсюда Wn = 7.676 см/с2.

После нахождения нормальной составляющей ускорения можно найти радиус кривизны траектории из выражения

В нашем случае траектория представляет собой круг, то есть радиус кривизны траектории постоянен и равен 7 см.

7) Так как вектор полного ускорения складывается из векторов тангенциального и нормального:

то можно проверить правильность нахождения проекций ускорения на оси координат.

Действительно:

То есть результаты выполнения расчётно-графической работы верны.

Результаты расчётов.

x(1) = 6.5 см,	  y(1) = -4.06 см.

| Vx, см/с | Vy, см/с | V, см/с | Wx, см/с2 | Wy, см/с2 | W, см/с2 | Wτ, см/с2 | Wn, см/с2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.34 | 3.66 | 7.33 | 2.51 | 10.31 | 10.61 | 7.33 | 7.67 |