Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(технический университет)

# Кафедра теоретической механики

## Расчетно-графическая работа К7

“Определение абсолютной скорости и абсолютного ускорения точки”.

Вариант №17                 Срок сдачи:  ___________

Выполнил: *

Проверил: преп. Иванов Ю. А.

Санкт-Петербург

2003 г.

Исходные данные.

| Уравнение относительного движения точки M, см. | Уравнение движения тела, рад. | Время, с. | a, см |
| --- | --- | --- | --- |
| Sr(t) = 8t3 + 2t | φe(t) = 0.5t2 | t1=1 | 45 |

Найти.

По заданным уравнениям относительного движения точки М и тела D определить для момента времени t=t1 абсолютную скорость и ускорение точки.

Решение.

1) Будем считать, что в заданный момент времени плоскость чертежа совпадает с плоскостью прямоугольника D. Положение точки M на теле D определяется расстоянием OM=Sr(t). При t1=1 Sr=10 см.

Косинус угла между траекторией движения точки и нижней стороной прямоугольника равен cosφ = 2a/a5= 0.894, а синус соответственно равен sinφ = a/(a5)= 0.447.

2) Абсолютную скорость точки M найдём как геометрическую сумму относительных и переносных скоростей

V=Vr+Ve

Относительная скорость точки равна

При t1=1c Vr=26 cм/с.

Положительный знак у Vr показывает, что Vr направлен в сторону возрастания Sr.

Переносная скорость точки равна:

где r – радиус окружности L, описываемой той точкой тела D, с которой в данный момент совпадает точка M. В нашем случае r=45=8.944 см, а ωe – модуль угловой скорости тела, который равен

В нашем случае ωe(t)=(0.5t2)′=t рад/с. Откуда ωe(1)=1 рад/с.

Положительный знак у величины ωe показывает, что вращение прямоугольника D происходит вокруг оси OX в сторону направления отсчёта угла φ. Поэтому вектор ωe направлен перпендикулярно плоскости вращения тела к нам.

Следовательно, переносная скорость равна Ve(1)=8.944·1=8.944 см/с.

ВекторVeнаправлен по касательной к окружности L в сторону вращения тела.

Так как угол между векторами VrиVeравен φ, то модуль абсолютной скорости точки M равен

V=Vr2+Ve2−2Vr⋅Ve⋅cos(π−ϕ)=Vr2+Ve2+2Vr⋅Ve⋅cosϕ

V=262+8.9442+2⋅26⋅8.944⋅0.894=34.234см/с

3) Абсолютное ускорение точки равно геометрической сумме относительного, переносного и кориолисова ускорений:

W=Wrτ+Wrn+Weω+Weε+Wc

Касательное ускорение равно

То естьWrτ=48⋅t. При t=1сWrτ=48см/с.

Положительный знак Wrτ показывает, что вектор Wrτ направлен в сторону положительных значений Sr. Знаки Vr и Wr одинаковы, следовательно, относительное движение точки M – ускоренное.

Относительное нормальное ускорение точки равно нулю, так как траектория относительного движения – прямая, то есть радиус кривизны траектории равен нулю (ρ = ∞).

Переносное вращательное ускорение точки равно

Weε=re⋅εe,

где εe – угловое ускорение тела D:

Откуда угловое ускорение постоянно и равноεe=1рад/с2.

Знаки εe и ωe одинаковы, следовательно, направление векторовωиεсовпадает.

Отсюда переносное вращательное ускорение точки при t=1с равно

Weε=8.944⋅1=8.944см/с

ВекторWeεнаправлен в ту же сторону, что иVe.

Переносное центростремительное ускорение точки равно

Weω=re⋅ωe2=8.944⋅12=8.944см/с2

ВекторWeωнаправлен к центру окружности L.

Кориолисово ускорение точки равно Wc=2·[ωexVr] =2·ωe ·Vr·sin(ωe,Vr). Так как векторы ωeиVrвзаимноперпендикулярны, то sin(ωe,Vr)=sin 90˚=1. То есть модуль кориолисова ускорения точки M равен Wc=2·ωe·Vr=2·1·26=52 см/с2. ВекторWcнаправлен согласно правилу векторного произведения.

Найдём модуль абсолютного ускорения точки по методу проекций.

Спроектировав векторы всех ускорений на оси неподвижной системы отсчёта, получаем:

Wy=Wcsinϕ-Wrτcosϕ−Weε=52⋅0.447−48⋅0.894−8.94=−28.622см/с2

Wz=−Wccosϕ-Wrτsinϕ−Weω=52⋅0.894−48⋅0.447−8.94=79.621см/с2

Отсюда модуль вектора абсолютного ускорения равен:

W=Wx2+Wy2+Wz2=02+28.6222+79.6212=82.073см/с2

Результаты расчётов.

| ωe, рад/с | Скорость, см/с |  |  | εe, рад/с2 | Ускорение, см/с2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ve | Vr | V |  | Wrτ | Wrn | Weω | Weε | Wc | Wx | Wy | Wz | W |
| 1 | 8.94 | 26 | 34.2 | 1 | 48 | 0 | 8.94 | 8.94 | 52 | 0 | 28.62 | 76.92 | 82.07 |

Sr(1) = 10 см