Санкт- Петербургский Государственный Технологический институт (Технический университет) САПРиУ

РЕФЕРАТ

# По курсу «Информатика» на тему «ТВ-тюнеры, их назначение и свойства».

Выполнил:

Садыков Илья

*

Санкт-Петербург, 2002

Оглавление:

Состав:										Страница:

1.Введение.										3

1)Компьютер «превращается» в телевизор.						3

2)Подключение PCI- тюнера.								4

3)Подключение USB-тюнера.								5

4)Установка драйверов.									6

5)Выбор стандарта вещания.								7

6)Сканирование каналов.								7

7)Подстройка каналов.									8

8)FM- радио.										8

9)Телетекст.											9

10) «Скриншоты».										9

11)Видеозахват.										9

2.Тестирование различных тюнеров и их характеристики.			10

1) Методика тестирования.								10

2) Aver TV Studio Model 203								11

3) Aver TVGo										13

4) KWorld MpegTV Station KW-TV878FBKM						13

5) LifeView FlyVideo 3000									14

6) MediaForte PV-951TF									15

7) Manli TV Capture Card									16

8) Pinnacle PCTV v5									16

3.Программное обеспечение.								17

1) bTV Professional v.2.1									17

2) iuVCR v.4.0										18

4.Что следует помнить при покупке ТВ- тюнера?				19

5.Послесловие 										21

6.Список используемой литературы						22

Введение

Секрет популярности TV-тюнеров банален - это практически идеальный вариант решения задачи "второй телевизор в доме", особенно если в нем уже есть ПК. Преимуществ масса - и очень низкая цена ($40--70 за PCI-плату не идут ни в какое сравнение со стоимостью даже самых дешевых телевизоров), и экономия места, и все выгоды, получаемые от использования компьютера в качестве цифрового видеомагнитофона...

Компьютер «превращается» в телевизор

Уже никого не удивишь использованием компьютера в качестве домашнего музыкального центра. Не редки также и случаи, когда компьютер используется для просмотра DVD-дисков и фильмов в формате MPEG.
Но почему бы не пойти дальше, и не использовать компьютер в роли телевизора? Разумеется, телевизор в виде отдельного устройства - более практичное решение. Но ведь речь идет не о том, чтобы отказаться от привычного ящика. Речь идет о том, чтобы при минимальных затратах удвоить количество «голубых экранов» у себя дома.
Поверьте, это стоящее дело: при помощи ТВ-тюнера, который превратит ваш компьютер в полноценный телевизор, риск возникновения семейных конфликтов сводится к минимуму. Вечная проблема «что смотреть - мелодраму или футбол» получает новое решение: «смотреть и то, и другое».

Всего существует три разновидности ТВ-тюнеров:
- в виде PCI-карты, которая вставляется в слот на материнской плате компьютера;
- тюнер в виде внешнего устройства, который подключается к компьютеру через интерфейс USB;
- тюнер в виде отдельного устройства, которое не требует подключения к компьютеру и подключается непосредственно к монитору.
Последний вариант значительно отличается от двух других. Во-первых, такие тюнеры имеют стоимость, эквивалентную стоимости недорогого телевизора. Во-вторых, с таким тюнером вы лишаетесь ряда интересных функций, а именно: возможности снимать скриншоты при просмотре телепрограмм и возможности записывать видео. 
PCI-тюнеры обычно обеспечивают более высокое качество показа телеизображения (в сравнении с USB-тюнерами), и чаще комплектуются пультом дистанционного управления, без которого просмотр телепрограмм не так комфортен. Единственный минус таких устройств - необходимость владения минимальными навыками установки оборудования в компьютер. С другой стороны, вы всегда можете обратиться к специалисту или использовать эту статью в качестве справочного пособия: ведь на самом деле установка PCI-тюнера – задача, решение которой вполне по силам даже неопытному пользователю.
USB-тюнеры, напротив, подключаются очень просто, зато частенько лишены ряда полезных вещей: пульта ДУ, функции видео захвата, возможности подключения видеомагнитофона и видеокамеры. Второй недостаток таких тюнеров - более высокая цена. Единственное несомненное преимущество USB-тюнеров - возможность использования таких устройств с ноутбуком.

##### Недостатки, как и достоинства, обусловлены самой конструкцией внешних ТВ тюнеров. Более высокое качество приема по сравнению с внутренними устройствами объясняется просто. При схожих параметрах самих тюнеров внешние подвергаются гораздо меньшему воздействию электромагнитного излучения, генерируемого персональным компьютером во время работы. Возможность легко переносить такой тюнер и простота установки обусловлены конструкцией внешних устройств, благодаря которой инсталляция сводится к элементарному подключению антенны, монитора и видеокарты и не требует разборки компьютера. А некоторые, даже не требуют для работы ПК и работают напрямую с монитором и больше похожи на ТВ - VGA преобразователи. 

Основной их недостаток – неудовлетворительное качество выводимого изображения. Большинство внешних ТВ тюнеров включается между видеокартой и монитором. И во время работы просто отключают сигнал видеокарты. В итоге вы получаете компьютер, который может работать в режиме телевизора, но не то и другое вместе. Казалось бы, чем плохо? Надо - включил компьютер, а надо - телевизор. Но рынок диктует свои условия, и предпочтение отдается более совершенным устройствам. Теперь они оснащены дополнительной возможностью - наложения изображения тюнера на картинку, генерируемую видеокартой. И если в полноэкранном режиме они выступают во всей своей красе и не уступают по качеству телевизору, то при работе в окне страдает не только телевизионное изображение, но и качество компьютерной графики. Еще один недостаток - отсутствие возможности редактирования изображения. Понятно, что при прямой передаче сигнала на монитор ввести его в ПК невозможно и, соответственно, о захвате кадров, а тем более, записи видео, речи быть не может.

Внутренние ТВ тюнеры Достоинства встроенных ТВ тюнеров таковы: компактность, превосходная совместимость с видеокартой, легкая интеграция и большой набор дополнительных функций. С компактностью все просто: тюнер однажды устанавливается внутрь ПК и не занимает места на рабочем столе, не требует дополнительного питания и т. п. С интеграцией и совместимостью намного интересней. 

Дело в том, что многие встроенные тюнеры производятся на одной плате с видеокартой. Такая близость будет залогом гармоничных отношений между ними и любые, даже самые сложные манипуляции с изображением не потребуют больших усилий. А поместить любимый сериал на рабочий стол или посмотреть новости в маленьком окошке во время работы с Internet можно без труда. Кроме того, это позволяет здорово сократить поток данных через шину PCI или другую и значительно уменьшить загрузку системы в целом. При всех своих достоинствах устройства, совмещающие тюнер и видеокарту, имеют один серьезный недостаток - невозможность замены этой видеокарты.

Рассмотрим установку и настройку для обоих типов устройств.

1. Подключение PCI-тюнера

Внимание: установку PCI-тюнера нужно выполнять при выключенном питании компьютера. Если вы устанавливаете карту в компьютер с ATX-корпусом, кроме выключения компьютера необходимо также выключить и блок питания, так как даже в выключенном состоянии на материнской плате присутствует маленькое напряжение. Для полного обесточивания материнской платы необходимо использовать выключатель на блоке питания (на задней стенке корпуса компьютера), либо просто вынуть сетевой шнур из розетки.

Подключение карты ТВ-тюнера в PCI-слот компьютера - задача несложная, однако есть некоторые нюансы, о которых стоит упомянуть. Обычно разъем для подключения ТВ-антенны (а также разъем FM-антенны, если ТВ-тюнер имеет встроенный FM-приемник) выступает за границы задней панели платы приблизительно на 10 мм. В том случае, если разъемы находятся близко к переднему краю платы, они будут мешать установке карты в разъем, цепляясь за прорезь на задней стенке корпуса. Но не все так плохо - разъемы ТВ-тюнеров сделаны съемными, поэтому, если они мешают установке карты, необходимо их предварительно отсоединить. После установки карты закрепите ее в разъеме крепежным винтом и подключите разъемы для антенн в те гнезда, из которых вы их вытащили.
Далее нужно подключить антенны и интерфейсные кабели. Как правило, все разъемы на задней панели тюнера имеют надписи:
- TV-antenna (подключение ТВ-антенны или антенны кабельного телевидения);
- FM-antenna (подключение FM-антенны, которая обычно поставляется в комплекте с тюнером);
- Audio Out (подключение аудиокабеля, второй конец которого необходимо подключить к разъему Line In на звуковой карте);
- Remote (подключение приемника ИК-сигнала от пульта дистанционного управления).
ТВ-тюнер также может иметь следующие дополнительные разъемы:
- Video (подключение внешнего источника видеосигнала, например, видеокамеры для показа или записи изображения);
- Audio In (подключение внешнего источника аудиосигнала, обычно используется совместно с разъемом Video);
- S-Video (подключение внешнего источника видеосигнала, отличается от Video наличием канала для передачи аудиосигнала, т.е. можно обойтись без использования разъема Audio In).
Если разъемы на задней панели тюнера не имеют поясняющих подписей, выясните их назначение на схеме в руководстве пользователя.
Примечание: у некоторых моделей тюнеров, например, у Pinnacle PCTV, приемник ИК-сигнала пульта ДУ подключается не к тюнеру, а к COM-порту компьютера. После подключения приемника сигнала не забудьте разместить его таким образом, чтобы он мог принимать сигнал от пульта ДУ. К примеру, его можно закрепить при помощи полоски скотча на передней панели системного блока. Также главное не забыть правильно сориентировать приемник сигнала: «глазок» приемника должен быть направлен к пользователю.

2. Подключение USB-тюнера

ТВ-тюнеры с интерфейсом USB устанавливаются не в пример проще, чем их «PCI-собратья»: все, что от вас требуется, - подключить USB-кабель к компьютеру и тюнеру, а также соединить аудиокабелем разъем Audio Out на тюнере и Line In на звуковой карте. При этом питание компьютера можно не отключать.
Большинство USB-тюнеров имеют более скромные интерфейсные возможности, чем модели с интерфейсом PCI. Например, мне еще не встречались USB-тюнеры с функцией FM-приемника. Так же, как правило, отсутствует поддержка пульта ДУ и разъемы Video, Audio In и S-Video для подключения внешних источников видео и аудио.

В любом случае, если USB-тюнер имеет дополнительные разъемы, помимо USB и Audio Out, их назначение будет аналогичным назначению разъемов, описанных выше (см. 1).

3. Установка драйверов

Если вы установили PCI-тюнер, наденьте защитный кожух на корпус компьютера, закрепите его винтами, включите блок питания, а затем включите питание компьютера. При загрузке Windows обнаружит новое устройство и попросит указать местонахождение драйверов для тюнера.
Если вы подключали USB-тюнер, процедура поиска драйверов для нового устройства активируется сразу же после подключения USB-кабеля к разъемам на корпусе тюнера и компьютера.
Вставьте диск с драйверами в CD-ROM-привод компьютера и в мастере установки нового оборудования в меню «Установка драйвера устройства» отметьте галочку «Компакт-диск». Если драйвера не были найдены, нажмите кнопку «Назад», отметьте галочку «Указанный ниже источник» и нажмите кнопку «Обзор». В появившемся диалоговом окне выберите компакт-диск и укажите папку с драйверами самостоятельно. Обычно дерево каталогов на диске с драйверами выглядит следующим образом:
Driver 
- Win9x
- Win2000
- WinXP
Для установки драйверов в Windows 95/98/ME вам нужно выбрать папку Win9x, а для Windows 2000 и Windows XP - Win 2000 и WinXP, соответственно.
Каталоги на диске с драйверами могут иметь названия, отличающиеся от указанных. В этом случае необходимо обратиться к руководству пользователя для получения точной информации о местоположении драйверов.
После установки драйверов потребуется перезагрузить компьютер, а после перезагрузки следует установить интерфейсное ПО - программу, которая позволит вам просматривать телепрограммы на компьютере. Также можно установить дополнительные программы для видеозахвата и просмотра телетекста. У некоторых тюнеров функции видеозахвата «вмонтированы» в основную программную оболочку.
После установки ПО можно переходить к следующему этапу - настройке тюнера и сканированию каналов.
Примечание: в процессе установки драйверов для тюнера, операционной системе могут потребоваться файлы из дистрибутива Windows, которые за ненадобностью не были установлены при первой установке Windows. При этом появится сообщение «Не найден файл», и мастер установки попросит указать расположение дистрибутива Windows. В этом случае необходимо вставить в CD-ROM-привод установочный диск, указать путь к каталогу установки Windows, а после установки требуемых файлов снова вставить диск с драйверами тюнера и продолжить установку.

4. Выбор стандарта вещания

В разных странах используются различные стандарты телевещания. В России распространен исключительно стандарт SECAM. Новые модели тюнеров способны корректно устанавливать необходимый стандарт вещания и для правильной работы устройства от вас требуется только указание географического региона - «Россия (зона 7)». Однако некоторые тюнеры не имеют средств определения стандарта вещания, и вам потребуется установить его вручную.
Запустите программу для просмотра телепередач, зайдите в меню «Settings» (меню может также называться «TV Setting» или «TV options»). Найдите пункт «TV Standard» («Broadcasting Standard»), и выберите в списке пункт SECAM. Если в списке присутствует несколько вариантов SECAM (например, SECAM BG и SECAM DK), выберите SECAM DK.
Что делать если тюнер не имеет в меню пункта SECAM? Это свидетельствует о том, что вам попался «серый», не сертифицированный тюнер, который не предназначен для использования в России. В этом случае вы можете:
- вернуть устройство продавцу, если продавец поддерживает возврат товара;
- выбрать в меню формат вещания PAL или PAL DK (в этом случае изображение будет показываться в черно-белом виде).

5. Сканирование каналов

После выбора стандарта вещания необходимо указать тип используемого источника телесигнала - TV Air (эфирные телеканалы) или Cable TV (кабельное телевидение). Затем следует запустить процедуру сканирования диапазона частот. Все тюнеры имеют два режима сканирования каналов: быстрый поиск и детальное сканирование. При выборе быстрого поиска, тюнер будет искать каналы, сканируя частотный диапазон по готовой частотной сетке. К сожалению, способ «раскладки» телеканалов в России не совпадает с мировыми стандартами, поэтому при быстром поиске большая часть каналов, скорее всего, будет не найдена. Для достижения лучших результатов используйте детальное сканирование, которое займет 10-25 минут (в зависимости от модели тюнера).

После сканирования вы получите список из нескольких десятков телеканалов, порядок следования которых наверняка будет отличаться от того, к которому вы привыкли. К счастью, все тюнеры позволяют расположить каналы в удобном для вас порядке, а также снабдить каждый найденный канал текстовым пояснением для упрощения навигации. В том же меню, где производится сортировка каналов, удалите продублированные телепрограммы (если таковые есть), для этого в списке уберите галочки напротив ненужных каналов (либо нажмите кнопку «Delete»; зависит от ПО тюнера).

6. Подстройка каналов

Не исключено, что качество показа некоторых телепрограмм вас не устроит. В этом случае может помочь ручная подстройка. Зайдите в меню настроек (TV Options) и выберите канал, который нуждается в подстройке. Для подстройки нужно использовать ползунок, который можно перемещать вправо-влево. У некоторых моделей подстройка производится при помощи кнопок со стрелками.

Справедливости ради, стоит заметить, что ручная подстройка редко дает положительный результат, так как в большинстве случаев низкое качество изображения обусловлено либо неустойчивым приемом телесигнала, либо помехами внутри корпуса компьютера. При неустойчивом приеме сигнала рецепт один - приобрести более качественную антенну. Справиться с помехами внутри корпуса компьютера можно либо при помощи дополнительного экранирования платы тюнера, либо выносом схемы усиления сигнала за пределы тюнера. Если у вас нет навыков работы с электронными схемами, можно поручить эти работы специалисту (знакомому электронщику или телемастеру).
Если же вы используете тюнер, подключаемый по USB, просто попробуйте разместить его на максимальном удалении от монитора и системного блока.

7. FM-радио

Большое число ТВ-тюнеров также имеет интегрированный приемник для прослушивания FM-радиостанций. Сканирование радиоканалов происходит аналогично сканированию телепрограмм, только в несколько раз быстрее. Для прослушивания радио вам нужно будет переключиться в режим FM-радио в интерфейсной программе тюнера.
Единственное слабое место FM-тюнеров - поставляемая в комплекте антенна. Во-первых, выглядит она совершенно не эстетично - два гибких провода, которые необходимо размотать и зафиксировать на стене. Во-вторых, качество приема сигнала на такую антенну оставляет желать лучшего.
Но, как всегда, выход есть: в специализированных магазинах и на радиорынке можно приобрести качественную FM-антенну.

8. Телетекст

Некоторые ТВ-тюнеры поставляются с программой, которая позволяет просматривать на экране компьютера не только телевизионное изображение, но и телетекст. При этом навигация осуществляется при помощи пульта ДУ или кнопок в меню программы для чтения телетекста. Существует также возможность отображения телетекста даже при помощи тюнеров, изначально не имеющих такой функции. Для этого можно использовать программу Cebra Teletext Application.

9. Скриншоты

Все без исключения ТВ-тюнеры имеют возможность захвата отдельного кадра (снятие скриншота). Эту функцию полезно использовать, например, для запечатления гола при просмотре футбольных или хоккейных матчей.
Захват кадра производится в любой момент времени нажатием кнопки в интерфейсной программе. Более «продвинутые» модели тюнеров также снабжены для этой цели специальной кнопкой на пульте ДУ. У USB-тюнеров кнопка для снятия скриншотов обычно находится на корпусе.

10. Видеозахват

Некоторые модели тюнеров помимо захвата отдельных кадров позволяют записывать видео в формате MPEG. В качестве источника входного сигнала можно использовать ТВ-антенну, видеомагнитофон или видеокамеру (для двух последних вариантов необходимо наличие на задней панели тюнера разъемов Video и Audio In или разъема S-Video). Максимально возможное разрешение для захватываемого видео определяется форматом телевещания: стандартный кадр в системах PAL и SECAM имеет разрешение 768x576. Таким образом, запись видео в разрешении выше 768x576 не даст улучшения качества, а только приведет к дополнительной загрузке процессора на просчитывание интерполируемых пикселей в кадре.
Также нельзя забывать, что недорогие тюнеры не имеют аппаратных средств кодирования видеопотока (карты для видемонтажа с аппаратным кодированием стоят на порядок дороже), поэтому всю работу по компрессии видео и аудио выполняет центральный процессор компьютера. На слабых машинах видеозахват может создать определенные проблемы, например, отставание или опережение видеоизображения от звукового сопровождения. Для того чтобы избежать этой проблемы, нужно установить меньшее разрешение для записываемого видео.

Тестирование различных тюнеров и их характеристики.

Практически все TV-тюнеры, представленные на нашем рынке, основаны на двух разных чипах -- Conexant Fusion 878A и Philips SAA713х. Отличия в качестве изображения между ними довольно серьезные для того, чтобы остановиться на них подробнее. Итак, 8-битовый декодер Fusion 878A -- более старый чип, которому "в наследство" от его предшественника, BrookTree BT848, досталось посредственное качество декодирования сигнала стандарта SECAM (по сути, основного для нашей страны). Немного забегая вперед, можно сказать, что все тюнеры на этом чипе, участвующие в данном обзоре, в той или иной мере страдают от этого недостатка.

Чип SAA713x -- более новый, 9-битовый и демонстрирует лучшее качество изображения. Разницы между SECAM и PAL на нем нет, цветопередача очень хорошая, и на первый взгляд картинка на тюнерах, использующих этот чип, от обычного бытового телевизора практически ничем не отличается. К числу недостатков SAA713x следует отнести, во-первых, не до конца отлаженные WDM-драйверы и, во-вторых, слабую поддержку плат разработчиками стороннего программного обеспечения (скорее всего, в силу сравнительно малой распространенности TV-тюнеров).

В остальном же, как показало тестирование, разница между тюнерами сравнительно невелика и заключается в основном в родном программном обеспечении и качестве драйверов -- по крайней мере, отличия в качестве приема одной и той же моделью тюнера в различных районах города могут быть большими, нежели разница между двумя тюнерами на одном чипе. 

Качество приема радиосигнала (на платах, оснащенных FM-тюнерами) было примерно одинаковым и в значительной степени зависело от ориентирования антенны в пространстве -- по этой причине было решено в описании моделей не останавливаться на этом моменте, вынеся общий вердикт, так сказать, "за скобки": все тюнеры пригодны для прослушивания радио на ПК.

# Методика тестирования

Все тюнеры устанавливались в компьютер под управлением Windows XP Professional (English), для них инсталлировались идущие в комплекте с платами драйверы и программное обеспечение. По мере необходимости (если родное ПО не устраивало своим качеством или функциональными возможностями) использовались драйверы Tweaked BT8x8 Drivers, а также следующее ПО: bTV Professional, iuVCR, WinDVR. К тюнерам подключалась антенна киевского кабельного телевидения (бытовой телевизор принимает на нее 31 канал, вещание ведется как в PAL, так и в SECAM), а также обычный провод длиной 4 м -- для проверки качества приема в условиях, когда домашняя антенна по каким-либо причинам не может быть проложена к компьютеру. Тут же стоит заметить, что в силу большой удаленности тестового компьютера от телевышки прием на провод был очень слабым, и у среднестатистического пользователя ПК, проживающего в Киеве, он должен быть лучшим, нежели в нашем случае. Для проверки видеозахвата к тюнерам подключалась игровая консоль Sony Playstation 2 (по композитному и S-Video-входам), в качестве источника видеосигнала использовались фильмы на DVD (в стандарте PAL) и некоторые игры (стандарт NTSC).
Все тюнеры оценивались по следующим параметрам: количество настроенных каналов (отдельно на домашнюю антенну и на провод), качество приема (только на антенну), качество видеозахвата и программного обеспечения.

# Aver TV Studio Model 203

Это - самый распространенный в нашей стране тюнер, считающийся к тому же и самым лучшим (как показали испытания - не зря). Во всяком случае драйверы и в особенности программное обеспечение у него - пожалуй, лучшие из всех рассматриваемых моделей и уступают разве что альтернативному ПО. На домашнюю антенну Aver TV Studio Model 203 в приемлемом качестве поймал 30 каналов - фактически это лучший результат. На кусок провода принимает сравнительно слабо (в данном случае - два канала, причем один из них смотреть было практически невозможно), но при наличии достаточно длинного провода и удачного расположения дома можно добиться более или менее приемлемого качества приема трех-четырех каналов. В общем, такой выход годится лишь как временная мера - до прокладки к ПК нормальной антенны. Прием телесигнала в PAL - очень хороший, лучший среди всех тюнеров на чипе BT878A. В SECAM - посредственное, ничем особенным от остальных не отличается. Качество видеозахвата практически идеальное (для своего класса). Родное ПО позволяет делать захват только в MPEG-1/MPEG-2. Пульт ДУ очень функциональный (даже немного чересчур - так, на нем есть отдельная кнопка Autoscan, которой пользуются, откровенно говоря, нечасто). Есть переключение между TV/FM, запись и даже управление воспроизведением компакт-дисков. Подытоживая, можно сказать, что Aver TV Studio Model 203 - идеальный вариант для пользователей, которые хотят получить хорошее качество и не желают при этом возиться с поиском и настройкой программного обеспечения от сторонних производителей.

Основные характеристики ТВ – тюнера Aver TV Studio:

-Устройство для просмотра TV, прослушивания радиопередач FM, цифровой записи видео и проведения видеоконференций на вашем PC Основное отличие от аналогичного TVPhone98 w/vcr - это наличие функции Time Shift - вы можете поставить просмотр на паузу, а через несколько минут подойти и продолжить просмотр в того места, где вы поставили на паузу; а также функции I-Record, которая позволит вам даже во время продолжения записи воспроизвести любую часть уже записанной программы

### Основные области применения

-Прием и просмотр телевизионного сигнала со стереозвуком

-просмотр телетекста

-прослушивание радиосигнала в FM диапазоне в стерео режиме

-цифровая запись видео, в том числе и в формате MPEG2

-видеконференции

-дистанционное управление прослушивания музыки в том числе на CD

-ввод видео сигнала с видеустройства (телевизор, видеокамера, видеомагнитофон и др.).

### Основные характеристики

-Просмотр телевизионных программ на мониторе Вашего компьютера

-Просмотр телевизионных программ на полный экран (Full Screen)

-Поддержка разрешения картинки до 1024 x 768

-Полноценный прием 181 телевизионного канала

-Наличие функции Closed Caption

-Блокировка просмотра определенных каналов

-Возможность предварительного просмотра 16-ти каналов ТВ

-Наличие функции автосканирования всего ТВ диапазона

-Поддержка режимов Stereo, Mono, SAP и полного выключения звука

-Наличие функции просмотра телетекста

-Возможность управления функцией просмотра телетекста с дистанционного -пульта

-Возможность функции A2 или NICAM

-Поддержка режима Digital VCR - цифрового видеомагнитофона

-Запись/Воспроизведение ТВ программ и видеофрагментов

-Наличие функции Time Shift - вы можете поставить просмотр на паузу, а через несколько минут подойти и продолжить просмотр в того места, где вы поставили на паузу

-Функция I-Record позволит вам даже во премя продолжения записи воспроизвести любую часть уже записанной программы

-Запись программ по таймеру

-Поддержка формата AVI и MPEG2

-Качество записи сигнала ТВ близко к качеству YUV 4:2:2 с форматом RGB 24, 15

-Поддержка видеоформатов записи/воспроизведения сигнала в NTSC, PAL, -SECAM

-Входной сигнал подается через телевизионный коаксиальный кабель, композитный или S-Video входы

-Функция полноэкранной записи изображения (с разрешением 640 x 480 для -NTSC, 768 x 576 для PAL/SECAM)

-Прослушивание радиосигнала в FM диапазоне в стерео режиме

-Возможность управления FM диапазоном

-Функция автосканирования (AutoScan), 20 фиксированных настроек, точная настройка, Stereo, Mute

-Управление Вашим audio CD

-Управление с пульта мышкой

-Возможность захвата изображения

-Поддержка РCI 2.1

-Поддержка 16 мл. цветов

-Выбор стандартного видеоисточника

-Функция "всегда поверх всех окон"

### Требования к системе

-Pentium 100 или лучше

-Наличие 32-х разрядной PCI шины, совместимой с PCI 2.1

-Для видеоконференций дополнительно

-16-ти разрядная звуковая карта

-Camcorder или камера для видеоконференций

-Операционная система Windows 95/Windows 98/Windows2000/Windows NT4.0 (функция Digital VCR не реализована под Windows NT4.0)

-PCI SVGA-карта с поддержкой DirectX 6.0

-Модем на 28.8kbps

-Совместимость с видеокартами VGA:

-Cirrus 5446

-S3 Trio64, Trio64V+, Trio64V2, VIRGE, VIRGE DX, VIRGE GX, VIRGE GX2, Vision --968

-ET6000

-ATI Mach 64, 3D RAGE, 3D Rage II, 3D Rage Pro Series

-Matrox Millennium and Mystique, G-100, G-200

-Chips and Technologies 65550

-Intel i740

-nVIDIA RIVA 128/TNT

# Aver TVGo

Фактически Aver TVGo - это тот же Aver TV Studio Model 203, только немного "урезанный": в аппаратной части тюнер лишился входа S-Video, в программной - возможности захвата видео в форматах MPEG

-1/MPEG-2 (идущее в комплекте ПО поддерживает только некомпрессированное видео). По всем остальным характеристикам TVGo ничем не отличается от 203-й модели (включая чувствительность тюнера, качество изображения и захвата и т. д.), поэтому если вас не интересует захват через вход S-Video, то TVGo может вполне вам подойти. Тем более что захватывать видео с компрессией с помощью этого тюнера все-таки можно -- используя альтернативное программное обеспечение, скажем, тот же bTV, и, естественно, соответствующий кодек, который, не исключено, придется приобретать отдельно. С другой стороны, разница в цене между TVGo и 203-й моделью не настолько велика, чтобы оказывать серьезное влияние на принятие решения о выборе именно этой модели...

# KWorld MpegTV Station KW-TV878FBKM

Родная утилита смогла найти только 20 каналов -- судя по всему, из-за того, что сканировала далеко не весь диапазон, так что с чувствительностью у этого тюнера все, в принципе, в порядке. Качество приема очень похоже на Aver'овское, разве что цветного шума чуть побольше, из-за чего разница между PAL и SECAM менее заметна. На провод KW-TV878FBKM не поймал абсолютно ничего. Родное ПО страдает от недостаточной функциональности в плане видеозахвата -- предел по разрешению составляет 640 x 480 для NTSC и 704 x 576 для PAL, компрессия не поддерживается, захват доступен только в "сырое" видео. Наверное, поэтому в поставке идет InterVideo WinDVR -- весьма полезная утилита для видеозахвата с гораздо большими возможностями. Собственно же видеозахват оказался очень хорош, к качеству изображения никаких особых претензий не возникло. С другим альтернативным ПО тюнер работать отказался - и bTV, и JTV "падали" буквально через несколько секунд после начала работы. То же самое наблюдалось, кстати, и с драйверами "от Ивана Ускова". Пульт ДУ небольшой, но достаточно функциональный -- кроме обязательных функций, вроде выбора теле- и радиоканалов и изменения громкости, есть возможность записи и воспроизведения видео, сканирование каналов, переключение между источниками видеосигнала и т. д.

Как и у Pinnacle PCTV, у KWorld MpegTV Station отсутствует аудиовход - так что при записи наблюдаются те же самые неудобства (необходимо выдергивать из Line-In на звуковой карте шнур, идущий с тюнера, и втыкать на его место аудиошнур от аппаратуры, с которой производится запись).

LifeView FlyVideo 3000

В отличие от почти всех остальных тюнеров, этот основан на чипе Philips, что существенно ограничивает его владельца в выборе программного обеспечения от сторонних разработчиков (самое популярное альтернативное ПО - bTV и JTV - ориентировано исключительно на чип от Conexant). По сути, это означает, что, скорее всего, владельцу FlyVideo 3000 придется использовать родную утилиту для просмотра ТВ. А она, к сожалению, проста до примитивности, и удовлетворить сможет, пожалуй, лишь того, кому от тюнера нужен только просмотр телепрограмм. Так, в этой утилите отсутствует возможность деинтерлейсинга, кроме того, она позволяет захватывать видео только в формате MPEG-1, к тому же на некоторых компьютерах наблюдается проблема с изменением частоты обновления экрана при запуске и выходе из этой программы. Единственной альтернативой является Fly 2000 TV - советовать программу iuVCR мы в данном случае не станем (хоть она и "знакома" с этим тюнером, однако у нас были серьезные проблемы с ее использованием). Чувствительность тюнера ощутимо ниже, чем у моделей от AverMedia и Pinnacle, -- в приемлемом качестве FlyVideo 3000 смог поймать только 15 каналов. Но при этом каналы с сильным сигналом принимались в заметно лучшем качестве, чем у других тюнеров, - цветопередача практически идеальная, цветной "шум" почти отсутствовал, однотонные участки изображения были действительно однотонными, без всякой "ряби". В то же время на простом проводе удалось увидеть картинку на четырех каналах - результат на удивление очень хороший. Из особенностей конструктивного исполнения платы стоит отметить слишком близкое расположение композитного видеовхода и линейного аудиовхода -- если аудио вы подключаете через переходник (скажем, с "тюльпанов" на мини-джэк -- обычное дело при работе с бытовой аппаратурой), то они будут друг другу мешать. Захватить видеосигнал в NTSC- формате не удалось - родной софт с ним не знаком. В целом видеозахват более или менее удовлетворительный - цветопередача очень хорошая, но возможность захвата только в MPEG-1 не лучшим образом сказалась на общем качестве получаемого видео. Так что тут выбор однозначен - либо настойчивый поиск альтернативного ПО, либо отказ от видеозахвата вообще.

# MediaForte PV-951TF

PV-951 - плата, мягко говоря, не новая (так, в списке совместимости значатся видеокарты времен S3 Virge DX). С установкой драйверов возникли определенные проблемы - на инсталляционном диске попросту отсутствовала папка \TV-FM, в которой, согласно инструкции, должны быть драйверы этого TV-тюнера. В то же время из оболочки диска можно установить только программное обеспечение тюнера, но не его драйверы. В конце концов они нашлись в папке \PV951\DRIVER, однако после их установки и перезагрузки компьютера система все равно обнаружила "новые" устройства, отказавшись фактически "признавать" драйверы, инсталлированные до перезагрузки. В итоге пришлось воспользоваться драйверами Tweaked BT8x8 Drivers. Разумеется, после такой "подмены" родное программное обеспечение не запустилось - впрочем, судя по описанию в инструкции пользователя, оно идентично ПО, идущему в комплекте с тюнером MediaForte PV-233, так что пользователь, отказавшись от нее в пользу, скажем, того же bTV Professional, в любом случае потеряет немного.
Качество приема у PV-951 типичное для тюнеров на базе Conexant BT8x8, разве что с несколько большей проблемой в цветопередаче, чем обычно (белый цвет чересчур сильный, из-за чего светлые полутона теряются, превращаясь в равномерную белую "заливку", - нечто подобное, только в меньшей степени, наблюдалось на тюнере Pinnacle PCTV).
Чувствительность у тюнера оказалась хорошей, на антенну он принял 22 канала, причем все - в очень приличном качестве, к тому же разница между SECAM и PAL практически не ощущалась.
С видеозахватом у PV-951 также все традиционно - если верить инструкции, родное ПО позволяет использовать любой видеокодек (проверить это по понятным причинам нам не удалось, но вряд ли это не так), неплохое качество картинки, наличие как композитного входа, так и S-Video - в общем, для любительских целей вполне приемлемо.

Manli TV Capture Card

Это вторая плата на чипе от Philips, соответственно и качество у нее чрезвычайно похоже на то, что мы видели у FlyVideo 3000, - очень хорошая цветопередача, никакой разницы между приемом SECAM и PAL. Но в отличие от FlyVideo 3000 у платы от Manli наблюдалась более высокая чувствительность - на домашнюю антенну она приняла 28 каналов, из которых 20 было в хорошем качестве - результат, надо сказать, очень даже приличный. Интересно, что при этом на провод тюнер как с помощью родного ПО, так и с помощью iuVCR не принял ничего - на всех каналах был "белый шум". В то же время программа WinDVR, хоть и с серьезными помехами, но показала целых 8 каналов, причем два из них даже в сравнительно неплохом качестве - был почти чистый звук и цветное изображение с умеренным "шумом". Программное обеспечение идентично идущему с FlyVideo 3000. Вместе с ним TV Capture Card получила и проблему с частотой обновления -- после запуска программы монитор переключился в 60 Hz, причем после выхода из программы старая частота обновления не восстановилась. Решить проблему помогла принудительная установка частот для всех режимов работы монитора с помощью сторонней утилиты RefreshForce. К сожалению, у родного ПО наблюдается распространенная проблема - отсутствие деинтерлейсинга изображения, из-за чего в динамичных сценах появляется неприятная "лесенка". Из других минусов софта следует упомянуть невозможность изменения яркости/контрастности/интенсивности цвета для каждого канала в отдельности - некоторые каналы требуют индивидуальной настройки, поэтому с родным ПО вам придется либо каждый раз перенастраивать тюнер, либо свыкнуться с недостатками изображения на некоторых каналах. Видеозахват так же, как и у FlyVideo, осуществляется только в MPEG-1, поэтому если захват для вас важен, лучше остановиться либо на iuVCR (в случае использования кабельной антенны), либо на WinDVR (для приема на обычный провод или комнатную антенну). Аудиовход на плате расположен слишком близко к композитному входу, поэтому переходник с "тюльпанов" на мини-джэк в него воткнуть так и не удалось. Пульт ДУ маленький, кнопок минимум - выбор каналов, источника сигнала, громкость и переход в полный экран.

Pinnacle PCTV v5

У этого тюнера отличная чувствительность -- на кабель он принял 30 каналов в приемлемом качестве. При этом, правда, на обычный провод не поймал почему-то ничего.

Качество приема телеканалов в SECAM практически не уступает приему PAL -- разница между ними гораздо меньше, чем у Aver TV Studio Model 203. В то же время есть некоторые проблемы с цветопередачей -- белый цвет слишком яркий, участки изображения со светлыми полутонами окрашиваются в ровный белый цвет. В остальном цветопередача нормальная. При захвате видео "доминирование" белого практически не заметно -- цвета передаются довольно точно.

Родное программное обеспечение, идущее в комплекте, не избавлено от проблем (правда, они достаточно незначительны, поэтому обычный пользователь в повседневной эксплуатации тюнера с ними может вообще не столкнуться). С другой стороны, Pinnacle уже выпустила обновление своего ПО (за версией 5.20), которое оказывается значительно лучше своего предшественника -- будем надеяться, что с этих пор все тюнеры от Pinnacle, продающиеся в нашей стране, станут комплектоваться новым ПО.

Видеозахват у PCTV хорош, единственный обнаруженный нами недостаток -- изображение нестандартного формата (PS2-игра в NTSC, размер кадра 640 x 480) этот тюнер смог захватить только в разрешении 480 x 360 (с зеленой заливкой по краям). В то же время обычное видео на DVD в стандарте PAL PCTV совершенно нормально захватывал в любом разрешении вплоть до 768 x 576.

У PCTV отсутствует собственный аудиовход, поэтому при видеозахвате звуковой сигнал нужно "заводить" на линейный вход аудиокарты (выдергивая при этом оттуда шнур, по которому TV-тюнер передает на компьютер звук; при частом использовании функций видеозахвата это оказывается не очень удобно).

Пульт ДУ также очень хорош и по функциональности не уступает идущему в комплекте с тюнерами от AverMedia. Подключается он к COM-порту -- сложно сказать, лучше это или хуже, чем подключение непосредственно к плате TV-тюнера.

## Программное обеспечение

Программное обеспечение, идущее в комплекте с TV-тюнером, зачастую оказывается малофункциональным, а порой -- и просто некорректно работающим на той или иной конфигурации. Именно поэтому альтернативные программы для просмотра ТВ пользуются очень большой популярностью.

bTV Professional v.2.1

Интерфейс у программы достаточно оригинален и напоминает небезызвестный медиаплеер Sasami2K. Другими словами -- интерфейс в обычном понимании у bTV попросту отсутствует. Все, что мы видим, -- это бледно-голубой прямоугольник экрана (двойной щелчок левой клавишей мыши -- переход в полноэкранный режим, одинарный правой -- перебор настроек некоторых параметров вроде яркости, громкости и т. д.; их изменение осуществляется с помощью колесика мыши). Остальные опции доступны исключительно по нажатию функциональных клавиш -- от F1 по F11 включительно. При поиске каналов bTV сканирует диапазон от 45 до 850 MHz. Скорость автопоиска достаточно высокая, при этом автоматическая настройка оказывается очень точной, ручная "доводка" практически никогда не требуется. Весьма удачно, что для каждого канала доступна индивидуальная настройка яркости/контрастности/насыщенности/цвета/громкости, а также выбор стандарта вещания (PAL/SECAM/NTSC в различных ипостасях) и формата звука (моно или стерео), поскольку на нашем кабельном ТВ присутствуют телеканалы как в SECAM, так и в PAL.

bTV знакома с большим количеством тюнеров, но, к сожалению, только тех моделей, которые построены на базе чипа Conexant BT8x8. Конечно, это самый распространенный чип, однако платы на базе Philips, которые также достаточно популярны, данной программой, к сожалению, не опознаются.

По большому счету, это единственный недостаток bTV (не считая ее условно-бесплатного распространения), достоинств же неизмеримо больше. Здесь и поддержка телетекста, и снятие скриншотов, и наложение спецэффектов на выводимое изображение (от простого изменения яркости/контрастности и до повышения четкости и даже снижения шумов) и, конечно же, видеозахват. bTV позволяет использовать любой установленный в системе видеокодек -- хоть MPEG-2, хоть DivX, хоть M-JPEG.

iuVCR v.4.0

На первый взгляд кажется, что iuVCR и bTV -- программы практически одинаковые, но на самом деле это далеко не так. Если bTV -- это утилита для просмотра телепередач с возможностью записи видео, то iuVCR -- программа для видеозахвата с поддержкой плат TV-тюнеров. Иными словами, приоритеты в iuVCR расставлены совершенно иначе -- основной упор сделан именно на захвате видео.

В принципе, iuVCR практически "всеядна", т. е. поддерживает все устройства видеозахвата при условии, что к ним существуют WDM-драйверы. На деле же ее лучше использовать с TV-тюнерами на базе чипов BT8x8. Об этом предупреждает сам автор, замечая, что именно эти платы протестированы на совместимость тщательнее всего. С другими устройствами iuVCR также будет работать, но в таком случае автор не исключает вероятности возникновения проблем: например, захват на чипе Philips SAA7104 (применялся в некоторых видеокартах на базе GeForce3 с функциями VIVO) только в последней бета-версии iuVCR 4.1 избавился от досадных "багов". 

И еще одно ограничение - на операционную систему. Автор рекомендует использовать свою программу под Windows 2000/XP (хотя и в Windows 9x/Me программа также работает) - возможно, потому, что файловая система NTFS позволяет создавать файлы любого размера (в FAT32 файл не может быть больше 4 GB, что осложняет жизнь при видеозахвате без компрессии). 

Как уже говорилось, iuVCR может функционировать и как TV-тюнер - заметим, очень даже неплохой. Есть и настройка яркости, контрастности и прочих параметров для каждого канала в отдельности, и запись по расписанию, и прочие функции, имеющиеся у специализированных утилит. Пожалуй, единственное, чего в этом плане не хватает iuVCR, -- поддержки пульта ДУ.

Зато с основной своей задачей iuVCR справляется великолепно -- высокая функциональность, гибкая настройка, использование установленных в системе фильтров DirectShow, менеджер настроек программы "на разные случаи жизни" превращают ее в действительно простую и в то же время мощную программу для видеозахвата.

## Что следует помнить при покупке ТВ-тюнера?

Убедитесь, что ТВ тюнер поддерживает, принятые у Вас в городе стандарты вещания.
У нас в России используются стандарты PAL и SECAM одновременно. Поэтому, покупая ТВ тюнер, убедитесь, что он их поддерживает. Обычно если Вы приобретаете ТВ тюнер непосредственно у себя в городе - проблем возникнуть не должно. Другое дело, если тюнер покупается за границей или через интернет магазин, тут нужно быть предельно внимательным.

ТВ тюнер как комбинированное или отдельное устройство.
Скорее всего, для очень продвинутого игрока вариант, когда ТВ тюнер сделан за одно с видео картой не подходит, поскольку 3D технологии и карты на основе этих технологий меняются, и появляются слишком быстро. По этому, купив такую комбинированную плату сегодня, он рискует остаться с "устаревшим" 3D акселератором, завтра.
Другое дело если ТВ тюнер будет выполнен в виде отдельной карты, тогда в дальнейшем не составит ни каких проблем поменять видео карту на более новую, современную, построенную на более производительном 3D акселераторе.

Однако к положительным чертам комбинированных плат можно отнести - отсутствие "гребенки". За все карты говорить не буду, но у ATI ее точно нет. Связанно это с тем, что, как правило, в драйверах видео карт совмещенных с видео входом, а в данном случае это так и есть, реализован "продвинутый" деинтерлейсинг. Но все равно он связан с интерполяцией и Вы увидите не точно ту картинку, которую дает источник, хотя и без "гребенки".

По поводу внутренних ТВ тюнеров на базе чипа bt-848 или bt-878 :

- Брать надо только распространенные ТВ тюнеры и только известных производителей. При том лучше всего, если это будет тюнер от компании AVerMedia. Потому как, выпуск ТВ тюнеров это основное ее направление. Кроме того, именно AVerMedia первой выпустила и представила на Российском рынке действительно хороший, и уникальный по тем временам ТВ тюнер. Вот и по сегодняшний день ТВ тюнеры этой компании остаются одними из лучших. AVerMedia в производстве ТВ тюнеров - это так же, как компания Intel в производстве процессоров.

- Все ТВ тюнеры на базе чипа bt-8x8 похожи как две капли воды, отличия лишь в софте. Ну а поскольку софт поставляемый с ТВ тюнерами чаще всего оставляет желать лучшего, и все равно придется использовать альтернативный - какой смысл переплачивать за громкое имя? Надо брать самый дешевый и радоваться жизни.

AverMedia ТВ тюнеры конечно хорошие. У меня и у самого ТВ тюнер именно этой компании.  Однако их стоимость заметно выше некоторых других, ТВ тюнеров с теми же функциями. По этому если Вы ограничены в финансовом плане, стоит с особым вниманием подойти ко второму мнению. Оно тоже верное, но здесь все же есть некий риск.

При покупке ТВ тюнера на чипе bt-8x8 (не AverMedia) я бы посоветовал убедиться :

- Если этот ТВ тюнер сочетает в себе и ФМ тюнер - проверить, чтобы последний умел ловить ФМ станции в режиме "стерео". Например у TV-FM тюнера Acorp - ФМ тюнер моно.

- Что на карте установлен тюнер (железная коробка) от Philips. Именно он обладает наилучшей чувствительностью. Если установлен тюнер другого производителя - проверяйте работоспособность (в частности чувствительность) более пристально.

- Если Вы хотите в дальнейшем использовать альтернативный софт, а иначе, зачем вообще стремиться покупать ТВ тюнер на чипе Bt-8x8 - то не желательно, что бы на карте, были какие либо дополнительные устройства. К примеру, все на том же Acorp-е, а так же на MediaForte TV Vision PV951 - имеется дополнительная миксосхема, которая по идеи должна облегчить управление тюнером. Вследствие чего эти тюнеры имеют некоторые проблемы с альтернативным софтом, если быть более точным : что бы появился звук приходиться использовать дополнительные патчи.

- Лучше приобретать распространенный тюнер, в этом случае проще будет получить поддержку в том же форуме т.к. такой тюнер будет у кого-то еще. Альтернативный софт обычно знает только распространенные тюнеры, по этому, если Вы возьмете малоизвестный - софт под него придется подстраивать самому.

Еще раз о драйверах и soft’е.

- Что хотелось бы отметить : не стоит, надеяться, что пройдет какое-то время и производитель выпустит обновленную версию драйверов (soft’a) для Вашего тюнера, которая будет лучше чем та которая есть. Такое, увы, бывает слишком редко.

## Послесловие.

В конце хотелось бы добавить насчёт источников информации и времени её обновления.

Как оказалось информации по ТВ - тюнерам  вообще немного. Мне стоило большого труда найти книгу, в которой они описаны. Поэтому мне пришлось обратиться к всемирной сети. Но здесь я столкнулся с другими сложностями: почти все статьи по ТВ – тюнерам очень устарели (более 35% были 1998-1999 годов, другие 60% - 2000-2001, на долю свежих статей, которые мне удалось найти осталось всего 5%).

Но чаще всего эти статьи оказывались  без автора и даты обновления, и о времени обновления приходилось догадываться по содержанию статьи.

## Список используемой литературы:

1)internet:

- Форум www.ferra.ru , и др. форумы.

- http://www.mbyte.ru/ 2002 г.

- http://www.tuner.ixbt.com  Дмитрий Корнев октябрь 2002 г.

- http://polynom.rzn.ru/ Марат Давлетшин, 2002 г.

- http://www.km.ru : Евгений Калугин 16.02.2001.

- Сайт www.oldi.ru параметры тюнеров, 2002 г.

- Сайт www.intercomp.narod.ru обновление: скорее всего конец 2001 г.

- Сайт www.aver.ru обновление: 2002 г.

- Сайт www.ferra.ru обновление: 2002 г.

2)книги:

- «Видеосистема компьютера», Д.С.Комаров, «Юнисам» Москва 2002 г.